# МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДААЛДАН»

Общие сведения о муниципальном образовании «Город Алдан» и об Алданском районе Республики Саха (Якутия).

Алданский район расположен на юге Республики Саха (Якутия) и граничит: на севере – с Амгинским районом, Хангаласским районом, на востоке – с Усть-Майским районом РС(Я) и Хабаровским краем, на юге – с Нерюнгринским районом и на западе граничит с Олекминским районом РС(Я). Административный центр -  Алданского райна, образует городское поселение город Алдан.

Площадь территории – 156,8 тыс. кв. км. Численность населения 40,4 тыс. чел.

Природные ресурсы на территории Алданского района представлены месторождениями железных руд, золота, апатитов, мрамора, горного хрусталя, камне самоцветного сырья, доломита, флюсовых известняков, строительных материалов и других полезных ископаемых.

МО «Город Алдан», расположено на расстоянии 535 км. от столицы Республики Саха (Якутия), города Якутска. До ближайшего населенного пункта города Томмот расстояние не менее 70 км, до города Нерюнгри – 236 км.

Численность проживающих в городе: всего – 23,1 тыс. чел.

Внешние связи:

Железнодорожный транспорт.

Со столицей Республики Саха (Якутия) соединяет железнодорожная линия                       Беркакит-Томмот-Нижний Бестях (Якутск). Строительство ветки железнодорожной линии Томмот-Нижний Бестях – завершена в 2011 году. Железная дорога – это транспортная трасса постоянного действия, отличающаяся наличием пути (или путей) из закрепленных рельсов, по которым ходят поезда, перевозящие пассажиров, багаж, почту и различные грузы. Понятие «железная дорога» включает в себя не только подвижной состав (локомотивы, пассажирские и грузовые вагоны и т.п.), но и полосу отчуждения земли со всеми сооружениями, постройками, имуществом и правом провоза товаров и пассажиров по ней.

В современном понимании железная дорога – комплексное предприятие, располагающее всеми техническими средствами, обслуживаемыми специалистами, осуществляющими эксплуатацию этих средств и организующими перевозки пассажиров и грузов. По назначению различают железные дороги магистральные (общего пользования) и промышленного транспорта, а также городские – метрополитен и трамвай. Магистральные железные дороги – крупнейшая административно-территориальная единица железнодорожного транспорта общего пользования.

Железнодорожный транспорт – комплексное многоотраслевое хозяйство, предприятия которого осуществляют перевозку пассажиров и грузов в соответствии с установленным графиком движения поездов, ремонт и эксплуатацию технических средств, устройств энергоснабжения и связи, следят за содержанием пути и др.

Участок железной дороги «Нерюнгри–грузовая» – «станция Томмот» (Алданский район) эксплуатируется ОАО АК «Железные дороги Якутии».

Автомобильный транспорт.

Автомобильный транспорт является наиболее гибким и массовым видом транспорта. Участок федеральной автомобильной дороги А-360 «Лена» Невер – Якутск проходит по территории Алданского и Нерюнгринского районов.

Авиационный транспорт.

На территории города расположен аэродром, который в настоящее время функционирует. Воздушные судна малой вместимости (А2, А3) производят рейсы только при экстренных ситуациях, санрейсов и дотационных рейсов. Рейсы внутри улусные: г. Якутск (Аэропорт «Маган») – г. Алдан – с. Чагда – с. Кутана.

Аэропорт «Алдан»: аэродром: класса Д, искусственная взлетно-посадочная полоса, магнитный курс 56’ – 236’; 1800х35 м отдельная приводная радиостанция (ОПРС), отдельная приводная станция аэродромная, обзорный диспетчерский локатор аэродромный, аэродромный радиопеленгатор типа «Платан», аэродромный радиопеленгатор (АРП-75). Принимаемые воздушные суда: 3-4 классов, вертолеты всех типов. Базировка воздушных судов6 авиакомпания «Дельта К». Основные объекты: Аэровокзал 100 пассажиров. Склад горюче-смазочных материалов 1760 м3. Посадочные площадки в районе аэродрома: Томмот, Угино.

Градообразующими предприятиями города являются в основном промышленные предприятия по освоению месторождений и добыче золота, предприятия по лесозаготовке, изготовлению пиломатериалов, ремонту оборудования (энерго ремонтная компания), полиграфическому производству, а также Акционерная компания «Железные дороги Якутии».

Территория города Алдан, в административных границах, утверждена постановлением пленарного заседания Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) от 30 ноября 2004 года 3№354-III и составляет 12193 га.

В настоящее время на территории муниципального образования «Город Алдан» выделено три населенных пункта.  Все они расположены локально и имеют необходимую инфраструктуру сообщения. Сведения о площадях территории населенных пунктов представлены в таблице 1.

Таблица 1

Площади территории муниципального образования

| №п/п | Населенный пункт | Площадь | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | город Алдан, с.2 Орочен | 5535,67 | Центральный населенный пункт |
| 2 | село Большой Нимныр | 475,84 |  |
| 3 | ВСЕГО: | 6011,51 га |  |

Территория, занимаемая городом, располагается в долине ручья Незаметный, и частично в долине реки Орто-Сала, ограничивается с запада и севера холмами со значительными уклонами рельефа, на юго-востоке территорией аэропорта и железной дорогой.

Планировочными рубежами, определяющими главные градостроительные оси развития структуры города, являются ключ Незаметный и река Орто-Сала, которые разделяют город на три основных планировочных района; западный, северо-восточный и юго-восточный.

Основная жилая застройка города представлена одно и двухэтажными деревянными жилыми домами и небольшими вкраплениями каменной застройки, построенной в основном в 50 60-е годы 20 века.

Большую по площади территорию занимают коммунально-складские зоны, представленные базами, гаражами, мелкими предприятиями.

Расположение территории аэропорта в пределах городской черты стесняет территориальные резервы развития городской территории в пределах шумовой зоны.

С юго-западной стороны проходит железнодорожная магистраль. Район железнодорожной станции занимает значительную территорию. Здесь же находится пассажирская железнодорожная станция «Алдан» на 50 пассажиров с привокзальным комплексом.

Климат. Климат резко континентальный, проявляется в очень низких зимних и высоких летних температурах воздуха. Среднегодовая температура воздуха на территории района изысканий имеет отрицательные значения: минус 6,3 – минус 8,6 °С.

Зима продолжительная, суровая, сухая, с небольшой облачностью и со слабыми ветрами.

Самый холодный месяц – январь. Среднемесячная температура января: минус 27,5 – минус 35,5 °С. Средняя продолжительность безморозного периода 50 – 97 дня. Самый жаркий месяц – июль, со средней месячной температурой 16,7 – 17,5ºС.

Годовая сумма осадков на рассматриваемой территории незначительная, - 682 мм на станции Алдан. Устойчивый снежный покров образуется в среднем 8-19 октября. Среднее ее значение за зиму – 150 см. Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом составляет 199 – 229 дней.

Максимальная скорость ветра, возможная раз в году, составляет 14 – 19м/с. Господствующие ветра региона: юго-западного, западного направления для станции Томмот и северо-западного и северного направления для станции Алдан.

Грозы на данной территории наблюдаются на продолжении всего теплого периода с мая по сентябрь.

Территория города Алдана в инженерно – геологическом отношении изучена мало. Многолетняя мерзлота, в зоне распространения которой находится город Алдан, развита здесь лишь небольшими участками, деградирует и существенного влияния на строительные условия города не оказывает. С точки зрения природных условий строительные планировочные особенности городской территории определяются:

- пересеченным рельефом;

- наличием в долине ручья Незаметный и в его верховьях подземных выработок;

- наличием в пределах городской территории промышленной золотоносности;

- развитием в северо – восточной части города известняков.

Рельеф.  Город Алдан расположен в пределах Алданского горного массива в области Приалданских увалов, по обоим берегам реки Орто-Сала и в долине ее правого притока – ручья Незаметный.

В районе города выделяются три террасы – пойменная, первая надпойменная и увальная. К долинам ручья Незаметный и Орто-Сала приурочены россыпные месторождения золота, частично уже отработанные.

Современная планировочная организация и функциональное зонирование территории города Алдан

Планировочными рубежами, определяющими главные градостроительные оси развития структуры, являются ключ Незаметный и река Орто-Сала, которые разделяют город на четыре основных планировочных района: западный, северный, восточный и центральный.

Городской центр.  Между улицами Октябрьская и Ленина располагается городской центр с основными административными и культурно-бытовыми зданиями. В целом сфера административного обслуживания полностью удовлетворяет потребностям муниципального образования, но требуется строительство музея. Все объекты так или иначе имеют износ, отдельные требуют капитального ремонта, реконструкции. Все учреждения находятся в собственности у муниципального образования, либо на балансе соответствующего ведомства.

Объекты образования. На территории Муниципального образования "Город Алдан" расположены девять детских дошкольных учреждений: Крепыш, Василек, Мишутка, Колобок, Снежинка, Светлячок, Дюймовочка, Дельфин, Ромашка. Фактическая численность детей в них значительно превышает проектную (709 человек). В соответствии со СП42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Приложение Ж детские дошкольные учреждения следует принимать на территории жилой застройки из расчета не более 100 мест на 1 тыс. чел. Т.е. потребность детских мест 2000-2300 детей.

Объекты здравоохранения представлены Алданской центральной районной больницей и Кожно-венерологическим диспансером. Количество койко-мест в стационарах соответствует нормативам (320 и 25); в поликлиниках число посещений в смену также соответствует нормативам (750 и 50).

Учреждения культуры в городе Алдан представлены 4 домами культуры,4 библиотеками, 1 музеем и 1 культурно-досуговым учреждением. Охват населения составляет: по домам культуры – 98 мест, по библиотекам – 6490 читателей, по музеям – 3798 посещений.

Объекты спорта и оздоровления представлены спортивными залами: СОК «Энергетик» (ЮЯЭС), спортклуб «Гранит», ДЮСШ, «ЦПЛ», спортклуб «Русак» и спортзал «Солнечный», принадлежащих муниципальному образованию «Алданский район».

Жилая зона. Основная жилая застройка представлена одно и двухэтажными деревянными жилыми домами и небольшими вкраплениями каменной застройки, построенной в основном в 50-60 годы ХХ века. Кварталы двухэтажной застройки сосредоточены в основном в юго-западной части города. Для застройки данного типа характерна мелкая сетка кварталов (частая сетка улиц образует значительное количество небольших по площади кварталов – от 2 до 8 га) и низкий уровень благоустройства.

Жилищный фонд. Жилищное строение представлено домами каменной и деревянной конструкции и составляет 421,9 тыс.м2. общей площади. Обеспеченность общей площадью жилого фонда составляет 23,1 м2 на одного человека. Жилой фонд обеспечен централизованными системами водоснабжения на 74%, горячего водоснабжения 14%, электроснабжения на 100 %, газоснабжения 42% ,  централизованным теплоснабжением 88%.

В качестве отдельных планировочных элементов также можно выделить рекреационную зону – сложившуюся в последнее время в связи со строительством лыжной базы.

Коммунально-складские зоны. Также большую по площади территорию занимают коммунально-складские зоны, представленные базами, гаражами, мелкими предприятиями и заброшенными складами. Эти территории требуют упорядочения либо выноса за пределы селитебной территории.

Зона транспортной инфраструктуры представлена объектами:

- аэропорта в пределах городской черты, которая стесняет территориальные резервы развития городской территории в пределах шумовой зон.

- пассажирская железнодорожная станции «Алдан» с привокзальным комплексом. а также железнодорожной магистралью, которая проложена с юго-западной стороны. Район железнодорожной станции занимает значительную территорию.

Промышленность. Непосредственно в городе Алдане функционируют одиннадцать промышленных предприятий, из них восемь занимаются добычей руд, двое – лесозаготовительной деятельностью, одно предприятие оказывает услуги по ремонту оборудования.

Сельское хозяйство. В настоящее время в городе расположено одно сельхозпредприятие и 1702 хозяйства населения.

Объекты специального назначения. На территории муниципального образования размещено несколько объектов специального назначения такие как свалки, скотомогильники, которые имеют повышенный уровень потенциальной биологической опасности и требуют постоянного мониторинга со стороны контролирующих органов.

ВВЕДЕНИЕ

Местные нормативы муниципального образования "Город Алдан"  градостроительного проектирования разработаны в  соответствии с Положениями о составе, порядке подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования "Город Алдан"  (далее - Положение), утверждённого постановлением Главы МО "Город Алдан" №44 от 08 июня 2016г., в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",  Уставом муниципального образования "Город Алдан" Алданского района, Республики Саха(Якутии).

Положение определяет состав, порядок подготовки и порядок утверждения местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования "Город Алдан".

Местные нормативы обязательны для использования, применения и соблюдения органами местного самоуправления, а также всеми гражданами и юридическими лицами, осуществляющими градостроительную деятельность на территории муниципального образования "Город Алдан", при:

- разработке, экспертизе, согласовании, утверждении и реализации документов территориального планирования и градостроительного зонирования;

- разработке, экспертизе, согласовании, утверждении и реализации документации по планировке территорий;

- архитектурно-строительном проектировании;

- при выдаче разрешений на строительство;

- при государственном строительном надзоре за строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объектов капитального строительства и благоустройства территории.

Контроль соблюдения местных нормативов осуществляют полномочные государственные органы контроля и надзора, структурные подразделения администрации МО "Город Алдан" в пределах своей компетенции.

Местные нормативы разрабатываются с учетом территориальных, природно-климатических, экологических, геологических, социально-экономических, национальных, историко-культурных, других особенностей муниципального образования "Город Алдан", для сохранения достигнутого и дальнейшего повышения уровня обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения муниципального образования "Город Алдан".

Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Город Алдан»(далее – Нормативы) разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Саха (Якутия). Нормативы распространяются на планировку, застройку и реконструкцию территорий муниципального образования «Город Алдан» в пределах его границы, а также резервных территорий, находящихся за пределами его границ.

Нормативы являются градостроительными (правовыми) нормами для муниципального образования «Город Алдан».

Нормативы конкретизируют и развивают основные положения Градостроительного кодекса РФ и направлены на устойчивое развитие территории муниципального образования «Город Алдан» с учетом особенностей его местоположения.

# Целью нормативов градостроительного проектирования является разработка рекомендаций, содержащих минимальные расчётные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека с учётом особенностей муниципального образования «Город Алдан».

# В нормативах решаются следующие задачи:

# - разрабатываются расчётные показатели и рекомендации для планирования размещения объектов социальной инфраструктуры.

# - разрабатываются расчётные показатели и рекомендации для планирования размещения объектов производственной инфраструктуры.

# - разрабатываются расчётные показатели и рекомендации для планирования размещения объектов инженерно-транспортной инфраструктуры.

# - разрабатываются расчётные показатели и рекомендации для сохранения и улучшения состояния окружающей природной среды, определения режима рационального использования природного комплекса.

# - разрабатываются расчётные показатели и рекомендации для планирования размещения объектов ландшафтно-рекреационной территории.

ЧАСТЬ 1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Назначение и область применения

    - Нормативы содержат минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, направленные на устойчивое развитие территории, развитие комплекса транспортной инфраструктуры, рациональное использование природных ресурсов.

    - Нормативы устанавливают минимальные расчетные показатели для:

- определения интенсивности использования территорий различного назначения в зависимости от их расположения, а также от этапов последовательного достижения поставленных задач развития таких территорий;

- определения потребности в территориях различного назначения;

- определения размеров земельных участков для размещения объектов капитального строительства, необходимых для государственных или муниципальных нужд;

- обеспечения доступности объектов социального, транспортного обслуживания инженерной инфраструктуры, благоустройства путем установления расстояний до соответствующих объектов различных типов и применительно к различным планировочным и иным условиям (включая инвалидов и других маломобильных групп населения),;

- определения при подготовке проектов планировки и проектов межевания:

а) размеров земельных участков необходимых для эксплуатации существующих зданий, строений, сооружений;

б) расстояний между проектируемыми улицами, проездами, зданиями, строениями различных типов при различных планировочных условиях;

- определения иных параметров развития территории при градостроительном проектировании.

    - При разработке, согласовании, экспертизе, утверждении и реализации документов территориального планирования, градостроительного зонирования и планировке территории необходимо также руководствоваться нормативами градостроительного проектирования Республики Саха (Якутия).

    - Настоящие нормативы учитываются при подготовке генерального плана муниципального образования «Город Алдан» и содержат минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека с учетом схемы территориального планирования Республики  Саха (Якутия), МР «Алданский район»,  а также используются для принятия решений органами местного самоуправления.

По вопросам, не рассматриваемым в настоящих нормативах, следует руководствоваться действующими федеральными градостроительными нормами и законами Российской Федерации и законами Республики Саха (Якутия). При отмене и/или изменении действующих нормативных документов, на которые дается ссылка в настоящих нормах, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.

    - Нормативы, не могут содержать минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека ниже, чем расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, содержащиеся в региональных нормативах градостроительного проектирования Республики Саха (Якутия).

    - Основные термины и определения, используемые в настоящих нормативах, приведены в справочном Приложении 1.

    - Перечень нормативных документов и государственных стандартов Российской Федерации, нормативных правовых актов РеспубликиСаха (Якутия), используемых при разработке нормативов, приведены в справочном Приложении 2.

  - Территориальное планирование

    - Территориальное планирование – планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий.

    - В документах территориального планирования должны быть определены основные цели и показатели, которые обеспечивают устойчивое развитие территории, повышение качества жизни населения и рациональное использование территориальных и природных ресурсов, а также занятость трудоспособного населения.

    - Генеральный план – документация о территориальном планировании, определяющая стратегию его территориального, социально - экономического, градостроительного развития и условия формирования среды жизнедеятельности населения.

    - Генеральный план муниципального образования разрабатывается в соответствии с утвержденной Схемой территориального планирования Республики Саха (Якутия), МР «Алданский район».

    - Порядок разработки, согласования и утверждения, а также состав документов генерального плана определяется в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 г.№190 – ФЗ, Закона Республики Саха (Якутия)от 29.12.2008года № 181-IV«О градостроительной политике в Республике Саха (Якутия)».

    - В генеральном плане муниципального образования необходимо предусматривать рациональную очередность развития. При этом необходимо определять перспективы развития за пределами расчетного срока, включая принципиальные решения по территориальному развитию, функциональному зонированию, планировочной структуре, инженерно-транспортной инфраструктуре, рациональному использованию природных ресурсов и охране окружающей среды.

    - Численность населения на расчетный срок следует определять на основе данных о перспективах развития городского округа в системе расселения с учетом демографического прогноза естественного и механического прироста населения и сезонных миграций.

1.3 Планировка территории

1.3.1Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.

1.3.2Подготовка проекта планировки территории осуществляется для выделения элементов планировочной структуры, установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры.

1.3.3Границы улично-дорожной сети обозначаются красными линиями, которые отделяют эти территории от участков других территориальных зон. Размещение объектов капитального строительства в пределах красных линий на участках улично-дорожной сети не допускается.

1.3.4Порядок разработки, согласования и утверждения, а также состав документов проекта планировки определяется в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 г.№190 – ФЗ, Закона Республики Саха (Якутия)от 29.12.2008года № 181-IV«О градостроительной политике в Республике Саха (Якутия)».

1.4 Общая организация и зонирование территории муниципального образования «Город Алдан»

    - Город Алдан в зависимости от проектной численности населения на прогнозируемый период (24700 чел.), в соответствии с таблицей 2 региональных нормативов градостроительного проектирования Республики Саха (Якутия) относится к малой группе городских округов и поселений.

- Развитие городских округов и поселений Республики Саха (Якутия) следует осуществлять на основании документов территориального планирования с учетом нормативно-технических, нормативных, правовых актов в области градостроительства республиканского и муниципального уровней. Общая потребность в территории для развития городских округов и поселений, включая резервные территории, определяется на основании документов территориального планирования (генеральных планов городских округов и поселений).

- Утверждение генеральных планов городских округов и поселений осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Республики Саха (Якутия), а также муниципальных образований в составе территории Республики Саха (Якутия), наделенных статусом городского округа, городского, сельского поселений.

    - Общая организация территории городского округа должна осуществляться на основе сравнения нескольких вариантов планировочных решений, принятых на основании анализа технико-экономических показателей, выявляющих возможность рационального использования территории, наличия топливно-энергетических, водных, территориальных, трудовых и рекреационных ресурсов, состояния окружающей среды, с учетом прогноза их изменения на перспективу, развития экономической базы, изменения социально-демографической ситуации и развития сферы обслуживания с целью обеспечения наиболее благоприятных условий жизни населения, максимального сохранения естественных экологических систем.

При этом необходимо учитывать:

- возможности развития городского округа за счет имеющихся территориальных (резервных территорий) и других ресурсов с учетом выполнения требований природоохранного законодательства;

- возможность повышения интенсивности использования территорий (за счет увеличения плотности застройки) в границах городского округа, в том числе за счет реконструкции и реорганизации сложившейся застройки;

- изменение структуры жилищного строительства в сторону увеличения малоэтажного домостроения при соответствующем технико-экономическом обосновании;

- требования законодательства по развитию рынка земли и жилья;

- возможности бюджета и привлечения негосударственных инвестиций для программ развития городского округа.

    - С учетом преимущественного функционального использования территории городских округов и поселений подразделяются на селитебную, производственную и ландшафтно-рекреационную. В пределах указанных территорий в результате градостроительного зонирования могут устанавливаться следующие территориальные зоны:

- жилые;

- общественно-деловые;

- производственные;

- инженерной инфраструктуры;

- транспортной инфраструктуры;

- сельскохозяйственного использования;

- рекреационного назначения;

- особо охраняемых территорий;

- размещения военных объектов;

- специального назначения;

- иные виды территориальных зон.

    - В состав жилых зон включаются зоны застройки индивидуальными, малоэтажными, среднеэтажными, многоэтажными жилыми домами и жилой застройки иных видов.

    - В состав общественно-деловых зон включаются:

- зоны делового, общественного и коммерческого назначения;

- зоны размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения;

- зоны обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности;

- общественно-деловые зоны иных видов.

    - В состав производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктур включаются:

- коммунальные зоны - зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли;

- производственные зоны - зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду;

- иные виды зон производственной, инженерной и транспортной инфраструктур.

    - В состав зон сельскохозяйственного использования включаются:

- -зоны сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, огородами и другими);

- зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

    - В состав зон рекреационного назначения включаются зоны в границах территорий, занятых городскими лесами, элементами озеленения, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

    - В состав зон особо охраняемых территорий включаются земельные участки, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное особо ценное значение.

    - В состав зон специального назначения включаются зоны, занятые кладбищами, скотомогильниками, объектами размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.

    - В состав территориальных зон могут включаться зоны размещения военных объектов и иные зоны специального назначения.

Помимо предусмотренных территориальных зон органом местного самоуправления могут устанавливаться иные виды территориальных зон, выделяемые с учетом функциональных зон и особенностей использования земельных участков и объектов капитального строительства.

    - Границы территориальных зон устанавливаются с учетом:

- функциональных зон и параметров их планируемого развития, определенных генеральным планом городского округа с учетом требований настоящих нормативов;

- сложившейся планировки территории и существующего землепользования;

- планируемых изменений границ земель различных категорий в соответствии с документами территориального планирования и документацией по планировке территории;

- предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального строительства, расположенным на смежных земельных участках.

Границы территориальных зон могут устанавливаться по:

- красным линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки противоположных направлений;

- красным линиям;

- границам земельных участков;

- границам населенных пунктов в пределах муниципальных образований;

- границам муниципальных образований;

- естественным границам природных объектов;

- иным границам.

Границы зон с особыми условиями использования территорий, границы территорий объектов культурного наследия, историко-культурных заповедников, исторических поселений, зон охраны объектов культурного наследия, установленные в соответствии с законодательством Республики Саха (Якутия), могут не совпадать с границами территориальных зон.

    - Границы улично-дорожной сети городского округа обозначены красными линиями, которые отделяют эти территории от участков других территориальных зон. Размещение объектов капитального строительства в пределах красных линий на участках улично-дорожной сети не допускается.

Для коммуникаций и сооружений внешнего транспорта (железнодорожного, автомобильного, воздушного, трубопроводного) устанавливаются границы полос отвода, санитарные разрывы, санитарные полосы отчуждения. Режим использования территорий в пределах полос отвода, санитарных разрывов определяется федеральным законодательством, настоящими нормативами и согласовываться с соответствующими организациями, должны обеспечивать безопасность функционирования транспортных коммуникаций и объектов, уменьшение негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека

    - Для территорий, подлежащих застройке, документацией по планировке территории устанавливаются линии застройки, определяющие размещение зданий и сооружений с отступом от красных линий или иных границ транспортной и инженерной инфраструктуры, границ прилегающих территориальных зон, а также границ внутриквартальных участков.

    - Виды территориальных зон, а также особенности использования их земельных участков определяются правилами землепользования и застройки городского округа с учетом ограничений, установленных федеральными и республиканскими нормативно-правовыми актами, а также настоящими нормативами.

    - При составлении баланса существующего и проектного использования территории городского округа необходимо принимать зонирование, установленное в п.п. 1.4.3-1.4.12 настоящих нормативов.

    - Планировочное структурное членение территории городского округа должно предусматривать:

- взаимосвязь территориальных зон и структурных планировочных элементов (жилых районов, микрорайонов (кварталов), участков отдельных зданий и сооружений);

- доступность объектов, расположенных на территории городского округа в пределах нормативных затрат времени, в том числе беспрепятственный доступ инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам жилой, социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в соответствии с требованиями настоящих нормативов;

- интенсивность использования территории с учетом ее кадастровой ценности, допустимой плотности застройки, размеров земельных участков;

- организацию системы общественных центров городского округа в увязке с инженерной и транспортной инфраструктурами;

- сохранение объектов культурного наследия и исторической планировки и застройки;

- сохранение и развитие природного комплекса как части системы пригородной зеленой зоны городских округов.

    - Строительство объектов во всех зонах допускается производить в соответствии с утвержденным генпланом, правилами землепользования и проектами планировки.

  - Пригородные зоны

    - В состав пригородных зон включаются земли, находящиеся за пределами черты городского округа, составляющие с городским округом единую социальную, природную и хозяйственную территорию и не входящие в состав земель иных населенных пунктов.

    - Границы и правовой режим пригородных зон утверждаются и изменяются законодательством Республики Саха (Якутия).

    - В пригородных зонах выделяются резервные земли для развития городского округа, зеленые зоны для зоны отдыха населения и территории сельскохозяйственного производства.

Резервные территории

    - Резервные территории необходимо предусматривать для перспективного развития городского округа на территориях пригородных зон, которые включают земли, примыкающие к границе (черте) городского округа.

Под резервные территории возможен выкуп сельскохозяйственных земель с низкой кадастровой стоимостью сельхозугодий.

    - Потребность в резервных территориях определяется на срок до 20 лет с учетом перспектив развития городского округа, определенных документами территориального планирования.

    - После утверждения границ резервных территорий они приобретают статус территорий с особым режимом землепользования и не подлежат застройке капитальными зданиями и сооружениями до их использования по целевому назначению в соответствии с генеральным планом.

Включение земель в состав резервных территорий не влечет изменения формы собственности указанных земель до их поэтапного изъятия на основании генерального плана в целях освоения под различные виды строительства в интересах жителей городского округа.

Выкуп земельных участков, находящихся в собственности граждан и юридических лиц и расположенных в пределах резервных территорий для развития городских округов и городских поселений в границах пригородной зоны, для государственных и муниципальных нужд осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

    - Земельные участки для ведения садоводства и дачного хозяйства следует предусматривать за пределами резервных территорий, планируемых для развития городского округа на расстоянии доступности на общественном транспорте от мест проживания не более 1 часа.

Пригородные зеленые зоны

    - Пригородные зеленые зоны городского округа формируются как целостная непрерывная система территорий за пределами границ городского округа, выполняющая средозащитные, экологические, санитарно-защитные и рекреационные функции, в границах которой запрещается хозяйственная и иная деятельность, оказывающая негативное воздействие на окружающую среду. На землях рекреационного назначения запрещается деятельность, не соответствующая целевому назначению.

    - Пригородные зеленые зоны городского округа и городских поселений Республики Саха (Якутия) относятся к рекреационным зонам, и режим их использования определяется в соответствии с лесным, земельным и градостроительным     законодательством.

    - На территориях пригородных зеленых зон не должно предусматриваться резервирование участков для дальнейшего развития и строительства объектов городской инфраструктуры, включая малоэтажное строительство и садоводство.

ЧАСТЬ 2. СЕЛИТЕБНАЯ ТЕРРИТОРИЯ

  - Общие требования

    - Селитебная территория формируется с учетом взаимоувязанного размещения жилых, общественно-деловых зон, отдельных коммунальных и промышленных объектов, не требующих устройства санитарно-защитных зон, улично-дорожной сети, озеленения и других территорий общего пользования для создания жилой среды, отвечающей современным социальным, санитарно-гигиеническим и градостроительным требованиям.

    - Для предварительного определения потребности в селитебной территории в городском округе следует принимать укрупненные показатели в расчете на 1000 человек: при средней этажности жилой застройки до 3 этажей – 10 га для застройки без приквартирных земельных участков и 20 га – с приквартирными земельными участками; от 4-5 этажей – 6 га; 6 этажей и выше – 5 га.

    - При определении размера селитебной территории следует исходить из необходимости предоставления каждой семье отдельной квартиры или дома. Существующая и перспективная расчетная обеспеченность жильем определяется в целом по территории и отдельным ее районам на основе прогнозных данных о среднем размере семьи, с учетом типов применяемых жилых зданий, планируемых объемов жилищного строительства, в том числе за счет средств населения. Общую площадь квартир следует подсчитывать в соответствии с нормативными требованиями.

Для определения объемов и структуры жилищного строительства минимальная обеспеченность общей площадью жилых помещений принимается на основании фактических статистических данных Республики Саха (Якутия) и рассчитанных на перспективу в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2

| Наименование | Фактические отчетные показатели, м2/чел. |  | Показатели на расчет-ные периоды, м2/чел. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2007 г. | 2008 г. | 2015 г. | 2030 г. |
| Расчетная минимальная обеспеченность общей площадью жилых помещений | 19,6 | 19,8 | 23,5 | 25,9 |
| в том числе: - в городской местности | 19,3 | 19,4 | 24,1 | 26,0 |
| из них государственное и муниципальное жилье | 18,0 | 18,0 | - | - |
| - в сельской местности | 20,1 | 20,5 | 22,4 | 25,7 |

Примечание: Расчетные показатели на перспективу корректируются с учетом фактической расчетной минимальной обеспеченности общей площадью жилых помещений, достигнутой в 2015 г., 2030 г.

    - Размещение новой малоэтажной застройки следует осуществлять в пределах границы городского округа с учетом возможности присоединения объектов к сетям инженерного обеспечения, организации транспортных связей, в том числе с магистралями внешних сетей, обеспеченности учреждениями и предприятиями обслуживания.

Районы индивидуальной малоэтажной усадебной застройки городского округа не следует размещать на главных направлениях развития многоэтажного жилищного строительства.

Расчетные показатели жилищной обеспеченности для малоэтажной индивидуальной застройки не нормируются.

    - Предварительное определение потребной селитебной территории малоэтажной жилой зоны допускается принимать при застройке в соответствии документа «Нормативы градостроительного проектирования Республики Саха (Якутия)»:

- домами усадебного типа с участками при доме (квартире) - по таблице 3;

- секционными и блокированными домами без участков при квартире - по таблице 4.

Таблица 3

| Площадь участка при доме, м2 | Площадь селитебной территории, га |
| --- | --- |
| 2000 | 0,25-0,27 |
| 1500 | 0,21-0,23 |
| 1200 | 0,17-0,20 |
| 1000 | 0,15-0,17 |
| 800 | 0,13-0,15 |
| 600 | 0,11-0,13 |
| 400 | 0,08-0,11 |

Таблица 4

| Число этажей | Площадь селитебной территории, га |
| --- | --- |
| 2 | 0,04 |
| 3 | 0,03 |
| 4 | 0,02 |

Примечания:

1. Нижний предел селитебной площади для домов усадебного типа, принимается для крупных и больших муниципальных образований, верхний для средних и малых.

2. При необходимости организации обособленных хозяйственных проездов площадь селитебной территории увеличивается на 10 %.

3. При подсчете площади селитебной территории исключаются не пригодные для застройки территории – овраги, крутые склоны, земельные участки учреждений и предприятий обслуживания межселенного значения.

2.1.6. Объемы и структура жилищного строительства рекомендуется дифференцировать по уровню комфорта исходя из учета конкретных возможностей развития городских округов и городских поселений в соответствиидокумента «Нормативы градостроительного проектирования Республики Саха (Якутия)».

Таблица 5

| Уровень комфорта жилья | Расчетная норма общей площади на 1 человека, м2 | Формула заселения квартиры (дома) | Доля в общем объеме строительства, по Республике, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Престижный | 40 и более | k = n+1 * k = n+2 | 10-15 |
| Массовый (по расчетной минимальной обеспеченности) | 20-40 | k = n k = n+1 | 60-70 |
| Социальный | 18 | k = n-1 k = n | 25-30 |

* где к – количество комнат в квартире;

n – количество членов семьи.

Примечание: По городским округам и городским поселениям Республики Саха (Якутия) и населенным пунктам, входящими в их состав, доля типов жилья в общем объеме строительства может уточняться в соответствии с конкретными условиями.

  - Жилые зоны

Общие требования

При планировочной организации жилых зон следует предусматривать их дифференциацию по типам застройки, учитывая потребности различных социальных и национальных групп населения, в том числе коренного населения, инвалидов и других маломобильных групп, а также прав собственности на недвижимость (здания и земельные участки).

В жилой застройке размещаются территории, предоставляемые застройщикам под участки для возведения объектов капитального строительства (жилых домов или их комплексов) и муниципальные территории – муниципальных объектов обслуживания, озеленения общего пользования, местных проездов, не включенных в участки жилой застройки и др.

Допустимые для размещения виды объектов и их параметры назначаются градостроительными регламентами, размещение объектов в пределах жилых районов, микрорайонов (кварталов) определяются на основании проекта планировки, границы участков объектов устанавливаются проектом межевания.

    - В состав жилых зон могут включаться:

- зоны застройки индивидуальными жилыми домами (в том числе одноэтажными, мансардными, двухэтажными и трехэтажными);

- зоны застройки малоэтажными жилыми домами (сблокированными и секционными до четырех этажей);

- зоны застройки среднеэтажными жилыми домами (4-5 этажей);

- зоны застройки многоэтажными жилыми домами (6 и более этажей);

- - зоны жилой застройки иных видов (вахтовые поселки, фактории, стойбища и др.).

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, торговли, здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, иных объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства при условии достаточного уровня инженерного обеспечения.

Допускается размещение (сохранение) в жилых зонах отдельных производственных объектов, если площадь их участка не более 0,5 га и если они не являются источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека (шум, вибрация, магнитные поля, радиационное воздействие, загрязнение почв, воздуха и иные вредные воздействия).

На территории жилой застройки не допускается размещение производственных территорий, которые:

- по классу опасности, расположенных на них производств нарушают или могут нарушить своей деятельностью экологическую безопасность территории жилой застройки;

- по численности занятости противоречат назначению жилых территорий;

- по величине территорий нарушают функционально-планировочную организацию жилых территорий.

При проектировании территории жилой застройки должны соблюдаться требования по проектированию и строительству объектов в сейсмических районах (СНиП II-7-81*, СН 429-71, раздел «Защита территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» настоящих нормативов), а также требования по охране окружающей среды, защите территории от шума, вибрации, загрязнений атмосферного воздуха электрических, ионизирующих и электромагнитных излучений, радиационного, химического, микробиологического, паразитологического загрязнений в соответствии с требованиями действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов и раздела «Охрана окружающей среды» настоящих нормативов.

    - Для определения размеров территорий жилых зон допускается применять укрупненные показатели в расчете на 1000 человек (п. 2.1.2 настоящих нормативов).

    - Жилые здания с квартирами в первых этажах следует располагать, как правило, с отступом от красных линий. По красной линии допускается размещать жилые здания со встроенными в первые этажи или пристроенными помещениями общественного назначения, кроме учреждений образования и воспитания, а на жилых улицах в условиях реконструкции сложившейся застройки – жилые здания с квартирами в первых этажах.

Запрещается размещение жилых помещений в цокольных и подвальных этажах. В жилых зданиях не допускается размещение объектов общественного назначения, оказывающих вредное воздействие на человека. Помещения общественного назначения, встроенные в жилые здания, должны иметь входы, изолированные от жилой части здания. При размещении в жилом здании помещений общественного назначения, инженерного оборудования, и коммуникаций следует обеспечивать соблюдение гигиенических нормативов, в том числе по шумозащищенности жилых помещений.

    - В жилых зданиях не допускается размещение объектов, оказывающих вредное воздействие на человека в соответствии с требованиями СНиП 31-01-2003.

На территории жилой застройки не допускается размещение производственных территорий, которые:

- по классу опасности, расположенных на них производств нарушают или могут нарушить своей деятельностью экологическую безопасность территории жилой застройки;

- по численности занятости противоречат назначению жилых территорий;

- по величине территорий нарушают функционально-планировочную организацию жилых территорий.

    - При проектировании территории жилой застройки должны соблюдаться требования по проектированию и строительству объектов в сейсмических районах (СНиП II-7-81*, СН 429-71, раздел «Защита территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» настоящих нормативов), а также требования по охране окружающей среды, защите территории от шума, вибрации, загрязнений атмосферного воздуха электрических, ионизирующих и электромагнитных излучений, радиационного, химического, микробиологического, паразитологического загрязнений в соответствии с требованиями действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов и раздела «Охрана окружающей среды» настоящих нормативов.

    - В целях создания среды жизнедеятельности, доступной для инвалидов и маломобильных групп населения, разрабатываемая градостроительная и проектная документации по планировке новых и реконструируемых территорий должна соответствовать требованиям раздела «Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения» настоящих нормативов.

Элементы планировочной структуры и градостроительные характеристики жилой застройки городского округа

    - Жилой район – структурный элемент селитебной территории размером как правило, от 80 и не более 250 га. Население жилого района обеспечивается комплексом объектов повседневного и периодического обслуживания в пределах планировочного района.

Планировочный район – часть территории городского округа, ограниченная границами территориальных единиц городского округа, красными линиями магистральных улиц, другими границами, обладающая некоторой степенью автономности, тяготеющая к планировочным центрам и имеющая внешние связи.

В малых городских поселениях при компактной планировочной структуре вся жилая зона может формироваться в виде единого жилого района. В случае расчлененности территорий естественными или искусственными рубежами территория может подразделяться на районы площадью до 30-50 га.

    - Микрорайон (квартал) – структурный элемент жилой зоны площадью как правило, 10-60 га, но не более 80 га с населением, обеспеченным объектами повседневного обслуживания в пределах своей территории, а объектами периодического обслуживания – в пределах нормативной доступности.

Микрорайон не расчленяется магистралями городского значения. Границами микрорайона являются красные линии магистралей общегородского значения, а также - в случае примыкания - утвержденные границы территорий иного функционального назначения, естественные рубежи. Микрорайон (квартал) может иметь единую структуру или формироваться из жилых групп, сомасштабных элементам сложившейся планировочной организации существующей части городского округа и городского поселения.

    - При размещении жилой застройки в комплексе с объектами общественного центра или на участках, ограниченных по площади территории, жилая застройка формируется в виде участка или группы жилой, смешанной жилой застройки.

Участок жилой, смешанной жилой застройки – территория, размером до 1,5 га, на которой размещается жилой дом (дома) с придомовой территорией. Границами территории участка являются границы землепользования.

Группа жилой, смешанной жилой застройки – территория, размером от 1,5 до 10 га с населением, обеспеченным объектами повседневного обслуживания в пределах своей территории, а объектами периодического обслуживания – в пределах нормативной доступности. Группы жилой, смешанной жилой застройки формируются в виде части микрорайона (квартала). Границы группы устанавливаются по красным линиям улично-дорожной сети, в случае примыкания – по границам землепользования.

    - При проектировании жилой застройки на территории жилых районов, микрорайонов (кварталов) обосновывается тип застройки, отвечающий предпочтительным условиям развития данной территории в соответствии с п. 2.2.2 настоящих нормативов.

    - Размещение индивидуального строительства в городском округе следует предусматривать:

- в пределах городской границы – на свободных территориях, а также на территориях реконструируемой застройки (на участках существующей индивидуальной усадебной застройки, в районах безусадебной застройки в целях сохранения характера сложившейся городской среды);

- на территориях пригородных зон – на резервных территориях, включаемых в городскую границу; в новых и развивающихся населенных пунктах городских агломераций, расположенных в пределах транспортной доступности 30-40 мин.

    - При размещении жилой застройки на резервных территориях городского округа тип застройки определяется с учетом общей структуры их жилищного строительства при соблюдении архитектурно-планировочных, санитарно-гигиенических и экологических требований.

    - Предельно допустимые размеры приусадебных (приквартирных) земельных участков, предоставляемых в городском округе на индивидуальный дом или на одну квартиру, устанавливаются органами местного самоуправления.

Размеры приусадебных и приквартирных земельных участков необходимо принимать с учетом особенностей градостроительной ситуации в муниципальных образованиях, характера сложившейся и формируемой жилой застройки (среды), условий ее размещения в структурном элементе жилой зоны, руководствуясь рекомендуемым приложением 3настоящих нормативов.

    - Границы, размеры и режим использования территории участков при многоквартирных жилых домах, находящихся в общей совместной собственности членов товарищества собственников жилых помещений в многоквартирных домах, определяются документацией по планировке территории микрорайона (квартала) на основании законодательных актов Российской Федерации, Республики Саха (Якутия) и настоящих нормативов.

Предельные параметры реконструкции в городских округах и городских поселениях (дифференцированно по центральным и периферийным районам)

    - В целях интенсивного использования территории городского округа и улучшения безопасной и благоприятной среды проживания населения проводится реконструкция сложившейся застройки.

Развитие застроенных территорий осуществляется в пределах селитебных территорий и в границах элемента планировочной структуры (квартала, микрорайона) или его части (частей), в границах смежных элементов планировочной структуры или их частей.

Реконструкция застройки в границах элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов) или их частей является комплексной, реконструкция застройки в пределах земельного участка является локальной (выборочной).

При сносе существующей застройки более 50 % реконструкция является радикальной.

Решение о развитии (реконструкции) застроенной территории принимается в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации (статья 46.1), приведенными в таблице 6.

Таблица 6

| Зоны жилой застройки | Сведения о жилой застройке | Принятое решение о зоне жилой застройки | Орган, принимающий решение о развитии застроенной территории |
| --- | --- | --- | --- |
| Многоквартирные дома | Местоположение, площадь, пе-речень адресов зданий,строений, сооружений, подлежащих сносу | Аварийные и подлежащие сносу | Органы местного самоуправления в соответствии с установленным Правительством РФ порядком |
| Многоквартирные дома | Местоположение, площадь, перечень адресов зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу, реконструкции | Аварийные и подлежащие сносу, подлежащие реконструкции | Органы местного самоуправления на основании муниципальных адресных программ |

Объемы реконструируемого или подлежащего сносу жилищного фонда следует определять в установленном порядке, на основании разработанного проекта с учетом его экономической и исторической ценности, технического состояния, максимального сохранения жилищного фонда, пригодного для проживания, и сложившейся исторической среды.

При комплексной реконструкции сложившейся застройки допускается при соответствующем обосновании уточнять нормативные требования заданием на проектирование по согласованию с местными органами архитектуры, государственного и санитарно-эпидемиологического надзора. При этом необходимо обеспечивать снижение пожарной опасности застройки и улучшение санитарно-гигиенических условий проживания населения.

Режим реконструкции районов со сложившейся застройкой определяется дифференцированно в зависимости от типа района (центральные исторически сложившиеся районы, районы массовой типовой застройки 60-70 годов, сложившиеся районы индивидуальной усадебной застройки), размера жилых зон с учетом требований, приведенных в таблицах 7, 8 и 9 настоящих нормативов.

    - Реконструкцию жилой застройки в центральных исторически сложившихся районах рекомендуется проводить в соответствии с таблицей 7.

Таблица 7

| Исторически сложившиеся районы |  |  |
| --- | --- | --- |
| Объекты реконструкции | Малые жилые зоны – группа маломерных кварталов с застройкой преимущественно жилого назначения, представляющей историко-архитектурную ценность | Жилые зоны – группа кварталов рядовой жилой застройки различных или одного периода строительства, образующих ценную городскую среду |
| Состав мероприятий | Реставрация, регенерация, реконструкция, приспособление и капитальный ремонт существующих зданий и сооружений, строительство отдельных новых зданий и сооружений | Капитальный ремонт, реконструкция сохраняемых зданий, строительство новых сооружений и зданий; снос изношенных зданий и сооружений |
| Характер проведения реконструкции | Выборочно или комплексно в соответствии с решением о развитии застроенной территории | Выборочно или комплексно в соответствии с решением о развитии застроенной территории |
| Ограничения | Сохранение размеров кварталов в пределах планировки улиц. Функциональное использование и архитектурно-пространственное решение новых зданий в соответствии с требованиями сохранения ценного наследия по индивидуальным проектам и на основании утвержденной планировочной документации | Сохранение размеров кварталов, улиц, этажности застройки, общего архитектурного контекста. При больших объемах сноса ветхих строений - воспроизведение в новом строительстве традиционной пространственной структуры кварталов |

    - Реконструкцию в районах массовой типовой застройки 60-70 годов рекомендуется проводить в соответствии с таблицей 8.

Таблица 8

| Массовая типовая застройка 60-70 годов |  |  |
| --- | --- | --- |
| Объекты реконструкции | Крупные и малые жилые зоны – группа жилых зданий 5-9 этажной застройки в границах элементов планировочной структуры |  |
| Состав мероприятий | Реконструкция существующих зданий и сооружений, их приспособление к новым видам использования, строительство новых зданий и сооружений | Снос существующих зданий и сооружений, строительство новых зданий и сооружений |
| Характер проведения реконструкции | Выборочно | Комплексно |
| Ограничения | Строительство новых зданий рекомендуется по типовым и индивидуальным проектам с обеспечением нормативного территориального ресурса | Сохранение основных пешеходных трасс и мест концентрации общественных зданий как планировочной характеристики новой застройки микрорайона, квартала |

    - Реконструкцию в сложившихся районах малоэтажной, в том числе индивидуальной усадебной, застройки сохранившей свою материальную ценность рекомендуется проводить в соответствии с таблицей 9.

Таблица 9

| Характеристики реконструкции | Ограниченная реконструкция |
| --- | --- |
| Объекты реконструкции | Крупные жилые зоны - районы кварталов усадебной застройки различных периодов строительства домовладений |
| Состав реконструктивных мероприятий | Ремонт, реконструкция, строительство односемейных домов и построек в пределах домовладений, прокладка инженерных сетей, строительство инженерных сооружений, дорог, объектов сферы услуг |
| Характер проведения реконструкции | Выборочно - жилых зданий |
|  | Комплексно - инженерно-транспортной инфраструктуры |
| Ограничения | Не допускаются виды функционального использования домовладений, не совместимые с жилой зоной и установленным регламентом |

Задание на проектирование на комплексную и выборочную реконструкцию сложившейся застройки должно согласовываться с местными органами исполнительной власти в сфере архитектуры и с государственным органом Республики Саха (Якутия) в сфере охраны объектов культурного наследия.

Подготовка документации по планировке застроенной территории, включая проект межевания территорий, осуществляется в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации и градостроительного регламента.

Проектирование и реконструкция жилых зданий в других функциональных зонах (производственных, коммунально-складских и т. д.) не допускаются.

Нормативные параметры жилой застройки.

    - В соответствии со статьей 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации при разработке генеральных планов городского округа выполняется зонирование территории по степени ее градостроительной ценности.

При проектировании жилой зоны на территории городских округов и городских поселений расчетную плотность населения жилого района с учетом расположения Республики Саха (Якутия) в климатических подрайонах IА, IБ, IД и наличия сейсмических районов рекомендуется принимать не менее приведенной в таблице 10.

Таблица 10

| Зона различной степени градостроительной ценности территории | Плотность населения территории жилого района, чел./га, для групп городских округов и городских поселений с числом жителей, тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 20 |  |  | 20 - 50 |  |  | 50 - 100 |  |  | 100 - 250 |  |  | 250 - 500 |  |  |
|  | 2008 | 2015 | 2030 | 2008 | 2015 | 2030 | 2008 | 2015 | 2030 | 2008 | 2015 | 2030 | 2008 | 2015 | 2030 |
| Высокая | 120 | 95 | 90 | 155 | 125 | 115 | 170 | 140 | 130 | 185 | 150 | 140 | 195 | 155 | 145 |
| Средняя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 165 | 135 | 125 | 170 | 140 | 130 |
| Низкая | 65 | 55 | 50 | 110 | 85 | 80 | 150 | 120 | 110 | 155 | 125 | 115 | 160 | 125 | 120 |

Примечания:

1. Зоны различной степени градостроительной ценности территории и их границы определяются с учетом кадастровой стоимости земельного участка, уровня обеспеченности инженерной и транспортной инфраструктурами, объектами обслуживания, капиталовложений в инженерную подготовку территории, наличия историко-культурных и архитектурно-ландшафтных ценностей.

2. При строительстве в климатических подрайонах IА, IБ, IД севернее 58 с. ш., а также на площадках, требующих сложных мероприятий по инженерной подготовке территории, плотность населения допускается увеличивать, но не более чем на 20 %.

3. В районах индивидуального усадебного строительства и в поселениях, где не планируется строительство централизованных инженерных систем, допускается уменьшать плотность населения, но принимать ее не менее 40 чел./га.

Расчетную плотность населения территории микрорайона (квартала) по расчетным периодам развития территории рекомендуется принимать не менее приведенной в таблице 11.

Таблица 11

| Зона различной степени градостроительной ценности территории | Плотность населения на территории микрорайона, чел./га, при показателях жилищной обеспеченности, м2/чел. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отчет на 01.01.2008 г. |  | 2015 г. | 2030 г. |
|  | всего | в том числе государственное и муниципальное жилье |  |  |
|  | 19,4 | 18,0 | 24,1 | 26,0 |
| Высокая | 410 * 390 | 440 420 | 330 315 | 305 290 |
| Средняя | 345 325 | 370 350 | 275 260 | 255 240 |
| Низкая | 205 185 | 220 200 | 165 150 | 150 140 |

* В ячейках таблицы приведена плотность населения на территории микрорайона (квартала):

- в числителе – для климатических подрайонов IА, IБ, IД севернее 58 с. ш.;

- в знаменателе – для климатического подрайона IД южнее 58 с. ш.

Примечания:

1. Границы расчетной территории микрорайона следует устанавливать по красным линиям магистральных улиц и улиц местного значения, по осям проездов или пешеходных путей, по естественным рубежам, а при их отсутствии – на расстоянии 3 м от линии застройки. Из расчетной территории микрорайона должны быть исключены площади участков объектов районного и общегородского значений, объектов, имеющих историко-культурную и архитектурно-ландшафтную ценность, а также объектов повседневного пользования, рассчитанных на обслуживание населения смежных микрорайонов в нормируемых радиусах доступности (пропорционально численности обслуживаемого населения). В расчетную территорию следует включать все площади участков объектов повседневного пользования, обслуживающих расчетное население, в том числе расположенных на смежных территориях, а также в подземном и надземном пространствах. В условиях реконструкции сложившейся застройки в расчетную территорию микрорайона следует включать территорию улиц, разделяющих кварталы и сохраняемых для пешеходных передвижений внутри микрорайона или для подъезда к зданиям.

2. В условиях реконструкции сложившейся застройки расчетную плотность населения допускается увеличивать или уменьшать, но не более чем на 10 %.

3. При застройке территорий, примыкающих к лесам и лесопаркам или расположенных в их окружении, суммарную площадь озелененных территорий допускается уменьшать, но не более чем на 30 %, соответственно увеличивая плотность населения.

4. В микрорайонах, расположенных на территориях с сейсмическим воздействием, расчетная плотность не должна превышать 450 чел./га.

5. Данные расчетные показатели на перспективу корректируются с учетом фактических статистических данных минимальной обеспеченности общей площадью жилых помещений по Республике Саха (Якутия).

6. Показатели плотности приведены при расчетной жилищной обеспеченности на          01.01.2008 г. – 19,4 м2/чел., 2015 г. – 24,1 м2/чел., 2030 г. – 26,0 м2/чел. При иных показателях жилищной обеспеченности расчетную нормативную плотность Р, чел/га, следует определять по формуле:

| Р = | Р18 × 18 |
| --- | --- |
|  | Н |

где Р18 – показатель плотности при 18 м2/чел.;

Н – расчетная жилищная обеспеченность, м2.

Интенсивность использования территории характеризуется плотностью жилой застройки и процентом застроенности территории.

Плотность застройки и процент застроенности территорий жилых зон необходимо принимать с учетом градостроительной ценности территории, других особенностей градостроительных условий, состояния окружающей среды, наличия особых природных (геологических и сейсмических) условий.

Рекомендуемые показатели плотности жилой застройки и средней (расчетной) этажности территории жилого района и микрорайона (квартала) городских округов и городских поселений приведены в таблице 12.

Рекомендуемые показатели плотности жилой застройки (жилого фонда), микрорайона и средней (расчетной) этажности в малых городских поселениях приведены в таблице 13.

Таблица 12

| Тип средового района | Плотность жилой застройки, м2/га |  |
| --- | --- | --- |
|  | жилого района | микрорайона (квартала) |
| Многоэтажная многоквартирная секционная застройка (6 и более этажей) | 5100 | 8000 |
| Среднеэтажная многоквартирная секционная застройка (4-5 этажей) | 4000 | 6200 |
| Малоэтажная многоквартирная секционная застройка (2-3 этажа) | 2600 | 3800 |
| Малоэтажная блокированная застройка (блок на семью) с приквартирными участками (1-2 этажа) | 2900 | 4000 |
| Усадебная застройка одно-, двухквартирными домами с приусадебными участками | 1000 | 1500 |

Таблица 13

| Средняя этажность застройки | Плотность жилой застройки, м2/га |  |
| --- | --- | --- |
|  | жилая зона | микрорайон (квартал) |
| 2 (деревян.) | - | 2,7 |
| 2 | 3,1 | 4,3 |
| 3 | 3,7 | 5,4 |
| 4 | 4,15 | 6,3 |
| 5 | 4,5 | 7,0 |

Примечания (к таблицам 11 и 13):

1. Плотность жилой застройки –суммарная поэтажная площадь наземной части жилого здания со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями в габаритах наружных стен, приходящаяся на единицу территории жилой, смешанной жилой застройки (тыс. кв.м/га)

2. Общая площадь жилой застройки (фонд) – суммарная величина общей площади квартир жилого здания и общей площади встроенно-пристроенных помещений нежилого назначения.

3. Для укрупненных расчетов переводной коэффициент от общей площади жилой застройки (фонда) к суммарной поэтажной площади жилой застройки в габаритах наружных стен принимать 0,75.

4. Графа «2-этажные деревянные здания» таблицы 13 приведена для зданий I, II, III степеней огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С1. В случае применения зданий IV и V степеней огнестойкости классов конструктивной пожарной опасности С2 и С3 следует уменьшать плотность жилого фонда на 10 %.

5. При размещении жилой застройки на территориях, где возможно сохранение зеленых насаждений на придомовой территории, плотность застройки допускается уменьшать на 10-15 %.

6. При использовании наружной прокладки инженерных сетей внутри микрорайона (квартала) плотность застройки допускается уменьшать на 15 %.

В соответствии с характером застройки в пределах жилой зоны населенного пункта выделяются подзоны (средовые районы) как группы кварталов (микрорайонов) с одинаковыми или близкими характеристиками.

    - Площадь озелененной территории микрорайона (квартала) многоквартирной застройки жилой зоны должна составлять, не менее, при расположении населенных пунктов в следующих климатических подрайонах:

- IА, IБ, IД севернее 58º с. ш. – 3,0 м2/чел.;

- IА, IД южнее 58º с. ш. – 5,0 м2/чел.;

Озеленение деревьями в грунте должно составлять не менее 50 % от нормы озеленения на территории городских округов и поселений (при возможности).

Озелененные территории жилого района рассчитываются в зависимости от численности населения, установленного в процессе проектирования и не суммируются по элементам территории.

Минимальная норма озелененности для микрорайона (квартала) рассчитывается на максимально возможное население (с учетом обеспеченности общей площадью на 1 человека).

В случае примыкания микрорайона (квартала) к общегородским зеленым массивам возможно сокращение нормы обеспеченности жителей территориями зеленых насаждений микрорайона (квартала) на 25 %. Расстояние между проектируемой линией жилой застройки и ближним краем лесопаркового массива в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» следует принимать не менее 50 м, а при одно-, двухэтажной индивидуальной застройке – не менее 15 м.

Минимальная обеспеченность площадью озелененных территорий проектируется в соответствии с требованиями раздела «Рекреационные зоны» настоящих нормативов.

    - Условия безопасности среды проживания населения по санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям обеспечиваются в соответствии с требованиями разделов «Охрана окружающей среды» и «Противопожарные требования» настоящих нормативов.

Расстояния между жилыми зданиями, жилыми и общественными, а также производственными зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, в соответствии с требованиями, нормами освещённости, приведенными в СП 42.13330.2011, а также учета противопожарных требований и бытовых разрывов, а для усадебной застройки - зооветеринарных требований. Расчеты инсоляции также производятся в соответствии с нормами инсоляции и освещенности, приведенными в разделе «Охрана окружающей среды» настоящих нормативов.

При этом расстояния (бытовые разрывы) между длинными сторонами секционных жилых зданий высотой 2-3 этажа должны быть не менее 15 м, а высотой 4 этажа – не менее 20 м, между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат – не менее 10 м. В условиях реконструкции и в других особых градостроительных условиях указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции и освещенности и обеспечении не просматриваемости жилых помещений окно в окно.

На площадках сейсмичностью 8 баллов и выше расстояния между длинными сторонами секционных жилых зданий должны быть не менее двух высот наиболее высокого здания.

    - Обеспеченность площадками дворового благоустройства (состав, количество и размеры), размещаемыми в микрорайонах (кварталах) жилых зон, устанавливается в задании на проектирование с учетом демографического состава населения и нормируемых элементов.

Расчет площади нормируемых элементов дворовой территории осуществляется в соответствии с нормами, приведенными в таблице 14 настоящих нормативов.

Таблица 14

| Площадки | Удельные размеры площадок, м2/чел. | Ориентировочный размер одной площадки, м2 |
| --- | --- | --- |
| Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | 0,35 | 30 |
| Для отдыха взрослого населения | 0,05 | 15 |
| Для занятий физкультурой | 0,6 | 100 |
| Для хозяйственных целей | 0,3 | 10 |
| Для выгула собак | 0,1 | 25 |
| Для временной стоянки (парковки) автотранспорта | 3,8 | по расчету |

Примечание: В городских округах и городских поселениях Республики Саха (Якутия) удельные размеры площадок для игр детей, отдыха взрослого населения, занятий физкультурой и др. уменьшены на 50 % по сравнению с требованиями показателей таблицы 2 пункта 2.13 СНиП 2.07.01-89* в связи с расположением их в климатических подрайонах IА, IБ, IД.

Минимально допустимое расстояние от окон жилых и общественных зданий до площадок следует принимать по таблице 15.

Таблица 15

| Назначение площадок | Расстояние от окон жилых и общественных зданий, м, не менее |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | 12 |
| Для отдыха взрослого населения | 10 |
| Для занятий физкультурой (в зависимости от шумовых характеристик *) | 10 - 40 |
| 1 | 2 |
| Для хозяйственных целей | 20 |
| Для выгула собак | 40 |
| Для стоянки автомобилей | в соответствии с разделом «Зоны транспортной инфраструктуры» настоящих нормативов |

* Наибольшие значения принимаются для хоккейных и футбольных площадок, наименьшие – для площадок для настольного тенниса.

Расстояния от площадок для сушки белья не нормируются, расстояния от площадок для мусоросборников до физкультурных площадок, площадок для игр детей и отдыха взрослых следует принимать не менее 20 м, а от площадок для хозяйственных целей до наиболее удаленного входа в жилое здание – не более 50 м.

    - Гаражи-автостоянки на территории жилой, смешанной жилой застройки (встроенные, встроенно-пристроенные, подземные) предназначены для хранения автомобилей населения, проживающего на данной территории.

Подъезды к автостоянкам должны быть изолированы от площадок отдыха и игр детей, спортивных площадок. Размещение отдельно стоящих закрытых автостоянок и подъездов к ним на придомовой территории многоквартирных домов не допускается, за исключением автостоянок, указанных (п.п.3.5.115. и 3.5.240).

Размещение отдельно стоящих гаражей на 1 машино-место и подъездов к ним на придомовой территории многоквартирных домов не допускается.

Расчет обеспеченности местами хранения автомобилей, размещение гаражей-автостоянок на территории микрорайона, а также расстояния от жилых домов до гаражей-автостоянок, гостевых автостоянок, въездов в гаражи-автостоянки и выездов из них следует проектировать в соответствии с требованиями раздела «Зоны транспортной инфраструктуры».

Расстояния до объектов жилой застройки принимать по таблице 16настоящих нормативов градостроительного проектирования.

Таблица 16

| Объекты, до которых исчисляется расстояние | Расстояние, м, не менее |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Открытые автостоянки и паркинги вместимостью, машино-мест |  |  |  |  |
|  | 10 и менее | 11 - 50 | 51 - 100 | 101 - 300 | свыше 300 |
| Фасады жилых домов и торцы с окнами | 10 | 15 | 25 | 35 | 50 |
| Торцы жилых домов без окон | 10 | 10 | 15 | 25 | 35 |
| Общественные здания | 10 | 10 | 15 | 25 | 50 |
| Территории школ, детских учреждений, площадок отдыха, игр и спорта, детских | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Территории лечебных учреждений стационарного типа, открытые спортивные сооружения общего пользования, места отдыха населения (скверы) | 25 | 50 | по расчету | по расчету | по расчету |

Примечания:

1. Разрыв от наземных автостоянок, паркингов закрытого типа принимается на основании результатов расчетов рассеивания загрязнений в атмосферном воздухе и уровней физического воздействия.

2. В случае размещения на смежных участках нескольких автостоянок (открытых площадок), расположенных с разрывом между ними, не превышающим 25 м, расстояние от этих автостоянок до жилых домов и других зданий следует принимать с учетом общего количества машино-мест на всех автостоянках, но во всех случаях, не допуская размещения во внутриквартальной жилой застройке автостоянок вместимостью более 300 машино-мест.

3. Разрывы, приведенные в таблице 16, могут приниматься с учетом интерполяции.

    - Обеспеченность контейнерами для мусороудаления определяется на основании расчета объемов мусороудаления и в соответствии с требованиями раздела «Зоны инженерной инфраструктуры» настоящих нормативов.

Контейнеры для отходов (мусоросборники) необходимо размещать на расстоянии от окон и дверей жилых зданий не менее 20 м, но не более 50 м от входных подъездов.

Расстояния от площадок для мусоросборников до детских учреждений, спортивных площадок, лечебных учреждений и мест отдыха населения следует принимать в соответствии с п. 3.3.5 настоящих нормативов.

Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа мусоросборников, но не более 5. Площадки должны примыкать к сквозным проездам, что должно исключать маневрирование вывозящих мусор машин.

Нормы накопления бытовых отходов принимаются в соответствии с территориальными нормативами накопления твердых бытовых отходов, действующими в населенных пунктах, а в случае отсутствия утвержденных нормативов – по таблице 46 настоящих нормативов градостроительного проектирования.

    - Потребность населения в объектах социального и культурно-бытового обслуживания, нормы их расчета, размеры земельных участков, в том числе нормируемые для расчетной территории микрорайона (квартала), минимальная удельная обеспеченность стандартным комплексом данных объектов повседневного и периодического обслуживания определяется в соответствии с требованиями раздела «Учреждения и предприятия социальной инфраструктуры» настоящих нормативов.

Доступность объектов социального и культурно-бытового назначения повседневного, периодического и эпизодического обслуживания населения по различным элементам планировочной структуры определяется в соответствии с требованиями раздела «Учреждения и предприятия социальной инфраструктуры» настоящих нормативов.

Рекомендуемые удельные показатели нормируемых элементов территории микрорайона (квартала) приведены в таблице 17.

Таблица 17

| № п/п | Элементы территории микрорайона | Удельная площадь, м2/чел., не менее |
| --- | --- | --- |
|  | Территория, в том числе |  |
| 1 | участки общеобразовательных школ | 8,1 |
| 2 | участки ДОУ | 3,5 |
| 3 | участки зеленых насаждений | 3,0 – 5,0 |
| 4 | участки объектов обслуживания | 1,2 |
| 5 | участки закрытых автостоянок | 4,0 |

* Удельные площади элементов территории микрорайона определены на основе статистических и демографических данных по Республике Саха (Якутия) по состоянию на 01.01.2008 г.

Примечание: Нормативы на расчетные сроки (2015-2030 г.г.) корректируются на основании фактических статистических и демографических данных соответствующего периода.

    - Улично-дорожную сеть, сеть общественного пассажирского транспорта, пешеходное движение и инженерное обеспечение при планировке и застройке жилой и общественных зон следует проектировать в соответствии с разделом «Зоны транспортной инфраструктуры» и разделом «Зоны инженерной инфраструктуры» настоящих нормативов.

Расстояние от края проезжей части автодорог улично-дорожной сети, сети общественного пассажирского транспорта до жилых и общественных зданий, границ территорий лечебных, дошкольных образовательных учреждений, школ следует принимать с учетом обеспечения требований гигиенических нормативов по уровню шума, вибрации и загрязнения атмосферного воздуха на территории жилой застройки и в жилых помещениях внутри зданий. При этом должно быть обеспечено 0,8 предельно допустимых концентраций загрязнений атмосферного воздуха на территориях лечебно-профилактических учреждений, реабилитационных центров, мест массового отдыха населения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.6.1032-01.

    - Въезды на территорию микрорайонов (кварталов), а также сквозные проездыв зданиях следует предусматривать на расстоянии не более 300 м один от другого, а в реконструируемых районах при периметральной застройке – не более 180 м. Примыкания проездов к проезжим частям магистральных улиц регулируемого движения допускаются на расстояниях не менее 50 м от стоп-линии перекрестков. При этом до остановки общественного транспорта должно быть не менее 20 м.

Микрорайоны (кварталы) с застройкой до 5 этажей обслуживаются– однополосными проездами.

На однополосных проездах следует предусматривать разъездные площадки шириной 6 м и длиной 15 м на расстоянии не более 75 м одна от другой. В пределах фасадов зданий, имеющих входы, проезды устраиваются шириной 5,5 м.

Тупиковые проезды должны быть протяженностью не более 150 м и заканчиваться поворотными площадками размером 16×16 м, обеспечивающими возможность разворота мусоровозов, уборочных и пожарных машин.

    - Протяженность пешеходных подходов, не более:

- из любой точки функциональной зоны:

- до остановочных пунктов общественного транспорта – 400 м;

- до озелененных территорий общего пользования (парк, сквер, бульвар, сад) – 400 м;

- от остановочных пунктов общественного транспорта:

- до торговых центров, универмагов и поликлиник – 250 м;

- до прочих объектов обслуживания – 400 м.

    - При проектировании жилой застройки определяется баланс территории существующей и проектируемой застройки.

Баланс территории микрорайона (квартала) включает территории жилой застройки и общего пользования. Баланс определяется в соответствии с формой, приведенной в таблице 18.

Таблица 18

| № п/п | Территория | Единицы измерения | Существующее положение |  | Проектное решение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество | % | количество | % |
|  | Территория микрорайона (квартала) в красных линиях - всего |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1 | Территория жилой застройки |  |  |  |  |  |
| 2 | Участки общеобразовательных школ |  |  |  |  |  |
| 3 | Участки дошкольных образовательных учреждений |  |  |  |  |  |
| 4 | Участки объектов культурно-бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |
| 5 | Участки закрытых автостоянок |  |  |  |  |  |
| 6 | Автостоянки для временного хранения |  |  |  |  |  |
| 7 | Территория общего пользования |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Участки зеленых насаждений |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Улицы, проезды |  |  |  |  |  |
| 8 | Прочие территории |  |  |  |  |  |

Баланс территории жилого района включает микрорайоны (кварталы) и территории общего пользования жилого района. Баланс определяется в соответствии с формой, приведенной в таблице 19.

Таблица 19

| № п/п | Территория | Единицы измерения | Существующее положение |  | Проектное решение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество | % | количество | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Территория жилого района - всего |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1 | Территории микрорайонов (кварталов) |  |  |  |  |  |
| 2 | Территории общего пользования жилого района - всего |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Участки объектов культурно-бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Участки зеленых насаждений |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Участки спортивных сооружений |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Участки закрытых автостоянок |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Улицы, площади |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Автостоянки для временного хранения |  |  |  |  |  |
| 3 | Прочие территории |  |  |  |  |  |

2.2.30. К площадкам для мусоросборников должны быть обеспечены подходы и подъезды, обеспечивающие маневрирование мусоровывозящих машин в соответствии с требованиями разделов «Санитарная очистка» и «Зоны транспортной инфраструктуры» настоящих нормативов.

2.2.31. Отдельно стоящие инженерные сооружения (трансформаторные подстанции, насосные, котельные и т. п.) должны иметь самостоятельные участки. При сохранении и размещении инженерных сооружений в границах участков другого назначения следует предусматривать беспрепятственный подход и подъезд к этим сооружениям, а также другие условия их нормального функционирования

Территория малоэтажного жилищного строительства

    - Малоэтажной жилой застройкой считается застройка домами высотой до 4-х этажей включительно. Допускается применение домов секционного и блокированного типа (высотой до 4-х этажей) при технико-экономическом обосновании.

При проектировании малоэтажной жилой застройки необходимо соблюдать следующие принципы планировочной организации:

- участки застройки следует объединять в группы территориями общего пользования (озелененная, спортивная, разворотная площадки);

- группы участков следует объединять учреждениями общего пользования (дошкольные образовательные, общеобразовательные учреждения, объекты обслуживания);

- общественный центр структурного элемента малоэтажной жилой застройки следует формировать встроенными и пристроенными объектами обслуживания и административно-деловыми учреждениями; скверы, спортивные площадки территориально могут быть включены в состав центра, либо расположены отдельно – в системе озелененных территорий малоэтажной жилой застройки.

    - Для определения объемов и структуры жилищного малоэтажного строительства средняя обеспеченность жилым фондом (общая площадь) на 1 человека для государственного и муниципального жилого фонда принимается 18 м2.

Расчетные показатели жилищной обеспеченности для малоэтажных жилых домов, находящихся в частной собственности, не нормируются.

    - Жилые дома на территории малоэтажной застройки располагаются с отступом от красных линий.

Усадебный, одно-, двухквартирный дом должен отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 м, от красной линии проездов - не менее чем на 3 м. Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м.

В отдельных случаях допускается размещение жилых домов усадебного типа по красной линии улиц в условиях сложившейся застройки.

    - Минимальная обеспеченность площадью озелененных территорий приведена в разделе «Рекреационные зоны» настоящих нормативов.

Элементы планировочной структуры и градостроительные характеристики территории малоэтажного жилищного строительства.

    - Градостроительные характеристики территорий малоэтажного жилищного строительства (величина структурного элемента, этажность застройки, размеры приквартирного участка и др.) зависят от места ее размещения в планировочной и функциональной структуре территории городского округа, городского поселения и определяются градостроительным зонированием в соответствии с требованиями правил землепользования и застройки и в зависимости от типа территории, в том числе:

- отдельные жилые образования в структуре крупных и больших городских округов и городских поселений;

- жилые образования средних и малых городских округов и городских поселений, а также сельских поселений.

Размещение малоэтажной жилой застройки следует предусматривать в соответствии с п.п. 2.2.9-2.2.12 настоящих нормативов.

    - На территории малоэтажной застройки принимаются следующие типы жилых зданий:

- индивидуальные жилые дома (усадебный тип, дома-коттеджи);

- малоэтажные (блокированные дома-квартиры);

- малоэтажные многоквартирные (блокированные, секционные);

- дома временного проживания.

В индивидуальном строительстве основной тип дома – усадебный, 1-2-3-этажный одноквартирный. Помимо одноквартирных, применяются дома блокированные, в том числе двух-четырехквартирные, с приквартирными участками при каждой квартире.

В районах усадебной (индивидуальной) застройки допускается размещение среднеэтажной (секционной и блокированной) жилой застройки для создания более компактной и разнообразной жилой среды, а также в целях формирования переходного масштаба, если район усадебной застройки граничит с районом многоэтажной застройки.

    - В городских округах и городских поселениях на территории малоэтажной жилой застройки допускается размещать малые и индивидуальные предприятия в соответствии с правилами землепользования и застройки.

    - Предельные размеры земельных участков для усадебных, одно-, двухквартирных и многоквартирных жилых домов блокированного и секционного типа устанавливаются органами местного самоуправления в зависимости от особенностей градостроительной ситуации, типа жилых домов и других местных особенностей.

    - Функциональный тип участка и допустимые размеры земельных участков, предоставляемых гражданам для индивидуального жилищного строительства в малоэтажной жилой застройке приведены в рекомендуемой таблице 20.

Таблица 20

| Тип территории | Типы жилых домов | Площадь участка, га |  | Коэффициент застройки, не более | Функционально-типологические признаки участка (кроме проживания) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | не менее | не более |  |  |
| Отдельные жилые образования в структуре городского поселения (микрорайоны (кварталы), группы участков) | - дома усадебного типа, дома-коттеджи | 0,03 * | 0,06 | 0,3 | Личное подсобное хозяйство, игры детей, отдых |
|  | - многоквартирные блокированные жилые дома | 0,03 ** | 0,04 | 0,3 |  |

* включая площадь застройки

** включая площадь застройки из расчета на одну квартиру

Примечания:

1. В условиях компактной застройки территории поселения малоэтажными жилыми домами допускается предоставление земельных участков меньшей площадью, но не менее 0,02 га.

2. В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации при осуществлении компактной застройки земельные участки для ведения личного подсобного хозяйства около дома (квартиры) предоставляются в меньшем размере с выделением остальной части за пределами жилой зоны городского поселения.

3. Предельные размеры земельных участков для личного подсобного хозяйства, предоставляемые в собственность гражданам, устанавливаются органами местного самоуправления в соответствии с требованиями земельного законодательства Российской Федерации.

Нормативные параметры малоэтажной жилой застройки

    - При проектировании малоэтажной жилой застройки на территории городского округа расчетную плотность населения жилого района, микрорайона (квартала) рекомендуется принимать в соответствии с п.п. 2.2.25 настоящих нормативов.

    - Интенсивность использования территории малоэтажной застройки характеризуется показателями, определенными в п. 2.2.26 настоящих нормативов. Кроме этого для участка малоэтажной жилой застройки применяется коэффициент использования территории участка с учетом плотности жилой застройки.

Предельно допустимые значения коэффициента использования территории участка жилой застройки для различных типов малоэтажного строительства приведены в таблице 21.

Таблица 21

| Тип жилых домов | Коэффициент использования территории, не более |
| --- | --- |
| Усадебного типа | 0,67 |
| Блокированного типа | 1,5 |
| Многоквартирные не выше 3 этажей | 0,94 |

    - Условия безопасности среды проживания населения по санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям обеспечиваются в соответствии с требованиями разделов «Охрана окружающей среды» и «Противопожарные требования» настоящих нормативов, а также настоящего раздела.

    - Расстояния между зданиями, крайними строениями и группами строений на приквартирных участках следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, учета противопожарных, зооветеринарных требований. Расчеты инсоляции производятся в соответствии с нормами инсоляции и освещенности, приведенными в разделе «Охрана окружающей среды» настоящих нормативов. При этом расстояния между длинными сторонами секционных жилых зданий высотой 2-3 этажа должны быть не менее 15 м, а между одно-, двухквартирными жилыми домами и хозяйственными постройками в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

    - Количество въездов на территорию малоэтажной жилой застройки должно быть не менее двух.

    - К каждому участку малоэтажной жилой застройки необходимо проектировать проезды в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

    - Содержание скота и птицы на приусадебных участках допускается только в районах усадебной застройки сельского типа с размером приусадебного участка не менее 0,1 га.

    - На территориях малоэтажной застройки городских округов и поселений (на которых разрешено содержание скота) допускается предусматривать на приквартирных земельных участках хозяйственные постройки для содержания скота и птицы, хранения кормов, инвентаря, топлива и для других хозяйственных нужд, бани, хозяйственные подъезды и скотопрогоны, а также постройки для индивидуальной трудовой деятельности.

    - Постройки для содержания скота и птицы допускается пристраивать к усадебным одно-, двухквартирным домам при изоляции их от жилых комнат не менее чем тремя подсобными помещениями; при этом помещения для скота и птицы должны иметь изолированный наружный вход, расположенный не ближе 7 м от входа в дом.

    - На территории малоэтажной застройки для жителей многоквартирных домов хозяйственные постройки для скота и птицы могут выделяться за пределами жилых образований. Для многоквартирных домов допускается устройство встроенных или отдельно стоящих коллективных хранилищ сельскохозяйственных продуктов, площадь которых определяется градостроительным планом земельных участков.

При проектировании территории малоэтажной жилой застройки следует принимать следующие расстояния:

- от внешних стен дома-коттеджа (блокированного жилого дома) до ограждения участка – не менее 4,5 м, со стороны вводов инженерных сетей при организации колодцев на территории участка – не менее 6 м;

- от газорегуляторных пунктов до жилых домов – по таблице 65 настоящих нормативов;

- от трансформаторных подстанций до границ участков жилых домов – не менее 10 м.

    - До границы соседнего приквартирного участка расстояния должны быть не менее:

- от усадебного, одно-, двухквартирного и блокированного дома – 3 м;

- от других построек (бани, закрытой автостоянки и др.) – 1 м;

- от кустарника – 1 м.

На территориях с застройкой одно-, двухквартирными домами расстояния до стен соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, закрытой автостоянки, бани), расположенных на соседних земельных участках, следует принимать в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Вспомогательные строения, за исключением автостоянок, размещать со стороны улиц не допускается.

Допускается блокировка жилых домов, а также хозяйственных построек на смежных приусадебных земельных участках по взаимному согласию домовладельцев при новом строительстве с учетом противопожарных требований.

    - Удельный вес озелененных территорий участков малоэтажной застройки составляет:

- в границах территории жилого района малоэтажной застройки домами усадебного, коттеджного и блокированного типа – не менее 15 %;

- территории различного назначения в пределах застроенной территории – не менее 25 %.

Минимальная обеспеченность площадью озелененных территорий приведена в разделе «Рекреационные зоны» настоящих нормативов.

    - Характер ограждения земельных участков со стороны улицы должен быть выдержан в едином стиле как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон улиц с максимально допустимой высотой ограждений – 1,8 м.

На границе с соседним земельным участком по согласованию со смежными землепользователями допускается устанавливать ограждения высотой не более 2 м.

    - Удаление отходов с территорий малоэтажной жилой застройки следует проводить путем вывозки бытового мусора от площадок для мусоросборников, расстояние от которых до границ участков жилых домов, детских учреждений, озелененных площадок следует устанавливать не менее 50 м, но не более 100 м.

Расчет объемов мусороудаления и необходимого количества контейнеров следует производить в соответствии с требованиями раздела «Зоны инженерной инфраструктуры» настоящих нормативов.

    - Улично-дорожную сеть, сеть общественного транспорта, пешеходное движение и инженерное обеспечение на территории малоэтажной жилой застройки следует проектировать в соответствии с разделами «Зоны транспортной инфраструктуры» и «Зоны инженерной инфраструктуры» настоящих нормативов.

    - На территории малоэтажной жилой застройки, как правило, следует предусматривать 100-процентную обеспеченность машино-местами для хранения и парковки легковых автомобилей, мотоциклов, мопедов. Размещение других видов транспортных средств возможно по согласованию с органами местного самоуправления.

На территории с застройкой жилыми домами с приквартирными участками (одно-, двухквартирными и многоквартирными блокированными) закрытые автостоянки следует размещать в пределах отведенного участка.

На территории малоэтажной застройки на приусадебных участках запрещается строительство гаражей для грузового транспорта и транспорта для перевозки людей, находящегося в личной собственности, кроме автотранспорта грузоподъемностью менее 1,5 тонн.

Гаражи-автостоянки, обслуживающие многоквартирные блокированные дома различной планировочной структуры, размещаемые на землях общего пользования либо в иных территориальных зонах, следует принимать в соответствии с разделом «Зоны транспортной инфраструктуры» настоящих нормативов.

Для парковки легковых автомобилей посетителей территории малоэтажной жилой застройки следует предусматривать гостевые автостоянки из расчета:

- при застройке блокированными домами – не менее 1 машино-места на 3 квартиры. Гостевые автостоянки допускается устраивать для групп жилых домов и размещать на территории в радиусе, не превышающем 150 м от мест проживания. Возможно совмещение с коллективной автостоянкой для хранения легковых автомобилей или размещение на уширении проезжей части;

- при застройке одноквартирными домами-коттеджами – не менее 1 машино-места на 1 коттедж с размещением в пределах придомовых участков.

    - При размещении на территории малоэтажной жилой застройки объектов торгово-бытового обслуживания, спортивных сооружений без мест для зрителей и других объектов массового посещения следует проектировать приобъектные автостоянки для парковки легковых автомобилей работающих и посетителей в соответствии с требованиями правил землепользования и застройки не более чем на 10 автомобилей.

    - Общественный центр территории малоэтажной жилой застройки предназначен для размещения объектов культуры, торгово-бытового обслуживания, административных, физкультурно-оздоровительных и досуговых зданий и сооружений.

    - В перечень объектов застройки в центре могут включаться многоквартирные жилые дома с встроенными или пристроенными учреждениями обслуживания.

    - В общественном центре следует формировать систему взаимосвязанных пространств – площадок (для отдыха, спорта, оказания выездных услуг) и пешеходных путей.

    - В пределах общественного центра следует предусматривать общую стоянку транспортных средств в соответствии с требованиями п. 2.2.55настоящих нормативов.

    - Застройка общественного центра территории малоэтажной жилой застройки формируется из отдельно стоящих зданий, пристроенных к жилым домам и встроенных объектов обслуживания населения.

    - По сравнению с отдельно стоящими зданиями следует уменьшать расчетные показатели площади участка для зданий: пристроенных – на 25 %, встроенно-пристроенных – до 50 % (за исключением дошкольных учреждений).

    - В городских округах и городских поселениях перечень учреждений повседневного обслуживания территорий малоэтажной жилой застройки должен включать следующие объекты: дошкольные учреждения, общеобразовательные школы, спортивно-досуговый комплекс, амбулаторно-поликлинические учреждения, аптечные киоски, объекты торгово-бытового назначения, отделение связи, отделение банка, пункт охраны порядка, центр административного самоуправления, а также площадки (спорт, отдых, выездные услуги, детские игры). На территории пригородной зоны необходимо учитывать сезонное расширение объектов обслуживания. При этом допускается использовать недостающие объекты обслуживания в прилегающих существующих или проектируемых общественных центрах¸ которые находятся в нормативном удалении от обслуживаемой территории.

    - Учреждения и предприятия обслуживания населения на территории малоэтажной застройки в городских округах и городских поселениях следует проектировать в соответствии с расчетом числа и вместимости учреждений и предприятий обслуживания исходя из необходимости удовлетворения потребностей различных социально-демографических групп населения, учитывая близость других объектов обслуживания и организацию транспортных связей, предусматривая формирование общественных центров, в увязке с сетью улиц, дорог и пешеходных путей.

    - Для инвалидов необходимо обеспечивать возможность подъезда, в том числе на инвалидных колясках, к общественным зданиям и предприятиям обслуживания с учетом требований раздела «Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения» настоящих нормативов.

    - Размещение учреждений и предприятий обслуживания на территории малоэтажной застройки (нормативы обеспеченности, радиус пешеходной доступности, удельные показатели обеспеченности объектами обслуживания и др.) следует принимать в соответствии с требованиями п.п. 2.3.39-2.3.45настоящих нормативов.

    - Население территории малоэтажной жилой застройки следует обеспечивать объектами обслуживания в соответствии с требованиями таблиц 32 и 33, возможно за пределами своей территории в доступности не далее 1200 м, предусматривая увеличение емкости аналогичных объектов обслуживания на граничащих с малоэтажной жилой застройкой жилых территориях. В тех случаях, когда территория застройки расположена в структуре городского округа, городского поселения автономно и с ней рядом нет жилых территорий с объектами обслуживания, в пределах границ малоэтажной жилой застройки следует размещать: озелененные общественные площадки, объекты торговли повседневного спроса, аптечный киоск.

2.3Общественно-деловые зоны

Общие требования

    - Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, объектов делового, финансового назначения, стоянок автомобильного транспорта, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан. По составу размещаемых в них объектов общественно-деловые зоны могут подразделяться на многофункциональные зоны (республиканские, общегородские или районные центры) и зоны специализированной общественной застройки.

    - Общественные центры городских округов и поселений, являющихся административными центрами муниципальных районов (улусов), формируют общественный центр районного значения.

    - В малых городских округах и городских поселениях формируют единую общественно-деловую зону, дополняемую объектами повседневного обслуживания, которая является общественным центром городского округа, поселения.

Структура и типология общественных центров и объектов общественно-деловой зоны

    - Структуру и типологию общественных центров, объектов в общественно-деловой зоне и видов обслуживания в зависимости от места формирования общественного центра рекомендуется принимать в соответствии с приложением 4настоящих нормативов.

    - В перечень объектов, разрешенных для размещения в общественно-деловой зоне, могут включаться:

- многоквартирные жилые дома преимущественно с учреждениями обслуживания;

- закрытые и открытые автостоянки;

- коммунальные и производственные предприятия, осуществляющие обслуживание населения, площадью не более 200 м2, встроенные или занимающие часть здания без производственной территории, экологически безопасные;

- предприятия индустрии развлечений при отсутствии ограничений на их размещение, установленных органами местного самоуправления;

- другие объекты в соответствии с требованиями градостроительного регламента правил землепользования и застройки.

На территории общественно-деловых зон не допускается размещение производственных территорий, указанных в п. 2.2.4 настоящих нормативов.

Нормативные параметры застройки общественно-деловой зоны

    - Планировка и застройка общественно-деловых зон зданиями различного функционального назначения производится с учетом требований настоящего раздела, а также раздела «Жилые зоны» настоящих нормативов.

Планировку и застройку общественно-деловых зон с расположенными в границах их территорий объектами культурного наследия, а также зон, находящихся в границах исторических населенных пунктов, историко-культурных заповедников, охранных зон, следует осуществлять с учетом требований раздела «Охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)» настоящих нормативов.

    - Расчет количества и вместимости учреждений и предприятий, расположенных в общественно-деловой зоне, их размещение следует производить по социальным нормативам исходя из функционального назначения объекта в соответствии с приложениями 5 и 6настоящих нормативов.

Для объектов, не указанных в приложениях 5 и 6настоящих нормативов, расчетные данные следует устанавливать в задании на проектирование.

При определении количества, состава и вместимости зданий, расположенных в общественно-деловой зоне муниципального образования, следует дополнительно учитывать приезжих из других муниципальных образований с учетом значения общественного центра.

    - Интенсивность использования территории общественно-деловой зоны определяется видами общественных объектов и регламентируется параметрами, приведенными в приложении 5настоящих нормативов.

Интенсивность использования территории общественно-деловой зоны характеризуется плотностью застройки (тыс. м2/га) и процентом застроенности территории.

Плотность застройки территории, занимаемой зданиями различного функционального назначения, следует принимать с учетом сложившейся планировки и застройки, значения центра и в соответствии с рекомендуемыми нормативами, приведенными в таблице 22.

Таблица 22

| Типы комплексов | Плотности застройки (тыс. м2 общ. пл./га), не менее |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | крупные и большие городские округа |  | средние и малые городские округа, городские поселения и сельские поселения |  |
|  | на свободных территориях | при реконструкции | на свободных территориях | при реконструкции |
| Общегородской центр | 15 | 15 | 10 | 10 |
| Деловые комплексы | 25 | 15 | 15 | 10 |
| Гостиничные комплексы | 25 | 15 | 15 | 10 |
| Торговые комплексы | 10 | 5 | 5 | 5 |
| Культурно досуговые комплексы | 5 | 5 | 5 | 5 |

Плотность застройки микрорайонов (кварталов) территории многофункциональной зоны принимается в соответствии с регламентами правил землепользования и застройки, как правило, не менее максимальной для данного населенного пункта.

Процент застроенности территории объектами, расположенными в многофункциональной общественно-деловой зоне, рекомендуется принимать не менее 50 %.

    - Размер земельного участка, предоставляемого для зданий общественно-деловой зоны, определяется по нормативам, приведенным в приложении 5настоящихнормативов.

    - Здания в общественно-деловой зоне следует размещать с отступом от красных линий. Размещение зданий по красной линии допускается в условиях реконструкции сложившейся застройки при соответствующем обосновании и согласовании с уполномоченными органами местного самоуправления.

    - Высокая градостроительная значимость территорий общественно-деловых зон определяет индивидуальный подход к проектированию зданий (в том числе этажности) и объектов комплексного благоустройства.

При проектировании комплексного благоустройства общественно-деловых зон следует обеспечивать: открытость и проницаемость территорий для визуального восприятия, условия для беспрепятственного передвижения населения, максимальное сохранение исторически сложившейся планировочной структуры и масштабности застройки, достижение стилевого единства элементов благоустройства с окружающей застройкой.

Комплексное благоустройство участков специализированных зданий с закрытым или ограниченным режимом посещения (органы управления, учреждения здравоохранения и др.) следует проектировать в соответствии с заданием на проектирование и отраслевой спецификой.

    - Размещение объектов и сетей инженерной инфраструктуры общественно-деловой зоны следует осуществлять в соответствии с требованиями раздела «Зоны инженерной инфраструктуры» настоящих нормативов.

Для подъезда к крупным учреждениям, предприятиям обслуживания, торговым центрам и др. следует предусматривать основные проезды, а к отдельно стоящим зданиям – второстепенные проезды, размеры которых следует принимать в соответствии с таблицей 23.

Таблица 23

| Категория дорог и улиц | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина в красных линиях, м | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Наименьший радиус кривых в плане, м | Наибольший продольный уклон, % | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Магистральные дороги: |  |  |  |  |  |  |  |
| скоростного движения | 120 | 50 - 75 | 3,75 | 4 - 8 | 600 | 30 | - |
| регулируемого движения | 80 | 40 - 65 | 3,50 | 2 - 6 | 400 | 50 | - |
| Магистральные улицы: |  |  |  |  |  |  |  |
| общегородского значения: |  |  |  |  |  |  |  |
| непрерывного движения | 100 | 40 - 80 | 3,75 | 4 - 8 | 500 | 40 | 4,5 |
| регулируемого движения | 80 | 37 - 75 | 3,50 | 4 - 8 | 400 | 50 | 3,0 |
| районного значения: |  |  |  |  |  |  |  |
| транспортно-пешеходные | 70 | 35 - 45 | 3,50 | 2 - 4 | 250 | 60 | 2,25 |
| пешеходно-транспортные | 50 | 30 - 40 | 4,00 | 2 | 125 | 40 | 3,0 |
| Улицы и дороги местного значения: |  |  |  |  |  |  |  |
| улицы в жилой застройке | 40 | 15 - 25 | 3,00 | 2 - 3 <*> | 90 | 70 | 1,5 |
| улицы и дороги в производственной зоне | 50 | 15 - 25 | 3,50 | 2 | 90 | 60 | 1,5 |
| парковые дороги | 40 |  | 3,00 | 2 | 75 | 80 | - |
| Проезды: |  |  |  |  |  |  |  |
| основные | 40 | 10 - 11,5 | 2,75 | 2 | 50 | 70 | 1,0 |
| второстепенные | 30 | 7 - 10 | 3,50 | 1 | 25 | 80 | 0,75 |
| Пешеходные улицы: |  |  |  |  |  |  |  |
| основные | - |  | 1,00 | По расчету | - | 40 | По проекту |
| второстепенные | - |  | 0,75 | То же | - | 60 | По проекту |
| Велосипедные дорожки: | 20 |  | 1,50 | 1 - 2 | 30 | 40 | - |

Подъезд грузового автомобильного транспорта к объектам, расположенным в общественно-деловой зоне на магистральных улицах должен быть организован с боковых или параллельных улиц, без пересечения пешеходного пути.

    - Расстояния между остановками общественного пассажирского транспорта в общественно-деловой зоне не должны превышать 250 метров.

Длина пешеходного перехода из любой точки центра до остановки общественного пассажирского транспорта не должна превышать 250 м; до ближайшей автостоянки для парковки автомобилей - 100 м; до общественного туалета – 150 м.

    - Требуемое расчетное количество машино-мест для парковки легковых автомобилей устанавливается в соответствии с требованиями раздела «Зоны транспортной инфраструктуры» настоящих нормативов.

    - Минимальную площадь озеленения территорий общественно-деловой зоны следует принимать в соответствии с требованиями раздела «Рекреационные зоны».

    - Экологическая безопасность (по уровню шума, загрязненности атмосферного воздуха, почвы, радиоактивного загрязнения и др.) общественно-деловых зон обеспечивается в соответствии с требованиями раздела «Охрана окружающей среды» настоящих нормативов.

    - Условия безопасности в общественно-деловых зонах обеспечиваются в соответствии с разделом «Противопожарные требования».

Минимальные расстояния между жилыми и общественными зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, учета противопожарных требований и бытовых разрывов. Требования к инсоляции и освещенности общественных и жилых зданий приведены в разделе «Охрана окружающей среды» настоящих нормативов.

Учреждения и предприятия социальной инфраструктуры

    - К учреждениям и предприятиям социальной инфраструктуры относятся учреждения образования, здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения, учреждения культуры и искусства, предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания, организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи, научные и административные организации и другие (далее учреждения и предприятия обслуживания). Учреждения и предприятия обслуживания всех видов и форм собственности следует размещать с учетом градостроительной ситуации, планировочной структуры городского округа, деления на жилые районы и микрорайоны (кварталы) в целях создания единой системы обслуживания.

Учреждения и предприятия обслуживания необходимо размещать с учетом следующих факторов:

- приближения их к местам жительства и работы;

- увязки с сетью общественного пассажирского транспорта.

    - Расчет количества и вместимости учреждений и предприятий обслуживания, размеры их земельных участков следует принимать по социальным нормативам обеспеченности, приведенным в приложении 5настоящих нормативов.

При расчете количества, вместимости, размеров земельных участков, размещении учреждений и предприятий обслуживания микрорайона (квартала) и жилого района следует исходить из необходимости удовлетворения потребностей различных социальных групп населения, в том числе с ограниченными физическими возможностями, принимая социальные нормативы обеспеченности не менее приведенных в приложении 6настоящихнормативов.

Для городских поселений – центров муниципальных районов (улусов) следует предусматривать дополнительные мощности учреждений торговли, общественного питания от 1 до 3 % и бытового обслуживания – от 3 до 5 % в связи с использованием указанных объектов приезжающим населением.

Количество, вместимость учреждений и предприятий обслуживания, их размещение и размеры земельных участков, не указанные в приложениях 5 и 6настоящих нормативов.

    - При формировании системы обслуживания должны предусматриваться уровни обеспеченности учреждениями и объектами, в том числе повседневного, периодического и эпизодического обслуживания:

- повседневного обслуживания – учреждения и предприятия, посещаемые населением не реже одного раза в неделю или те, которые должны быть расположены в непосредственной близости к местам проживания и работы населения;

- периодического обслуживания – учреждения и предприятия, посещаемые населением не реже одного раза в месяц;

- эпизодического обслуживания – учреждения и предприятия, посещаемые населением не реже одного раза в месяц (специализированные учебные заведения, больницы, универмаги, театры, концертные и выставочные залы и др.).

Перечень объектов по видам обслуживания приведен в приложении 4настоящих нормативов.

    - Обязательный перечень и расчетные показатели минимальной обеспеченности социально-значимыми объектами повседневного (приближенного) обслуживания приведены в таблице 24.

Таблица 24

| Предприятия и учреждения повседневного обслуживания | Единицы измерения | Минимальная обеспеченность |
| --- | --- | --- |
| Дошкольные образовательные учреждения | мест на 1000 жителей | 100-118 |
| Общеобразовательные школы | мест на 1000 жителей | 135 |
| Продовольственные магазины | м2 торговой площади на 1000 жителей | 100 |
| Непродовольственные магазины товаров первой необходимости | м2 торговой площади на 1000 жителей | 180 |
| Аптечный пункт | объект на жилую группу | 1 |
| Отделение банка | объект на жилую группу | 1 |
| Отделение связи | объект на жилую группу | 1 |
| Предприятия бытового обслуживания (мастерские, ателье, парикмахерские и т.п.) | рабочих мест на 1000 жителей | 2 |
| Приемный пункт прачечной, химчистки | объект на жилую группу | 1 |
| Общественные туалеты | прибор на 1000 жителей |  |
| Учреждения культуры | м2 общей площади на 1000 жителей | 50 |
| Закрытые спортивные сооружения | м2 общей площади на 1000 жителей | 30 |
| Пункт охраны порядка | м2 общей площади на жилую группу | 10 |

    - Условия безопасности при размещении учреждений и предприятий обслуживания по нормируемым санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям обеспечиваются в соответствии с требованиями разделов «Охрана окружающей среды» и «Противопожарные требования» настоящих нормативов.

    - Минимальные расстояния от стен зданий и границ земельных участков учреждений и предприятий обслуживаний следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, соблюдения противопожарных и бытовых разрывов, в соответствии с таблицей 25, но не менее приведенных в таблице 26.

Таблица 25

| Здания (земельные участки) учреждений и предприятий обслуживания | Расстояния от зданий (границ участков) учреждений и предприятий обслуживания, м |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | до красной линии | до стен жилых домов | до зданий общеобразовательных школ, дошкольных образовательных и лечебных учреждений |
| Дошкольные образовательные учреждения и общеобразовательные школы (стены здания) | 25 | По нормам инсоляции, освещенности и противопожарным требованиям |  |
| Приемные пункты вторичного сырья | - | 20 | 50 |
| Пожарные депо | 10 | 50 | 50 |
| Кладбища традиционного захоронения площадью, га: |  |  |  |
| до 10 | 6 | 100 | 500 |
| от 10 до 20 | 6 | 300 | 500 |
| от 20 до 40 | 6 | 500 | 500 |
| Закрытые кладбища и мемориальные комплексы | 6 | 50 | 50 |

Примечания:

1. Участки дошкольных образовательных учреждений не должны примыкать непосредственно к магистральным улицам.

2. После закрытия кладбища традиционного захоронения по истечении 25 лет после последнего захоронения расстояния до жилой застройки могут быть сокращены до 100 м.

В сложившихся районах городских округов и городских поселений, подлежащих реконструкции, расстояние от кладбищ до стен жилых домов, зданий детских и лечебных учреждений допускается уменьшать по согласованию с местными органами санитарного надзора, но принимать не менее 100 м.

3. Участки вновь размещаемых больниц не должны примыкать непосредственно к магистральным улицам.

Таблица 26

| Учреждения и предприятия обслуживания | Радиус обслуживания, м |
| --- | --- |
| Дошкольные образовательные учреждения при застройке | 300 |
| Общеобразовательные школы | 500 |
| Помещения для организации досуга, занятий с детьми, физкультурно-оздоровительных занятий | 500 |
| Поликлиники и их филиалы | 800 |
| Аптеки при застройке: многоэтажной малоэтажной | 300 600 |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания местного значения при застройке: многоэтажной малоэтажной | 300 600 |
| Отделения связи и филиалы банков | 300 |

    - Радиус обслуживания населения учреждениями и предприятиями обслуживания, размещаемыми в жилой застройке в зависимости от элементов планировочной структуры следует принимать в соответствии с таблицей 27.

Таблица 27

| Учреждения и предприятия обслуживания | Радиус обслуживания, м |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Дошкольные образовательные учреждения при застройке: |  |
| многоэтажной | 250 |
| малоэтажной | 400 |
| Общеобразовательные школы: |  |
| I под зона | 300 |
| II под зона | 400 |
| в том числе для старших классов | 500 |
| Помещения для организации досуга, занятий с детьми, физкультурно-оздоровительных занятий | 500 |
| Поликлиники и их филиалы | 800 |
| Аптеки при застройке: |  |
| многоэтажной | 300 |
| малоэтажной | 600 |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания местного значения при застройке: |  |
| многоэтажной | 300 |
| малоэтажной | 600 |
| Отделения связи и филиалы банков | 300 |

Примечание: Радиус обслуживания специализированными и оздоровительными дошкольными образовательными учреждениями и общеобразовательными школами с углубленным изучением отдельных предметов (языковые, математические, спортивные и т. п.), а также радиусы транспортной доступности следует принимать в соответствии с требованиями ТСН 31-328-2004 Республики Саха (Якутия) «Общеобразовательные школы».

При проектировании образовательных учреждений (дошкольных и школьных) следует предусматривать различные типы учреждений с учетом современных тенденций, социальных, национальных, демографических и природно-климатических особенностей городских округов и поселений, в том числе:

- традиционные типы учебно-воспитательных учреждений – дошкольные образовательные учреждения, общеобразовательные школы (начальные, основные, средние);

- малокомплектные школы и дошкольные образовательные учреждения (с уменьшенной наполняемостью классов, групп);

- школы-интернаты (семейного типа и традиционные) и спальные корпуса в школах всех типов (по необходимости);

- учебно-воспитательные комплексы на базе дошкольных учреждений и школ;

- национальные школы непрерывного образования (дошкольное, школьное и профессиональное образование);

- центры просвещения, культуры и спорта на базе средних школ;

- школы-комплексы, объединяющие школу, спортивные учреждения, внешкольные учреждения, учебно-производственные мастерские и т. д.

При проектировании объектов торгово-бытового обслуживания следует предусматривать различные типы обслуживающих предприятий от стационарных до передвижных и сезонно функционирующих, в том числе с возможностью сочетания основных и сопутствующих функций – торгово-бытовых и рекламно-выставочных, представительских и др.

При проектировании объектов здравоохранения следует учитывать:

- сочетание приближенной к месту жительства и работы первичной медицинской помощи с районными медицинскими объектами в районном центре;

- дополнение стационарных учреждений мобильными средствами обслуживания.

При проектировании учреждений культуры и культовых объектов следует предусматривать различные типы зданий и объектов, способствующих решению следующих задач:

- организация народных гуляний и зрелищных мероприятий (ярмарки, фольклорные фестивали, профессиональные праздники);

- сохранение и развитие национальных культурных традиций (формирование национальных культурных центров);

- удовлетворение религиозных потребностей населения (строительство культовых сооружений);

- использование новых технологий в организации культурно-просветительской и досуговой деятельности (специализированные досуговые центры).

    - На производственных территориях могут предусматриваться учреждения и предприятия обслуживания закрытой и открытой сети. Учреждения закрытой сети размещаются на территории промышленных предприятий и рассчитываются согласно "СНиП 2.09.04-87*. Административные и бытовые здания", в том числе:

- помещения здравоохранения принимаются в зависимости от числа работающих:

    - при списочной численности от 50 до 300 работающих должен быть предусмотрен медицинский пункт.

Площадь медицинского пункта следует принимать:

- 12 м2 - при списочной численности от 50 до 150 работающих;

- 18 м2 - при списочной численности от 151 до 300 работающих.

На предприятиях, где предусматривается возможность использования труда инвалидов, площадь медицинского пункта допускается увеличивать на 3 м2.

При списочной численности более 300 работающих должны предусматриваться фельдшерские или врачебные здравпункты.

На предприятиях, где предусматривается возможность использования труда инвалидов, площадь медицинского пункта допускается увеличивать на 3 м2;

- при списочной численности более 300 работающих должны предусматриваться фельдшерские или врачебные здравпункты.

- предприятия общественного питания следует проектировать с учетом численности работников, в том числе:

- при численности работающих в смену более 200 человек следует предусматривать столовую, работающую на полуфабрикатах*;

- при численности работающих в смену до 200 человек – столовую-раздаточную;

- при численности работающих в смену менее 30 человек допускается предусматривать комнату приема пищи.

* При обосновании допускается предусматривать столовые, работающие на сырье.

    - Учреждения открытой сети, размещаемые на границе территорий производственных зон и жилых районов, рассчитываются согласно приложению 5настоящих нормативов на население прилегающих районов с коэффициентом учета работающих по таблице 31. В состав сети на таких территориях включаются объекты торгово-бытового назначения, спорта, сбербанки, отделения связи, а также офисы и объекты автосервиса.

Таблица 31

| Соотношение: работающие (тыс. чел.) жители (тыс. чел.) | Коэффициент | Расчетные показатели (на 1000 жителей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Торговля, м2 торговой площади |  | Общественное питание, мест | Бытовое обслуживание, рабочих мест |
|  |  | продукты | промтовары |  |  |
| 0,5 | 1 | 70 | 30 | 8 | 2 |
| 1 | 2 | 140 | 60 | 16 | 4 |
| 1,5 | 3 | 210 | 90 | 24 | 6 |

Обслуживание учреждениями и предприятиями социальной инфраструктуры на территории малоэтажной застройки

    - Обслуживание учреждениями и предприятиями социальной инфраструктуры на территории малоэтажной застройки определяется на основании необходимости удовлетворения потребностей различных социально-демографических групп населения.

Перечень необходимых учреждений и предприятий обслуживания следует принимать в соответствии с п. 2.2.28настоящих нормативов.

    - Для ориентировочных расчетов показатели количества и вместимости учреждений и предприятий обслуживания территорий малоэтажной застройки допускается принимать в соответствии с таблицей 32.

Таблица 32

| Учреждения и предприятия обслуживания | Показатели | Размеры земельных участков |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Дошкольные образовательные учреждения, мест на 1000 человек | По демографической структуре охват в пределах 85 % - 100 Охват в пределах 100 % - 118 | 40 м2 на 1 место, при вместимости до 100 мест 35 м2 на 1 место, для встроенных при вместимости более 100 мест – не менее 29 м2 на 1 место (в условиях реконструкции возможно уменьшение на 25 %, на рельефе с уклоном более 20 % – на 15 %) |
| Общеобразовательные школы, мест на 1000 человек | По демографической структуре охват 100 % учащихся основной школы - 135 | При вместимости: до 400 мест – 50 м2 на 1 место, 400-500 мест – 60 м2 на 1 место, 500-600 мест – 50 м2 на 1 место, 600-800 мест – 40 м2 на 1 место, 800-110 мест – 33 м2 на 1 место (в условиях реконструкции возможно уменьшение на 20 %) |
| Спортивно-досуговый комплекс, м2 общей площади на 1000 человек | 300 | 0,2-0,5 га на объект |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения: поликлиники, посещений в смену на 1000 человек амбулатории, м2 общей площади на 1000 человек | 22 50 | 0,1 га на 100 посещений в смену, но не менее: 0,5 га на объект 0,2 га на объект |
| Аптеки, м2 общей площади на 1000 человек | 50 | 0,2-0,4 га на объект |
| Аптечные киоски, м2 общей площади на 1000 человек | 10 | 0,05 га на объект или встроенные |
| Предприятия повседневной торговли, м2 торговой площади на 1000 человек: продовольственные магазины непродовольственные магазины | 100 180 | 0,2-0,3 га на объект |
| Предприятия бытового обслуживания, рабочих мест на 1000 человек | 2 | 0,15 га на объект |
| Отделение связи, объект | 1 | 0,1-0,15 га на объект |
| 1 | 2 | 3 |
| Отделение банка, м2 общей площади на 1000 человек | 40 | 0,1-0,15 га на объект |
| Опорный пункт охраны порядка, объект | 1 |  |
| Центр административного самоуправления, объект | 1 |  |

Примечания:

1. Размещение школ в населенных пунктах в зависимости от их численности осуществляется в соответствии с требованиями ТСН 31-328-2004.

2. Размещение поликлиник можно предусматривать на территории ближайших жилых массивов при соблюдении нормативной доступности.

    - Размещение учреждений и предприятий обслуживания на территориях малоэтажной жилой застройки следует осуществлять с учетом радиусов доступности не более, указанных в таблице 33.

Таблица 33

| Учреждения и предприятия обслуживания населения | Радиусы обслуживания, м |
| --- | --- |
| Дошкольные образовательные учреждения | 400 |
| Общеобразовательные школы, в том числе для начальных классов: Iпод зоны IIпод зоны | 500 300 400 |
| Помещения для организации досуга, занятий с детьми, физкультурно-оздоровительных занятий | 700 |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения | 1000 |
| Аптеки | 600 |
| Предприятия торгово-бытового обслуживания | 600 |
| Отделения связи и банка, опорный пункт охраны порядка | 600 |

    - Для организации обслуживания на территориях малоэтажной застройки допускается размещение учреждений и предприятий с использованием индивидуальной формы деятельности – магазина, кафе, физкультурно-оздоровительного и досугового комплекса, парикмахерской, фотоателье и т. п., встроенных или пристроенных к жилым домам с размещением преимущественно в первом и цокольном этажах и устройством изолированных от жилых частей здания входов. При этом общая площадь встроенных учреждений не должна превышать 150 м2.

Указанные учреждения и предприятия могут иметь центроформирующее значение и размещаться в центральной части жилого образования.

    - Дошкольные образовательные учреждения (ДОУ) следует размещать в микрорайонах на обособленных земельных участках, удаленных от магистральных улиц, коммунальных и промышленных предприятий, гаражей. Через территории ДОУ не должны проходить магистральные инженерные коммуникации городского назначения (водоснабжения, канализации, теплоснабжения, электроснабжения).

По условиям аэрации участки ДОУ размещают в зоне пониженных скоростей преобладающих ветровых потоков, аэродинамической тени.

    - При размещении ДОУ следует учитывать радиус их пешеходной доступности в соответствии с таблицей 27 настоящих нормативов.

Расстояния от зданий общеобразовательных учреждений до различных видов зданий (жилых, производственных и др.) принимаются в соответствии с таблицей 27 настоящих нормативов.

Расстояния от территории ДОУ до промышленных, коммунальных, сельскохозяйственных объектов, транспортных дорог и магистралей определяются в соответствии с требованиями к санитарно-защитным зонам указанных объектов и сооружений.

    - Минимальная обеспеченность дошкольными учреждениями принимается по таблице 24 и приложениям 5 и 6настоящих нормативов.

    - Площади земельных участков для проектируемых ДОУ принимаются в соответствии с приложениями 5 и 6 настоящих нормативов, дифференцированно в зависимости от вместимости ДОУ и характера строения (отдельно стоящие, встроено-пристроенные).

    - На земельном участке проектируют следующие функциональные зоны:

- зона застройки;

- зона игровой территории;

- хозяйственная зона.

    - Зона застройки включает основное здание ДОУ, которое размещают в границах участка. Расположение на участке посторонних учреждений, зданий и сооружений, функционально не связанных с ДОУ, не допускается.

Здания ДОУ проектируется отдельно стоящими. При затесненной многоэтажной застройке в городском округе при проектировании ДОУ допускается пристройка здания вместимостью до 140 мест к жилым домам при наличии отдельно огороженной территории с самостоятельным входом и выездом (въездом). Здание ДОУ должно быть отгорожено от жилого здания капитальной стеной.

    - При недостаточной или не инсолируемой территории ДОУ часть или всю игровую территорию, по согласованию с органами Государственного санитарно-эпидемиологического надзора, допускается размещать в отрыве от здания или участка на расстоянии не более 50 м.

    - Зона игровой территории включает в себя:

- групповые площадки - индивидуальные для каждой группы - из расчета не менее 7,2 м2 на 1 ребенка ясельного возраста и не менее 9,0 м2 на 1 ребенка дошкольного возраста;

- общую физкультурную площадку.

Групповые площадки соединяют кольцевой дорожкой шириной 1,5 м по периметру участка.

Групповые площадки для детей ясельного возраста проектируются в непосредственной близости от выходов из помещений этих групп.

На территории каждой групповой площадки проектируется теневой навес площадью не менее 40 м2. Теневые навесы для детей ясельного и дошкольного возраста ограждают с трех сторон, высота ограждения не менее 1,5 м. Навесы для детей ясельного возраста до 2 лет допускается пристраивать к зданию ДОУ использовать как веранды.

В ДОУ вместимостью до 150 мест следует предусматривать одну физкультурную площадку размером не менее 250 м2, при вместимости свыше 150 мест - две площадки размером 150 м2 и 250 м2. Вблизи физкультурной площадки допускается устраивать открытые плавательные бассейны переменной глубины от 0,4 м до 0,8 м и площадью 4×8 м или 6×10 м.

    - Хозяйственная зона размещается на границе земельного участка ДОУ вдали от групповых и физкультурных площадок, изолируется от остальной территории зелеными насаждениями, должна иметь самостоятельный въезд с улицы.

    - На территории хозяйственной зоны могут размещаться:

- при отсутствии теплоцентрали - котельная с соответствующим хранилищем топлива;

- при отсутствии центрального водоснабжения - сооружения водоснабжения с санитарно-защитной зоной;

- овощехранилище площадью не более 50 м2;

- площадки для городского округа, ягодника, фруктового сада;

- места для сушки белья, чистки ковровых изделий.

В хозяйственной зоне оборудуется площадка для сбора мусора и пищевых отходов. Размеры площадки должны превышать площадь основания контейнеров на 1,0 м во все стороны.

    - Площадь озеленения территории ДОУ должна составлять не менее 50 %.

В площадь озеленения включаются защитные полосы между элементами участка, обеспечивающие санитарные разрывы, м, не менее:

- 3 – между групповыми, групповой и физкультурной площадками;

- 6 – между групповой и хозяйственной, общей физкультурной и хозяйственной площадками;

- 2 – между ограждением участка и групповыми или общей физкультурной площадками.

Групповые площадки должны быть ограждены кустарником.

По периметру участка должна размещаться зеленая защитная полоса из деревьев и кустарников шириной не менее 1,5 м, со стороны улицы - не менее 6 м. Деревья размещаются на расстоянии не менее 15 м, кустарники - 5 м от здания ДОУ.

    - Въезды и входы на территорию ДОУ, проезды, дорожки к хозяйственным постройкам, к контейнерной площадке для сбора мусора проектируются в соответствии с требованиями раздела «Зоны транспортной инфраструктуры» настоящих нормативов.

    - Водоснабжение, канализация и теплоснабжение в ДОУ должны быть централизованными.

При отсутствии централизованных сетей проектируются местные системы водоснабжения и канализации. Допускается применение автономного или газового отопления.

Инженерное обеспечение ДОУ проектируется в соответствии с требованиями раздела «Зоны инженерной инфраструктуры» настоящих нормативов.

    - Здания общеобразовательных учреждений допускается размещать:

- на внутриквартальных территориях микрорайона, удаленных от межквартальных проездов с регулярным движением транспорта на расстояние 100-170 м;

- на внутриквартальных проездах с периодическим (нерегулярным) движением автотранспорта только при условии увеличения минимального разрыва от границы участка учреждения до проезда на 15-25 м.

Не допускается размещать общеобразовательные учреждения на внутриквартальных и межквартальных проездах с регулярным движением транспорта.

    - Минимальную обеспеченность общеобразовательными учреждениями, площадь их участков и размещение принимаются в соответствии с приложениями 5 и 6настоящих нормативов.

    - Расстояния от зданий общеобразовательных учреждений до различных видов зданий (жилых, производственных и др.) принимаются в соответствии с таблицей 25настоящих нормативов.

Расстояния от территории общеобразовательных учреждений до промышленных, коммунальных, сельскохозяйственных объектов, транспортных дорог и магистралей определяются в соответствии с требованиями к санитарно-защитным зонам указанных объектов и сооружений.

    - Радиусы обслуживания населения общеобразовательными учреждениями принимаются в соответствии с таблицей 27 настоящих нормативов.

Допускается размещение общеобразовательных учреждений на расстоянии транспортной доступности: для обучающихся I ступени обучения – 15 минут (в одну сторону), для обучающихся II и III ступени – не более 50 минут (в одну сторону).

    - Здание общеобразовательного учреждения следует размещать на самостоятельном земельном участке с отступом от красной линии не менее 25 м.

Территория участка должна быть ограждена забором высотой 1,5 м и вдоль него – зелеными насаждениями.

Через территории общеобразовательных учреждений не должны проходить магистральные инженерные коммуникации городского назначения (водоснабжения, канализации, теплоснабжения, электроснабжения).

    - Озеленение участка предусматривается из расчета не менее 50 % площади его территории. Деревья должны размещаться на расстоянии не менее 15 м, а кустарники – не менее 5 м от окон учебных помещений.

    - На земельном участке проектируются следующие зоны:

- учебно-опытная зона;

- физкультурно-спортивная зона;

- зона отдыха;

- хозяйственная зона.

Площадь учебно-опытной зоны должна составляет не более 25% площади участка.

Физкультурно-спортивную зону следует размещать на расстоянии не менее 25 м от здания учреждения, за полосой зеленых насаждений.

Зону отдыха, в том числе площадки для подвижных игр и тихого отдыха, следует размещать вблизи сада, зеленых насаждений, в отдалении от спортивной и хозяйственной зон. Площадки для подвижных игр и отдыха следует проектировать вблизи выходов из здания (для максимального использования их во время перемен).

Хозяйственную зону следует размещать со стороны входа в производственные помещения столовой (буфета) на границе участка на расстоянии от здания общеобразовательного учреждения не менее 35 м, ограждать зелеными насаждениями и предусматривать самостоятельный въезд с улицы.

При отсутствии теплофикации и централизованного водоснабжения на территории хозяйственной зоны могут размещаться котельная и сооружения водоснабжения с санитарно-защитной зоной.

    - Для мусоросборников должна предусматриваться бетонированная площадка на расстоянии не менее 25 м от окон и входа в столовую (буфет).

    - Въезды и входы на участок, проезды, дорожка к хозяйственным постройкам, к площадкам для мусоросборников проектируются в соответствии с требованиями раздела «Зоны транспортной инфраструктуры» настоящих нормативов.

    - Водоснабжение и канализация в общеобразовательных учреждениях должны быть централизованными, теплоснабжение – от ТЭЦ, районных или местных котельных.

Инженерное обеспечение общеобразовательных учреждений проектируется в соответствии с требованиями раздела «Зоны инженерной инфраструктуры» настоящих нормативов.

    - Лечебные учреждения размещаются на территории жилой застройки, зеленой или пригородной зон в соответствии с гигиеническими требованиями СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность".

Через территории лечебных учреждений не должны проходить магистральные инженерные коммуникации городского назначения (водоснабжение, канализация, теплоснабжение, электроснабжение).

При проектировании необходимо предусмотреть удаление лечебных учреждений от железных дорог, аэропортов, скоростных автомагистралей и других источников шума и загрязнения в соответствии с требованиями настоящих нормативов.

    - В жилых и общественных зданиях допускается размещать (при наличии положительного санитарно-эпидемиологического заключения):

- женские консультации;

- кабинеты врачей общей практики и частнопрактикующих врачей;

- лечебно-оздоровительные, реабилитационные и восстановительные центры;

- дневные стационары при условии отделения от основного здания капитальной стеной с оборудованием самостоятельной системы вентиляции, канализации и отдельного входа для пациентов, изолированного от входов в жилые помещения и помещения общественного назначения.

Не допускается размещать в жилых и общественных зданиях дневные стационары дерматологического, венерологического, психиатрического, инфекционного и туберкулезного профилей.

    - Специализированные больницы (комплексы) мощностью свыше 1000 коек с пребывание больных в течение длительного времени, а также стационары с особым режимом работы (психиатрические, инфекционные, в т. ч. туберкулезные, онкологические, кожно-венерологические и др.) следует размещать в пригородной зоне или в зеленых массивах, на расстоянии не менее 500 метров от территории жилой застройки в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность".

    - На территории лечебного учреждения выделяются зоны: лечебных корпусов для инфекционных и неинфекционных больных, педиатрических, психосоматических, кожно-венерологических, радиологических корпусов, родильных домов и акушерских отделений, садово-парковая, поликлиники, хозяйственная и инженерных сооружений.

Инфекционные, кожно-венерологические, акушерские, детские, психосоматические отделения, радиологические отделения для лечебных целей, входящие в состав многопрофильных лечебных учреждений, должны размещаться в отдельно стоящих зданиях. Поликлинический корпус должен быть приближен к периферии участка, иметь самостоятельный вход.

    - Комплекс зданий инфекционной больницы (в том числе туберкулезной) должен размещаться на изолированной территории; инфекционный корпус, входящий в состав многопрофильной больницы (для взрослых или детей), должен размещаться с соблюдением требований изоляции.

Здания и отделения (лечебные, дезинфекционные отделения, санитарные пропускники), входы и выходы из зданий должны проектироваться с учетом строгого разобщения «чистых» и «грязных» маршрутов передвижения больных, персонала, инфицированных вещей, материалов в соответствии с гигиеническими требованиями.

    - В планировке и зонировании участка необходимо соблюдать строгую изоляцию функциональных зон.

Хозяйственные сооружения: пищеблок, прачечная и дезинфекционное отделение - следует размещать на территории больницы с соблюдением санитарных разрывов в соответствии с гигиеническими требованиями.

    - Территория инфекционной больницы (корпуса) должна иметь ограждение по периметру участка с полосой зеленых насаждений. «Чистая зона» территории инфекционной больницы (корпуса) должна быть отделена от «грязной» зоны полосой зеленых насаждений.

    - На территории инфекционной больницы не допускается размещение учреждений, не связанных с ней функционально.

    - Ритуальную зону лечебного учреждения необходимо оборудовать отдельным въездом и выездом.

    - Размеры земельных участков для размещения лечебных учреждений, в том числе специализированных больниц и комплексов (психиатрических, инфекционных, туберкулезных, онкологических, кожно-венерологических и других), следует принимать в соответствии с приложением 8 настоящих нормативов градостроительного проектирования Республики Саха 5(Якутия).

    - Территория лечебных учреждений должна быть благоустроена, озеленена и ограждена. Площадь зеленых насаждений и газонов должна составлять не менее 60% общей площади участка. Деревья должны размещаться на расстоянии не менее 15 метров от здания, кустарник – не менее 5 метров.

    - Площадку для мусоросборников следует размещать на территории хозяйственной зоны лечебных учреждений на расстоянии 25 м от лечебного корпуса и не менее 100 м от пищеблока. Площадка должна иметь твердое покрытие и подъезд со стороны улицы. Размеры площадки должны превышать размеры основания мусоросборников на 1,5 м во все стороны.

    - Въезды и входы на территорию лечебных заведений, подъезды и подходы к зданиям и сооружениям в пределах территории проектируются в соответствии с требованиями раздела «Зоны транспортной инфраструктуры» настоящих нормативов.

    - Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания местного значения следует размещать в жилой застройке с радиусом обслуживания не более 300 м в составе общественно-торговых центров, в отдельно стоящих зданиях или во встроенно-пристроенных помещениях жилых и общественных зданий.

    - Расчет обеспеченности населениями предприятиями торговли, общественного питания и бытового обслуживания, размеры их земельных участков следует принимать по нормативам, приведенным в приложении 5 настоящих нормативов.

    - Проектирование новых, и реконструкция существующих розничных рынков должно осуществляться с соблюдением санитарных и гигиенических требований, а также требований настоящего раздела.

    - Розничные рынки следует проектировать на самостоятельном земельном участке по согласованию с местными органами Федеральной службы Роспотребнадзора.

Не допускается размещение земельного участка для проектирования рынков на дворовой территории жилых зданий, на заболоченных местах с высоким уровнем стояния грунтовых вод, вблизи свалок, животноводческих комплексов, предприятий по переработке кожи, кости и других мест возможного загрязнения.

Рынки рекомендуется размещать в районах с преобладающей жилой застройкой, в составе торговых центров, вблизи транспортных магистралей, остановок городского транспорта, автобусных вокзалов (станций).

Размеры земельных участков должны составлять от 7 до 14 м2 на 1 м2 торговой площади розничного рынка (комплекса) в зависимости от вместимости:

- 14 м2 – при торговой площади до 600 м2;

- 7 м2 – при торговой площади свыше 3000 м2.

    - С учетом обеспечения возможности рационального использования территории предельную торговую площадь рынка следует проектировать из расчета 24-40 м2 торговой площади на 1000 жителей. Торговые места могут проектироваться в крытом розничном рынке (здании, сооружении), а также на открытой площадке территории розничного рынка. Площадь одного торгового места принимается в соответствии с требованиями приложения 5 настоящих нормативов и составляет 6 м2 торговой площади. Для граждан допускается организация сезонной торговли с лотков при обеспечении площади торгового места не менее 1,5 м2.

    - Рекомендуется обеспечивать минимальную плотность застройки территории розничных рынков не менее 50 %.

  - Рекреационные зоны

Общие требования

    - В состав рекреационных зон, размещаемых на межселенных территориях и в границах городских округов и поселений, могут включаться территории, занятые городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, бульварами, прудами, озерами, водохранилищами, а также иные территории, используемые и предназначенные для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

    - В составе рекреационных зон могут быть отдельно выделены зоны садово-дачной застройки, если их использование носит сезонный характер и по степени благоустройства и инженерного оборудования они не могут быть отнесены к жилым зонам.

    - Рекреационные зоны формируются на землях общего пользования (парки, городские сады, скверы, бульвары городские леса, лесопарки и другие озелененные территории общего пользования).

    - На территории рекреационных зон не допускается строительство новых и расширение действующих промышленных, коммунально-складских и других объектов, непосредственно не связанных с эксплуатацией объектов.

    - На озелененных территориях нормируются:

- соотношение территорий, занятых зелеными насаждениями, элементами благоустройства, сооружениями и застройкой;

- габариты допускаемой застройки и ее назначение;

- расстояния от зеленых насаждений до зданий, сооружений, коммуникаций.

Озелененные территории общего пользования

    - Удельный вес озелененных территорий различного назначения в пределах застройки городского округа (уровень озеленения территории застройки) должен быть не менее 30 %, а в границах территории жилого района не менее 20 %, включая суммарную площадь озелененной территории микрорайона (квартала).

Общая площадь озелененных и благоустраиваемых территорий микрорайона (квартала) жилой застройки формируется из озелененных территорий в составе участка жилого дома (комплекса) и озелененных территорий общего пользования. В площадь озелененных и благоустраиваемых территорий включается вся территория микрорайона (квартала), кроме площади застройки жилых зданий, участков общественных учреждений, а также проездов, стоянок и физкультурных площадок. Площадки для отдыха и игр детей, пешеходные дорожки в состав озелененных и благоустраиваемых территорий включаются, если они составляют не более 30 %.

Оптимальные параметры общего баланса территории приведены в таблице 34.

Таблица 34

| Территории | Баланс территории, % |
| --- | --- |
| Открытые пространства: |  |
| - зеленые насаждения | 65 - 75 |
| - аллеи и дороги | 10 - 15 |
| - площадки | 8 - 12 |
| - сооружения | 5 - 7 |
| Зона природных ландшафтов: |  |
| - древесно-кустарниковые насаждения, открытые луговые пространства и водоемы | 93 - 97 |
| - дорожно-транспортная сеть, спортивные и игровые площадки | 2 - 5 |
| - обслуживающие сооружения и хозяйственные постройки | 2 |

    - Суммарная площадь озелененных территорий общего пользования для городских округов и поселений Республики Саха (Якутия) должна составлять от 3 до 10 м2/чел. в зависимости от группы населенного пункта по численности населения и расположения его в той или иной климатической под зоне.

Площадь озелененных территорий общего пользования – парков, садов, бульваров, скверов, размещаемых на селитебной территории городских округов и поселений, рекомендуется принимать по таблице 35.

Таблица 35

| Озелененные территории общего пользования | Площадь озелененных территорий, м2/чел. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | городских округов и городских поселений |  |  | сельских поселений |
|  | крупных и больших | средних | малых |  |
| Общегородские | 8/5 | 6/4 | 8 | 10 |
| Жилых районов | 5/3 | 5/3 | - | - |

Примечания.

1. В числителе указаны нормы озеленения для климатических подрайонов IА, IД, расположенных южнее 58ºс. ш., в знаменателе – для климатических подрайонов IА, IБ, IД, расположенных севернее 58ºс. ш.

2.Площадь озелененных территорий общего пользования в городских округах и поселениях допускается уменьшать на 20-30 %, для участков степи увеличивать на 10-20 %.

3. В средних, малых городских округах и городских поселениях, сельских населенных пунктах, расположенных в предгорных и горных районах в окружении лесов, в прибрежных зонах водоемов площадь озелененных территорий общего пользования допускается уменьшать, но не более чем на 20 %.

При размещении парков и лесопарков следует максимально сохранять природные комплексы ландшафта территорий, существующие зеленые насаждения, естественный рельеф, верховые болота, луга и т. п., имеющие средоохранное и средоформирующее значение.

    - Минимальные размеры площади принимаются, га:

- городских парков – 5;

- парков планировочных районов – 3;

- садов жилых зон – 2;

- скверов – 0,15-2.

Для условий реконструкции указанные размеры могут быть уменьшены.

В общем балансе территории парков и садов площадь озелененных территорий следует принимать не менее 70 %.

    - Парк – озелененная территория многофункционального или специализированного направления рекреационной деятельности с развитой системой благоустройства, предназначенная для периодического массового отдыха населения.

На территории парка разрешается строительство зданий для обслуживания посетителей и эксплуатации парка, высота которых не превышает 8 м; высота парковых сооружений – аттракционов – не ограничивается. Площадь застройки не должна превышать 7% территории парка.

    - Соотношение элементов территории парка следует принимать, % от общей площади парка:

- территории зеленых насаждений и водоемов – не менее 70;

- аллеи, дорожки, площадки – 25-28;

- здания и сооружения – 5-7.

Функциональную организацию территории парка следует проектировать в соответствии с таблицей 36.

Таблица 36

| Функциональные зоны парка по видам использования | Размеры земельных участков зон парка |  |
| --- | --- | --- |
|  | % от общей площади парка | м2/чел. |
| Зона культурно-просветительских мероприятий | 3-8 | 10-20 |
| Зона массовых мероприятий (зрелищ, аттракционов и др.) | 5-17 | 30-40 |
| Зона физкультурно-оздоровительных мероприятий | 10-20 | 75-100 |
| Зона отдыха детей | 5-10 | 80-170 |
| Прогулочная зона | 40-75 | 200 |
| Хозяйственная зона | 2-5 | - |

    - Радиус доступности должен составлять:

- для городских парков – не более 20 мин;

- для парков планировочных районов – не более 15 мин или 1200 м.

Расстояние между границей территории жилой застройки и ближним краем паркового массива следует принимать не менее 30 м.

    - Автостоянки для посетителей парков следует размещать за пределами его территории, но не далее 400 м от входа и проектировать из расчета не менее 10 машино-мест на 100 единовременных посетителей. Размеры земельных участков автостоянок на одно место следует принимать:

- для легковых автомобилей – 25 м2;

- автобусов – 40 м2;

- для велосипедов – 0,9 м2.

В указанные размеры не входит площадь подъездов и разделительных полос зеленых насаждений.

    - Число посетителей парка следует принимать из расчета 10-15 % численности населения, проживающего в 30-минутной доступности от парка.

Расчетное число единовременных посетителей территории парков, лесопарков, лесов, зеленых зон следует принимать, чел./га, не более:

- для городских парков – 100;

- для парков зон отдыха – 70;

- для лесопарков – 10;

- для лесов – 1-3.

Примечание: При числе единовременных посетителей 10-50 чел./га необходимо предусматривать дорожно-тропиночную сеть для организации их движения, а на опушках полян-почво-защитные посадки, при числе единовременных посетителей 50 чел./га и более – мероприятия по преобразованию лесного ландшафта в парковый.

    - На территориях с высокой степенью сохранности естественных ландшафтов, имеющих эстетическую и познавательную ценность, следует формировать национальные и природные парки. Архитектурно-пространственная организация национальных и природных парков должна предусматривать использование их территории в научных, культурно-просветительных и рекреационных целях с выделением заповедной, заповедно-рекреационной, рекреационной и хозяйственной зон в соответствии с требованиями раздела «Зоны особо охраняемых территорий».

    - Сквер представляет собой компактную озелененную территорию, предназначенную для повседневного кратковременного отдыха и транзитного пешеходного передвижения населения, размером, как правило, от 0,5 до 2,0 га.  На территории сквера запрещается размещение застройки.

    - Соотношение элементов территории сквера следует принимать по таблице 37.

Таблица 37

| Скверы, размещаемые: | Элементы территории (% от общей площади) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Территории зеленых насаждений и водоемов | Аллеи, дорожки, площадки, малые формы |
| - на городских улицах и площадях | 60-75 | 40-25 |
| - в жилых районах, на жилых улицах, между домами, перед отдельными зданиями | 70-80 | 30-20 |

    - Озелененные территории на участках жилой, общественной, производственной застройки следует проектировать в соответствии с требованиями настоящих нормативов.

Дорожную сеть ландшафтно-рекреационных территорий (дороги, аллеи, тропы) следует трассировать по возможности с минимальными уклонами в соответствии с направлениями основных путей движения пешеходов и с учетом определения кратчайших расстояний к остановочным пунктам, игровым и спортивным площадкам. Ширина дорожки должна быть кратной 0,75 м (ширина полосы движения одного человека).

Пешеходные аллеи следует предусматривать в направлении массовых потоков пешеходного движения, предусматривая на них площадки для кратковременного отдыха.

    - Расстояния от зданий и сооружений до зеленых насаждений следует принимать в соответствии с таблицей 38при условии беспрепятственного подъезда и работы пожарного автотранспорта; от воздушных линий электропередачи – в соответствии с Правилами устройства электроустановок (ПУЭ).

Таблица 38

| Здание, сооружение | Расстояния, м, от здания, сооружения, объекта до оси |  |
| --- | --- | --- |
|  | ствола дерева | кустарника |
| Наружная стена здания и сооружения | 5,0 | 1,5 |
| Край тротуара и садовой дорожки | 0,7 | 0,5 |
| Край проезжей части улиц, кромка укрепленной полосы обочины дороги или бровка канавы | 2,0 | 1,0 |
| Мачта и опора осветительной сети, мостовая опора и эстакада | 4,0 | - |
| Подошва откоса, террасы и др. | 1,0 | 0,5 |
| Подошва или внутренняя грань подпорной стенки | 3,0 | 1,0 |
| Подземные сети: газопровод, канализация | 1,5 | - |
| тепловая сеть (стенка канала, тоннеля или оболочка при без канальной прокладке) | 2,0 | 1,0 |
| водопровод, дренаж | 2,0 | - |
| силовой кабель и кабель связи | 2,0 | 0,7 |

Примечания:

1. Приведенные нормы относятся к деревьям с диаметром кроны не более 5 м и должны быть увеличены для деревьев с кроной большего диаметра.

2. Деревья, высаживаемые у зданий, не должны препятствовать инсоляции и освещенности жилых и общественных помещений.

    - В рекреационную зону входят также зеленые устройства закрытого грунта декоративного (зимние сады) и утилитарного (теплицы, оранжереи, подсобные хозяйства) назначения в виде самостоятельных или встроенных объектов (в утепленных помещениях культурно-бытовых, административных и производственных зданий), которые рекомендуются в климатических подрайонах IА, IБ, IД, в которых расположены городские округа и поселения Республики Саха (Якутия).

Размеры зеленых утилитарных устройств закрытого грунта (теплиц, оранжерей, подсобных овощеводческих хозяйств) определяются в соответствии с возможностями и потребностью в производимой продукции на основании задания на проектирование.

Допускается размещение теплиц на территории санитарно-защитных зон предприятий.

    - В рекреационную зону включаются также озелененные территории ограниченного пользования и специального назначения, которые выполняют средозащитные и рекреационные функции в городских округах и поселениях, в том числе:

- озелененные территории ограниченного пользования – территории с зелеными насаждениями ограниченного посещения, предназначенные для создания благоприятной окружающей среды на территории предприятий, учреждений и организаций;

- озелененные территории специального назначения – территории с зелеными насаждениями, имеющие специальное целевое назначение (санитарно-защитные и др.), или озеленение на территориях специальных объектов с закрытым для населения доступом.

Уровень озеленения территорий таких объектов должен составлять не менее 20 %.

Зоны отдыха

    - Зоны отдыха городского округа формируются на базе озелененных территорий общего пользования, природных и искусственных водоемов, рек.

Зоны массового кратковременного отдыха следует располагать в пределах доступности на общественном транспорте не более 1,5 ч.

    - Размеры территории зон отдыха следует принимать из расчета не менее 500-1000 м2 на 1 посетителя, в том числе интенсивно используемая ее часть для активных видов отдыха должна составлять не менее 100 м2 на одного посетителя. Площадь отдельных участков зоны массового кратковременного отдыха следует принимать не менее 50 га.

    - В числе разрешенных видов строительства допускаются объекты, связанные непосредственно с рекреационной деятельностью (кемпинги, базы отдыха, спортивные и игровые площадки и др.), а также с обслуживанием зоны отдыха (загородные рестораны, кафе, центры развлечения, пункты проката и др.).

    - При размещении объектов на берегах рек, водоемов необходимо предусматривать природоохранные меры в соответствии с требованиями раздела «Зоны особо охраняемых территорий» настоящих нормативов.

    - Допускается размещать автостоянки, необходимые инженерные сооружения.

    - Размеры стоянок автомобилей, размещаемых у границ лесопарков, зон отдыха и курортных зон, следует определять по заданию на проектирование.

ЧАСТЬ 3. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ

  - Общие требования

    - Производственные территориальные зоны включают:

- производственные зоны – зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду;

- коммунальные зоны – зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли;

- зоны инженерной инфраструктуры;

- зоны транспортной инфраструктуры;

- иные виды производственной инфраструктуры.

    - Производственная зона формируется из следующих структурных элементов:

- площадка промышленного предприятия;

- промышленный узел – группа промышленных предприятий с общими объектами.

    - При разработке проектной документации для площадок промышленных предприятий и промышленных узлов в составе производственных территориальных зон городского округа необходимо предусматривать:

•	функциональное зонирование территории с учетом технологических связей, санитарно-гигиенических и противопожарных требований, грузооборота и видов транспорта;

•	рациональные производственные, транспортные и инженерные связи на предприятиях, между ними и селитебной территорией;

•	кооперирование основных и вспомогательных производств и хозяйств, включая аналогичные производства и хозяйства, обслуживающие селитебную часть городского округа;

•	интенсивное использование территории, включая наземное и подземное пространства при необходимых и обоснованных резервах для расширения предприятий;

•	организацию единой сети обслуживания трудящихся;

•	возможность осуществления строительства и ввода в эксплуатацию пусковыми комплексами или очередями;

•	благоустройство территории (площадки);

•	создание единого архитектурного ансамбля в увязке с архитектурой прилегающих предприятий и жилой застройкой;

•	защиту прилегающих территорий от эрозии, заболачивания, засоления и загрязнения подземных вод и открытых водоемов сточными водами, отходами и отбросами предприятий;

•	восстановление (рекультивацию) отведенных во временное пользование земель, нарушенных при строительстве.

    - Границы производственных зон определяются на основании градостроительного зонирования территории городского округа и устанавливаются с учетом требуемых санитарно-защитных зон для производственных предприятий и объектов, которые устанавливаются в соответствии с п. 3.2.5; 3.2.6 и разделом «Охрана окружающей среды» нормативов, обеспечивая максимально эффективное использование территории.

3.2. Производственные зоны

Структура производственных зон, классификация предприятий и их размещение

3.2.1.	Производственные территориальные зоны, промышленные узлы, предприятия (далее производственная зона) и связанные с ними отвалы, отходы, очистные сооружения следует размещать на землях несельскохозяйственного назначения или непригодных для сельского хозяйства. При отсутствии таких земель могут выбираться участки на сельскохозяйственных угодьях худшего качества.

3.2.2. Размещение производственной зоны на площадях залегания полезных ископаемых (в том числе общераспространенных) допускается по разрешению на застройку, выдаваемому органами Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Республике Саха (Якутия) в соответствии с требованиями действующего законодательства.

3.2.3. При размещении производственной зоны на прибрежных участках рек и других водоемов планировочные отметки площадок предприятий должны приниматься не менее чем на 0,5 м выше расчетного наивысшего горизонта вод с учетом подпора и уклона водотока, а также нагона от расчетной высоты волны, определяемой в соответствии с требованиями по нагрузкам и воздействиям на гидротехнические сооружения. За расчетный горизонт следует принимать наивысший уровень воды с вероятностью его превышения для предприятий, имеющих народнохозяйственное и оборонное значение, один раз в 100 лет, для остальных предприятий – один раз в 50 лет, а для предприятий со сроком эксплуатации до 10 лет – один раз в 10 лет.

3.2.4. Размещение производственной территориальной зоны не допускается:

- в составе рекреационных зон;

- на землях особо охраняемых территорий, в том числе:

- во всех поясах зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, в зонах округов санитарной, горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов, в водо-охранных и прибрежных зонах рек, озер, водохранилищ и ручьев;

- в зонах охраны памятников истории и культуры без согласования с государственным органом Республики Саха (Якутия) в сфере охраны объектов культурного наследия;

- в опасных зонах обогатительных фабрик;

- в зонах активного карста, оползней, обвалов, просадок или обрушения поверхности под влиянием горных разработок, а также схода селей и лавин, которые могут угрожать застройке и эксплуатации предприятий;

- на участках, загрязненных органическими и радиоактивными отходами, до истечения сроков, установленных местными органами Федеральной службы Роспотребнадзора;

- в зонах подтопления, переработки берегов водохранилищ и возможного катастрофического затопления в результате разрушения плотин или дамб.

3.2.5.Для промышленных предприятий, их отдельных зданий и сооружений с технологическими процессами, являющимися источниками неблагоприятного воздействия на среду обитания и здоровье человека, в зависимости от мощности, условий эксплуатации, характера и количества выделяемых в окружающую среду загрязняющих веществ, создаваемого шума, вибрации и других вредных физических факторов, а также с учетом предусматриваемых мер по уменьшению неблагоприятного влияния их на среду обитания и здоровье человека, устанавливаются санитарно-защитные зоны в соответствии с санитарной классификацией предприятий.

Санитарная классификация устанавливается по классам предприятий – I, II, III, IV, V классы. В соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов устанавливаются следующие размеры санитарно-защитных зон:

- для предприятий I класса – 1000 м;

- для предприятий II класса – 500 м;

- для предприятий III класса – 300 м;

- для предприятий IV класса – 100 м;

- для предприятий V класса – 50 м.

Санитарно-защитные зоны установлены в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03"Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов".

Производственные территории с предприятиями I и II класса опасности не допускается размещать в городских округах и городских поселениях.

3.2.6. Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны по классификации должен быть обоснован проектом санитарно-защитной с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержден результатами натурных исследований и измерений в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

3.2.7. В пределах селитебной территории городских округов и поселений допускается размещать производственные предприятия, не выделяющие вредные вещества, с не пожароопасными и невзрывоопасными производственными процессами, не создающие шума, превышающего установленные нормы, не требующие устройства железнодорожных подъездных путей и подъезда грузового автотранспорта более 50 автомобилей в сутки с установлением санитарно-защитных зон в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и настоящих нормативов.

3.2.8. Производственные зоны с источниками загрязнения атмосферного воздуха, водных объектов, почв, а также с источниками шума, вибрации, электромагнитных и радиоактивных воздействий по отношению к жилой застройке следует размещать в соответствии с требованиями раздела «Охрана окружающей среды» настоящих нормативов.

3.2.9. Кроме санитарной классификации производственные предприятия и объекты имеют ряд характеристик и различаются по их параметрам, в том числе:

- по величине занимаемой территории:

- участок (га): до 0,5; 0,5 - 5,0; 5,0 - 25,0;

- зона (га): 25,0 - 200,0 и более, расположенные на межселенных территориях;

- по интенсивности использования территории:

- плотность застройки (м2/га общей площади капитальных объектов): 25 000 - 30 000; 10 000 - 20 000; менее 10 000;

- процент застроенности  (%): 60 - 50; 50 - 40; 40 - 30, менее 30;

- по численности работающих (человек): до 50; 50 - 500; 500 - 1 000; 1 000 - 4  000; 4 000 - 10 000; более 10 000;

- по величине грузооборота (принимаемой по большему из двух грузопотоков – прибытия или отправления):

- автомобилей в сутки: до 2; 2 - 40; более 40;

- тонн в год: до 40; 40 - 100 000; более 100 000;

- по величине потребляемых ресурсов:

- водопотребление (тыс. м3/сутки): до 5; 5 - 20; более 20;

- теплопотребление (Гкал/час): до 5; 5 - 20; более 20.

3.2.10. В случае негативного влияния производственных зон, расположенных в границах городских округов и поселений, на окружающую среду следует предусматривать уменьшение мощности, перепрофилирование предприятия или вынос экологически неблагополучных промышленных предприятий из селитебных зон городских округов и поселений.

3.2.11. Реконструкция, техническое перевооружение промышленных объектов и производств проводится при наличии проекта с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха, физического воздействия на атмосферный воздух, выполненными в составе проекта санитарно-защитной зоны с расчетными границами. После окончания реконструкции и ввода объекта в эксплуатацию расчетные параметры должны быть подтверждены результатами натурных исследований атмосферного воздуха и измерений физических факторов воздействия на атмосферный воздух.

3.2.12. Параметры производственных территорий должны подчиняться правилам землепользования и застройки.

Нормативные параметры застройки производственных зон

3.2.13. Нормативный размер земельного участка производственного предприятия принимается равным отношению площади его застройки к показателю нормативной плотности застройки, выраженной в процентах застройки.

Нормативная плотность застройки предприятий производственной зоны принимается в соответствии с приложением 7 настоящих нормативов.

Площадь земельных участков должна обеспечивать нормативную плотность застройки участка, предусмотренную для предприятий данной отрасли промышленности; коэффициент использования территории должен быть не ниже нормативного; в целях экономии производственных территорий рекомендуется блокировка зданий, если это не противоречит технологическим, противопожарным, санитарным требованиям, функциональному назначению зданий.

3.2.14. Площадку предприятия по функциональному использованию следует разделять на следующие под зоны:

- пред заводскую (за пределами ограды или условной границы предприятия);

- производственную – для размещения основных производств;

- подсобную – для размещения ремонтных, строительно-эксплуатационных, тарных объектов, объектов энергетики и других инженерных сооружений;

- складскую – для размещения складских объектов, контейнерных площадок, объектов внешнего и внутризаводского транспорта.

3.2.15. Пред заводскую зону предприятия следует размещать со стороны основных подъездов и подходов, работающих на предприятии.

Размеры пред заводских зон предприятий следует принимать из расчета, га на1000 работающих:

0,8 – при количестве работающих до 0,5 тысяч;

0,7 – при количестве работающих более 0,5 до 1 тысяч;

0,6 – при количестве работающих от 1 до 4 тысяч.

Примечание: При трехсменной работе предприятия следует учитывать численность работающих в первой и во второй сменах.

3.2.16. Занятость территории (интенсивность использования) производственной зоны определяется в процентах как отношение суммы площадок производственных предприятий в пределах ограждения (при отсутствии ограждения - в соответствующих условных границах), а также объектов обслуживания с включением площади, занятой железнодорожными станциями, к общей территории производственной зоны. Территория предприятия должна включать резервные участки, намеченные в соответствии с заданием на проектирование для размещения на них зданий и сооружений в случае расширения и модернизации производства.

3.2.17. Производственная зона, занимаемая площадками производственных предприятий и вспомогательных объектов, учреждениями и предприятиями обслуживания, должна составлять не менее 60 % общей территории производственной зоны.

3.2.18. Нормативы на проектирование и строительство объектов и сетей инженерной инфраструктуры производственных зон (водоснабжение, канализация, электро-, тепло-, газоснабжение, связь, радиовещание и телевидение) принимаются в соответствии с требованиями раздела «Зоны инженерной инфраструктуры» настоящих нормативов.

3.2.19. Нормативы на проектирование и строительство объектов транспортной инфраструктуры производственных зон принимаются в соответствии с требованиями раздела «Зоны транспортной инфраструктуры» настоящих нормативов.

3.2.20. Условия транспортной организации территорий при их планировке и застройке должны соответствовать требованиям п.п. 3.2.21-3.2.22.

3.2.21. Транспортные выезды и примыкание проектируются в зависимости от величины грузового оборота:

- для участка производственной территории с малым грузооборотом - до 2 автомашин в сутки или 40 тонн в год – примыкание и выезд на улицу районного значения;

- для участка с грузооборотом до 40 машин в сутки или до 100 тыс. тонн в год - примыкание и выезд на городскую магистраль;

- для участка с грузооборотом более 40 автомашин в сутки или 100 тыс. тонн в год - примыкание и выезд на железнодорожную магистраль и выезд на городскую магистраль (по специализированным внутренним улицам производственной зоны).

3.2.22. Обслуживание общественным транспортом и длину пешеходных переходов от проходной предприятия до остановочных пунктов общественного транспорта следует предусматривать в зависимости от численности занятых на производстве:

- производственные территории с численностью занятых до 500 человек должны примыкать к улицам районного значения;

- производственные территории с численностью занятых от 500 до 5000 человек должны примыкать к городской магистрали, а удаленность главного входа производственной зоны до остановки общественного транспорта должна быть не более 200 м;

3.2.23.Обеспеченность сооружениями и устройствами для хранения и обслуживания транспортных средств следует принимать в соответствии с требованиями раздела «Зоны транспортной инфраструктуры» настоящих нормативов.

3.2.24.Площадь участков, предназначенных для озеленения в пределах ограждения предприятия, следует определять из расчета не менее, м2 на одного работающего в наиболее многочисленной смене:

- 1 – для климатического подрайона IА;

- 3 – для климатического подрайона IД.

Предельный размер участков, предназначенных для озеленения, должен составлять не менее 10 % и не более 15 % площади предприятия.

В площадь озеленения включаются зимние сады внутри зданий и сооружений.

3.2.25.Расстояния между зданиями и сооружениями в зависимости от степени огнестойкости и категории производств, расположение пожарных депо, пожарных постов и радиусы их обслуживания следует принимать в соответствии с требованиями раздела «Противопожарные требования» настоящих нормативов.

При проектировании предприятий в зависимости от производственных процессов в составе административно-бытовых зданий следует предусматривать учреждения и предприятии обслуживания, в том числе здравоохранения и общественного питания в соответствии с требованиями раздела «Учреждения и предприятия социальной инфраструктуры» (закрытая сеть).

Санитарно-защитные зоны

3.2.26. Размеры санитарно-защитных зон для проектируемых, реконструируемых и действующих промышленных объектов, и производств устанавливаются в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Ориентировочные размеры санитарно-защитных зон приведены в п.п. 3.2.5-3.2.6 настоящих нормативов.

3.2.27. Для промышленных объектов и производств, не включенных в санитарную классификацию, а также с новыми, недостаточно изученными технологиями, не имеющими аналогов в стране и за рубежом, размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации, если в соответствии с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух они относятся к I и II классам опасности, в остальных случаях – Главным государственным санитарным врачом Республики Саха (Якутия) или его заместителем.

3.2.28. Размер санитарно-защитной зоны для групп промышленных объектов и производств или промышленного узла (комплекса) устанавливается с учетом суммарных выбросов и физического воздействия источников промышленных объектов и производств, входящих в промышленную зону, промышленный узел (комплекс).

Для промышленных объектов и производств, входящих в состав промышленных зон, промышленных узлов (комплексов), санитарно-защитная зона может быть установлена индивидуально для каждого объекта.

3.2.29. Проектирование санитарно-защитных зон осуществляется на всех этапах разработки градостроительной документации, проектов строительства, реконструкции и эксплуатации отдельного промышленного объекта и производства и/или группы промышленных объектов и производств в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

3.2.30. В санитарно-защитной зоне не допускается размещать:

- жилую застройку, включая отдельные жилые дома;

- ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха;

- территории курортов, санаториев и домов отдыха;

- территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков;

- другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания;

- спортивные сооружения;

- детские площадки;

- образовательные и детские учреждения;

- лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

3.2.31. Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства):

- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель),

- здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения,

- научно-исследовательские лаборатории,

- поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа,

- бани, прачечные,

- объекты торговли и общественного питания,

- гостиницы, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта,

- пожарные депо,

- местные и транзитные коммуникации, линии электропередачи, электроподстанции, нефтепроводы и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водо-охлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.

3.2.32. Санитарно-защитная зона или ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.

3.3. Коммунальные зоны

    - Территории коммунальных зон предназначены для размещения обще-товарных и специализированных складов, предприятий коммунального, транспортного и жилищно-коммунального хозяйства, а также предприятий оптовой и мелкооптовой торговли.

    - Систему складских комплексов, не связанных с непосредственным обслуживанием населения, следует формировать за пределами муниципальных образований, приближая их к узлам внешнего, преимущественно железнодорожного транспорта.

За пределами муниципальных образований и особо охраняемых территорий пригородных зеленых зон с соблюдением санитарных, противопожарных и специальных норм следует предусматривать рассредоточенное размещение складов государственных резервов, складов нефти и нефтепродуктов, сжиженных газов, взрывчатых материалов и базисных складов, сильно действующих ядовитых веществ, базисных складов продовольствия, фуража и промышленного сырья, лесоперевалочных баз базисных складов лесных и строительных материалов.

3.3.3. Для малых городских и сельских поселений (наслегов) следует предусматривать централизованные склады, обслуживающие группу поселений, располагая такие склады преимущественно в центрах муниципальных районов (улусах).

3.3.4. На территории Республики допускается при наличии отработанных горных выработок и участков недр, пригодных для размещения в них объектов, осуществлять строительство хранилищ продовольственных и промышленных товаров, распределительных холодильников и других объектов в соответствии с требованиями ТСН 31-323-2002.

3.3.5. Группы предприятий и объектов, входящих в состав коммунальных зон, необходимо размещать с учетом технологических и санитарно-гигиенических требований, кооперированного использования общих объектов, обеспечения последовательного ввода мощностей.

3.3.6. Состав и мощности предприятий коммунальной зоны следует проектировать с учетом типа и назначения населенного пункта и его роли в системе расселения.

Номенклатура и мощности (емкости хранения) предприятий коммунальной зоны населенных пунктов определяются исходя из схемы территориального планирования муниципальных образований Республики Саха (Якутия), а также на основании генеральных планов городских округов и поселений.

Ориентировочная номенклатура предприятий коммунальной зоны муниципального образования приведена в таблице 38.

Таблица 38

| Наименование предприятий | Производственная мощность |
| --- | --- |
| Мясоперерабатывающее предприятие | 5 тонн в смену |
| Хлебозавод | 10 тонн в сутки |
| Рыбоперерабатывающее предприятие | 1 тонна в сутки |
| Плодоовощная база (включая овоще-, картофеле- и фруктохранилище) | 3 тысячи тонн |
| Склад продовольственных товаров (при запасах на 80-120 дней хранения) * Склад промышленных товаров (при запасах на 20 дней хранения) * | 4,4 тысячи тонн |
| Холодильник распределительный | 700 тонн единовременного хранения |
| Предприятие по ремонту обуви | по заданию на проектирование |
| Ателье по ремонту и пошиву одежды | по заданию на проектирование |
| Предприятие по ремонту бытовых машин и приборов, ремонту и изготовлению металлоизделий | по заданию на проектирование |
| Предприятие по ремонту и изготовлению мебели | по заданию на проектирование |
| Станция технического обслуживания легковых автомобилей | 3 поста обслуживания |
| Автозаправочная станция | 50 заправок в сутки |

* Площади хранения продовольственных и промышленных товаров приведены с учетом оптового и розничного звена хранения. Их соотношение условно можно принять соответственно, как 60 % и 40 % от общей площади. Склады оптовой торговли следует проектировать в городских округах и городских поселениях из расчета обслуживания групповой системы населенных мест муниципального района. Склады розничной торговли предназначены для обслуживания населенных пунктов по месту их расположения.

3.3.7. Здания предприятий коммунальной зоны, как правило, следует проектировать из унифицированных объемно-планировочных единиц (модулей), в которых могут располагаться следующие цехи (помещения) и службы:

- переработки пищевой продукции;

- хранения (заморозки) пищевой продукции;

- инженерно-технического обеспечения;

- социально-бытового обслуживания административного и информационно-технического обеспечения;

- погрузо-разгрузочные и сырьевые площадки.

3.3.8. Нормативная плотность застройки предприятий коммунальной зоны принимается в соответствии с приложением 7 настоящих нормативов.

В городских округах и городских поселениях общая площадь коллективных хранилищ сельскохозяйственных продуктов определяется из расчета 4-5 м2 на одну семью. Число семей, пользующихся хранилищами, устанавливается заданием на проектирование.

3.3.9. Размеры земельных участков складов и площадь хранилищ сельскохозяйственных продуктов устанавливаются заданием на проектирование, в котором данные нормы определяются дифференцированно с учетом времени завоза (270-280 суток), а также с учетом сроков хранения (год и более – 400-700 суток для наиболее удаленных районов).

3.3.10. Площадь и размеры земельных участков общетоварных складов приведены в рекомендуемой таблице 39.

Таблица 39

| Склады | Площадь складов, м2 на 1 000 чел. |  | Размеры земельных участков, м2 на 1 000 чел. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | для городского поселения | для сельских поселений (наслегов) | для городского поселения | для сельских поселений (наслегов) |
| Продовольственных товаров | 77 | 19 | 310*/210 | 60 |
| Непродовольственных товаров | 217 | 193 | 740*/490 | 580 |

Примечания.

1.* В числителе приведены нормы для одноэтажных складов, в знаменателе – для многоэтажных (при средней высоте этажей 6 м).

2. Рекомендуемые площади и размеры земельных участков определяются дифференцировано в соответствии с учетом времени завоза и сроков хранения товаров, приведенных в п. 3.3.9.

3.3.11. Вместимость специализированных складов и размеры их земельных участков приведены в рекомендуемой таблице 40.

Таблица 40

| Склады | Вместимость складов, т |  | Размеры земельных участков, м2 на 1 000 чел. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | для городских округов, городских поселений | для сельских поселений (наслегов) | для городских округов, городских поселений | для сельских поселений (наслегов) |
| Холодильники распределительные (для хранения мяса и мясопродуктов, рыбы и рыбопродуктов, масла, животного жира, молочных продуктов и яиц) | 27 | 10 | 190*/70 | 25 |
| Фруктохранилища | 17 | - | - | - |
| Овощехранилища | 54 | 90 | 1300*/610 | 380 |
| Картофелехранилища | 57 | - | - | - |

Примечания.

1.* В числителе приведены нормы для одноэтажных складов, в знаменателе – для многоэтажных.

2. Рекомендуемая вместимость складов и размеры их земельных участков определяются дифференцировано в соответствии с учетом времени завоза и сроков хранения продовольственных товаров.

3.3.18. Размеры земельных участков для складов строительных материалов (потребительские) принимаются 300 м2 на 1000 чел.

3.3.20. При проектировании коммунальных зон организацию санитарно-защитных зон для предприятий и объектов, расположенных в коммунальной зоне, а также условия безопасности по нормируемым санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям, нормативы инженерной и транспортной инфраструктуры, благоустройство и озеленение территории следует принимать в соответствии с требованиями, установленными для производственных зон.

3.4. Зоны инженерной инфраструктуры

3.4.1. Общие требования

3.4.1.1. Зона инженерной инфраструктуры предназначена для размещения объектов, сооружений и коммуникаций инженерной инфраструктуры, в том числе

-водоснабжения,

-канализации,

-санитарной очистки,

-тепло- и электроснабжения,

-связи,

-радиовещания и телевидения,

-пожарной и охранной сигнализации,

-диспетчеризации систем инженерного оборудования,

-а также для установления санитарно-защитных зон и зон санитарной охраны данных объектов, сооружений и коммуникаций.

3.4.1.2. Проектирование объектов, сооружений и коммуникаций инженерной инфраструктуры в городских округах и поселениях Республики Саха (Якутия) (район распространения многолетнемерзлотных пород) должно выполняться только при наличии инженерно-геокриологических изысканий с данными, достаточными для прогнозирования возможных изменений мерзлотных и других условий в период строительства и эксплуатации инженерных систем, в том числе по:

- составу, сложению и строению вечномерзлых грунтов;

- температурному режиму грунтов;

- физико-механическим свойствам грунтов;

- мерзлотным процессам (пучение, наледь, термокарст и др.);

- наличию грунтовых вод.

3.4.1.3. Проектирование объектов, сооружений и коммуникаций инженерной инфраструктуры должно осуществляться на основе теплотехнических расчетов их температурного режима и окружающих грунтов с учетом:

- теплового взаимовлияния инженерных коммуникаций зданий на всей застраиваемой территории с оценкой возможных нарушений эксплуатационной надежности;

- возможного изменения уровня грунтовых вод и влияния этих изменений на эксплуатационную надежность сетей;

- изменению степени пучинистости грунтов.

Примечание:В состав проекта сложных объектов систем инженерного оборудования следует включать мероприятия по проведению в период эксплуатации регулирования теплового режима коммуникаций и наблюдения за состоянием грунта в основании на отдельных участках сети и сооружений с наиболее неблагоприятными мерзлотно-грунтовыми условиями.

3.4.1.4. При проектировании инженерных сетей в сейсмических районах следует предусматривать конструктивные схемы, позволяющее быстро отключать потребителей, особенно связанных с взрывоопасными, пожароопасными и токсичными процессами и веществами, а сами отключающие устройства располагать вне зоны возможных обрушений.

3.4.1.5. При пересечении трубопроводом участков трассы с грунтами, резко отличающимися друг от друга сейсмическими свойствами, необходимо предусматривать возможность свободного перемещения и деформирования трубопровода.

3.4.1.6. При проектировании трассы прокладки инженерных сетей предпочтительнее выбирать варианты, которые при землетрясениях способствуют развитию в трубах деформаций растяжения, чем сжатия.

3.4.1.7. Для выполнения аварийных функций основных узлов коммуникаций инженерной инфраструктуры следует, как правило, проектировать резервные источники электроснабжения.

3.4.1.8. Объекты II категории сейсмобезопасности, необходимые для ликвидации последствий землетрясения (пожарные депо, отделения милиции, лечебные учреждения и т. д.) должны иметь два независимых источника снабжения основными ресурсами, при этом один из источников может быть резервным.

3.4.1.9. Проектирование систем водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения и связи городских округов и поселений Республики следует осуществлять на основе действующих в муниципальных образованиях схем водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи, разработанных в установленном порядке.

Водоснабжение

3.4.2.1. Проектирование систем водоснабжения городских округов и поселений, в том числе выбор источников хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения, размещение водозаборных сооружений, а также определение расчетных расходов и др., следует производить в соответствии с требованиями СНиП 2.04.01-85*, СНиП 2.04.02-84*, СНиП 2.07.01-89*, СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.4.1175-02, а для предприятий нефтяной и газовой промышленности – в соответствии с требованиями раздела 6 ВНТП 3-85, раздела 8 ВУПП-88 и раздела 19.5 РД 51-1-95.

3.4.2.2. Расчетное среднесуточное водопотребление городских округов и поселений определяется как сумма расходов воды на хозяйственно-бытовые нужды и нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий с учетом расхода воды на поливку.

При проектировании систем водоснабжения городских округов и поселений удельные среднесуточные (за год) нормы водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды населения следует принимать в соответствии с требованиями таблицы I приложения 8 настоящих нормативов.

Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды определяется с учетом расхода воды по отдельным объектам различных категорий потребителей в соответствии с нормами таблицы II приложения 8 настоящих нормативов.

3.4.2.3. Расчетные показатели применяются для предварительных расчетов объема водопотребления и проектирования систем водоснабжения населенного пункта, в том числе его отдельных структурных элементов в соответствии с рекомендуемыми показателями, приведенными в таблице 41.

Таблица 41

| Показатель | Единица измерения | Территории городских округов и городских поселений при степени градостроительной ценности |  |  | Территории сельских поселений |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | высокой | средней | низкой | оборудованные водопроводом и канализацией | с водопользованием из водоразборных колонок |
| Плотность населения микрорайона | чел./га | 329 313 | 276 261 | 164 149 | 35 | 35 |
| Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды | л/чел. в сутки | 125 – 350 |  |  | 150 | 50 |
| Водопотребление | м3 в сут. га | 41-115 39-110 | 35-97 33-91 | 21-57 19-52 | 5,3 | 1,8 |

Примечания.

1. Плотность населения на территории городских округов и городских поселений принята по таблице 10настоящих нормативов.

2. Среднесуточное водопотребление принято по минимальной (125 л/сут.) и максимальной (350 л/сут.) норме.

3. В числителе приведено среднесуточное водопотребление на территории микрорайона, чел./га, для климатических подрайонов IА, IБ, IД севернее 58º с. ш., в знаменателе – для климатических подрайона IД южнее 58º с. ш.

3.4.2.4. Расход воды на нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий, оздоровительных учреждений, а также на поливку в каждом конкретном случае определяется отдельно в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84*, технологическим данными, с учетом рационального использования воды и в соответствии с рекомендуемым приложением 8 настоящих нормативов.

3.4.2.5. При проектировании сооружений водоснабжения следует учитывать требования бесперебойности водоснабжения (необходимость подогрева транспортируемой воды, создание циркуляции и т. п.).

3.4.2.6. Выбор источника водоснабжения должен быть обоснован результатами топографических, гидрологических, гидрогеологических, ихтиологических, гидрохимических, гидробиологических, гидротермических и других изысканий и санитарных обследований.

В качестве источника водоснабжения следует рассматривать водотоки (реки, каналы), водоемы (озера, водохранилища, пруды), подземные воды (водоносные пласты, под русловые и другие воды).

В качестве источника водоснабжения могут быть использованы наливные водохранилища с подводом к ним воды из естественных поверхностных источников.

Примечание:В системе водоснабжения допускается использование нескольких источников с различными гидрологическими и гидрогеологическими характеристиками.

3.4.2.7. Для хозяйственно-питьевых водопроводов должны максимально использоваться имеющиеся ресурсы подземных вод (в том числе пополняемых источников), удовлетворяющих санитарно-гигиеническим требованиям.

3.4.2.8. Для производственного водоснабжения промышленных предприятий следует рассматривать возможность использования очищенных сточных вод.

Использование подземных вод питьевого качества для нужд, не связанных с хозяйственно-питьевым водоснабжением не допускается.

Выбор источника производственного водоснабжения следует производить в соответствии с требованиями ГОСТ 17.1.1.04-80 и с учетом требований, предъявляемых потребителями к качеству воды.

3.4.2.9.Выбор схем и систем водоснабжения следует осуществлять в соответствии со СНиП 2.04.02-84*. Системы водоснабжения могут быть централизованными, нецентрализованными, локальными, оборотными.

Централизованная система водоснабжения должна обеспечивать:

- хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, нужды коммунально-бытовых предприятий;

- хозяйственно-питьевое водопотребление на предприятиях;

- производственные нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий, где требуется вода питьевого качества или для которых экономически нецелесообразно сооружение отдельного водопровода;

- тушение пожаров;

- собственные нужды станций водоподготовки, промывку водопроводных и канализационных сетей и др.

Системы оборотного водоснабжения следует проектировать в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84*. В системы оборотного водоснабжения целесообразно включать тепло утилизаторы, используя тепло на первичный подогрев водяного или воздушного отопления, а также горячего водоснабжения.

3.4.2.10. Выбор типа и схемы размещения водозаборных сооружений следует производить исходя из геологических, гидрогеологических и санитарных условий территории.

При проектировании новых и расширении существующих водозаборов должны учитываться условия взаимодействия их с существующими и проектируемыми водозаборами на соседних участках, а также их влияние на окружающую природную среду (поверхностный сток, растительность и др.).

Водозаборные сооружения следует проектировать с учетом перспективного развития водопотребления.

3.4.2.11. Водозаборы подземных вод должны располагаться вне территории промышленных предприятий и жилой застройки. Расположение на территории промышленного предприятия или жилой застройки возможно при соответствующем обосновании.

При проектировании водозаборных сооружений следует предусматривать   зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 и п.п. 3.4.2.22-3.4.2.24 настоящих нормативов.

3.4.2.12. При проектировании водозаборных скважин в вечномерзлых грунтах необходимо предусматривать мероприятия, исключающие образование в скважине шуги, оледенение насоса и водоподъемных труб, полное перемерзание скважины.

3.4.2.13. При использовании вод на хозяйственно-бытовые нужды должны проектироваться сооружения по водоподготовке, в том числе для осветления и обесцвечивания, обеззараживания, специальной обработки для удаления органических веществ, снижения интенсивности привкусов и запахов, стабилизационной обработки для защиты водопроводных труб и оборудования от коррозии и образования отложений, обезжелезивания, фторирования, очистки от марганца, фтора и сероводорода, умягчения воды.

Расчетные параметры сооружений водоподготовки следует устанавливать в зависимости от методов обработки воды и качества воды в источнике водоснабжения, назначения водопровода, производительности станции водоподготовки и местных условий на основании данных технологических изысканий и опыта эксплуатации сооружений, работающих в аналогичных условиях.

Сооружения для подготовки природных вод и обработки их осадков, а также насосные установки следует предусматривать, как правило, заводского изготовления комплектно-блочной поставки.

3.4.2.14. При проектировании станций водоподготовки на территории городских округов и поселений вместимость складов хранения реагентов и фильтрующих материалов рассчитывается с учетом режима и объема поставок. При этом объем складов может превышать 30-суточный запас, предусмотренный СНиП 2.04.02-84*.

Коммуникации станций водоподготовки следует рассчитывать на возможность пропуска расхода воды на 20-30 % больше расчетного.

Сооружения водоподготовки следует располагать по естественному склону местности с учетом потерь напора в сооружениях, соединительных коммуникациях и измерительных устройствах.

3.4.2.15. При проектировании водоводов и водопроводных сетей следует предусматривать:

- предохранение транспортируемой воды от замерзания;

- обеспечение устойчивости трубопроводов на вечномерзлых грунтах с учетом механического воздействия оттаивающих и промерзающих грунтов на трубопроводы и сооружения на них;

- защиту вечномерзлых грунтов оснований от воздействия на них воды при авариях на трубопроводах;

- организацию контроля за тепловым режимом водоводов и водопроводных сетей и тепловым воздействием их на основания трубопроводов и близрасположенных зданий и сооружений.

3.4.2.16. Водоводы и водопроводные сети следует проектировать с уклоном не менее 0,002 по направлению к выпуску.

3.4.2.17. Количество линий водоводов следует принимать с учетом категории системы водоснабжения и очередности строительства.

3.4.2.18. Водопроводные сети проектируются кольцевыми. Тупиковые линии водопроводов допускается применять:

- для подачи воды на производственные нужды – при допустимости перерыва в водоснабжении на время ликвидации аварии;

- для подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды – при диаметре труб не свыше100 мм;

- для подачи воды на противопожарные или на хозяйственно-противопожарные нужды независимо от расхода воды на пожаротушение – при длине линий не свыше200 м.

Кольцевание наружных водопроводных сетей внутренними водопроводными сетями зданий и сооружений не допускается.

3.4.2.19. Противопожарный водопровод должен предусматриваться в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

3.4.2.20. Водопроводные сооружения должны иметь ограждения.

Для площадок станций водоподготовки, насосных станций, резервуаров и водонапорных башен с зонами санитарной охраны первого пояса следует принимать глухое ограждение высотой2,5 м. Допускается предусматривать ограждение на высоту2 м – глухое и на0,5 м – из колючей проволоки или металлической сетки, при этом во всех случаях должна предусматриваться колючая проволока в 4-5 нитей на кронштейнах с внутренней стороны ограждения.

Примыкание к ограждению строений, кроме проходных и административно-бытовых зданий, не допускается.

3.4.2.21. С целью защиты воды в резервуарах от замерзания при проектиро-вании водопроводных насосных станций и резервуаров следует предусматривать мероприятия:

- блокировку их с котельными, тепловыми пунктами по подогреву воды;

- совмещение насосных станций в одном здании с резервуарами чистой воды, очистными сооружениями;

- размещение в одном помещении насосов различного назначения.

С целью предохранения водопроводных сетей от замерзания сети проектируются с подогревом воды, совместно с прокладкой сетей теплоснабжения с устройством для "холостого сброса" воды - на основе технико-экономического сравнения вариантов.

3.4.2.22. В проектах хозяйственно-питьевых и объединенных производственно-питьевых водопроводов необходимо предусматривать зоны санитарной охраны.

Проект зоны санитарной охраны (ЗСО) должен быть составной частью проекта хозяйственно-питьевого водоснабжения и разрабатываться одновременно с последним. Для действующих водопроводов, не имеющих установленных зон санитарной охраны, проект ЗСО разрабатывается специально.

Зона санитарной охраны источника водоснабжения организуется в составе трех поясов:

- первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения;

-второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов – санитарно-защитной полосой.

Решение о возможности организации зон санитарной охраны принимается на стадии проекта планировки территории, когда выбирается источник водоснабжения.

Границы зон санитарной охраны источников и сооружений водоснабжения, а также санитарно-защитной полосы водоводов определяются приложением 9настоящих нормативов, разработанным в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02.

3.4.2.23. Территория первого пояса зон санитарной охраны поверхностных и подземных источников водоснабжения должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной.

На территории первого пояса запрещается:

- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения;

- размещение жилых и общественных зданий, проживание людей;

- выпуск в поверхностные источники сточных вод, водопой и выпас скота, стирка белья, рыбная ловля, применение ядохимикатов и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды.

На территории первого пояса здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса зоны санитарной охраны с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса при их вывозе.

3.4.2.24. На территории второго и третьего пояса зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения запрещается:

- закачка отработанных вод в подземные горизонты;

- подземное складирование твердых отходов;

- разработка недр земли;

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промышленных стоков шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химическое загрязнение источников водоснабжения (размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта по согласованию с местными органами Федеральной службы Роспотребнадзора);

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, которые могут вызвать микробные загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- сплошная рубка леса, допускается только выборочная рубка леса.

Следует предусматривать выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

3.4.2.25. В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод (уборные, помойные ямы, приемники мусора и др.).

Запрещается прокладка водоводов по территории свалок, кладбищ, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных предприятий.

3.4.2.26. Выбор площадок для строительства водопроводных сооружений, а также планировка и застройка их территорий должны выполняться в соответствии с требованиями раздела «Размещение инженерных сетей» и требованиями к зонам санитарной охраны.

3.4.2.27. Ориентировочные расчетные размеры территории для размещения сооружений водоподготовки в зависимости от их производительности рекомендуется принимать по таблице 42.

Таблица 42

| Производительность сооружений водоподготовки, тыс. м3/сут. | Размеры земельных участков, га |
| --- | --- |
| до 0,1 | 0,1 |
| свыше 0,1 до 0,2 | 0,25 |
| свыше 0,2 до 0,4 | 0,4 |
| свыше 0,4 до 0,8 | 1 |
| свыше 0,8 до 12 | 1-2 |
| свыше 12 до 32 | 3 |
| свыше 32 до 80 | 4 |
| свыше 80 до 125 | 6 |
| свыше 125 до 250 | 12 |
| свыше 250 до 400 | 18 |

3.4.2.28. Расходные склады для хранения сильнодействующих ядовитых веществ на площадке водопроводных сооружений следует размещать:

- от зданий и сооружений (не относящихся к складскому хозяйству) с постоянным пребыванием людей и от водоемов и водотоков на расстоянии не менее30 м;

- от зданий без постоянного пребывания людей – согласно СНиП II-89-80*;

- от жилых, общественных и производственных зданий (вне площадки) при хранении сильнодействующих ядовитых веществ:

- в стационарных емкостях (цистернах, танках) – не менее300 м;

- в контейнерах или баллонах – не менее100 м.

3.4.2.29. При проектировании систем водоснабжения на территориях, подверженных опасным метеорологическим, инженерно-геологическим и гидрологическим процессам следует учитывать требования СНиП II-7-81*, СНиП 22-02-2003, СНиП 2.01.09-91, а также требования п.п. 3.4.2.30-3.4.2.35 настоящих нормативов.

3.4.2.30. В районах с сейсмичностью 8 и 9 баллов при проектировании систем водоснабжения I категории и, как правило, II категории следует предусматривать использование не менее двух источников водоснабжения; допускается использование одного поверхностного источника с устройством водозаборов в двух створах, исключающих возможность одновременного перерыва подачи воды.

Для систем водоснабжения III категории и, при обосновании, для II категории, а также для систем водоснабжения всех категорий в районах с сейсмичностью 7 баллов допускается использование одного источника водоснабжения.

В районах с сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов при использовании в качестве источника водоснабжения подземных вод из трещиноватых и карстовых пород для систем водоснабжения всех категорий следует принимать второй источник – поверхностные или подземные воды из песчаных и гравелистых пород.

3.4.2.31. В системах водоснабжения при использовании одного источника водоснабжения (в том числе поверхностного при заборе воды в одном створе) в районах с сейсмичностью 8 и 9 баллов в емкостях следует предусматривать объем воды на пожаротушение в два раза больше определяемого нормами и аварийный объем воды, обеспечивающий производственные нужды по аварийному графику и хозяйственно-питьевые нужды в размере 70 (расчетного расхода не менее 8 ч в районах с сейсмичностью 8 баллов и не менее 12 ч в районах с сейсмичностью 9 баллов.

3.4.2.32. Емкостные сооружения станций подготовки воды в сейсмических районах следует проектировать отдельными блоками, количество которых должно быть не менее двух.

На станции подготовки воды должны предусматриваться обводные линии для подачи воды в сеть, минуя сооружения. Обводную линию следует проектировать на расстоянии (в свету) не менее 5 м от других сооружений и коммуникаций. При этом должно быть предусмотрено простейшее устройство для хлорирования подаваемой в сеть питьевой воды.

3.4.2.33. Количество резервуаров одного назначения в одном узле должно быть не менее двух, при этом соединение каждого резервуара с подающими и отводящими трубопроводами следует проектировать самостоятельным, без устройства между соседними резервуарами общей камеры переключения.

3.4.2.34. Количество линий водоводов в сейсмических районах, как правило, проектируется не менее двух. Количество переключений следует проектировать исходя из условия возникновения на водоводах двух аварий, при этом общую подачу воды на хозяйственно-питьевые нужды допускается снижать не более чем на 30 (расчетного расхода, на производственные нужды – по аварийному графику.

В системах водоснабжения III категории и, при обосновании, II категории допускается прокладка водоводов в одну линию, при этом объем емкостей следует принимать по большей величине, определенной по п. 3.4.2.31 настоящих нормативов.

3.4.2.35. При проектировании в сейсмических районах для повышения надежности работы систем водоснабжения следует рассматривать возможность: рассредоточения напорных резервуаров; замены водонапорных башен напорными резервуарами; устройства по согласованию с местными органами Федеральной службы «Роспотребнадзора» перемычек между сетями хозяйственно-питьевого, производственного и противопожарного водопровода, а также подачи необработанной обеззараженной воды в сеть хозяйственно-питьевого водопровода.

3.4.3. Канализация

3.4.3.1. Проектирование систем канализации городских округов и поселений следует производить в соответствии с требованиями СНиП 2.04.01-85*, СНиП 2.04.03-85*, СНиП 2.07.01-89*.

На территории городских округов и поселений все объекты жилищно-гражданского, производственного назначения, как правило, должны быть обеспечены централизованным системами канализации.

3.4.3.2. Проекты канализации городских округов и поселений должны разрабатываться одновременно с проектами водоснабжения с обязательным анализом баланса водопотребления и отведения сточных вод. При этом необходимо рассматривать возможность использования очищенных сточных, дождевых вод для производственного водоснабжения и орошения.

3.4.3.3. При проектировании систем канализации городских округов и поселений расчетное удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод следует принимать равным удельному среднесуточному водопотреблению (п.п. 3.4.2.2-3.4.2.3 настоящих нормативов) без учета расхода воды на полив территории и зеленых насаждений.

Количество сточных вод от промышленных предприятий, обслуживающих население, а также неучтенные расходы допускается принимать дополнительно в размере 5 % суммарного среднесуточного водоотведения населенного пункта.

Удельное водоотведение для определения расчетных расходов сточных вод от отдельных жилых и общественных зданий при необходимости учета сосредоточенных расходов следует принимать согласно требованиям СНиП 2.04.01-85* и таблицы II приложения 8 настоящих нормативов.

Расчетные среднесуточные расходы производственных сточных вод от промышленных и сельскохозяйственных предприятий следует определять на основе технологических данных.

Удельное водоотведение в не канализованных районах следует принимать 25 л/сут. на 1 жителя.

3.4.3.4. Расчетные суточные расходы сточных вод следует определять, как сумму произведений среднесуточных (за год) расходов сточных вод на коэффициенты суточной неравномерности, принимаемые согласно СНиП 2.04.02-84*.

Расчетные показатели применяются для предварительных расчетов объема водоотведения и проектирования систем канализации населенного пункта.

3.4.3.5. При разработке документов территориального планирования удельное среднесуточное (за год) водоотведение допускается принимать:

- для городских округов и городских поселений – 550 л/сут. на 1 жителя;

- для населенных пунктов в составе сельских поселений – 150 л/сут. на 1 жителя.

Примечания:

1. Удельное среднесуточное водоотведение допускается изменять на 10-20 % в зависимости от климатических и других местных условий, и степени благоустройства.

2. При отсутствии данных о развитии промышленности за пределами 1990 г. допускается принимать дополнительный расход сточных вод от предприятий в размере 25 % расхода, определенного в п. 3.4.3.5 настоящих нормативов.

3.4.3.6. Величину удельного водоотведения рекомендуется определять с использованием коэффициента водоотведения, приведенного в таблице 43.

Таблица 43

| Тип застройки | Нормативный коэффициент водоотведения |
| --- | --- |
| В среднем по городскому населенному пункту: | 0,98 |
| Малоэтажное строительство: |  |
| - городское | 1,0 |
| - пригородное | 0,95 |
| - сельское | 0,9 |
| - при наличии местной промышленности | 0,8-0,9 |

3.4.3.7. Размещение систем канализации городских округов и поселений, их резервных территорий, а также размещение очистных сооружений следует производить в соответствии со СНиП 2.04.03-85 и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

3.4.3.8. Выбор систем канализации населенных пунктов следует производить с учетом климатических условий, требований к очистке поверхностных сточных вод, рельефа местности и других факторов.

В условиях вечномерзлых грунтов системы канализации следует проектировать по неполной раздельной схеме с поверхностным отведением дождевых вод.

Поверхностное отведение вод согласовывается с местными органами Федеральной службы Роспотребнадзора, по регулированию и охране вод, охраны водных биологических ресурсов.

3.4.3.9. Для населенных пунктов с населением до 5000 человек следует предусматривать централизованные схемы канализации для населенного пункта, отдельных групп зданий и производственных зон.

3.4.3.10. Децентрализованные схемы канализации допускается предусматривать:

- при отсутствии опасности загрязнения используемых для водоснабжения водоносных горизонтов;

- при отсутствии централизованной канализации в существующих или реконструируемых населенных пунктах для объектов, которые должны быть канализованы в первую очередь (больниц, школ, ДОУ, административно-хозяйственных зданий, отдельных жилых зданий промышленных предприятий и т. п.), а также для первой стадии строительства населенных пунктов при расположении объектов канализования на расстоянии не менее 500 м.

3.4.3.11. При проектировании канализации для отдельно стоящих зданий или их групп также допускается устройство децентрализованной системы канализации, при этом проектируется сбор, совместный отвод и биологическая очистка сточных вод в искусственных условиях (сооружение для очистки может находиться за пределами застроенной территории). Стоки на очистные сооружения могут транспортироваться по трубопроводу или вывозиться транспортом.

3.4.3.12. Устройство общего сборника сточных вод на одно здание или группу зданий, как исключение, допускается:

- при отсутствии централизованной системы канализации;

- при расположении зданий на значительном удалении от действующих основных канализационных сетей;

- при невозможности в ближайшее время присоединения к общей канализационной сети.

В качестве сборника сточных вод по согласованию с местными органами Федеральной службы Роспотребнадзора и охраны природы следует проектировать аккумулирующие резервуары.

В зависимости от количества сточных вод и принятого периода накопления емкость резервуара может приниматься до 150 м3. Подача сточных вод осуществляется по канализационным выпускам. Заглубление резервуара в землю, устройство его основания и изоляции, а также расстояние от фундаментов зданий должны приниматься в соответствии с теплотехническим расчетом.

3.4.3.13. Минимальное расстояние от сборников сточных вод следует назначать по размерам ореола оттаивания вокруг сборника, но не менее 10 м от зданий и сооружений. Размеры ореола определяются теплотехническим расчетом.

3.4.3.14. При отсутствии централизованной системы канализации по согласованию с местными органами Федеральной службы Роспотребнадзора следует предусматривать сливные станции. Размеры земельных участков, отводимых под сливные станции, следует принимать в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85, размеры их санитарно-защитных зон – в соовтетствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Сливные станции следует проектировать вблизи канализационных коллекторов диаметром не менее 400 мм, при этом количество сточных вод, поступающих от сливной станции, не должно превышать 20 % общего расчетного расхода по коллектору.

3.4.3.15. Канализование промышленных предприятий следует предусматривать, как правило, по полной раздельной системе.

Число сетей производственной канализации на промышленной площадке необходимо определять исходя из состава сточных вод, их расхода и температуры, возможности повторного использования воды, необходимости локальной очистки и строительства бессточных систем водо-обеспечения. Сточные воды, требующие специальной очистки с целью их возврата в производство или для подготовки, перед спуском в водные объекты или в систему канализации населенного пункта или другого водопользователя, следует отводить самостоятельным потоком.

3.4.3.16. Выбор площадок для строительства сооружений канализации, планировку, застройку и благоустройство их территории следует выполнять в соответствии с требованиями раздела «Размещение инженерных сетей» и требованиями к устройству санитарно-защитных зон.

3.4.3.17. Планировочные отметки площадок канализационных сооружений и насосных станций, размещаемых на прибрежных участках водотоков и водоемов, следует принимать не менее чем на 0,5 м выше максимального горизонта паводковых вод с обеспеченностью 3 % с учетом ветрового нагона воды и высоты наката ветровой волны.

3.4.3.18. Площадку очистных сооружений производственной и дождевой канализации следует, как правило, размещать на территории промышленных предприятий.

3.4.3.19. Размеры земельных участков для очистных сооружений канализации ориентировочно следует принимать по таблице 44.

Таблица 44

| Производительность очистных сооружений канализации, тыс. м3/сут. | Размеры земельных участков, га |
| --- | --- |
| до 0,05 | 0,15 |
| свыше 0,05 до 0,2 | 0,3 |
| свыше 0,2 до 0,4 | 1,0 |
| свыше 0,4 до 0,7 | 0,5 |
| свыше 0,7 до 17 | 4 |
| свыше 17 до 40 | 6 |
| свыше 40 до 130 | 12 |
| свыше 130 до 175 | 14 |
| свыше 175 до 280 | 18 |

Примечание: Размеры земельных участков очистных сооружений производительностью свыше 280 тыс. м3/сут. следует принимать по проектам, разработанным при согласовании с местными органами Федеральной службы Роспотребнадзора.

3.4.3.20. Размеры земельных участков очистных сооружений локальных систем канализации следует принимать в зависимости от грунтовых условий и количества сточных вод, но не более 0,25 га.

3.4.3.21. Очистные сооружения следует проектировать в закрытых отапливаемых, по возможности сблокированных зданиях. Для очистки небольшого количества сточных вод рекомендуется проектировать установки заводского изготовления в комплектно-блочном исполнении.

3.4.3.22. Размеры санитарно-защитных зон для канализационных очистных сооружений следует принимать в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 по таблице 45.

Таблица 45

| Сооружения для очистки сточных вод | Расстояние, м, при расчетной производительности очистных сооружений, тыс. м3 сутки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 0,2 | более 0,2 до 5,0 | более 5,0 до 50,0 | более 50,0 до 280 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Насосные станции и аварийно-регулирующие резервуары, локальные очистные сооружения | 15 | 20 | 20 | 30 |
| Сооружения для механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброшенных | 150 | 200 | 400 | 500 |
| осадков, а также иловые площадки |  |  |  |  |
| Сооружения для механической и биологической очистки с термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях | 100 | 150 | 300 | 400 |
| Поля орошения | 150 | 200 | 400 | 1000 |
| Биологические пруды | 200 | 200 | 300 | 300 |

Примечания:

1.  Размер санитарно-защитных зон от сливных станций следует принимать 300 м.

2. Санитарно-защитные зоны от очистных сооружений поверхностного стока открытого типа до жилой территории следует принимать 100 м, закрытого типа – 50 м.

3. От очистных сооружений и насосных станций производственной канализации, не расположенных на территории промышленных предприятий, как при самостоятельной очистке и перекачке производственных сточных вод, так и при совместной их очистке с бытовыми, размеры санитарно-защитных зон следует принимать такими же, как для производств, от которых поступают сточные воды, но не менее указанных в таблице 60.

4. Размер санитарно-защитных зон от снеготаялок и снегосплавных пунктов до жилой территории следует принимать 100 м.

3.4.3.23. Территория канализационных очистных сооружений населенных пунктов, а также очистных сооружений промышленных предприятий, располагаемых за пределами промышленных площадок, во всех случаях должна быть ограждена.

При проектировании систем канализации

3.4.3.24. При проектировании систем канализации на территориях, подверженных опасным метеорологическим, инженерно-геологическим и гидрологическим процессам следует учитывать требования СНиП II-7-81*, СНиП 22-02-2003, СНиП 2.01.09-91, а также требования п.п. 3.4.3.25-3.4.3.26 настоящих нормативов.

3.4.3.25. При проектировании канализации промышленных предприятий и населенных пунктов, расположенных в сейсмических районах, следует предусматривать мероприятия, исключающие затопление территории сточными водами и загрязнение подземных вод и открытых водоемов в случае повреждения канализационных трубопроводов и сооружений.

3.4.3.26. При выборе схем канализации в сейсмических районах следует предусматривать децентрализованное размещение канализационных сооружений, если это не вызовет значительного усложнения и удорожания работ, а также следует проектировать разделение технологических элементов очистных сооружений на отдельные секции.

При благоприятных местных условиях следует проектировать методы естественной очистки сточных вод.

Дождевая канализация

3.4.3.27. Отвод поверхностных вод должен осуществляться со всего бассейна стока территории городских округов и поселений со сбросом из сети дождевой канализации в водотоки и водоемы. Не допускается выпуск поверхностного стока в непроточные водоемы, в размываемые овраги, в замкнутые ложбины, заболоченные территории.

Выпуски в водные объекты следует размещать в местах с повышенной турбулентностью потока (сужениях, протоках, порогах и пр.).

3.4.3.28. Проекты планировки и застройки территорий городских округов и поселений должны предусматривать максимальное сохранение естественных условий стока поверхностных вод. Размещение зданий и сооружений, затрудняющих отвод поверхностных вод, не допускается.

3.4.3.29. При проектировании дождевой канализации расчетные расходы дождевых вод для территорий городских округов и поселений следует определять в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85*.

3.4.3.30. Применение открытых водоотводящих устройств (канав, кюветов, лотков) допускается в районах одно-, двухэтажной застройки и в сельских поселениях, а также на территории парков с устройством мостиков или труб на пересечении с улицами, дорогами, проездами и тротуарами.

На рекреационных территориях допускается осуществлять систему отвода поверхностных и подземных вод в виде сетей дождевой канализации и дренажа открытого типа.

3.4.3.31. Отведение поверхностных вод по открытой системе водостоков допускается при соответствующем обосновании и согласовании с местными органами Федеральной службы Роспотребнадзора, по регулированию и охране вод, охраны рыбных запасов.

3.4.3.32. Дождеприемники следует проектировать:

- на затяжных участках спусков (подъемов);

- на перекрестках и пешеходных переходах со стороны притока поверхностных вод;

- в пониженных местах в конце затяжных участков спусков;

- в пониженных местах при пилообразном профиле лотков улиц;

- в местах улиц, дворовых и парковых территорий, не имеющих стока поверхностных вод.

3.4.3.33. Для регулирования стока дождевых вод следует проектировать пруды или резервуары, а также использовать укрепленные овраги и существующие пруды, не являющиеся источниками питьевого водоснабжения, непригодные для купания и спорта и не используемые в рыбохозяйственных целях.

3.4.3.34. На участках территорий жилой застройки, подверженных эрозии (по характеристикам уклонов и грунтов), следует предусматривать локальный отвод поверхностных вод от зданий дополнительно к общей системе водоотвода.

3.4.3.35. Поверхностные сточные воды с территории населенного пункта при раздельной системе канализации следует направлять для очистки на локальные или централизованные очистные сооружения поверхностного стока.

Смесь поверхностных вод с бытовыми и производственными сточными водами при полу-раздельной системе канализации следует очищать по полной схеме очистки, принятой для городских сточных вод.

3.4.3.36. Поверхностный сток с территории промышленных предприятий, складских хозяйств, автохозяйств и других, а также с особо загрязненных участков, расположенных на селитебных территориях (загрязненный токсичными веществами органического и неорганического происхождения), должен подвергаться очистке на самостоятельных очистных сооружениях с преимущественным использованием очищенных вод на производственные нужды.

Поверхностные сточные воды с территории промышленных предприятий допускается направлять в дождевую канализацию населенного пункта, если эти территории по составу и количеству накапливающихся примесей мало отличаются от селитебной.

Санитарная очистка

      - Объектами санитарной очистки являются: придомовые территории, уличные и микрорайонные проезды, территории объектов культурно-бытового назначения, предприятий, учреждений и организаций, парков, скверов, площадей и иных мест общественного пользования, мест отдыха.

Специфическими объектами очистки ввиду повышенного эпидемического риска и опасности для здоровья населения следует считать: медицинские учреждения, особенно инфекционные, кожно-венерологические, туберкулезные больницы и отделения, ветеринарные объекты.

      - При разработке проектов планировки селитебных территорий следует предусматривать мероприятия по регулярному удалению мусора (сбор, хранение, транспортировка и утилизация отходов потребления, строительства и производства), летней и зимней уборке территории с вывозом снега и мусора с проезжей части проездов и улиц в места, установленные органами местного самоуправления.

      - В жилых зонах на придомовых территориях должны быть выделены специальные площадки для размещения контейнеров для бытовых отходов с удобными подъездами для транспорта. Площадка должна быть открытой, с водонепроницаемым покрытием и отделяться от площадок для отдыха и занятий спортом.

Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 10 м, но не более 100 м. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 8. Для вывоза ТБО рекомендуется также проектирование бункерных мусоросборников (норильских).

3.4.4.4. На территории лечебно-профилактических учреждений хозяйственная площадка для установки мусоросборников должна иметь размер не менее 40 м2 и располагаться на расстоянии не ближе 25 м от лечебных корпусов и не менее 100 м от пищеблоков.

Сбор, хранение и удаление отходов лечебно-профилактических учреждений должны осуществляться в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.728-99.

Площадка должна иметь твердое покрытие и подъезд со стороны улицы. Размеры площадки должны превышать размеры основания мусоросборников на 1,5 м во все стороны.

Для определения числа устанавливаемых мусоросборников (контейнеров) следует исходить из численности населения, пользующегося мусоросборниками, нормы накопления отходов, сроков хранения отходов. Расчетный объем мусоросборников должен соответствовать фактическому накоплению отходов в периоды наибольшего их образования.

3.4.4.5. Нормы накопления бытовых отходов принимаются в соответствии с территориальными нормативами накопления твердых бытовых отходов, действующими в населенных пунктах, а в случае отсутствия утвержденных нормативов – по таблице 46.

Расчетное количество накапливающихся бытовых отходов должно периодически (раз в пять лет) уточняться по фактическим данным, а норма корректироваться.

Таблица 46

| Бытовые отходы | Количество бытовых отходов на 1 человека в год |  |
| --- | --- | --- |
|  | кг | л |
| Твердые: |  |  |
| от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением и электроплитами | 190-225 | 900-1000 |
| от прочих жилых зданий | 300-450 | 1100-1500 |
| Общее количество по городскому округу, поселению с учетом общественных зданий | 280-300 | 1400-1500 |
| Смет с 1м2 твердых покрытий улиц, площадей, скверов | 5-15 | 8-20 |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации) | - | 2000-3500 |

Примечание:Нормы накопления крупногабаритных бытовых отходов следует принимать в размере 5 % в составе приведенных значений твердых бытовых отходов.

3.4.4.6. При производстве зимней уборки следует проектировать снегосвалки на специально отведенных территориях. Запрещается сброс снега в акватории.

На снегосвалках следует предусматривать очистку талых вод, образующихся при естественном таянии снега.

Последующий сброс талых вод проектируется по вариантам:

- сброс снега в систему водоотведения хозяйственно-бытовых сточных вод с принудительным таянием снега и последующей очисткой талых вод на очистных сооружениях;

- сброс снега в водосточную сеть с принудительным таянием (например, за счет теплового ресурса сбросных вод);

- подача снега на снеготаялки с последующей очисткой и сбросом талых вод в системы водоотведения.

Санитарно-защитная зона от снегосвалок и снегоплавильных пунктов до территорий жилой зоны принимается не менее 100м.

3.4.4.7. Для сбора жидких отходов от не канализованных зданий устраиваются дворовые помойницы, которые должны иметь водонепроницаемый выгреб. При наличии дворовых уборных выгреб может быть общим. Глубина выгреба зависит от уровня грунтовых вод, но не должна быть более 3 м.

Дворовые уборные должны быть удалены от жилых зданий, детских учреждений, школ, площадок для игр детей и отдыха населения на расстояние не менее 20 и не более 100 м.

В условиях нецентрализованного водоснабжения дворовые уборные должны быть удалены от колодцев и каптажей родников на расстояние не менее 50 м.

На территории частного домовладения места расположения мусоросборников, дворовых туалетов и помойных ям должны определяться домовладельцами, разрыв может быть сокращен до 8-10 м.

Мусоросборники, дворовые туалеты и помойные ямы должны быть расположены на расстоянии не менее 4 м от границ участка домовладения.

3.4.4.8. На территории рынков и комплексов объектов мелкорозничной торговли хозяйственные площадки для мусоросборников необходимо проектировать на расстоянии не менее 30 м от мест торговли. На рынках без канализации общественные туалеты с непроницаемыми выгребами следует проектировать на расстоянии не менее 50 м от места торговли. Число расчетных мест в них должно быть не менее одного на каждые 50 торговых мест.

3.4.4.9. На территории парков:

- хозяйственную зону с участками, выделенными для установки сменных мусоросборников, следует проектировать не ближе 50 м от мест массового скопления отдыхающих (танцплощадки, эстрады, фонтаны, главные аллеи, зрелищные павильоны и др.);

- при определении числа контейнеров для хозяйственных площадок следует исходить из среднего накопления отходов за 3 дня;

- общественные туалеты следует проектировать исходя из расчета одно место на 500 посетителей на расстоянии не ближе 50 м от мест массового скопления отдыхающих.

3.4.4.10. Обезвреживание твердых и жидких бытовых отходов производится на специально отведенных полигонах для твердых бытовых отходов в соответствии с требованиями раздела «Зоны специального назначения» настоящих нормативов. Запрещается вывозить отходы на другие, не предназначенные для этого территории.

3.4.4.11. Размеры земельных участков и санитарно-защитных зон предприятий и сооружений по транспортировке, обезвреживанию и переработке бытовых отходов следует принимать не менее приведенных в таблице 47.

Таблица 47

| Предприятия и сооружения | Размеры земельных участков на 1000 т твердых бытовых отходов в год, га | Размеры санитарно-защитных зон, м |
| --- | --- | --- |
| Мусоросжигательные и мусороперерабатывающие объекты мощностью, тыс. т в год: |  |  |
| до 40 | 0,05 | 500 |
| свыше 40 | 0,05 | 1000 |
| Полигоны* | 0,02 - 0,05 | 500 |
| Участки компостирования | 0,5 - 1,0 | 500 |
| Поля ассенизации | 2 - 4 | 1000 |
| Сливные станции | 0,2 | 500 |
| Мусороперегрузочные станции | 0,04 | 100 |
| Поля складирования и захоронения обезвреженных осадков (по сухому веществу) | 0,3 | 100 |

* Кроме полигонов по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов, размещение которых следует принимать в соответствии с требованиями раздела «Зоны специального назначения».

3.4.4.12. Размеры санитарно-защитных зон предприятий и сооружений по транспортировке, обезвреживанию, переработке и захоронению отходов потребления, не указанных в таблице 47, следует принимать в соответствии с санитарными нормами.

3.4.4.13. Производственные отходы, не подлежащие обеззараживанию и утилизации совместно с бытовыми отходами, должны направляться на полигоны для отходов производства. Резервирование территорий для таких полигонов должно предусматриваться на стадиях разработки схемы территориального планирования муниципальных образований Республики Саха (Якутия), генеральных планов городских округов и поселений, в схеме обезвреживания, утилизации и захоронения промышленных отходов муниципальных районов (улусов).

Размещение полигонов для отходов производства следует проектировать в соответствии с требованиями раздела «Зоны специального назначения» настоящих нормативов.

3.4.5. Теплоснабжение

3.4.5.1. Проектирование и строительство новых, реконструкцию и развитие действующих систем теплоснабжения следует осуществлять в соответствии с утвержденными схемами теплоснабжения муниципальных образований Республики Саха (Якутия) в целях обеспечения необходимого уровня теплоснабжения жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций.

3.4.5.2. При разработке схем теплоснабжения расчетные тепловые нагрузки определяются:

- для существующей застройки городских округов и поселений и действующих промышленных предприятий – по проектам с уточнением по фактическим тепловым нагрузкам;

- для намечаемых к строительству промышленных предприятий – по укрупненным нормам развития основного (профильного) производства или проектам аналогичных производств;

- для намечаемых к застройке жилых микрорайонов (кварталов) – по укрупненным показателям плотности размещения тепловых нагрузок или по удельным тепловым характеристикам зданий и сооружений.

Тепловые нагрузки определяются с учетом категорий потребителей по надежности теплоснабжения в соответствии с требованиями СНиП 41-02-2003.

Требуемый удельный расход тепловой энергии на отопление зданий принимается в соответствии с требованиями, приведенными в ТСН 23-343-2002 «Теплозащита и энергопотребление жилых и общественных зданий».

3.4.5.3. Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории городских округов и поселений следует проектировать:

- централизованное – от городских и сельских котельных;

- децентрализованное – от автономных, крышных котельных модульного типа, наземных котельных контейнерного типа, квартирных теплогенераторов, работающих на местных видах топлива.

Выбор системы теплоснабжения микрорайонов (кварталов) новой застройки должен производиться на основе технико-экономического сравнения вариантов.

При отсутствии схемы теплоснабжения на территориях одно-, двухэтажной жилой застройки с плотностью населения 40 чел./га и выше системы централизованного теплоснабжения допускается предусматривать от котельных на группу жилых и общественных зданий.

Для отдельно стоящих объектов могут быть оборудованы индивидуальные котельные (отдельно стоящие, встроенные, пристроенные и котлы наружного размещения).

Для отдельно стоящих зданий при достаточной мощности источников электроснабжения возможно применение электро-отопления.

3.4.5.4. Принятая к разработке в проекте схема теплоснабжения должна обеспечивать:

- нормативный уровень тепло энергосбережения;

- нормативный уровень надежности согласно требованиям СНиП 41-02-2003;

- требования экологической безопасности;

- безопасность эксплуатации.

3.4.5.5. Размещение централизованных источников теплоснабжения на территориях городских округов и поселений проектируется, как правило, в коммунально-складских и производственных зонах, по возможности в центре тепловых нагрузок.

3.4.5.6. При проектировании зданий котельных на вечномерзлых грунтах необходимо предусматривать конструктивные решения, обеспечивающие требования, приведенные в п. 3.4.5.4 настоящего раздела.

3.4.5.7. Размещение источников теплоснабжения, тепловых пунктов в жилой застройке должно быть обосновано акустическими расчетами с мероприятиями по достижению нормативных уровней шума и вибрации по СНиП 41-02-2003, СНиП 2.07.01-89*, СНиП 41-01-2003.

3.4.5.8. Для жилой застройки и нежилых зон следует применять раздельные тепловые сети, идущие непосредственно от источника теплоснабжения.

Для зданий, в которых не допускаются перерывы в подаче тепла (больницы, дошкольные образовательные учреждения с круглосуточным пребыванием детей и др.), надежность теплоснабжения при проектировании системы теплоснабжения должна обеспечиваться одним из следующих решений:

- проектированием резервных источников тепла, обеспечивающих отопление здания в полном объеме, в том числе с использованием электроэнергии;

- снабжение теплом от двух независимых источников теплоснабжения.

Санитарно-защитные зоны.

3.4.5.9. В соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для котельных тепловой мощностью менее 200 Гкал, работающих на твердом, жидком и газообразном топливе, размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др).

3.4.5.10. Для крышных, встроенно-пристроенных котельных размер санитарно-защитной зоны не устанавливается. Размещение указанных котельных осуществляется в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух, а также на основании результатов натурных исследований и измерений.

3.4.5.11. Земельные участки для размещения котельных выбираются в соответствии со схемами теплоснабжения городских округов и поселений.

Размеры земельных участков для отдельно стоящих котельных, размещаемых в районах жилой застройки, следует принимать по таблице 48.

Таблица 48

| Тепло производительность котельных, Гкал/ч (МВт) | Размеры земельных участков, га, котельных, работающих |  |
| --- | --- | --- |
|  | на твердом топливе | на газо-мазутном топливе |
| до 5 | 0,7 | 0,7 |
| от 5 до 10 (от 6 до 12) | 1,0 | 1,0 |
| от 10 до 50 (от 12 до 58) | 2,0 | 1,5 |
| от 50 до 100 (от 58 до 116) | 3,0 | 2,5 |
| от 100 до 200 (от 116 233) | 3,7 | 3,0 |
| от 200 до 400 (от 233 466) | 4,3 | 3,5 |

Примечания:

1. Размеры земельных участков отопительных котельных, обеспечивающих потребителей горячей водой с непосредственным водо-разбором, а также котельных, доставка топлива которым предусматривается по железной дороге, следует увеличивать на 20 %.

2. Размещение золошлакоотвалов следует предусматривать вне селитебной территории на непригодных для сельского хозяйства земельных участках. Условия размещения золошлакоотвалов и размеры площадок для них должны соответствовать требованиям СНиП 41-02-2003.

Трассы и способы прокладки тепловых сетей

3.4.5.12. Трассы и способы прокладки тепловых сетей следует предусматривать в соответствии со СНиП II-89-80, СНиП 41-02-2003, СНиП 2.07.01-89*, ВСН 11-94 и СНиП 2.02.04-88 и настоящего раздела.

Для прохождения теплотрасс в заданных направлениях выделяются специальные коммуникационные коридоры, которые учитывают интересы прокладки других инженерных коммуникаций с целью исключения или минимизации участков их взаимных пересечений.

3.4.5.13. Проектирование трассы тепловых сетей, а также размещение компенсаторов, камер, неподвижных опор, дренажных устройств трубопроводов следует производить на основе материалов инженерно-геокриологических изысканий на застраиваемой территории с учетом прогноза изменения мерзлотно-грунтовых условий и принятого принципа использования вечномерзлых грунтов как оснований проектируемых и эксплуатируемых зданий и сооружений.

3.4.5.14. Надземная прокладка тепловых сетей должна предусматриваться на эстакадах, низких или высоких отдельно стоящих опорах, а также в наземных каналах, расположенных на поверхности земли.

3.4.5.15. При проектировании систем теплоснабжения на территориях, подверженных опасным метеорологическим, инженерно-геологическим и гидрологическим процессам следует учитывать требования СНиП II-7-81*, СНиП 22-02-2003, СНиП 2.01.09-91, а также требования п.п. 3.4.6.22-3.4.6.30 настоящих нормативов.

3.4.5.16. Расчетную сейсмичность для зданий и сооружений тепловых сетей следует принимать равной сейсмичности района строительства.

3.4.5.17. В районах сейсмичностью 8 и 9 баллов прокладка транзитных тепловых сетей под жилыми, общественными и производственными зданиями, а также по стенам зданий, фермам, колоннам и т. п. не допускается.

3.4.5.18. В сейсмичных районах при надземной прокладке должны применяться эстакады или низкие отдельно стоящие опоры.

Прокладка на высоких отдельно стоящих опорах и использование труб тепловых сетей для связи между опорами не допускаются.

Подвижные катковые и шариковые опоры труб проектировать не допускается.

3.4.5.20. Размещение тепловых сетей производится в соответствии с требованиями раздела «Размещение инженерных сетей».

3.4.7. Газоснабжение

3.4.6.1. Проектирование и строительство новых, реконструкцию и развитие действующих газораспределительных систем следует осуществлять в соответствии с требованиями СНиП 42-01-2002, ПБ 12-529-03, СНиП II-7-81*, СНиП 2.01.09-01 на основе схем газоснабжения в целях обеспечения уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, предусматриваемого программой газификации муниципальных образований Республики Саха (Якутия).

Противопожарные расстояния от газопроводов и иных объектов газораспределительной сети до соседних объектов определяются в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

3.4.6.2. Газораспределительная система должна обеспечивать подачу газа    потребителям в необходимом объеме и требуемых параметрах.

Для неотключаемых потребителей газа, перечень которых утверждается в   установленном порядке, имеющих преимущественное право пользования газом в качестве топлива и поставки газа которым не подлежат ограничению или прекращению, должна быть обеспечена бесперебойная подача газа путем закольцевания газопроводов или другими способами.

3.4.6.3. На территории малоэтажной застройки, а также в сельских поселениях для целей отопления и горячего водоснабжения возможно предусматривать индивидуальные источники тепла на газовом топливе, устанавливать газовые плиты.

В качестве топлива индивидуальных котельных для административных и жилых зданий следует использовать природный газ.

3.4.6.4. Для теплоснабжения и горячего водоснабжения многоэтажных жилых зданий и сооружений допускается использование тепло генераторов с закрытой камерой сгорания. Установка тепло генераторов осуществляется в соответствии с требованиями СНиП 41-01-2003, СНиП 42-01-2002, СП 41-108-2004, СП 42-101-2003.

3.4.6.5. Газораспределительные сети, резервуарные и баллонные установки, газонаполнительные станции и другие объекты сжиженного углеводородного газа (далее СУГ) должны проектироваться и сооружаться в соответствии с требованиями нормативных документов в области промышленной безопасности.

3.4.6.6. При восстановлении (реконструкции) изношенных подземных стальных газопроводов вне и на территории городских округов и поселений следует руководствоваться требованиями СНиП 42-01-2002.

3.4.6.7. Размеры охранных зон для объектов газораспределительной сети и условия использования земельных участков, расположенных в их пределах, определяются Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 г. № 878.

3.4.6.8. Ширина полосы отвода земель и площадь земельных участков для строительства магистральных газопроводов определяются в соответствии с требованиями СН 452-73.

3.4.6.9. Размещение магистральных газопроводов по территории городских округов и поселений не допускается.

3.4.6.10. Транзитная прокладка газопроводов всех давлений по стенам и над кровлями зданий детских, общеобразовательных, лечебно-профилактических учреждений, общественных, административных и бытовых зданий с массовым пребыванием людей запрещается.

В обоснованных случаях разрешается транзитная прокладка газопроводов не выше среднего давления диаметром до 100 мм по стенам одного жилого здания не ниже III степени огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С0 и на расстоянии до кровли не менее 0,2 м.

Запрещается прокладка газопроводов всех давлений по стенам, над и под помещениями категорий А и Б, за исключением зданий ГРП.

3.4.6.11. Газораспределительные станции (ГРС) и газонаполнительные станции (ГНС) должны проектироваться за пределами населенных пунктов, а также их резервных территорий.

Газонаполнительные пункты (ГНП) должны располагаться вне селитебной территории городских округов и поселений, как правило, с подветренной стороны для ветров преобладающего направления по отношению к жилой застройке.

3.4.6.12. Классификация газопроводов по рабочему давлению транспортируемого газа приведена в таблице 49.

Таблица 49

| Классификация газопроводов по давлению |  | Вид транспортируемого газа | Рабочее давление в газопроводе, МПа |
| --- | --- | --- | --- |
| Высокого | I категории | Природный | Св. 0,6 до 1,2 включительно |
|  |  | СУГ * | Св. 0,6 до 1,6 включительно |
|  | Iа категории | Природный | Св. 1,2 на территории ТЭЦ к ГТУ и ПГУ |
|  | II категории | Природный и СУГ | Св. 0,3 до 0,6 включительно |
| Среднего |  | Природный и СУГ | Св. 0,005 до 0,3 включительно |
| Низкого |  | Природный и СУГ | До 0,005 включительно |

* СУГ – сжиженный углеводородный газ

3.4.6.13. Размеры земельных участков ГНС в зависимости от их производительности следует принимать по проекту, но не более, га, для станций производительностью:

- 10 тыс. т/год – 6;

- 20 тыс. т/год – 7;

- 40 тыс. т/год – 8.

Площадку для размещения ГНС следует предусматривать с учетом обеспечения снаружи ограждения противопожарной полосы шириной 10 м и минимальных расстояний до лесных массивов: хвойных пород – 50 м, лиственных пород – 20 м, смешанных пород – 30 м.

3.4.6.14. Размеры земельных участков ГНП и промежуточных складов баллонов следует принимать не более 0,6 га.

3.4.6.15. Газорегуляторные пункты (ГРП) следует проектировать:

- отдельно стоящими;

- пристроенными к газифицируемым производственным зданиям, котельным и общественным зданиям с помещениями производственного характера;

- встроенными в одноэтажные газифицируемые производственные здания и котельные (кроме помещений, расположенных в подвальных и цокольных этажах);

- на покрытиях газифицируемых производственных зданий I и II степеней огнестойкости класса С0 с негорючим утеплителем;

- вне зданий на открытых огражденных площадках под навесом на территории промышленных предприятий.

Блочные газорегуляторные пункты (ГРПБ) следует размещать отдельно стоящими.

3.4.6.16. Шкафные газорегуляторные пункты (ШРП) размещают на отдельно стоящих опорах или на наружных стенах зданий, для газоснабжения которых они предназначены.

3.4.6.17. Расстояния от ограждений ГРС, ГГРП и ГРП до зданий и сооружений принимаются в зависимости от класса входного газопровода:

- от ГГРП с входным давлением Р = 1,2 МПа, при условии прокладки газопровода по территории городского поселений – 15 м;

- от ГРП с входным давлением Р = 0,6 МПа – 10 м.

3.4.6.18. Отдельно стоящие газорегуляторные пункты в городских округах и поселениях должны располагаться на расстояниях от зданий и сооружений не менее приведенных в таблице 65, а на территории промышленных предприятий – согласно требованиям СНиП II-89-80*.

В стесненных условиях разрешается уменьшение на 30 % расстояний от зданий и сооружений до газорегуляторных пунктов пропускной способностью до 10000 м3/ч.

Таблица 50

| Давление газа на вводе в ГРП, ГРПБ, ШРП, МПа | Расстояния в свету от отдельно стоящих ГРП, ГРПБ и отдельно стоящих ШРП по горизонтали, м, до |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | зданий и сооружений | автомобильных дорог (до обочины) | воздушных линий электропередачи |
| До 0,6 | 10 | 5 | не менее 1,5 высоты опоры |
| Свыше 0,6 до 1,2 | 15 | 8 |  |

Примечания:

1. Расстояние следует принимать от наружных стен зданий ГРП, ГРПБ или ШРП, а при расположении оборудования на открытой площадке – от ограждения.

2. Требования таблицы распространяются также на узлы учета расхода газа, располагаемые в отдельно стоящих зданиях или в шкафах на отдельно стоящих опорах.

3. Расстояние от отдельно стоящего ШРП при давлении газа на вводе до 0,3 МПа до зданий и сооружений не нормируется.

3.4.6.19. Проектирование газораспределительных систем на территориях, подверженных опасным метеорологическим, инженерно-геологическим и гидрологическим процессам следует осуществлять в соответствии с требованиями СНиП II-7-81*, СНиП 22-02-2003, СНиП 2.01.09-91.

3.4.7. Электроснабжение

3.4.7.1. При проектировании электроснабжения городских округов и поселений определение электрической нагрузки на электро-источники следует производить в соответствии с требованиями РД 34.20.185-94, СП 31-110-2003 и Положением о технической политике ОАО «ФСК ЕЭС» от 2.06.2006 г.

Укрупненные показатели электропотребления в городских округах и поселениях допускается принимать в соответствии с рекомендуемым приложением 10 настоящих нормативов.

Для предварительных расчетов укрупненные показатели удельной расчетной нагрузки селитебной территории допускается принимать по таблице 51.

Таблица 51

| Категория городского округа, поселения | Расчетная удельная обеспеченность общей площадью, м2/чел. | Городской округ, поселение (район) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с плитами на природном газе, кВт/чел. |  |  | со стационарными электричес-кими плитами, кВт/чел. |  |  |
|  |  | в целом по городскому округу, поселению, (району) | в том числе |  | в целом по городскому округу, поселению, (району) | в том числе |  |
|  |  |  | центр | микрорайоны (кварталы) застройки |  | центр | микрорайоны (кварталы) застройки |
| Крупный | 27,4 | 0,48 | 0,70 | 0,42 | 0,57 | 0,79 | 0,52 |
| Большой | 27,8 | 0,46 | 06,2 | 0,41 | 0,55 | 0,72 | 0,51 |
| Средний | 29,0 | 0,43 | 0,55 | 0,40 | 0,52 | 0,65 | 0,50 |
| Малый | 30,1 | 0,41 | 0,51 | 0,39 | 0,50 | 0,62 | 0,49 |

Примечания:

1. Значения удельных электрических нагрузок приведены к шинам 10(6) кВ центров питания.

2. При наличии в жилом фонде городского округа, поселения (района) газовых и электрических плит удельные нагрузки определяются интерполяцией пропорционально их соотношению.

3. В тех случаях, когда фактическая обеспеченность общей площадью в городском округе, поселении (районе) отличается от расчетной, приведенные в таблице значения следует умножать на отношение фактической обеспеченности к расчетной.

4. Приведенные в таблице показатели учитывают нагрузки: жилых и общественных зданий (административных, учебных, научных, лечебных, торговых, зрелищных, спортивных), коммунальных предприятий, объектов транспортного обслуживания (закрытых и открытых стоянок автомобилей), наружного освещения,

5. В таблице не учтены мелко-промышленные потребители (кроме перечисленных в п. 4 примечаний), питающиеся, как правило, по городским распределительным сетям.

Для учета этих потребителей к показателям таблицы следует вводить следующие коэффициенты:

- для районов городского округа, поселения с газовыми плитами – 1,2-1,6;

- для районов городского округа, поселения с электроплитами – 1,1-1,5.

Большие значения коэффициентов относятся к центральным районам, меньшие – к микрорайонам (кварталам) преимущественно жилой застройки.

6. К центральным районам города относятся сложившиеся районы со значительным сосредоточием различных административных учреждений, учебных, научных, проектных организаций, предприятий торговли, общественного питания, зрелищных предприятий и др.

3.4.7.2. При развитии систем электроснабжения в Республике Саха (Якутия) на перспективу электрические сети следует проектировать с учетом перехода на более высокие классы среднего напряжения (с 6-10 кВ на 20-35 кВ).

3.4.7.3. Выбор системы напряжений распределения электроэнергии должен осуществляться на основе схемы перспективного развития сетей распределительного электросетевого комплекса (РСК) Республики Саха (Якутия) с учетом анализа роста перспективных электрических нагрузок.

3.4.7.4. До разработки схемы перспективного развития электрических сетей РСК Республики Саха (Якутия) напряжением 35-200 и 6-10 кВ. вопрос перевода сетей среднего напряжения на более высокий класс напряжений должен решаться при подготовке проектной документации на объекты электроснабжения на основе соответствующего технико-экономического обоснования.

3.4.7.5. При проведении больших объемов работ по реконструкции (восстановлению) сетевых объектов при проектировании необходимо рассматривать варианты перевода действующих сетей РСК на более высокий класс среднего напряжения.

3.4.7.6. Напряжение электрических сетей городских округов и поселений выбирается с учетом концепции их развития в пределах расчетного срока и системы напряжений в энергосистеме: 35-110-220-500 кВ. или 35-110-330-750 кВ.

Напряжение системы электроснабжения должно выбираться с учетом наименьшего количества ступеней трансформации энергии. На ближайший период развития наиболее целесообразной является система напряжений:

- для больших, средних и малых городских округов и поселений – 35-110/10 кВ.

3.4.7.7. При проектировании электроснабжения городских округов и поселений необходимо учитывать требования к обеспечению его надежности в соответствии с перечнем основных электроприемников (по категориям), расположенных на проектируемых территориях.

К первой категории относятся электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой опасность для жизни людей, нарушение функционирования особо важных элементов городского хозяйства.

Ко второй категории относятся электроприемники, перерыв электроснабжения которых приводит к нарушению нормальной деятельности значительного количества жителей.

К третьей категории относятся все остальные электроприемники, не подходящие под определение первой и второй категории.

К особой группе относятся электроприемники, бесперебойная работа которых необходима для безаварийного останова производства с целью предотвращения угрозы жизни людей, взрывов, пожаров и повреждения дорогостоящего основного оборудования.

3.4.7.8. Перечень основных электроприемников потребителей городских округов и поселений с их категорированием по надежности электроснабжения определяется в соответствии с требованиями приложения 2 РД 34.20.185-94.

3.4.7.9. При проектировании нового строительства, расширения, реконструкции и технического перевооружения сетевых объектов РСК необходимо:

- проектировать сетевое резервирование в качестве схемного решения повышения надежности электроснабжения;

- сетевым резервированием должны быть обеспечены все подстанции напряжением 35-220 кВ;

- формировать систему электроснабжения потребителей из условия однократного сетевого резервирования;

- для особой группы электроприемников необходимо проектировать резервный (автономный) источник питания, который устанавливает потребитель.

3.4.7.10. Проектирование электрических сетей должно выполняться комплексно с увязкой между собой электроснабжающих сетей 35-110 кВ и выше и распределительных сетей 6-20 кВ с учетом всех потребителей городских округов и поселений и прилегающих к ним районов. При этом рекомендуется предусматривать совместное использование отдельных элементов системы электроснабжения для питания различных потребителей независимо от их ведомственной принадлежности.

Основным принципом построения сетей с воздушными линиями 6-20 кВ при проектировании следует принимать магистральный принцип в соответствии с требованиями «Положения о технической политике ОАО «ФСК ЕЭС» от 2.06.2006 г.

3.4.7.11. Для прохождения линий электропередачи в заданных направлениях выделяются специальные коммуникационные коридоры, которые учитывают интересы прокладки других инженерных коммуникаций с целью исключения или минимизации участков их взаимных пересечений.

3.4.7.12. Проектирование систем электроснабжения промышленных предприятий к общим сетям энергосистем производится в соответствии с требованиями НТП ЭПП-94 «Проектирование электроснабжения промышленных предприятий. Нормы технологического проектирования.

3.4.7.13. Линии электропередачи напряжением до 10 кВ на территории жилой зоны в застройке зданиями 4 этажа и выше должны выполняться кабельными, а в застройке зданиями 3 этажа и ниже – воздушными или кабельными.

Сооружение кабельных линий в районах вечной мерзлоты следует предусматривать в соответствии с требованиями ПУЭ.

3.4.7.14. В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ), устанавливаются санитарные разрывы – территория вдоль трассы высоковольтной линии, в которой напряженность электрического поля превышает 1 кВ/м.

Для вновь проектируемых ВЛ, а также зданий и сооружений допускается принимать границы санитарных разрывов вдоль трассы ВЛ с горизонтальным расположением проводов и без средств снижения напряженности электрического поля по обе стороны от нее на следующих расстояниях от проекции на землю крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном ВЛ:

- 20 м – для ВЛ напряжением 330 кВ;

- 30 м – для ВЛ напряжением 500 кВ;

- 40 м – для ВЛ напряжением 750 кВ;

- 55 м – для ВЛ напряжением 1150 кВ.

При вводе объекта в эксплуатацию и в процессе эксплуатации санитарный разрыв должен быть скорректирован по результатам инструментальных измерений.

Для ВЛ также устанавливаются охранные зоны:

- участки земли и пространства вдоль ВЛ, заключенные между вертикальными плоскостями, проходящими через параллельные прямые, отстоящие от крайних проводов (при не отклоненном их положении) на расстоянии, м:

- 2 – для ВЛ напряжением до 1 кВ;

- 10 – для ВЛ напряжением от 1 до 20 кВ;

- 15 – для ВЛ напряжением 35 кВ;

- 20 – для ВЛ напряжением 110 кВ;

- 25 – для ВЛ напряжением 150, 220 кВ;

- 30 – для ВЛ напряжением 330, 400, 500 кВ;

- 40 – для ВЛ напряжением 750 кВ;

- 30 – для ВЛ напряжением 800 кВ (постоянный ток);

- 55 – для ВЛ напряжением 1150 кВ;

- зоны вдоль переходов ВЛ через водоемы (реки, каналы, озера и др.) в виде воздушного пространства над водой вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов при не отклоненном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 м, для несудоходных – на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль ВЛ, проходящих по суше.

Расстояния безопасности в охранной зоне должны соответствовать ГОСТ 12.1.051-90.

3.4.7.15. Над подземными кабельными линиями в соответствии с действующими правилами охраны электрических сетей должны устанавливаться охранные зоны в размере площадки над кабелями:

- для кабельных линий выше 1 кВ по 1 м с каждой стороны от крайних кабелей;

- для кабельных линий до 1 кВ по 1 м с каждой стороны от крайних кабелей, а при прохождении кабельных линий в городских округах и поселениях под тротуарами – на 0,6 м в сторону зданий сооружений и на 1 м в сторону проезжей части улицы.

Для подводных кабельных линий до и выше 1 кВ должна быть установлена охранная зона, определяемая параллельными прямыми на расстоянии 100 м от крайних кабелей.

3.4.7.16. Охранные зоны кабельных линий используются с соблюдением требований правил охраны электрических сетей.

Охранные зоны кабельных линий, проложенных в земле в незастроенной местности, должны быть обозначены информационными знаками. Информационные знаки следует устанавливать не реже чем через 500 м, а также в местах изменения направления кабельных линий.

3.4.7.17. На территории городских округов и поселений трансформаторные подстанции и распределительные устройства проектируются открытого и закрытого типа в соответствии с градостроительными требованиями ПУЭ и «Положения о технической политике ОАО «ФСК ЕЭС» от 2.06.2006 г.

3.4.7.18. Понизительные подстанции с трансформаторами мощностью 16 тыс. кВА и выше, распределительные устройства и пункты перехода воздушных линий в кабельные, размещаемые на территории жилой застройки, следует предусматривать закрытого типа. Закрытые подстанции могут размещаться в отдельно стоящих здания, быть встроенными и пристроенными.

3.4.7.19. В общественных зданиях разрешается размещать встроенные и пристроенные трансформаторные подстанции, в том числе комплектные трансформаторные подстанции, при условии соблюдения требований ПУЭ, соответствующих санитарных и противопожарных норм, требований СП 31-110-2003.

3.4.7.20. В жилых зданиях (квартирных домах и общежитиях), спальных корпусах лечебных учреждений, санаторно-курортных учреждениях, домов отдыха, учреждений социального обеспечения, а также в учреждениях для матерей и детей, в общеобразовательных школах и учреждениях по воспитанию детей, в учебных заведениях по подготовке и повышению квалификации рабочих и других работников, средних специальных учебных заведениях и т. п. сооружение встроенных и пристроенных подстанций не допускается.

В жилых зданиях размещение встроенных и пристроенных подстанций разрешается только с использованием сухих или заполненных негорючим, экологически безопасным, жидким диэлектриком трансформаторов и при условии соблюдения требований санитарных норм по уровням звукового давления, вибрации, воздействию электрических и магнитных полей вне помещений подстанции.

3.4.7.21. Размещение новых подстанций открытого типа в районах массового жилищного строительства и в существующих жилых районах запрещается.

На существующих подстанциях открытого типа следует осуществлять шумозащитные мероприятия, обеспечивающие снижение уровня шума в жилых и культурно-бытовых зданиях до нормативного, и мероприятия по защите населения от электромагнитного влияния.

3.4.7.22. Размещение трансформаторных подстанций на производственной территории, а также выбор типа, мощности и других характеристик подстанций следует проектировать при соответствующей инженерной подготовке (в зависимости от местных условий) в соответствии с требованиями ПУЭ, требованиями экологической и пожарной безопасности с учетом значений и характера электрических нагрузок, архитектурно-строительных и эксплуатационных требований, условий окружающей среды.

3.4.7.23. Для электроподстанций размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений.

При размещении отдельно стоящих распределительных пунктов и трансформаторных подстанций напряжением 6-20 кВ при числе трансформаторов не более двух мощностью каждого до 1000 кВА и выполнении мер по шумозащите расстояние от них до окон жилых и общественных зданий следует принимать не менее 10 м, а до зданий лечебно-профилактических учреждений – не менее 25 м.

Высоту расположения электрооборудования подстанций следует определять расчетным путем исходя из высоты снежного покрова и снежного заноса.

3.4.7.24. Территория подстанции должна быть ограждена внешним забором. Заборы могут не предусматриваться для закрытых подстанций при условии установки отбойных тумб в местах возможного наезда транспорта.

3.4.7.25. Расстояния от подстанций и распределительных пунктов до жилых, общественных и производственных зданий и сооружений следует принимать в соответствии с ПУЭ, СНиП II-89-80* и СНиП 2.07.01-89*.

3.4.8. Объекты связи

3.4.8.1. Размещение предприятий, зданий и сооружений связи, радиовещания и телевидения, пожарной и охранной сигнализации, диспетчеризации систем инженерного оборудования следует осуществлять в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

При проектировании устройств связи, сигнализации, диспетчеризации инженерного оборудования следует предусматривать возможность управления системой оповещения населения по сигналам гражданской обороны и по сигналам чрезвычайных ситуаций.

3.4.8.2. Расчет обеспеченности жителей городских округов и поселений объектами связи производится по таблице 52.

Таблица 52

| Наименование объектов | Единица измерения | Расчетные показатели | Площадь участка на единицу измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| Отделение почтовой связи (на микрорайон) | объект на 9 - 25 тысяч жителей | 1 на микрорайон | 700 - 1200 м2 |
| Межрайонный почтамт | объект на 50 - 70 отделений почтовой связи | по расчету | 0,6 – 1 га |
| АТС (из расчета 600 номеров на 1000 жителей) | объект на 10 – 40 тысяч номеров | по расчету | 0,25 га на объект |
| Узловая АТС (из расчета 1 узел на 10 АТС) | объект | по расчету | 0,3 га на объект |
| Концентратор | объект на 1,0 – 5,0 тысяч номеров | по расчету | 40 – 100 м2 |
| Опорно-усилительная станция (из расчета 60-120 тыс. абонентов) | объект | по расчету | 0,1 – 0,15 га на объект |
| Блок станция проводного вещания (из расчета 30-60 тыс. абонентов) | объект | по расчету | 0,05 – 0,1 га на объект |
| Звуковые трансформаторные подстанции (из расчета на 10-12 тысяч абонентов) | объект | 1 | 50 – 70 м2 на объект |
| Технический центр кабельного телевидения | объект | 1 на жилой район | 0,3 – 0,5 га на объект |
| Объекты коммунального хозяйства по обслуживанию инженерных коммуникаций (общих коллекторов) |  |  |  |
| Диспетчерский пункт (из расчета 1 объект на 5 км городских коллекторов) | 1-эт. объект | по расчету | 120 м2 (0,04-0,05 га) |
| Центральный диспетчерский пункт (из расчета 1 объект на каждые 50 км коммуникационных коллекторов) | 1-2 эт. объект | по расчету | 350 м2 (0,1 - 0,2 га) |
| Ремонтно-производственная база (из расчета 1 объект на каждые 100 км городских коллекторов) | Этажность объекта по проекту | по расчету | 1500 м2 (1,0 га на объект) |
| Диспетчерский пункт (из расчета 1 объект на 1,5-6 км внутриквартальных коллекторов) | 1-эт. объект | по расчету | 100 м2 (0,04 - 0,05 га) |
| Производственное помещение для обслуживания внутриквартирных коллекторов (из расчета 1 объект на каждый административный округ) | объект | по расчету | 500-700 м2 (0,25 - 0,3 га) |

3.4.8.3. Размеры земельных участков для сооружений связи устанавливаются по таблице 53.

Таблица 53

| Сооружения связи | Размеры земельных участков, га |
| --- | --- |
| Кабельные линии |  |
| Необслуживаемые усилительные пункты в металлических цистернах: |  |
| при уровне грунтовых вод на глубине до 0,4 м | 0,021 |
| то же, на глубине от 0,4 до 1,3 м | 0,013 |
| то же, на глубине более 1,3 м | 0,006 |
| Необслуживаемые усилительные пункты в контейнерах | 0,001 |
| Обслуживаемые усилительные пункты и сетевые узлы выделения | 0,29 |
| Вспомогательные осевые узлы выделения | 1,55 |
| Сетевые узлы управления и коммутации с заглубленными зданиями площадью, м 2: |  |
| 3000 | 1,98 |
| 6000 | 3,00 |
| 9000 | 4,10 |
| Технические службы кабельных участков | 0,15 |
| Службы районов технической эксплуатации кабельных и радиорелейных магистралей | 0,37 |
| Воздушные линии |  |
| Основные усилительные пункты | 0,29 |
| Дополнительные усилительные пункты | 0,06 |
| Вспомогательные усилительные пункты (со служебной жилой площадью) | по заданию на проектирование |
| Радиорелейные линии |  |
| Узловые радиорелейные станции с мачтой или башней высотой, м: |  |
| 40 | 0,80/0,30 |
| 50 | 1,00/0,40 |
| 60 | 1,10/0,45 |
| 70 | 1,30/0,50 |
| 80 | 1,40/0,55 |
| 90 | 1,50/0,60 |
| 100 | 1,65/0,70 |
| 110 | 1,90/0,80 |
| 120 | 2,10/0,90 |
| Промежуточные радиорелейные станции с мачтой или башней высотой, м: |  |
| 30 | 0,80/0,40 |
| 40 | 0,85/0,45 |
| 50 | 1,00/0,50 |
| 60 | 1,10/0,55 |
| 70 | 1,30/0,60 |
| 80 | 1,40/0,65 |
| 90 | 1,50/0,70 |
| 100 | 1,65/0,80 |
| 110 | 1,90/0,90 |
| 120 | 2,10/1,00 |
| Аварийно-профилактические службы | 0,4 |

Примечания:

1. Размеры земельных участков для радиорелейных линий даны: в числителе – для радиорелейных станций с мачтами, в знаменателе - для станций с башнями.

2. Размеры земельных участков определяются в соответствии с проектами:

- при высоте мачты или башни более 120 м, при уклонах рельефа местности более 0,05, а также при пересеченной местности;

- при размещении вспомогательных сетевых узлов выделения и сетевых узлов управления и коммутации на участках с уровнем грунтовых вод на глубине менее 3,5 м, а также на участках с уклоном рельефа местности более 0,001.

3. Если на территории сетевых узлов управления и коммутации размещаются технические службы кабельных участков или службы районов технической эксплуатации кабельных и радиорелейных магистралей, то размеры земельных участков должны увеличиваться на 0,2 га.

4. Использование земель над кабельными линиями и под проводами и опорами воздушных линий связи, а также в створе радиорелейных станций должно осуществляться с соблюдением мер по обеспечению сохранности линий связи.

3.4.8.4. Междугородные телефонные станции, городские телефонные станции, телеграфные узлы и станции, станции проводного вещания (возможно в комплексе) следует размещать внутри микрорайона (квартала) городского округа, городского поселения в зависимости от градостроительных условий.

Размер санитарно-защитных зон для указанных предприятий определяется в каждом конкретном случае минимальным расстоянием от источника вредного воздействия до границы жилой застройки на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, ЭМП и других) с последующим проведением натурных исследований и измерений.

3.4.8.5. Почтамты, городские и районные узлы связи, предприятия Роспечати (возможно в комплексе) следует размещать на селитебной территории в зависимости от градостроительных условий.

3.4.8.6. Расстояния от зданий городских почтамтов, городских и районных узлов связи, агентств печати до границ земельных участков дошкольных образовательных учреждений, школ, школ-интернатов, лечебно-профилактических учреждений следует принимать не менее 50 м, а до стен жилых и общественных зданий не менее 25 м.

3.4.8.7. При железнодорожные почтамты и отделения перевозки почты следует проектировать при железнодорожных станциях с устройством почтовых железнодорожных тупиков, почтовых платформ и возможностью въезда (выезда) на пассажирские платформы.

3.4.8.8. Отделения перевозки почты при аэропортах, аэродромах (вертодромах) должны проектироваться на служебно-технической территории вблизи с устройством въезда (выезда) на взлетно-посадочную полосу (посадочную площадку).

3.4.8.9. Земельный участок должен быть благоустроен, озеленен и огражден.

Высота ограждения принимается, м:

- 1,2 – для хозяйственных дворов междугородных телефонных станций, телеграфных узлов и станций городских телефонных станций;

- 1,6 – для площадок усилительных пунктов, кабельных участков, баз и складов с оборудованием и имуществом спецназначения, открытых стоянок автомобилей спецсвязи, хозяйственных дворов территориальных центров управления междугородной связи и телевидения, эксплуатационно-технических узлов связи, отделений перевозки почты, почтамтов, городского узла связи, предприятий Роспечати.

3.4.8.10. Выбор, отвод и использование земель для линий связи осуществляется в соответствии с требованиями СН 461-74.

3.4.8.11. Проектирование линейно-кабельных сооружений должно осуществляться с учетом перспективного развития первичных сетей связи.

Размещение трасс (площадок) для линий связи (кабельных, воздушных и др.) следует осуществлять в соответствии с Земельным кодексом на землях связи:

- вне населенных пунктов – главным образом вдоль дорог и существующих трасс, расположенных в зоне транспортных коммуникаций, линий электропередачи и связи и инфраструктуры, связанной с их обслуживанием; границ землепользования;

- в населенных пунктах – преимущественно на пешеходной части улиц (под тротуарами) и в полосе между красной линией и линией застройки.

3.4.8.12. В городских округах и городских поселениях должно предусматриваться устройство кабельной канализации:

- на территориях с законченной горизонтальной и вертикальной планировкой для прокладки кабелей связи и проводного вещания;

- при расширении телефонных сетей при невозможности прокладки кабелей в существующей кабельной канализации.

В городских округах и городских поселениях прокладка кабельной линии в грунт допускается на участках, не имеющих законченной горизонтальной и вертикальной планировки, подверженных пучению, заболоченных, по улицам, подлежащим закрытию, перепланировке или реконструкции и в пригородных зонах.

При выборе трасс кабельной канализации необходимо стремиться к тому, чтобы число пересечений с уличными проездами, дорогами и рельсовыми путями было наименьшим.

3.4.8.13. При застройке новых территорий следует предусматривать строительство сетей распределительных систем кабельного телевидения (СРСКТ) с диапазоном частот от 5 до 862 МГц. Техническая емкость СРСКТ на дом определяется суммой емкости СРСКТ каждого подъезда, которая, в свою очередь, определяется произведением технической емкости этажа на количество этажей в подъезде. Техническая емкость СРСКТ этажа определяется суммой СРСКТ каждой квартиры, рассчитываемой как число жилых комнат в квартире плюс 1.

3.4.8.14. При проектировании и реконструкции кварталов (микрорайонов) следует избегать образования «теневых зон», то есть территорий, на которых уровни приема телевизионных каналов на выходе абонентских розеток ниже уровней, определенных ГОСТ Р 52023-2003. Новые СРСКТ, во избежание образования «теневых зон», должны строиться по схеме «антенна на дом» или «антенна на группу домов».

3.4.8.15. Минимальные расстояния от кабелей связи, проводного вещания или трубопровода кабельной канализации до других подземных и наземных сооружений устанавливаются в соответствии с требованиями раздела «Размещение инженерных сетей».

3.4.8.16. При размещении передающих радиотехнических объектов должны соблюдаться требования санитарных правил и норм, в том числе устанавливается охранная зона:

- при эффективной излучаемой мощности от 100 Вт до 1000 Вт включительно – должна быть обеспечена невозможность доступа людей в зону установки антенны на расстояние не менее 10 м от любой ее точки. При установке на здании антенна должна быть смонтирована на высоте не менее 1,5 м над крышей при обеспечении расстояния от любой ее точки до соседних строений не менее 10 м для любого типа антенны и любого направления излучения;

- при эффективной излучаемой мощности от 1000 до 5000 Вт – должна быть обеспечена невозможность доступа людей и отсутствие соседних строений на расстоянии не менее 25 м от любой точки антенны независимо от ее типа и направления излучения. При установке на крыше здания антенна должна монтироваться на высоте не менее 5 м над крышей.

Рекомендуется размещение антенн на отдельно стоящих опорах и мачтах.

3.4.8.17. Уровни электромагнитных излучений не должны превышать предельно-допустимые уровни (ПДУ) согласно приложению 1 СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03.

В целях защиты населения от воздействия электромагнитных полей, создаваемых передающими радиотехническими объектами, устанавливаются санитарно-защитные зоны и зоны ограничения с учетом перспективного развития передающих радиотехнических объектов и населенного пункта.

Границы санитарно-защитных зон определяются на высоте 2 м от поверхности земли по ПДУ.

Зона ограничения представляет собой территорию, на внешних границах которой на высоте от поверхности земли более 2 м уровни электромагнитных полей превышают ПДУ. Внешняя граница зоны ограничения определяется по максимальной высоте зданий перспективной застройки, на высоте верхнего этажа которых уровень электромагнитного поля не превышает ПДУ.

3.4.8.18. Для жилого района или нескольких микрорайонов (кварталов) проектируется объединенный диспетчерский пункт, где собирается информация о работе инженерного оборудования (в том числе противопожарного) от всех зданий, расположенных в районе, группе микрорайонов (кварталов). Диспетчерские пункты, как правило, следует размещать в центре обслуживаемой территории.

Диспетчерские пункты размещаются в зданиях эксплуатационных служб или в обслуживаемых зданиях.

3.4.8.19. Установки пожаротушения и сигнализации проектируются в соответствии с требованиями НПБ 88-2001*.

3.4.8.20. Использование участков, занятых объектами и линиями связи, а также общими коллекторами для подземных коммуникаций на территории жилого района, принимается по таблице 54.

Таблица 54

| Наименование объектов | Основные параметры зоны | Вид использования |
| --- | --- | --- |
| Общие коллекторы для подземных коммуникаций | Охранная зона городского коллектора, по 5 м в каждую сторону от края коллектора. Охранная зона оголовка веншахты коллектора в радиусе 15 м | Озеленение, проезды, площадки |
| Радиорелейные линии связи | Охранная зона 50 м в обе стороны луча | Мертвая зона |
| Объекты телевидения | Охранная зона d = 500 м | Озеленение |
| Автоматические телефонные станции | Расстояние от АТС до жилых зданий – 30 м | Проезды, площадки, озеленение |

3.4.8.21. Проектирование объектов связи на территориях, подверженных опасным метеорологическим, инженерно-геологическим и гидрологическим процессам следует осуществлять в соответствии с требованиями СНиП II-7-81*, СНиП 22-02-2003, СНиП 2.01.09-91.

3.4.9. Размещение инженерных сетей

«При проектировании инженерных сетей способ прокладки инженерных коммуникаций в зависимости от мерзлотно-грунтовых условий, а также плотности и характера застройки населенного пункта и назначения трубопроводов, следует предусматривать подземным, наземным или надземным в соответствии со следующими нормативами:

СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003»;

СП 62.13330.2011* «Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002»;

СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84»;

СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85»;

ПУЭ «Правила устройства электроустановок».

3.4.9.1. Инженерные сети следует размещать преимущественно на полосе между красной линией и линией застройки.

3.4.9.2. При проектировании инженерных сетей способ прокладки коммуникаций в зависимости от мерзлотно-грунтовых условий, а также плотности и характера застройки населенного пункта и назначения трубопроводов, следует предусматривать подземным, наземным или надземным, используя совмещенную прокладку труб, в соответствии с рекомендуемой таблицей 55.

Таблица 55

| Типы прокладки | Способы прокладки | Вид грунтов | Виды трубо-проводов | Виды прокладки | Условия и область применения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подземная | Раздельная | Не просадочные, малопросадочные | В, К | Непосредственно в грунте в пределах деятельного слоя на глубине 0,7 м от поверхности земли, преимущественно без теплоизоляции | Преимущественно на территории застройки населенного пункта |
|  |  |  | Т | В проходных каналах из сборного или монолитного железобетона или непосредственно в грунте в теплоизоляции | То же |
|  | Совмещенная | Не просадочные, малопросадочные | В, К | В каналах и тоннелях из сборного или монолитно-го железобетона с кольцевой изоляцией труб | То же |
| Наземная | Совмещенная | Не просадочные, малопросадочные, просадочные | В, К, Т | В каналах из сборного железобетона на сплошной подстилке или земляных призмах | То же |
|  |  |  | В, К, Т | В полузаглубленных каналах из железобетона | На территории застройки населенного пункта особенно при высоком уровне грунтовых вод |
| Надземная | Раздельная | Просадочные, сильнопросадочные | В, К, Т | По низким опорам, по высоким опорам, по эстакадам, мачтам, конструкциям зданий и сооружений | На территории застройки населенного пункта. |
|  | Совмещенная | Сильнопросадочные | В, К, Т | В каналах из сборного железобетона или непосредственно по низким опорам, высоким опорам, конструкциям зданий и сооружений | То же |

Примечание:

В – водопроводные сети;

К – канализационные сети;

Т – тепловые сети.

3.4.9.3. За границей застройки проектируется совмещенная надземная прокладка трубопроводов, а на территории жилой зоны следует проектировать подземную прокладку коммуникаций. В сложных планировочных условиях, при соответствующем обосновании и увязке архитектурно-планировочных решений с трассировкой инженерных коммуникаций, допускается наземная и надземная прокладка сетей.

Надземная прокладка тепловых сетей по территориям детских и образовательных учреждений, учреждений здравоохранения и лечебно-профилактических учреждений не допускается.

3.4.9.4. В районах глубокого сезонного промерзания грунтов при проектировании совмещенного способа прокладки трубопроводы водопровода, канализации должны находиться в зоне теплового воздействия трубопроводов тепловой сети.

Рекомендуемые расстояния от трубопроводов тепловой сети составляют, м:

- до трубопроводов водоснабжения – 0,2-0,3;

- до трубопроводов канализации – 0,4.

3.4.9.5. Пересечение инженерными сетями рек, автомобильных дорог, а также зданий и сооружений следует предусматривать под прямым углом. Допускается при обосновании пересечение под меньшим углом, но не менее 45°.

Выбор места пересечения инженерными сетями рек, автомобильных и железных дорог, а также сооружений на них должен осуществляться в соответствии с требованиями действующих нормативных документов по согласованию с органами государственного надзора.

3.4.9.6. Для переходов через автомобильные дороги целесообразно применять надземные переходы в виде П-образного контура и подземные переходы в железобетонных каналах.

При проектировании надземного перехода расстояние от покрытия автодороги до низа труб или пролетного строения принимается не менее 5,5 м (0,5 м добавляется на слой снега на дороге).

3.4.9.7. При пересечении рек, оврагов, открытых водостоков прокладка тепловых сетей должна предусматриваться надземной. При этом допускается использовать постоянные автодорожные мосты.

Прокладку тепловых сетей при подземном пересечении магистральных улиц, проездов общегородского значения, также улиц и дорог местного значения, действующих сетей водопровода и канализации следует предусматривать в соответствии со СНиП 41-02-2003.

3.4.9.8. Минимальные расстояния от трубопроводов тепловых сетей до зданий и сооружений при прокладке в зоне вечномерзлых грунтов следует принимать по теплотехническому расчету, но не менее приведенных в таблице 56.

Таблица 56

| Способ прокладки | Диаметр труб, мм | Класс зданий и сооружений по степени огнестойкости | Расстояния, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | связные грунты | фильтрующие грунты |
| Наземная | до 200 | I - II класса | 6 | 8 |
|  |  | III - IV класса | 5 | 6 |
|  | более 200 | I - II класса | 8 | 10 |
|  |  | III - IV класса | 6 | 8 |
| Подземная | до 300 | I - II класса | 8 | 10 |
|  |  | III - IV класса | 6 | 8 |
|  | более 300 | I - II класса | 10 | 15 |
|  |  | III - IV класса | 8 | 12 |

Примечания:

1. При понижении местности от трубопровода к сооружению расстояния в связных грунтах увеличиваются на 10-15 %, в фильтрующих – на 20-30 %.

2. При понижении местности от сооружения к трубопроводу расстояния между ними могут быть уменьшены на 20 %.

3. Расстояния от трубопроводов при надземной прокладке не нормируются.

3.4.9.9. Тепловые сети не допускается проектировать по территории кладбищ, свалок, скотомогильников, мест захоронения радиоактивных отходов и других участков, представляющих опасность химического, биологического и радиоактивного загрязнения теплоносителя.

3.4.9.10. В городских округах и поселениях Республики Саха (Якутия) (район глубокого сезонного промерзания грунтов) начальная глубина заложения канализационных сетей при подземном способе прокладки проектируется минимальной, обеспечивающей прочность от воздействия динамических нагрузок, на основании совместного анализа условий:

- конструкции и глубины заложения выпуска из зданий;

- температуры сточной жидкости.

Минимальная глубина заложения канализационной сети (для застройки, имеющей горячее водоснабжение) составляет 0,7 м до верха трубы (на непроезжей части).

При этом проектируются дополнительные конструктивные мероприятия по устройству надежного основания под трубопроводом для обеспечения устойчивости трубопроводов и фундаментов близко расположенных зданий. Для обеспечения устойчивости трубопроводов, находящихся в мерзлом грунте, кроме этого проектируются организованный отвод над-мерзлотных вод, создание водо-преграждающих перемычек и т. д. в целях предупреждения фильтрации воды вдоль трубопровода.

3.4.9.11. Для защиты трубопроводов от замерзания рекомендуется проектировать установки для применения электро обогрева трубопроводов с помощью электронагревательных кабелей, гибких нагревательных элементов, использования   трубы в качестве токопроводящего элемента или явления электрического поверхностного эффекта. Применение электрической энергии должно согласовываться с   местными электро-снабжающими организациями.

Системы электро-обогрева следует проектировать в случаях:

- значительной длины трубопровода и недостаточного теплосодержания первой порции потока жидкости в пусковой период;

- большой часовой неравномерности водопотребления и нестабильном гидравлическом режиме.

3.4.9.12. Прокладку газопроводов следует предусматривать подземной и наземной.

В обоснованных случаях допускается надземная прокладка газопроводов по стенам зданий внутри жилых дворов и кварталов, а также на отдельных участках трассы, в том числе на участках переходов через искусственные и естественные преграды при пересечении подземных коммуникаций.

Надземные и наземные газопроводы с обвалованием могут прокладываться в скальных, многолетнемерзлых грунтах, на заболоченных участках и при других сложных грунтовых условиях. Материал и габариты обвалования следует принимать исходя из теплотехнического расчета, а также обеспечения устойчивости газопровода и обвалования.

3.4.9.13. При пересечении подземных инженерных сетей с пешеходными переходами следует предусматривать прокладку трубопроводов под тоннелями, а кабелей силовых и связи – над тоннелями.

3.4.9.14. Надземные газопроводы в зависимости от давления следует прокладывать на опорах из негорючих материалов или по конструкциям зданий и сооружений в соответствии с требованиями СНиП 42-01-2002 (таблица 3).

3.4.9.15. Расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей до зданий и сооружений следует принимать по таблице 57.

Расстояния по горизонтали (в свету) между соседними инженерными подземными сетями при их параллельном размещении следует принимать по таблице 58.

Указанные в таблицах 57 и 58 расстояния допускается уменьшать при выполнении соответствующих технических мероприятий, обеспечивающих требования безопасности и надежности.

Таблица 57

| Инженерные сети | Расстояние, м, по горизонтали (в свету) от подземных сетей до |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | фундаментов зданий и сооружений | фундаментов ограждений предприятий, эстакад, опор контактной сети и связи | бортового камня улицы, дороги (кромки проезжей части, укрепленной полосы обочины) | наружной бровки кювета или подошвы насыпи дороги | фундаментов опор воздушных линий электропередачи напряжением |  |  |
|  |  |  |  |  | до 1 кВ наружного освещения | от 1 до 35 кВ | св. 35 до 110 кВ и выше |
| Водопровод и напорная канализация | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Самотечная канализация (бытовая и дождевая) | 3 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Дренаж | 3 | 1 | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Сопутствующий дренаж | 0,4 | 0,4 | 0,4 | - | - | - | - |
| Газопроводы горючих газов давления, МПа: |  |  |  |  |  |  |  |
| низкого до 0,005 | 2 | 1 | 1,5 | 1 | 1 | 5 | 10 |
| среднего св. 0,005 до 0,3 | 4 | 1 | 1,5 | 1 | 1 | 5 | 10 |
| высокого: св. 0,3 до 0,6 | 7 | 1 | 2,5 | 1 | 1 | 5 | 10 |
| св. 0,6 до 1,2 | 10 | 1 | 2,5 | 2 | 1 | 5 | 10 |
| Тепловые сети от наружной стенки канала, тоннеля | 2 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Кабели силовые всех напряжений и кабели связи | 0,6 | 0,5 | 1,5 | 1 | 0,5* | 5* | 10* |
| Каналы, коммуникационные тоннели | 2 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 3* |

* Относится только к расстояниям от силовых кабелей.

Примечания.

1.Допускается предусматривать прокладку подземных инженерных сетей в пределах фундаментов опор и эстакад трубопроводов, контактной сети при условии выполнения мер, исключающих возможность повреждения сетей в случае осадки фундаментов, а также повреждения фундаментов при аварии на этих сетях. При размещении инженерных сетей, подлежащих прокладке с применением строительного водопонижения, расстояние их до зданий и сооружений следует устанавливать с учетом зоны возможного нарушения прочности грунтов оснований.

2. Расстояния от силовых кабелей напряжением 110-220 кВ до фундаментов ограждений предприятий, эстакад, опор контактной сети и линий связи следует принимать 1,5 м.

Таблица 58

| Инженерные сети | Расстояние, м, по горизонтали (в свету) до |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | водопровода | канализации бытовой | газопроводов давления, МПа |  |  |  | кабелей силовых всех напряжений | кабелей связи | тепловых сетей от наружной стенки канала, тоннеля | каналов, тоннелей |
|  |  |  | низкого до 0,005 | среднего св. 0,005 до 0,3 | высокого |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | св. 0,3 до 0,6 | св. 0,6 до 1,2 |  |  |  |  |
| Водопровод | 1,5 | См. прим 1 | 1 | 1 | 1,5 | 2 | 1* | 0,5 | 1,5 | 1,5 |
| Канализация бытовая | См. прим 1 | 0,4 | 1 | 1,5 | 2 | 5 | 1* | 0,5 | 1 | 1 |
| Дождевая канализация | 1,5 | 0,4 | 1 | 1,5 | 2 | 5 | 1* | 0,5 | 1 | 1 |
| Газопроводы давления, МПа: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| низкого до 0,005 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| среднего свыше 0,005 до 0,3 | 1 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| высокого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| св. 0,3 до 0,6 | 1,5 | 2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| св. 0,6 до 1,2 | 2 | 5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2 | 1 | 4 | 4 |
| Кабели силовые всех напряжений | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 2 | 0,1 - 0,5 | 0,5 | 2 | 2 |
| Кабели связи | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | - | 1 | 1 |
| Тепловые сети от наружной стенки канала, тоннеля | 1,5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | - | 2 |
| Каналы, тоннели | 1,5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | - |

* Допускается уменьшать указанные расстояния до 0,5 м при соблюдении требований раздела 2.3 ПУЭ.

Примечания:

1. Расстояния принимаются в соответствии с п. 3.4.10.6 настоящих нормативов.

2. При параллельной прокладке газопроводов для труб диаметром до 300 мм расстояние между ними (в свету) допускается принимать 0,4 м и более 300 мм – 0,5 м при совместном размещении в одной траншее двух и более газопроводов.

3. Для специальных грунтов расстояние следует корректировать в соответствии с разделами СНиП 2.04.02-84*, СНиП 2.04.03-85*, СНиП 41-02-2003.

3.4.9.16. При пересечении инженерных сетей между собой расстояния по вертикали (в свету) следует принимать, не менее:

- при прокладке кабельной линии параллельно высоковольтной линии (ВЛ) напряжением 110 кВ и выше от кабеля до крайнего провода –10 м.

В условиях реконструкции расстояние от кабельных линий до подземных частей и заземлителей отдельных опор ВЛ напряжением выше 1000 В допускается принимать не менее2 м, при этом расстояний по горизонтали (в свету) до крайнего провода ВЛ не нормируется;

- между трубопроводами или электрокабелями, кабелями связи и железнодорожными путями, считая от подошвы рельса, или автомобильными дорогами, считая от верха покрытия до верха трубы (или ее футляра) или электрокабеля,– по расчету на прочность сети, но не менее0,6 м;

- между трубопроводами и электрическими кабелями, размещаемыми в каналах или тоннелях, и железными дорогами расстояние, считая от верха перекрытия каналов или тоннелей до подошвы рельсов железных дорог,–1 м, до дна кювета или других водоотводящих сооружений или основания насыпи железнодорожного земляного полотна–0,5 м;

- между трубопроводами и силовыми кабелями напряжением до 35 кВ и кабелями связи–0,5 м;

- между трубопроводами и силовыми кабелями напряжением 110-220 кВ –1 м;

- между трубопроводами и кабелями связи при прокладке в коллекторах – 0,1 м, при этом кабели связи должны располагаться выше трубопроводов;

- между кабелями связи и силовыми кабелями при параллельной прокладке в коллекторах – 0,2 м, при этом кабели связи должны располагаться ниже силовых кабелей;

- в условиях реконструкции предприятий при условии соблюдения требований ПУЭ расстояние между кабелями всех напряжений и трубопроводами допускается уменьшать до0,25 м;

- между трубопроводами различного назначения (за исключением канализационных, пересекающих водопроводные, и трубопроводов для ядовитых и дурно-пахнущих жидкостей )–0,2 м;

- трубопроводы, транспортирующие воду питьевого качества, следует размещать выше канализационных или трубопроводов, транспортирующих ядовитые и дурно-пахнущие жидкости, на0,4 м;

- допускается размещать стальные, заключенные в футляры трубопроводы, транспортирующие воду питьевого качества, ниже канализационных, при этом расстояние от стенок канализационных труб до обреза футляра должно быть не менее5 м в каждую сторону в глинистых грунтах и10 м – в крупнообломочных и песчаных грунтах, а канализационные трубопроводы следует предусматривать из чугунных труб;

- вводы хозяйственно-питьевого водопровода при диаметре труб до150 мм допускается предусматривать ниже канализационных без устройства футляра, если расстояние между стенками пересекающихся труб0,5 м;

- при бес канальной прокладке трубопроводов водяных тепловых сетей открытой системы теплоснабжения или сетей горячего водоснабжения расстояния от этих трубопроводов до расположенных ниже и выше канализационных трубопроводов должны приниматься0,4 м;

- газопроводы при пересечении с каналами или тоннелями различного назначения следует размещать над или под этими сооружениями на расстоянии не менее 0,2 м в футлярах, выходящих на2 м в обе стороны от наружных стенок каналов или тоннелей. Допускается прокладка в футляре подземных газопроводов давлением до 0,6 Мпа сквозь тоннели различного назначения.

3.4.9.17. Расстояния от резервуарных установок общей вместимостью до 50 м3, считая от крайнего резервуара, до зданий, сооружений различного назначения и коммуникаций следует принимать не менее приведенных в таблице 59.

Таблица 59

| Здания, сооружения и коммуникации | Расстояние от резервуаров в свету, м |  |  |  |  |  | Расстояние от испарительной или групповой баллонной установки в свету, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | надземных |  |  | подземных |  |  |  |
|  | при общей вместимости резервуаров в установке, м3 |  |  |  |  |  |  |
|  | до 5 | св. 5 до 10 | св. 10 до 20 | до 10 | св. 10 до 20 | св. 20 до 50 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Общественные здания и сооружения | 40 | 50* | 60* | 15 | 20 | 30 | 25 |
| Жилые здания | 20 | 30* | 40* | 10 | 15 | 20 | 12 |
| Детские и спортивные площадки, автостоянки (от ограды резервуарной установки) | 20 | 25 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Производственные здания (промышленных, сельскохозяйственных предприятий и предприятий бытового обслуживания производственного характера) | 15 | 20 | 25 | 8 | 10 | 15 | 12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Канализация, теплотрасса (подземные) | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Надземные сооружения и коммуникации (эстакады, тепло-трасса и т. п.), не относящиеся к резервуарной установке | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Водопровод и другие бесканальные коммуникации | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Колодцы подземных коммуникаций | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Железные дороги общей сети (до подошвы насыпи или бровки выемки со стороны резервуаров) | 25 | 30 | 40 | 20 | 25 | 30 | 20 |
| Подъездные пути железных дорог промышленных предприятий, автомобильные дороги I - III категорий (до края проезжей части) | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Автомобильные дороги IV и V категорий (до края проезжей части) и предприятий | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ЛЭП, ТП, РП | В соответствии с ПУЭ |  |  |  |  |  |  |

* Расстояния от резервуарной установки предприятий до зданий и сооружений, которые ею не обслуживаются

3.4.9.18. При реконструкции существующих объектов, а также в стесненных условиях (при новом проектировании) разрешается уменьшение указанных в таблице 59 расстояний до 50 % (за исключением расстояний от водопровода и других бесканальных коммуникаций, а также железных дорог общей сети) при соответствующем обосновании и осуществлении мероприятий, обеспечивающих безопасность при эксплуатации.

Расстояния от баллонных и испарительных установок, указанные в таблице 59, приняты для жилых и производственных зданий IV степени огнестойкости, для зданий III степени огнестойкости допускается их уменьшать до 10 м, для зданий I и II степеней огнестойкости – до 8 м.

Расстояния до жилого здания, в котором размещены учреждения (предприятия) общественного назначения, следует принимать как для жилых зданий.

3.4.9.19. Расстояния от резервуарных установок общей вместимостью свыше 50 м3 принимаются по таблице 60.

3.4.9.20. Размещение групповых баллонных установок следует предусматривать на расстоянии от зданий и сооружений не менее указанных в таблице 59 или у стен газифицируемых зданий не ниже III степени огнестойкости класса С0 на расстоянии от оконных и дверных проемов не менее указанных в таблице 59.

Возле общественного или производственного здания не допускается предусматривать более одной групповой установки. Возле жилого здания допускается предусматривать не более трех баллонных установок на расстоянии не менее 15 м одна от другой.

Таблица 60

| Здания, сооружения и коммуникации | Расстояния от резервуаров в свету, м |  |  |  |  |  |  |  |  | Расстояние от помещений, установок, где используется СУГ, м | Расстояние, м, от склада наполненных баллонов с общей вместимостью, м3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | надземные резервуары |  |  |  |  | подземные резервуары |  |  |  |  |  |  |
|  | При общей вместимости, м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | св. 20 до 50 | св. 50 до 200 | св. 50 до 500 | св. 200 до 8000 |  | св. 50 до 200 | св. 50 до 500 | св. 200 до 8000 |  |  |  |  |
|  | Максимальная вместимость одного резервуара, м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | до 25 | 25 | 50 | 100 | св. 100 до 600 | 25 | 50 | 100 | св. 100 до 600 |  | до 20 | св. 20 |
| Жилые, общественные, административные, бытовые, производственные здания, здания котельных, закрытых и открытых стоянок * | 70 (30) | 80 (50) | 150 (110)** | 200 | 300 | 40 (25) | 75 (55)** | 100 | 150 | 50 | 50 (20) | 100 (30) |
| Надземные сооружения и коммуникации (эстакады, теплотрассы и т.п.), подсобные постройки жилых зданий | 30 (15) | 30 (20) | 40 (30) | 40 (30) | 40 (30) | 20 (15) | 25 (15) | 25 (15) | 25 (15) | 30 | 20 (15) | 20 (20) |
| Подземные коммуникации (кроме газопроводов на территории ГНС) | За пределами ограды в соответствии со СНиП 2.07.01-89* и СНиП II-89-80* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Линии электропередачи, трансформаторные, распределительные устройства | По ПУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Железные дороги общей сети (от подошвы насыпи), автомобильные дороги I - III категорий | 50 | 75 | 100*** | 100 | 100 | 50 | 75*** | 75 | 75 | 50 | 50 | 50 |
| Подъездные пути железных дорог, дорог предприятий, автомобильные дороги IV-V категорий | 30 (20) | 30*** (20) | 40*** (30) | 40 (30) | 40 (30) | 20*** (15)*** | 25*** (15)*** | 25 (15) | 25 (15) | 30 | 20 (20) | 20 (20) |

* Расстояние от жилых и общественных зданий следует принимать не менее указанных для объектов СУГ, расположенных на самостоятельной площади, а от административных, бытовых, производственных зданий, зданий котельных, автостоянок - по данным, приведенным в скобках, но не менее установленных СНиП 42-01-2002.

** Допускается уменьшать расстояния от резервуаров общей вместимостью до 200 м3 в надземном исполнении до 70 м, в подземном – до 35 м, а при вместимости до 300 м3 – соответственно до 90 и 45 м.

*** Допускается уменьшать расстояния от железных и автомобильных дорог до резервуаров СУГ общей вместимостью не более 200 м3: в надземном исполнении до 75 м и в подземном исполнении до 50 м.

Примечания:

1. Расстояния в скобках даны для резервуаров сжиженного углеводородного газа (СУГ) и складов наполненных баллонов, расположенных на территории промышленных предприятий.

2. Расстояния от склада наполненных баллонов до зданий промышленных и сельскохозяйственных предприятий, а также предприятий бытового обслуживания производственного характера следует принимать по данным, приведенным в скобках.

3. При установке двух резервуаров СУГ единичной вместимостью по 50 м3 расстояние до зданий (жилых, общественных, производственных и др.), не относящихся к газонаполнительному пункту, разрешается уменьшать: для надземных резервуаров до 100 м, для подземных – до 50 м.

4. Расстояние от надземных резервуаров до мест, где одновременно могут находиться более 800 человек (стадионы, рынки, парки, жилые здания и т. д.), а также до территории школьных, дошкольных и лечебно-санаторных учреждений следует увеличить в 2 раза по сравнению с указанными в таблице, независимо от числа мест.

5. Минимальное расстояние от топливозаправочного пункта следует принимать в соответствии с разделом «Пожарная безопасность» настоящих нормативов.

3.4.9.21. Индивидуальные баллонные установки снаружи следует предусматривать на расстоянии в свету не менее 0,5 м от оконных проемов и 1,0 м от дверных проемов первого этажа, не менее 3,0 м от дверных и оконных проемов цокольных и подвальных этажей, а также канализационных колодцев.

3.4.9.22. Минимальные расстояния от резервуаров СУГ до зданий и сооружений на территории ГНС или на территории промышленных предприятий, где размещена ГНС, следует принимать в соответствии с требованиями СНиП 42-01-2002.

3.4.9.23. Расстояние от инженерных сетей до деревьев и кустарников следует принимать по таблице 37 настоящих нормативов.

3.4.9.24. Размещение инженерных сетей на территориях, подверженных опасным метеорологическим, инженерно-геологическим и гидрологическим процессам следует осуществлять в соответствии с требованиями СНиП II-7-81*, СНиП 22-02-2003, СНиП 2.01.09-91, а также требованиями, изложенными в разделах «Водоснабжение», «Канализация», «Теплоснабжение», «Газоснабжение», «Электроснабжение» настоящих нормативов.

3.4.10. Инженерные сети и сооружения на территории малоэтажной жилой застройки

3.4.10.1. Выбор проектных инженерных решений для территории малоэтажной жилой застройки должен производиться в соответствии с техническими условиями на инженерное обеспечение территории, выдаваемыми соответствующими органами, ответственными за эксплуатацию местных инженерных сетей.

3.4.10.2. Тепловые, газовые водопроводные и канализационные сети, как правило, должны прокладываться за пределами проезжей части дорог. В отдельных случаях допускается их прокладка без устройства колодцев по территории частных участков при согласовании с эксплуатирующими организациями и владельцами участков. В зоне прокладки инженерных сетей запрещается посадка деревьев и кустарников.

3.4.10.3. Схемы теплоснабжения малоэтажной застройки разрабатываются на основе планировочных решений застройки с учетом требований раздела «Теплоснабжение» настоящих нормативов.

В схемах определяются тепловые нагрузки и расходы газа; степень централизации или децентрализации теплоснабжения; тип, мощность и количество централизованных источников тепла (котельных); трассировка тепловых и газовых сетей; количество и места размещения центральных тепловых пунктов и газорегуляторных пунктов или газорегуляторных установок; тип прокладки сетей теплоснабжения и др.

3.4.10.4. Теплогазоснабжение малоэтажной жилой застройки допускается проектировать как децентрализованным – от поквартирных генераторов автономного типа, так и централизованным – от существующих или вновь проектируемых котельных (ГРП) с соответствующими инженерными коммуникациями.

3.4.10.5. Проектирование газораспределительных систем следует осуществлять в соответствии с требованиями нормативных документов в области промышленной безопасности.

В случае наличия на прилегающих территориях технические зоны и расстояния от газораспределительных станций и газорегуляторных пунктов до жилой застройки следует принимать в соответствии с таблицей 50 и требованиями раздела «Газоснабжение» настоящих нормативов.

3.4.10.6. Водоснабжение для многоквартирных домов на территории малоэтажной застройки следует проектировать от централизованных систем.

В районах, где отсутствует водопровод, следует проектировать устройство артезианских скважин и головных сооружений водопровода (резервуары, водонапорные башни, насосные станции, очистные сооружения). Артезианские скважины и головные сооружения водопровода следует размещать на одной площадке с обеспечением зон санитарной охраны источников водоснабжения.

В отдельных случаях допускается устраивать автономное водоснабжение – для одно-, двухквартирных домов от шахтных и мелко трубчатых колодцев, каптажей, родников в соответствии с проектом, при невозможности – использование льда.

3.4.10.7. Наружные сети и сооружения водопровода следует проектировать в соответствии с требованиями раздела «Водоснабжение» настоящих нормативов.

Минимальное расстояние в свету от уличной сети водопровода до фундаментов зданий должно составлять 5 м. В отдельных случаях допускается уменьшение этого расстояния до 3 м при условии выполнения соответствующих мероприятий для защиты фундаментов зданий и сооружений (прокладка в футлярах, железобетонной обойме и т. п.) и их согласования с эксплуатирующей организацией.

Расстояние от ввода водопровода, прокладываемого по территории жилого участка, до зданий, расположенных на данном участке, должно быть не менее 3 м.

3.4.10.8. Расход воды на полив при квартирных участков малоэтажной застройки должен приниматься до 10 л/м2 в сутки; при этом на водозаборных устройствах следует предусматривать установку счетчиков.

3.4.10.9. Ввод водопровода в одно-, двухквартирные дома допускается при наличии подключения к централизованной системе канализации или при наличии местной канализации с локальными очистными сооружениями при соответствующем обосновании.

3.4.10.10. Выбор схемы канализования малоэтажной застройки определяется с учетом наличия существующей системы канализации в рассматриваемом районе, позволяющей принять дополнительный расход сточных вод от проектируемой территории малоэтажной застройки, требований санитарных, природоохранных и административных органов, а также планировочных решений застройки.

При отсутствии существующей канализации следует проектировать новую систему канализации (со всеми необходимыми сооружениями, в том числе очистными) в соответствии с заключениями местных органов Федеральной службы Роспотребнадзора, Государственного экологического надзора и других заинтересованных организаций.

3.4.10.11. Наружные сети и сооружения канализации следует проектировать в соответствии с требованиями раздела «Канализация» настоящих нормативов.

Расстояние от дворовой сети канализации, прокладываемой по территории участка до домов, расположенных на данном участке, должно быть не менее 2 м.

В отдельных случаях, при соответствующем обосновании и согласовании с местными органами Федеральной службы Роспотребнадзора и другими заинтересованными организациями допускается проектировать для одного или нескольких многоквартирных зданий устройство локальных очистных сооружений с расходом стоков не более 15 м3/сут.

Для одно-, двухквартирных жилых домов допускается предусматривать устройство локальных очистных сооружений с расходом стоков не более 3 м3/сут.

Устройство выгребов для канализования малоэтажной застройки, в том числе коттеджей, не допускается.

3.4.10.12. Систему дождевой канализации малоэтажной застройки следует проектировать в соответствии с требованиями раздела «Дождевая канализация» настоящих нормативов.

3.4.10.13. Электроснабжение малоэтажной застройки следует проектировать в соответствии с разделом «Электроснабжение» настоящих нормативов.

Мощность трансформаторов трансформаторной подстанции для электроснабжения малоэтажной застройки следует принимать по расчету.

Трассы воздушных и кабельных линий 0,38 кВ должны проходить вне пределов при квартирных участков, быть доступными для подъезда к опорам воздушных линий обслуживающего автотранспорта и позволять беспрепятственно проводить раскопку кабельных линий.

Требуемые разрывы следует принимать в соответствии с таблицей 57 настоящих нормативов.

3.4.10.14. На территории малоэтажной застройки следует проектировать системы городской телефонной связи, радиотрансляции, городского кабельного телевидения, пожарной и охранной сигнализации в соответствии с требованиями раздела «Объекты связи» настоящих нормативов.

Необходимость дополнительных систем связи и сигнализации определяется заказчиком и оговаривается в задании на проектирование.

3.5. Зоны транспортной инфраструктуры

Общие требования

3.5.1. Сооружения и коммуникации транспортной инфраструктуры могут располагаться в составе всех территориальных зон.

Зоны транспортной инфраструктуры, входящие в состав производственных территорий, предназначены для размещения объектов и сооружений транспортной инфраструктуры, в том числе сооружений и коммуникаций морского, речного, воздушного, автомобильного и трубопроводного транспорта, а также для установления санитарно-защитных зон, санитарных разрывов, зон земель специального охранного назначения, зон ограничения застройки для таких объектов в соответствии с требованиями настоящих нормативов.

3.5.2. В целях устойчивого развития муниципальных образований Республики Саха (Якутия) решение транспортных проблем предполагает создание развитой транспортной инфраструктуры внешних связей с выносом транзитных потоков за границы населенных пунктов и обеспечение необходимого уровня сервисного обслуживания транспортных средств.

При разработке генеральных планов городских округов и поселений следует предусматривать единую систему транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой городских округов и поселений и прилегающих к ним территорий, обеспечивающую удобные быстрые и безопасные связи со всеми функциональными зонами, объектами, расположенными в пригородной зоне, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети. При этом необходимо учитывать особенности городских округов и поселений как объектов проектирования.

3.5.3. Проектирование нового строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры должно сопровождаться экологическим обоснованием, предусматривающим количественную оценку всех видов воздействия на окружающую среду Республики Саха (Якутия) и оценку экологических последствий реализации проекта в соответствии с нормативными требованиями.

3.5.4. Планировочные и технические решения при проектировании улиц и дорог, пересечений и транспортных узлов должны обеспечивать безопасность движения транспортных средств и пешеходов, в том числе удобные и безопасные пути движения инвалидов, пользующихся колясками.

Конструкцию дорожной одежды и вид покрытия следует принимать исходя из транспортно-эксплуатационных требований и категории проектируемой дороги с учетом интенсивности движения.

В местах массового посещения – аэровокзалы, морские, речные, автобусные вокзалы, рынки, торговые центры и другие объекты – предусматривается пространственное разделение потоков пешеходов и транспорта.

3.5.5. В центральной части городских округов и городских поселений необходимо предусматривать создание системы наземных автостоянок для временного хранения легковых автомобилей с обязательным выделением мест под бесплатную автостоянку.

3.5.6. Затраты времени в городских округах и поселениях на передвижение от мест проживания до мест работы для 90 % трудящихся (в один конец) не должны превышать 30-40 мин.

Для ежедневно приезжающих на работу в городские округа и поселения из других поселений указанные нормы затрат времени допускается увеличивать, но не более чем в 2 раза.

3.5.7. Уровень автомобилизации на среднесрочный период (2015 год) составляет 200-220 легковых автомобилей на 1 000 жителей, на долгосрочный период (2030 год) – 220-250 легковых автомобилей на 1 000 жителей. Фактический уровень автомобилизации на 01.01.2008 г. составляет 166 легковых автомобилей на 1 000 жителей, то есть коэффициент увеличения на расчетный срок составит 1,5.

Внешний транспорт

3.5.8. Внешний транспорт, размещаемый на межселенных территориях и в границах городских округов и поселений, должен обеспечивать потребности населения поселений во вне поселенческих трудовых (ежедневных и периодических – вахтовых и экспедиционных) и культурно-бытовых (межселенных) передвижениях и проектироваться во взаимосвязи с транспортными системами населенных пунктов.

3.5.9. Внешний транспорт (автомобильный, железнодорожный, водный и воздушный) следует проектировать как комплексную систему во взаимосвязи с улично-дорожной сетью и видами общественного транспорта, обеспечивающую необходимый уровень комфорта перевозки пассажиров, безопасность, экономичность строительства и эксплуатации транспортных сооружений и коммуникаций, а также рациональность местных и транзитных перевозок и сохранение экологии района.

3.5.10. Для улучшения обслуживания пассажиров и обеспечения взаимодействия для этого различных видов транспорта целесообразно проектировать объединенные транспортные узлы различных видов транспорта (пассажирские вокзалы и автостанции).

Пассажирские вокзалы(станции) (автомобильного, железнодорожного, водного транспорта и аэровокзалы) следует проектировать, обеспечивая транспортные связи с центрами городских округов и поселений, их жилыми и промышленными районами и другими населенными пунктами, учитываемыми и не учитываемыми в административном и муниципальном делении.

По пропускной способности и единовременной вместимости вокзалы классифицируются в соответствии с таблицей 61.

Таблица 61

| Вокзалы | Железно-дорожные | Речные | Автобусные | Аэровокзалы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в аэропортах | городские |
|  | Расчетная вместимость зданий, пас. |  |  | Расчетная пропускная способность здания, пас/ч |  |
| Малые | до 200 | до 100 | до 200 | до 400 | до 200 |
| Средние | св. 200 до 700 | св. 100 до 400 | св. 200 до 300 | св. 400 до 1500 | св. 200 до 600 |
| Большие | св. 700 до 1500 | св. 400 до 700 | св. 300 до 600 | св. 1500 до 2000 | св. 600 до 1000 |

Допускается предусматривать объединенные или совмещенные пассажирские вокзалы для двух и более видов транспорта. При проектировании объединенных вокзалов их величина определяется по суммарной расчетной вместимости или расчетной пропускной способности.

3.5.11. При выборе места расположения вокзалов, агентств, билетных касс в городах с населением менее 50тыс. жителей следует руководствоваться общими принципами их размещения, представленными в таблице 62.

Таблица 62

| Характерные сочетания основных видов внешнего транспорта в городе | Примерное расположение вокзалов, агентств и билетных касс в городах с населением менее 50 тыс. жителей |
| --- | --- |
| Железнодорожный, автобусный, воздушный, речной | Сочетание видов транспорта для данной группы городов не характерно |
| Железнодорожный, автобусный, воздушный | Вблизи центра размещается автобусный вокзал с железнодорожной кассой; на периферии – железно-дорожный вокзал или объединенный железнодорожно-автобусный вокзал |
| Железнодорожный, автобусный | Вблизи центра размещается объединенный железнодорожно-автобусный вокзал или автобусный вокзал с железнодорожной кассой (если железнодорожный вокзал расположен за городом) |

3.5.12. Вокзалы следует проектировать на основе единого технологического и градостроительно-планировочного решения всего вокзального комплекса (железнодорожной пассажирской станции, пассажирского района речного порта, автовокзала и пассажирской автобусной станции, пассажирского сектора аэропорта), в состав которого входят следующие взаимоувязанные элементы:

- привокзальная площадь с остановочными пунктами общественного транспорта, автостоянками и другими устройствами;

- основные пассажирские, служебно-технические и вспомогательные здания и сооружения;

- перрон (приемоотправочные железнодорожные пути и пассажирские платформы, причалы и пирсы речных портов, внутренняя транспортная территория автовокзалов и пассажирский автостанций, авиа перрон аэропорта).

Размеры привокзальных площадей следует проектировать с учетом конкретной градостроительной ситуации, размера пассажирского потока, количества и ширины примыкающих к площади городских улиц, интенсивности движения транспорта на них, организации движения транспорта и пешеходов, характера застройки, озеленения и других факторов.

3.5.13. Земельный участок вокзала должен иметь размеры и конфигурацию, достаточные для размещения привокзальной площади, зоны застройки зданий и сооружений вокзала и перрона с учетом возможности их перспективного развития и расширения в соответствии с заданием на проектирование.

3.5.14. Отвод земель для сооружений и коммуникаций внешнего транспорта осуществляется в установленном порядке в соответствии с действующими нормами отвода.

Режим использования этих земель и обеспечения безопасности устанавливается соответствующими органами надзора.

3.5.15. В целях обеспечения нормальной эксплуатации сооружений и объектов внешнего транспорта устанавливаются охранные зоны в соответствии с действующим законодательством.

3.5.16. Для автомагистралей, линий железнодорожного транспорта, автостоянок, а также вдоль стандартных маршрутов полета в зоне взлета и посадки воздушных судов устанавливается расстояние от источника химического, биологического и/или физического воздействия, уменьшающее эти воздействия до значений гигиенических нормативов (далее – санитарный разрыв). Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, ЭМП и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений.

3.5.17. Железные дороги в зависимости от их назначения в общей сети, характера и размера перевозок подразделяются скоростные, особо нагружаемые, I, II, III и IV категории.

3.5.18. В соответствии с категорией дорог и рельефом местности определяется полоса отвода железных дорог. В полосу отвода железных дорог (далее полоса отвода) входят земли, занятые железнодорожными путями и непосредственно примыкающими к ним сооружениями, устройствами и зданиями, в том числе пассажирские вокзалы, служебные и иные здания и сооружения, обеспечивающие деятельность железнодорожного транспорта.

Размеры земельных участков полосы отвода железных дорог определяются в соответствии с утвержденными в установленном порядке нормами, проектно-сметной документацией и генеральными схемами развития железнодорожных линий, узлов и станций.

3.5.19. Размеры земельных участков для строительства промышленных предприятий, населенных пунктов и отдельных объектов железнодорожного транспорта должны приниматься минимально необходимыми с соблюдением норм плотности застройки, приведенных в настоящих нормативах.

3.5.20. В целях обеспечения нормальной эксплуатации железнодорожного транспорта, санитарной защиты населения и возможности развития отдельных объектов с минимальными затратами устанавливаются зоны земель специального охранного назначения.

Размеры земельных участков зон специального охранного назначения определяют рельеф и особые природные условия местности, необходимость создания защиты жилой застройки населенных пунктов от сверхнормативных шумов проходящих поездов, необходимость поэтапного развития в будущем железных дорог, узлов, станций и отдельных объектов железнодорожного транспорта.

Зоны земель специального охранного назначения не включаются в полосу отвода, но для них устанавливаются особые условия землепользования.

3.5.21. Величина санитарного разрыва для железнодорожных путей определяется в соответствии с требованиями п. 3.5.16 настоящих нормативов, но не менее 100 м.

На территории санитарного разрыва, вне полосы отвода железной дороги допускается размещение автомобильных дорог, транспортных устройств и сооружений, автостоянок, линий электропередачи и связи. При этом озеленение должно составлять не менее 50 % от площади санитарного разрыва.

3.5.22. Новые сортировочные станции общей сети железных дорог следует размещать за пределами населенных пунктов; парки резервного подвижного состава, грузовые станции и контейнерные площадки железнодорожного и автомобильного транспорта – за пределами селитебной территории. Склады и площадки для навалочных грузов долговременного хранения, расположенные в пределах селитебной территории, подлежат переносу в коммунально-складские зоны.

Расстояния от сортировочных станций до жилой застройки принимаются на основе расчета с учетом величины грузооборота, пожаровзрывоопасности перевозимых грузов, а также допустимых уровней шума и вибрации в соответствии с требованиями раздела «Охрана окружающей среды» настоящих нормативов.

Автомобильные дороги

3.5.23. Автомобильные дороги в зависимости от расчетной интенсивности движения и их хозяйственного и административного значения подразделяются наI-а, I-б, II, III, IV и V категории.

Проектирование дорожной сети внешнего транспорта осуществляется на основании сравнения вариантов технико-экономического с учетом минимизации нарушения зоны традиционной хозяйственной деятельности и природоохранных зон.

3.5.24. Проектирование дорожной сети осуществляется в соответствии с классификацией дорог: дороги общего пользования и ведомственные дороги.

Сеть дорог общего пользования формируется из существующих дорог общего пользования и основных ведомственных дорог, связанных с обслуживанием постоянных населенных мест (городских округов, городских поселений, сельских поселений, иных населенных пунктов), баз снабжения, производственных зон и объектов. Дороги общего пользования проектируются на ниже IV категории.

Ведомственные (меж и внутри объектные) автомобильные дороги должны обеспечивать перевозки на подъездах от дорог общего пользования к отдельным производственным объектам, при объектовым базам. Технологические перевозки до узловых производственных точек, внутри-объектные перевозки, подвоз рабочих смен непосредственно к местам приложения труда.

По дорогам общего пользования и ведомственным должна  осуществляться ежедневная доставка трудящихся к месту работы.

3.5.25. Для обеспечения внешних автомобильных связей в городских округах и поселениях, а также вахтовых поселках следует предусматривать пункты сбора и ожидания пассажиров (автопавильоны).

3.5.26. Автомобильные дороги общей сети I, II, III категорий следует проектировать в обход населенных пунктов по межселенным территориям. При обходе населенных пунктов дороги, по возможности, следует прокладывать с подветренной стороны.

Расстояния от бровки земляного полотна указанных дорог до застройки необходимо принимать не менее: до жилой застройки – 100 м, до садоводческих товариществ – 50 м; для дорог IV категории следует принимать соответственно 50 и 25 м. Для защиты застройки от шума следует предусматривать мероприятия по шумовой защите в соответствии с п. 8.6.7 настоящих нормативов, в том числе шумозащитные устройства и полосу зеленых насаждений вдоль дороги шириной не менее 10 м (в зависимости от климатического подрайона).

3.5.27. Величина санитарного разрыва для автомобильных дорог определяется в соответствии с требованиями п. 3.5.16 настоящих нормативов. Для защиты застройки от шума и выхлопных газов автомобилей следует предусматривать вдоль дороги полосу зеленых насаждений шириной не менее 10 м.

3.5.28. В случае прокладки дорог общей сети через территорию населенного пункта их следует проектировать с учетом требований раздела «Сеть улиц и дорог» настоящих нормативов. При этом категория и параметры дороги общей сети, проходящей через населенный пункт, должны соответствовать категории и параметрам дороги вне населенного пункта и (или) приниматься выше с учетом интенсивности движения.

3.5.29. Грузовые транспортные предприятия централизованных перевозок следует размещать на межселенных территориях вне населенных пунктов и зон массового отдыха населения, а обслуживающие населенный пункт – в производственной зоне населенного пункта в соответствии с требованиями раздела «Производственные зоны» настоящих нормативов.

3.5.30. Автомобильные дороги в пригородных зонах и на межселенных территориях, являющиеся продолжением городских и сельских дорог и обеспечивающие пропуск неравномерных по направлениям транспортных потоков из городских округов и поселений к загородным зонам, аэропортам, другим населенным пунктам и объектам производственной зоны, расположенной на межселенных территориях, участках месторождений (скважины, карьеры, склады, УКПК, ГИС, вахтовые поселки, прочие объекты), следует проектировать с учетом реверсивного движения, принимая ширину основной проезжей части в соответствии с наибольшими часовыми автомобильными потоками.

Категории и параметры автомобильных дорог в пределах пригородных зон и на межселенных территориях следует принимать в соответствии с рекомендуемой таблицей 63.

Таблица 63

| Категории дорог | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Наименьший радиус кривых и в плане, м | Наибольший продольный уклон, | Наибольшая ширина земляного полотна, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Магистральные: |  |  |  |  |  |  |
| скоростного движения | 150 | 3,75 | 4-8 | 1000 | 30 | 65 |
| основные секторальные непрерывного и регулируемого движения | 120 | 3,75 | 4-8 | 600 | 50 | 50 |
| основные зональные непрерывного и регулируемого движения | 100 | 3,75 | 2-4 | 400 | 60 | 40 |
| Местного значения: |  |  |  |  |  |  |
| грузового движения | 70 | 4,0 | 2 | 250 | 70 | 20 |
| парковые | 50 | 3,0 | 2 | 175 | 80 | 15 |

Примечания:

1. В сложных топографических и природных условиях допускается снижать расчетную скорость движения до величины последующей категории дороги с соответствующей корректировкой параметров горизонтальных кривых и продольного уклона.

2. При высокой неравномерности автомобильных потоков в часы «пик» по направлениям допускается устройство обособленной центральной проезжей части для реверсивного движения легковых автомобилей и автобусов.

3. На магистральных дорогах с преимущественным движением грузовых автомобилей следует увеличивать ширину полосы движения до 4 м, а при доле большегрузных автомобилей в транспортном потоке более 20 % – до 4,5 м.

3.5.31. При проектировании автомобильных дорог следует учитывать условия их зимней эксплуатации и предусматривать необходимые конструктивно-технологические решения по защите от снежных заносов (снегозащитные устройства) в соответствии с требованиями СНиП 2.05.02-85, а также мероприятия по защите окружающей природной среды (сохранение мохово-растительного слоя, запрещение рубки кустарников, леса, разработки при-трассовых резервов местных грунтов, предупреждение тепловой эрозии и т. п.).

Аэропорты

3.5.32. Аэропорты следует размещать в соответствии с нормативными требованиями к расстояниям от селитебной территории и зон массового отдыха населения, обеспечивающим безопасность полетов, допустимые уровни авиационного шума, электромагнитного излучения и концентрации загрязняющих веществ в соответствии с требованиями раздела «Охрана окружающей среды» настоящих нормативов.

За расчетное приближение границ селитебной территории к летному полю аэродрома следует принимать наибольшее расстояние, полученное на основе учета указанных факторов. Указанные требования должны соблюдаться также при размещении новых селитебных территорий и зон массового отдыха в районах действующих аэропортов.

3.5.33. Земельный участок для аэропорта включает участки для аэродрома, обособленных сооружений (управления воздушным движением, радионавигации и посадки, очистных сооружений) и служебно-технической территории.

Размеры земельных участков для аэродрома и обособленных сооружений следует устанавливать по таблице 64.

Таблица 64

| Класс аэродрома | Размеры земельных участков, га |  |
| --- | --- | --- |
|  | аэродрома | обособленных сооружений |
| А | 255 | 32 |
| Б | 200 | 28 |
| В | 155 | 23 |
| Г | 75 | 15 |
| Д | 40 | 15 |
| Е | 15 | - |

Примечания:

1. Размеры земельных участков определены для условий, если взлетно-посадочная полоса соответствует расчетным данным (атмосферное давление730 мм рт. ст., температура воздуха + 30° С), а состав зданий и сооружений – предусмотренному нормами технологического проектирования аэропортов.

При изменении указанных расчетных данных и состава зданий и сооружений размеры земельных участков корректируются в соответствии с заданием на проектирование.

2. Указанные размеры земельных участков установлены для аэродромов с одной летной полосой. При строительстве аэродромов с двумя и более летными полосами размеры земельных участков определяются проектом.

3.5.34. Размеры земельных участков служебно-технической территории следует устанавливать для аэропортов:

- I класса – 66 га;

- II класса – 56 га;

- III класса – 36 га;

- IV класса – 23 га;

- Vкласса – 13 га.

3.5.35. Развитие действующих и размещение вновь создаваемых аэродромов и аэропортов должно учитывать перспективную схему периодических трудовых (экспедиционных, вахтовых) и эпизодических культурно-бытовых передвижений, а также перспективное размещение основных функциональных зон поселений и прилегающих территорий.

3.5.36. Класс аэропортов определяется расчетным объемом годового пассажирооборота, а класс аэродрома – расчетным типом самолетов, который устанавливается с учетом объема и дальности грузовых пассажирских перевозок.

3.5.37. Размещение новых аэродромов проектируется в пригородной зоне, за пределами населенных пунктов и зон массового отдыха населения в соответствии с требованиями СНиП 32-03-96.

3.5.38. Все городские округа и поселения, а также вахтовые поселки должны иметь вертолетные посадочные площадки. При наличии технико-экономических обоснований организуются вертодромы или взлетно-посадочные полосы для самолетов местных воздушных линий.

При этом посадочные площадки вертолетов должны располагаться не ближе 2 км от селитебной территории в направлении взлета (посадки) и иметь разрыв между боковой границей посадочной площадки и границей селитебной территории не    менее 300 м.

3.5.39. Вопросы, связанные с развитием действующих аэродромов (вертодромов), размещением (реконструкцией) объектов капитального строительства в районах аэродромов (вертодромов) и на других территориях муниципальных образований Республики Саха (Якутия) должны решаться с учетом обеспечения безопасности полетов воздушных судов, возможности устойчивого развития прилегающих населенных пунктов в соответствии с требованиями обязательного приложения 2 СНиП 2.07.01-89*(или приложения 11 настоящих нормативов)

3.5.40. Связь аэропортов, аэродромов (вертодромов) с населенными пунктами должна быть обеспечена системой общественного транспорта.

Пункты отправления и прибытия авиапассажиров проектируются на магистралях городских округов и поселений, ведущих к аэропортам, аэродромам (вертодромам) в 30-40 минутной транспортной доступности от них.

3.5.41. Размер санитарно-защитной зоны для аэропортов, аэродромов устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.), а также на основании результатов натурных исследований и измерений и оценки риска для здоровья населения.

Размещение и проектирование трубопроводов.

3.5.42. Размещение и проектирование трубопроводов, предназначенных для прокладки в районах вечномерзлых грунтов, следует осуществлять в соответствии с требованиями СН 452-73, СНиП 2.05.06-85*, СНиП 2.02.04-88, специальных ведомственных нормативных документов и настоящего раздела.

3.5.43. При выборе, отводе и использовании земель для магистральных трубопроводов следует соблюдать требования земельного законодательства, нормативных документов Российской Федерации, Республики Саха (Якутия) и нормативных правовых актов муниципальных образований Республики Саха (Якутия) по восстановлению земель, нарушенных при разработке месторождений полезных ископаемых, проведении геологоразведочных, строительных и иных работ.

3.5.44. При выборе трассы трубопровода необходимо учитывать перспективное развитие городских округов, поселений и других населенных пунктов, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, автомобильных дорог и других объектов и проектируемого трубопровода на ближайшие 20 лет, а также условия строительства и обслуживания трубопровода в период его эксплуатации, выполнять прогнозирование изменений природных условий в процессе строительства и эксплуатации магистральных трубопроводов.

3.5.45. При проектировании магистральных трубопроводов на межселенных территориях Республики Саха (Якутия) для транспортирования природного газа и нефти трубопроводы принимаются III категории.

3.5.46. Категории участков магистральных трубопроводов следует принимать в соответствии с требованиями таблицы 3* СНиП 2.05.06-85*.

3.5.47. При проектировании магистральных трубопроводов (газопроводы, нефтепроводы) следует предусматривать их подземную прокладку.

Прокладка трубопроводов по поверхности земли в насыпи (наземная прокладка) или на опорах (надземная прокладка) осуществляется в районах распространения вечномерзлых грунтов, болотистых местностях, а также на переходах через    естественные и искусственные препятствия. При этом должны предусматриваться специальные мероприятия, обеспечивающие надежную и безопасную эксплуатацию трубопроводов.

Сеть улиц и дорог городского округа, городского поселения

3.5.48. Улично-дорожная сеть городского округа, городского поселения входит в состав всех территориальных зон и представляет собой часть территории, ограниченную красными линиями и предназначенную для движения транспортных средств и пешеходов, прокладки инженерных коммуникаций, размещения зеленых насаждений и шумозащитных устройств, установки технических средств информации и организации движения.

3.5.49. Улично-дорожную сеть следует проектировать в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки. В составе улично-дорожной сети следует выделять улицы и дороги магистрального и местного значения, а также главные улицы. Категории улиц и дорог городского округа, городского поселения следует назначать в соответствии с классификацией, приведенной в таблице 65.

Таблица 65

| Категория дорог и улиц | Основное назначение дорог и улиц |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Магистральные дороги: |  |
| скоростного движения | Скоростная транспортная связь в крупных городских округах и городских поселениях: выходы на внешние автомобильные дороги, к аэропортам, крупным зонам массового отдыха и поселениям в системе расселения. Пересечения с магистральными улицами и дорогами в разных уровнях |
| 1 | 2 |
| регулируемого движения | Транспортная связь между районами крупных городских округов, городских поселений на отдельных направлениях и участках преимущественно грузового движения, осуществляемого вне жилой застройки, выходы на внешние автомобильные дороги, пересечения с улицами и дорогами в одном уровне |
| Магистральные улицы: |  |
| общегородского значения: |  |
| непрерывного движения | Транспортная связь между жилыми, производственными зона-ми и общественными центрами в крупных городских округах и городских поселениях, а также с другими магистральными улицами, городскими и внешними автомобильными дорогами. Обеспечение движения транспорта по основным направлениям в разных уровнях |
| регулируемого движения | Транспортная связь между жилыми, производственными зона-ми и центром городского округа, городского поселения, цент-рами планировочных районов; выходы на магистральные улицы и дороги и внешние автомобильные дороги. Пересечения с магистральными улицами и дорогами в одном уровне |
| районного значения: |  |
| транспортно-пешеходные | Транспортная и пешеходная связи между жилыми районами, а также между жилыми и производственными зонами, общественными центрами, выходы на другие магистральные улицы и дороги |
| пешеходно-транспортные | Пешеходная и транспортная связи (преимущественно общественный пассажирский транспорт) в пределах планировочного района |
| Улицы и дороги местного значения: |  |
| улицы в жилой застройке | Транспортная (без пропуска грузового и общественного транспорта) и пешеходная связи на территории жилых районов (микрорайонов), выходы на магистральные улицы и дороги регулируемого движения |
| улицы и дороги в производственных, в том числе коммунально-складских зонах | Транспортная связь преимущественно легкового и грузового транспорта в пределах зон, выходы на магистральные дороги. Пересечения с улицами и дорогами устраиваются в одном уровне |
| пешеходные улицы и дороги | Пешеходная связь с местами приложения труда, учреждения-ми и предприятиями обслуживания, в том числе в пределах общественных центров, местами отдыха и остановочными пунктами общественного транспорта |
| парковые дороги | Транспортная связь в пределах территории парков и лесопарков преимущественно для движения легковых автомобилей |
| проезды | Подъезд транспортных средств к жилым, общественным зданиям, учреждениям, предприятиям и другим объектам внутри районов, микрорайонов (кварталов) |
| велосипедные дорожки | По свободным от других видов транспорта трассам. |

Примечания:

1. Главные улицы, как правило, выделяются из состава транспортно-пешеходных, пешеходно-транспортных и пешеходных улиц и являются основой архитектурно-планировочного построения общегородского центра.

2. В условиях реконструкции, а также для улиц районного значения допускается устройство магистралей или их участков, предназначенных только для пропуска средств общественного транспорта с организацией автобусно-пешеходного движения.

3. Вдоль проездов должны предусматриваться места для временного складирования снега, счищаемого с проездов, в виде полос с твердым покрытием шириной не менее 1,5 м.

4. В исторических населенных пунктах следует предусматривать исключение или сокращение объемов движения наземного транспорта через территорию исторического ядра общегородского центра: устройство обходных магистральных улиц, улиц с ограниченным движением транспорта, пешеходных улиц и зон; размещение стоянок автомобилей преимущественно по периметру этого ядра.

3.5.50. Пропускную способность сети улиц, дорог и транспортных пересечений, число мест хранения автомобилей следует определять исходя из уровня автомобилизации на среднесрочную перспективу (2015 г.) 200-220 автомобилей на 1000 человек, включая 3-4 такси и 2-3 ведомственных автомобиля, 25-40 грузовых автомобилей в зависимости от состава парка. Число мотоциклов и мопедов следует принимать 100-150 единиц на 1000 человек. На долгосрочную перспективу (2030 г.) уровень автомобилизации составляет 220-250 автомобилей на 1000 человек.

Указанный уровень автомобилизации допускается уменьшать или увеличивать в зависимости от местных условий городских округов и городских поселений Республики Саха (Якутия), но не более чем на 20 %.

Для расчета пропускной способности (интенсивности движения) при движении по уличной сети смешанного потока различные виды транспорта следует приводить к одному расчетному виду – легковому автомобилю, в соответствии с таблицей 66.

Таблица 66

| Тип транспортных средств | Коэффициент приведения |
| --- | --- |
| Легковые автомобили | 1,0 |
| Грузовые автомобили грузоподъемностью, т: 2 6 8 14 свыше 14 | 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 |
| Автобусы | 2,5 |
| Микроавтобусы | 1,5 |
| Мотоциклы и мопеды | 0,5 |
| Мотоциклы с коляской | 0,75 |

3.5.51. Основные расчетные параметры уличной сети городского округа, городского поселения следует устанавливать в соответствии с таблицей 67.

Таблица 67

| Категория дорог и улиц | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина в красных линиях, м | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Наименьший радиус кривых в плане, м | Наибольший продоль- ный уклон, ‰ | Ширина пешеход-ной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Магистральные дороги: |  |  |  |  |  |  |  |
| скоростного движения | 120 | 50-75 | 3,75 | 4-8 | 600 | 30 | - |
| регулируемого движения | 80 | 40-65 | 3,50 | 2-6 | 400 | 50 | - |
| Магистральные улицы: |  |  |  |  |  |  |  |
| общегородского значения: |  |  |  |  |  |  |  |
| непрерывного движения | 100 | 40-80 | 3,75 | 4-8 | 500 | 40 | 4,5 |
| регулируемого движения | 80 | 37-75 | 3,50 | 4-8 | 400 | 50 | 3,0 |
| районного значения: |  |  |  |  |  |  |  |
| транспортно- пешеходные | 70 | 35-45 | 3,50 | 2-4 | 250 | 60 | 2,25 |
| пешеходно- транспортные | 50 | 30-40 | 4,00 | 2 | 125 | 40 | 3,0 |
| Улицы и дороги местного значения: |  |  |  |  |  |  |  |
| улицы в жилой застройке | 40 | 15-25 | 3,00 | 2-3* | 90 | 70 | 1,5 |
| улицы и дороги в производственной зоне | 50 | 15-25 | 3,50 | 2 | 90 | 60 | 1,5 |
| парковые дороги | 40 |  | 3,00 | 2 | 75 | 80 | - |
| Проезды: |  |  |  |  |  |  |  |
| основные | 40 | 10-11,5 | 2,75 | 2 | 50 | 70 | 1,0 |
| второстепенные | 30 | 7-10 | 3,50 | 1 | 25 | 80 | 0,75 |
| Пешеходные улицы: |  |  |  |  |  |  |  |
| основные | - |  | 1,00 | По рас-чету | - | 40 | По проекту |
| второстепенные | - |  | 0,75 | То же | - | 60 | По проекту |
| Велосипедные дорожки: | 20 |  | 1,50 | 1-2 | 30 | 40 | - |

* С учетом использования одной полосы для стоянок легковых автомобилей.

Примечания:

1. Ширина улиц и дорог определяется расчетом в зависимости от интенсивности движения транспорта и пешеходов, состава размещаемых в пределах поперечного профиля элементов (проезжих частей, технических полос для прокладки подземных коммуникаций, тротуаров, зеленых насаждений и др.), с учетом санитарно-гигиенических требований и требований гражданской обороны.

В городских округах и городских поселениях Республики Саха (Якутия) при проектировании 4-5 этажной застройки допускается сокращение ширины магистралей общегородского значения в красных линиях до 40 м.

Ширина жилых улиц в красных линиях при малоэтажной застройке проектируется не менее 25 м.

2. В условиях реконструкции, а также в зонах с высокой градостроительной ценностью территории допускается снижать расчетную скорость движения для дорог скоростного и улиц непрерывного движения на 10 км/ч с уменьшением радиусов кривых в плане и увеличением продольных уклонов.

3. Для движения автобусов на магистральных улицах и дорогах в крупных городских округах и городских поселениях следует предусматривать крайнюю полосу шириной 4 м: для пропуска автобусов в часы «пик» при интенсивности более 40 ед./ч, а в условиях реконструкции – более 20 ед./ч допускается устройство обособленной проезжей части шириной 8-12 м.

4. Ширина технической полосы, а также разделительных полос устанавливается по проекту с учетом обеспечения безопасности движения.

5. На магистральных дорогах с преимущественным движением грузовых автомобилей допускается увеличивать ширину полосы движения до4 м.

6. Наибольшие продольные уклоны проезжей части магистральных улиц и дорог, проектируемых в городских населенных пунктах Республики Саха (Якутия), допускается уменьшать на 10 %.

7. В пределах проезжей части улиц и дорог следует предусматривать полосы шириной до3 м для складирования снега.

8. Ширину тротуаров на магистральных улицах следует принимать не менее 3 м. Пешеходные пути в микрорайонах (кварталах) должны трассироваться с учетом защиты их от ветра и снегозаносов.

В ширину пешеходной части тротуаров и дорожек не включаются площади, необходимые для размещения киосков, скамеек и т. п.

В условиях реконструкции на улицах местного значения, а также при расчетном пешеходном движении менее 50 чел./ч в обоих направлениях допускается устройство тротуаров и дорожек шириной 1 м.

При непосредственном примыкании тротуаров к стенам зданий, подпорным стенкам или оградам следует увеличивать их ширину не менее чем на 0,5 м.

9. Допускается предусматривать поэтапное достижение расчетных параметров магистральных улиц, транспортных пересечений с учетом конкретных размеров движения транспорта и пешеходов при обязательном резервировании территории для перспективного строительства.

10. В условиях реконструкции и при организации одностороннего движения транспорта допускается использовать параметры магистральных улиц районного значения для проектирования магистральных улиц общегородского значения.

3.5.52. При проектировании на расчетный срок плотность уличной сети в среднем по городскому округу, городскому поселению с учетом использования внеуличного пространства следует принимать в соответствии с расчетами.

Плотность сети магистральных улиц на расчетный срок в среднем по городским округам и городским поселениям Республики Саха (Якутия) следует принимать не менее 2,5 км/км2, в том числе в периферийных районах не менее 2,2 км/км2, в центральных районах не менее 3,2 км/км2.

При сложном рельефе плотность магистральной сети следует увеличивать при уклонах 5-10 % – на 25 %, при уклонах более 10 % – на 50 %.

Плотность транспортных коммуникаций в центральной части городских округов и городских поселений принимается на 20-30 % выше, чем в среднем по населенному пункту.

3.5.53. Проезжую часть на прямолинейных участках улиц всех категорий при двустороннем движении транспорта и, как правило, с четным количеством полос, для магистральных улиц с регулируемым движением следует предусматривать с двускатным поперечным профилем.

3.5.54. Радиусы кривых в плане и продольные уклоны проезжих частей улиц следует принимать по таблице 67 настоящих нормативов.

3.5.55. Проезжая часть улиц и дорог с однополосным и двух-полосным движением транспорта в одном направлении на горизонтальных кривых радиусом до 400 м должна быть уширена согласно таблице 68.

Таблица 68

| Радиусы кривых, м | Уширение на каждую полосу движения, м |
| --- | --- |
| 700-800 | 0,2 |
| 500-600 | 0,25 |
| 400 | 0,30 |
| 300 | 0,35 |
| 200 | 0,4 |
| 150 | 0,5 |
| 100 | 0,7 |
| 80 | 1,0 |
| 60 | 1,0 |
| 50 | 1,2 |
| 40 | 1,5 |

3.5.56. При проектировании улиц должна быть обеспечена видимость по трассе в плане и профиле не менее указанной в таблице 69.

Таблица 69

| Категория улиц и магистралей | Расстояние видимости, м |  |
| --- | --- | --- |
|  | Поверхности проезжей части | Встречного автомобиля |
| Магистральные улицы: |  |  |
| общегородского значения: | 100 | 200 |
| районного значения | 100 | 200 |
| Улицы и дороги местного значения: |  |  |
| улицы в жилой застройке | 75 | 150 |
| улицы в производственных зонах | 75 | 150 |

3.5.57. На магистральных улицах общегородского значения с двух сторон от проезжей части следует устраивать полосы безопасности шириной 0,75 м – при непрерывном движении, 0,5 м – при регулируемом движении.

3.5.58. Для разделения отдельных элементов поперечного профиля улиц и разных направлений движения следует предусматривать разделительные полосы. Центральные разделительные полосы следует проектировать в одном уровне с проезжей частью с выделением их разметкой. Минимальная ширина разделительных полос принимается по таблице 70.

Таблица 70

| Местоположение полосы | Ширина полосы, м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Магистральных улиц |  |  | Улицы местного значения. Улицы в жилой застройке |
|  | Общегородского значения |  | Районного значения |  |
|  | с непрерывным движением | с регулируемым движением |  |  |
| Центральная разделительная | 4,0 | 4,0 | - | - |
| Между основной проезжей частью и местными проездами | 3,0 | 3,0 | - | - |
| Между проезжей частью и тротуаром | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 |

Примечания:

1. В условиях реконструкции допускается уменьшать ширину разделительных полос между основной проезжей частью и местным проездом на магистральных улицах общегородского значения до 2 м.

2. В условиях сложившейся застройки допускается уменьшать ширину центральной разделительной полосы на магистральных улицах общегородского значения до 2 м.

3.5.59. В зонах массового отдыха населения и на других территориях следует предусматривать велосипедные дорожки, изолированные от улиц, дорог и пешеходного движения. На магистральных улицах районного значения допускается предусматривать велосипедные дорожки по краю проезжих частей, выделенные разделительными полосами.

Ширина велосипедной полосы должна быть не менее 1,2 м при движении в направлении транспортного потока и не менее 1,5 м при встречном движении. Ширина велосипедной полосы, устраиваемой вдоль тротуара, должна быть не менее 1 м. Наименьшие расстояния безопасности от края велодорожки следует принимать, м:

- до проезжей части, опор транспортных сооружений и деревьев 0,75;

- до тротуаров 0,5;

- до стоянок автомобилей и остановок общественного транспорта 1,5.

3.5.60. Радиусы закругления проезжей части улиц и дорог по кромке тротуаров и разделительных полос следует принимать не менее, м:

- для магистральных улиц и дорог:

- регулируемого движения – 8;

- местного значения – 5;

- на транспортных площадях – 12.

В стесненных условиях и при реконструкции радиусы закругления магистральных улиц и дорог регулируемого движения допускается уменьшать, но принимать не менее 6 м, на транспортных площадях – 8 м.

При отсутствии бордюрного ограждения, а также в случае применения минимальных радиусов закругления ширину проезжей части улиц и дорог следует увеличивать на 1 м на каждую полосу движения за счет боковых разделительных полос или уширения с внешней стороны.

Примечание: Для общественного пассажирского транспорта радиусы закругления устанавливается в соответствии с техническими требованиями эксплуатации данных видов транспорта.

3.5.61. При проектировании магистральных улиц и дорог, в особенности с интенсивным грузовым движением, следует предусматривать мероприятия, обеспечивающие преимущественно безостановочное движение транспорта, предельно ограничивать количество и протяженность участков с наибольшими продольными уклонами и кривыми малых радиусов, проводить мероприятия, исключающие скапливание выхлопных газов автомобилей и обеспечивать их естественное проветривание.

3.5.62. Расстояние от края основной проезжей части магистральных дорог до линии жилой застройки следует принимать не менее 50 м, а при условии применения шумозащитных устройств – не менее 25 м.

Расстояние от края основной проезжей части улиц, местных или боковых проездов до линии застройки следует принимать не более 25 м. В случаях превышения указанного расстояния следует предусматривать на расстоянии не ближе 5 м от линии застройки полосу шириной 6 м, пригодную для проезда пожарных машин.

3.5.63. Пешеходные переходы следует размещать в местах пересечения основных пешеходных коммуникаций с городскими улицами и дорогами. Пешеходные переходы проектируются в одном уровне с проезжей частью улицы (наземные) или вне уровня проезжей части улицы (надземные)

3.5.64. Пешеходные переходы в одном уровне с проезжей частью (наземные) на магистральных улицах и дорогах регулируемого движения в пределах застроенной территории следует предусматривать с интервалом 200-300 м; на дорогах скоростного движения – с интервалом 400-800 м.

3.5.65. Пешеходные переходы вне проезжей части улиц следует проектировать:

- на магистральных улицах с непрерывным движением и на улицах с регулируемым движением при ширине проезжей части улицы более 14 м и величине потока пешеходов, превышающей 1500 чел. в час, – с интервалом 300-400 м;

- на перекрестках улиц с нерегулируемым правоповоротным движением интенсивностью более 300 приведенных автомобилей в час.

3.5.66. Допускается размещать пешеходные переходы вне проезжей части улиц независимо от величины пешеходного потока в следующих случаях:

- в зонах высокой концентрации объектов массового посещения, расположенных по обеим сторонам улицы с интенсивным движением автотранспорта;

- на транспортных узлах и перегонах улиц, характеризующихся высоким уровнем дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов;

- на узлах и перегонах, где необходимо повысить пропускную способность магистрали, и где светофорное регулирование применяется только для обеспечения пропуска пешеходных потоков через транспортную магистраль;

- на уличных пешеходных переходах, где ожидание пешеходами разрешающей фазы светофора превышает 5 мин;

3.5.67. При выборе типа пешеходного перехода следует учитывать: характер окружающей застройки, ее историко-культурную, архитектурно-градостроительную значимость; рельеф местности; геологические и гидрогеологические характеристики; степень использования подземного пространства в месте предполагаемого размещения; условия организации и безопасности движения транспорта и пешеходов.

3.5.68. Конфигурация и объемно-планировочное решение пешеходных переходов должны учитывать направления движения основных пешеходных потоков и интенсивность пешеходного движения по направлениям, устанавливаемым на основе натурных обследований, а также результаты прогноза динамики транспортных и пешеходных потоков (выполняемого на основе данных по предстоящему дорожно-мостовому строительству, по развитию застройки и мероприятиям по комплексному благоустройству прилегающих территорий).

3.5.69. Пешеходные пути (тротуары, площадки, лестницы) у административных и торговых центров, гостиниц и рынков следует проектировать из условий обеспечения плотности пешеходных потоков в час «пик» не более 0,3 чел/м2; на пред-заводских площадях, у спортивно-зрелищных учреждений, кинотеатров, вокзалов – 0,8 чел/м2.

3.5.70. В местах размещения домов для престарелых и инвалидов, учреждений здравоохранения и других учреждений массового посещения населением следует предусматривать пешеходные пути с возможностью проезда инвалидных колясок в соответствии с требованиями ВСН 62-91*. При этом высота вертикальных препятствий (бортовые камни, поребрики) на пути следования не должна превышать 5 см.

Не допускаются крутые (более 100 %) короткие рампы, а также продольные уклоны тротуаров и пешеходных дорог более 50 %. На путях с уклонами 30-60 % необходимо не реже чем через100 м устраивать горизонтальные участки длиной не менее5 м.

К объектам, посещаемым инвалидами, допускается устройство проездов, совмещенных с тротуарами при протяженности их не более 150 м и общей ширине не менее 4,2м.

3.5.71. Для обеспечения подъездов к группам жилых зданий и иных объектов, а также к отдельным зданиям в микрорайонах (кварталах) следует предусматривать проезды в соответствии с требованиями таблицы 67 настоящих нормативов, в том числе:

- к группам жилых зданий, крупным учреждениям и предприятиям обслуживания, торговым центрам, участкам школ и ДОУ – основные, с шириной проезжей части 5 м;

- к отдельно стоящим зданиям – второстепенные, с шириной проезжей части 3,5 м.

Для подъезда к отдельно стоящим трансформаторным подстанциям, газораспределительным пунктам допускается предусматривать проезды с шириной проезжей части 3,5 м.

Тупиковые проезды к отдельно стоящим зданиям в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» должны быть протяженностью не более 150 м и заканчиваться разворотными площадками размером в плане 16×16 м.

3.5.72. В конце проезжих частей тупиковых улиц следует устраивать площадки для разворота автомобилей с учетом обеспечения радиуса разворота 12-15 м. На отстойноразворотных площадках для автобусов должен быть обеспечен радиус разворота 15 м. Использование разворотных площадок для стоянки автомобилей не допускается.

3.5.73. Организация въездов на территорию кварталов жилой застройки проездов должна выполняться в соответствии с требованиями п. 2.2.23 настоящих нормативов.

3.5.74. Пересечения и примыкания автомобильных дорог следует располагать на свободных площадках и на прямых участках пересекающихся или примыкающих дорог.

Продольные уклоны дорог на подходах к пересечениям на протяжении расстояний видимости для остановки автомобиля не должны превышать 40 ‰.

3.5.75. На нерегулируемых перекрестках и примыканиях улиц и дорог, а также пешеходных переходах необходимо предусматривать треугольники видимости. Размеры сторон равнобедренного треугольника для условий «транспорт – транспорт» при скорости движения 40 и 60 км/ч должны быть соответственно не менее, м: 25 и 40. Для условий «пешеход – транспорт» размеры прямоугольного треугольника видимости должны быть при скорости движения транспорта 25 и 40 км/ч соответственно 840 и 1050 м.

В пределах треугольников видимости не допускается размещение зданий, сооружений, передвижных предметов (киосков, фургонов, реклам, малых архитектурных форм и др.), кустарников высотой более 0,5 м.

Примечание:В условиях сложившейся капитальной застройки, не позволяющей организовать необходимые треугольники видимости, безопасное движение транспорта и пешеходов следует обеспечивать средствами регулирования и специального технического оборудования.

3.5.76. Пересечения и примыкания дорог в одном уровне независимо от схемы пересечений рекомендуется выполнять под прямым или близким к нему углом. В случаях, когда транспортные потоки не пересекаются, а разветвляются или сливаются, допускается устраивать пересечения дорог под любым углом с учетом обеспечения видимости.

3.5.77. В целях увеличения пропускной способности перекрестков следует устраивать на подходах к ним дополнительные полосы. Длина дополнительной полосы должна быть не менее 50 м, а длина отгона ширины дополнительной полосы – 30 м.

3.5.78. Пересечения дорог и улиц городских округов и поселений с железными дорогами следует проектировать вне пределов станций и путей маневрового движения преимущественно на прямых участках пересекающихся дорог. Острый угол между пресекающимися дорогами в одном уровне не должен быть менее 60º.

3.5.79. Ширину проезжей части улиц и дорог в границах городских округов и поселений на пересечениях в одном уровне с железными дорогами следует принимать равной ширине проезжей части дороги на подходах к пересечениям.

3.5.80. Пересечения дорог и улиц городских округов и поселений с трубопроводами (водопровод, канализация, газопровод, нефтепровод, теплофикационные трубопроводы и т. п.), а также с кабелями линий связи и электропередачи следует предусматривать с соблюдением требований раздела «Зоны инженерной инфраструктуры», а также нормативных документов на проектирование этих коммуникаций.

Пересечения дорог и улиц с подземными коммуникациями следует проектировать, как правило, под прямым углом. Прокладка коммуникаций (кроме мест пересечений) под насыпями дорог не допускается.

3.5.81. Расчетную скорость на съездах и въездах в пределах транспортных пересечений в зависимости от категорий пересекающихся магистралей следует принимать по данным таблицы 71 (при условии примыкания справа).

Таблица 71

| Основное направление | Пересекающее направление | Расчетная скорость на съездах и въездах, км/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Магистральные улицы |  |  |
|  |  | Общегородского значения с движением |  | Районного значения |
|  |  | непрерывным | регулируемым |  |
| Магистральные улицы общегородского значения с непрерывным движением | Съезд | 50 | 40 | 40 |
|  | Въезд | 50 | 50 | 50 |

Примечание: В условиях реконструкции на съездах и въездах транспортных развязок при соответствующем обосновании расчетная скорость может быть уменьшена, но не более чем на 20 км/ч.

3.5.82. Ширину проезжей части съездов и въездов на кривых в плане без учета дополнительных уширений следует принимать, не менее, м:

- при одностороннем движении: на однополосной проезжей части – 5, на двух-полосной проезжей части – 8;

- при двустороннем движении: на трехполосной проезжей части – 11, на четырех-полосной проезжей части – 14.

Величину уширения следует принимать в зависимости от радиуса кривых в плане согласно таблице 68.

3.5.83. На съездах и въездах пересечений магистральных улиц с непрерывным движением необходимо предусматривать переходно-скоростные полосы (в случае возможности их устройства). Длину переходно-скоростных полос разгона и торможения для горизонтальных участков следует принимать согласно таблице 72.

Таблица 72

| Расчетная скорость движения, км/ч |  | Длина переходно-скоростных полос, м |  |
| --- | --- | --- | --- |
| на основном направлении | на съезде | для торможения | для разгона |
| 60 | 20 | 130 | 175 |
|  | 40 | 110 | 140 |
| 80 | 30 | 175 | 260 |
|  | 40 | 160 | 230 |
|  | 50 | 150 | 185 |
| 100 | 20 | 250 | 390 |
|  | 30 | 240 | 380 |
|  | 40 | 230 | 345 |
|  | 50 | 210 | 320 |

Примечания:

1. Длина переходно-скоростной полосы разгона определена из условия свободного входа автомобилей на крайнюю правую полосу основного направления и полосы торможения – при условии свободного входа автомобилей на полосу торможения.

2. Скорость движения автомобилей по основному направлению принимают в зависимости от режима движения по крайней правой полосе основного направления.

3. При увеличении продольного уклона от 0 до 40 + на спуске длина полосы разгона уменьшается на 10-20 %, торможения – увеличивается на 10-15 %. При увеличении продольного уклона от 0 до 40 + на подъеме длина полосы разгона увеличивается на 15-30 %, торможения – уменьшается на 10-15 %.

Переходно-скоростные полосы на пересечениях и примыканиях в одном уровне, в том числе к зданиям и сооружениям, располагаемым за пределами красных линий улиц и дорог городских округов и поселений, на транспортных развязках в разных уровнях, а также в местах расположения площадок для остановок общественного пассажирского транспорта, у автозаправочных станций, площадок для отдыха, постов ДПС и контрольно-диспетчерских пунктов следует проектировать в соответствии с требованиями СНиП 2.05.02-85.

3.5.84. При выборе местоположения дорог и улиц всех категорий на территории городских округов и поселений следует учитывать возможность обеспечения санитарных разрывов в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

3.5.85. Дороги и улицы городских округов и поселений, соединяющие производственные предприятия с дорогами общего пользования, другими предприятиями, рассчитываемые на пропуск автотранспортных средств, допускаемых для обращения на дорогах общего пользования, относятся к подъездным дорогам производственных предприятий.

3.5.86. Проектирование дорог на территориях производственных предприятий следует осуществлять в соответствии с требованиями СНиП 2.05.07-91*.

Сеть улиц и дорог на территории малоэтажной жилой застройки

3.5.87. Улично-дорожную сеть территорий малоэтажной жилой застройки следует формировать во взаимной увязке с системой улиц и дорог городских округов в соответствии с настоящим разделом.

3.5.88. При проектировании улично-дорожной сети на территориях малоэтажной жилой застройки следует ориентироваться на преимущественное использование легковых автомобилей, а также на обслуживание жилой застройки общественным пассажирским транспортом с подключением к общегородской транспортной сети.

При расчете загрузки уличной сети на территории жилой застройки и в зоне ее тяготения расчетный уровень автомобилизации на среднесрочную перспективу (2015 г.) следует принимать 200-220 автомобилей на 1000 человек; на долгосрочную перспективу (2030 г.) – 220-250 автомобилей на 1000 человек.

3.5.89. Уличная сеть малоэтажной жилой застройки, обеспечивающая внутренние транспортные связи, включает въезды и выезды на территорию, главные улицы застройки, основные и второстепенные проезды.

Уличная сеть в зависимости от размеров и планировочного решения территории застройки может включать только основные и второстепенные проезды.

3.5.90. Главные улицы являются основными транспортными и функционально-планировочными осями территории застройки. Они обеспечивают транспортное обслуживание жилой застройки и не осуществляют пропуск транзитных общегородских транспортных потоков.

Основные проезды обеспечивают подъезд транспорта к группам жилых зданий.

Второстепенные проезды обеспечивают подъезд транспорта к отдельным зданиям.

3.5.91. Подъездные дороги включают проезжую часть и укрепленные обочины. Число полос на проезжей части в обоих направлениях принимается не менее двух.

Ширину полос движения на проезжей части подъездных дорог при необходимости пропуска общественного пассажирского транспорта следует принимать 4 м, без пропуска общественного транспорта – 3 м. Ширину обочин следует принимать 2,0 м.

3.5.92. Главные улицы включают проезжую часть и тротуары. Число полос на проезжей части в обоих направлениях принимается не менее двух.

Ширину полос движения на проезжих частях главных улиц при необходимости пропуска общественного пассажирского транспорта следует принимать 4 м, без пропуска общественного транспорта – 3 м.

Тротуары устраиваются с двух сторон. Ширина тротуаров принимается не менее 2 м.

3.5.93. Основные проезды включают проезжую часть и тротуары. Основные проезды проектируются с двусторонним движением с шириной полосы для движения не менее 2,75 м.

Допускается устройство основных проездов с кольцевым односторонним движением транспорта протяженностью не более 300 м и проезжей частью в одну полосу движения шириной не менее 3,5 м.

На однополосных проездах необходимо предусматривать разъездные площадки шириной не менее 7 м и длиной не менее 15 м, включая ширину проезжей части. Расстояние между разъездными площадками, а также между разъездными площадками и перекрестками должно быть не более 200 м.

Вдоль основных проездов необходимо устройство тротуаров шириной не менее 2 м. Тротуары могут устраиваться с одной стороны.

3.5.94. Второстепенные проезды допускается проектировать однополосными шириной не менее 3,5 м. Устройство тротуаров вдоль второстепенных проездов не регламентируется.

Допускается устройство тупиковых второстепенных проездов шириной 4 м и протяженностью не более 150 м; при протяженности более 150 м необходимо предусматривать устройство разъездных площадок в соответствии с п. 3.5.161.

При устройстве тупиковых проездов необходимо предусмотреть возможность разворота мусоровозов, уборочных и пожарных машин.

3.5.95. Необходимость устройства и параметры разделительных озелененных полос между тротуарами и проезжей частью на всех категориях улиц в малоэтажной жилой застройке определяется потребностями прокладки инженерных сетей.

3.5.96. При проектировании наименьшие радиусы кривых в плане принимаются: для главных улиц при необходимости пропуска наземного общественного пассажирского транспорта 250 м, без пропуска наземного общественного пассажирского транспорта – 125 м, основных проездов – 50 м, второстепенных проездов – 25 м.

Наибольший продольный уклон принимается для главных улиц – 60 ‰, основных проездов – 70 ‰, второстепенных проездов – 80 ‰.

3.5.97. Радиусы закругления бортов проезжей части следует принимать: для главных улиц – 15 м, для основных проездов – 12 м, для второстепенных проездов – 8 м.

3.5.98. Планировочное решение малоэтажной жилой застройки должно обеспечивать проезд автотранспорта ко всем зданиям и сооружениям, в том числе к домам, расположенным на при квартирных участках.

3.5.99. На территории малоэтажной жилой застройки с линейными размерами, превышающими 2 000 м, рекомендуется проектировать самостоятельную внутреннюю систему пассажирского транспорта, обеспечивающую связи между местами проживания и имеющимися на территории местами приложения труда, объектами обслуживания, остановочными пунктами общественного транспорта, осуществляющего внешние связи территории малоэтажной застройки.

3.5.100. Остановочные пункты маршрутов общественного пассажирского транспорта, связывающего территории малоэтажной жилой застройки с другими районами городских округов и поселений, следует проектировать у въездов на территорию малоэтажной застройки, обеспечивая удобные пешеходные или транспортные связи с жилой застройкой.

3.5.101. Длина пешеходных подходов не должна превышать:

- до остановочных пунктов транспорта для внешних связей от мест проживания – 400-500 м;

- до обязательных остановочных пунктов транспорта для внутренних связей:

- от мест проживания – 200 м;

- от объектов массового посещения – 250 м.

3.5.102. Пешеходные коммуникации проектируются по кратчайшим расстояниям между жилыми домами и остановками общественного пассажирского транспорта, объектами торгового и бытового обслуживания, автостоянками для постоянного хранения автомобилей, школьными и дошкольными учреждениями и другими объектами.

Тротуары вдоль проезжих частей улиц следует устраивать в соответствии с требованиями п.п. 3.5.92-3.5.94 настоящих нормативов.

Ширину прогулочной пешеходной дороги следует принимать с учетом конкретной градостроительной ситуации, но не менее 1,5 м.

3.5.103. Следует проектировать удобные связи жилой застройки с площадками для отдыха, спорта, развлечений, зоной отдыха (организованной на базе имеющегося водоема или лесопарка).

Ширину прогулочной дороги следует определять в зависимости от вида зеленых насаждений: при озеленении кустарником – не менее 1,5 м, при озеленении деревьями – не менее 2,25 м.

Сеть общественного пассажирского транспорта

3.5.104. Система общественного пассажирского транспорта должна обеспечивать функциональную целостность и взаимосвязанность всех основных структурных элементов территории с учетом перспектив развития городских округов и поселений.

При разработке проекта организации транспортного обслуживания населения следует обеспечивать быстроту, комфорт и безопасность транспортных передвижений жителей городских округов и поселений, а также ежедневных мигрантов из других населенных пунктов.

3.5.105. Вид общественного пассажирского транспорта следует выбирать на основании расчетных пассажиропотоков и дальностей поездок пассажиров. Провозная способность различных видов транспорта, параметры устройств и сооружений (платформы, посадочные площадки) определяются на расчетный срок по норме наполнения подвижного состава – 4 чел./м2 свободной площади пола пассажирского салона для обычных видов наземного транспорта.

3.5.106. Линии общественного пассажирского транспорта следует предусматривать на магистральных улицах и дорогах с организацией движения транспортных средств в общем потоке, по выделенной полосе проезжей части или на обособленном полотне.

3.5.107. Плотность сети линий общественного пассажирского транспорта на застроенных территориях необходимо принимать в зависимости от функционального использования и интенсивности пассажиропотоков в пределах 2,5-2,8 км/км2.

3.5.108. Расстояния между остановочными пунктами общественного пассажирского транспорта (автобуса) в городских округах и поселениях следует принимать 400 м, в пределах центрального ядра городского округа, городского поселения –300 м.

3.5.109. Дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта следует принимать не более 300 м.

В общегородском центре дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта от объектов массового посещения должна быть не более 250 м; в производственных зонах – не более 400 м от проходных предприятий; в зонах массового отдыха и спорта – не более 400 м от главного входа.

В условиях сложного рельефа горной местности указанные расстояния следует уменьшать на 50 м на каждые 10 м преодолеваемого перепада рельефа.

3.5.110. В районах индивидуальной усадебной застройки дальность пешеходных подходов к ближайшей остановке общественного транспорта проектируется в соответствии с п. 3.5.101 настоящих нормативов.

3.5.111. Остановочные пункты общественного пассажирского транспорта следует размещать с обеспечением следующих требований:

- на магистральных улицах, дорогах общегородского значения – с устройством переходно-скоростных полос;

- на других магистральных улицах – в габаритах проезжей части;

- в зонах транспортных развязок и пересечений – вне элементов развязок (съездов, въездов и т. п.);

- в случае если стоящие на остановочных пунктах автобусы создают помехи движению транспортных потоков, следует предусматривать заездные карманы.

Посадочные площадки следует предусматривать вне проезжей части.

3.5.112. Остановочные пункты на линиях автобуса на магистральных улицах общегородского значения (с регулируемым движением) и на магистралях районного значения следует размещать за перекрестком, на расстоянии не менее 25 м от него.

Допускается размещение остановочных пунктов автобуса перед перекрестком – на расстоянии не менее 40 м в случае, если пропускная способность улицы до перекрестка больше, чем за перекрестком.

Расстояние до остановочного пункта исчисляется от «стоп – линии».

3.5.113. Заездной карман для автобусов устраивают при размещении остановки в зоне пересечения или примыкания автомобильных дорог, когда переходно-скоростная полоса одновременно используется как автобусами, так и транспортными средствами, въезжающими на дорогу с автобусным сообщением.

3.5.114. Заездной карман состоит из остановочной площадки и участков въезда и выезда на площадку. Ширину остановочной площадки следует принимать равной ширине основных полос проезжей части, а длину – в зависимости от числа одновременно останавливающихся автобусов и их габаритов по длине, но не менее 13 м. Длину участков въезда и выезда принимают равной 15 м.

3.5.115. Длину посадочной площадки на остановках автобусных маршрутов следует принимать не менее длины остановочной площадки.

Ширину посадочной площадки следует принимать не менее 3 м; для установки павильона ожидания следует предусматривать уширение до 5 м.

3.5.116. Павильон может быть закрытого типа или открытого (в виде навеса). Размер павильона определяют с учетом количества одновременно находящихся в час «пик» на остановочной площадке пассажиров из расчета 4 чел./м2. Ближайшая грань павильона должна быть расположена не ближе 3 м от кромки остановочной площадки.

3.5.117. Остановочные пункты общественного пассажирского запрещается проектировать в охранных зонах высоковольтных линий электропередач.

3.5.118. На конечных пунктах маршрутной сети общественного пассажирского транспорта следует предусматривать отстойно-разворотные площадки с учетом необходимости снятия с линии в межпиковый период около 30 % подвижного состава.

Для автобуса площадь отстойно-разворотной площадки должна определяться расчетом, в зависимости от количества маршрутов и частоты движения, исходя из норматива 100-200 м2 на одно машино-место.

3.5.119. Ширину отстойно-разворотной площадки для автобуса следует предусматривать не менее 30 м.

Границы отстойно-разворотных площадок должны быть закреплены в плане красных линий.

Отстойно-разворотные площадки общественного пассажирского транспорта, в зависимости от их емкости, должны размещаться в удалении от жилой застройки не менее чем на 50 м.

Сооружения и устройства для хранения, парковки и обслуживания транспортных средств

3.5.120. В городских округах и поселениях Республики Саха (Якутия) должны быть предусмотрены территории для постоянного хранения, временного хранения (парковки) и технического обслуживания легковых автомобилей всех категорий, исходя из уровня насыщения легковыми автомобилями в соответствии с п. 3.5.7 настоящих нормативов.

Противопожарные расстояния от автостоянок открытого и закрытого типа до соседних объектов следует определять в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

3.5.121. Общая обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения автомобилей в городских округах и поселениях должна составлять 90 % расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей.

3.5.122. Допускается предусматривать сезонное хранение 10 % парка легковых автомобилей на автостоянках открытого и закрытого типа, расположенных за пределами жилых зон городских округов и поселений.

3.5.123. Требуемое количество машино-мест в местах организованного хранения автотранспортных средств следует определять из расчета уровня автомобилизации на среднесрочный период – 200-220, на долгосрочный период – 220-250 легковых автомобилей на 1000 жителей, в том числе:

- для хранения легковых автомобилей в частной собственности – 195-213 (среднесрочный период) и 215-243 (долгосрочный период);

- для хранения легковых автомобилей ведомственной принадлежности – 2-3;

- для таксомоторного парка – 3-4.

При определении общей потребности в местах для хранения следует также учитывать другие индивидуальные транспортные средства (мотоциклы, мотороллеры, мотоколяски, мопеды) с приведением их к одному расчетному виду (легковому автомобилю) с применением следующих коэффициентов:

- мотоциклы и мотороллеры с колясками, мотоколяски – 0,5;

- мотоциклы и мотороллеры без колясок – 0,25;

- мопеды и велосипеды – 0,1.

3.5.124. Сооружения для хранения легковых автомобилей населения городских округов и поселений следует проектировать в радиусе доступности 250-300 м от мест проживания автовладельцев, но не более чем в 500 м. допускается увеличивать дальность подходов к сооружениям хранения легковых автомобилей для жителей кварталов с сохраняемой застройкой до 1250 м.

3.5.125. Удельный показатель территории, требуемой под сооружения для хранения легковых автомобилей следует принимать 4,0 м2/чел. на среднесрочный период (2015 г.) и 4,4 м2/чел. на долгосрочный период (2030 г.).

3.5.126. Сооружения для хранения легковых автомобилей всех категорий следует проектировать:

- на территориях производственных и коммунально-складских зон, на территориях защитных зон между полосами отвода железных дорог и линиями застройки, в санитарно-защитных зонах производственных предприятий и железных дорог;

- на территориях жилых районов и микрорайонов (кварталов), в том числе в пределах улиц и дорог, граничащих с жилыми районами и микрорайонами (кварталами).

3.5.127. Наземные автостоянки вместимостью более 500 машино-мест следует размещать на территориях производственных и коммунально-складских зон.

3.5.128. Открытые автостоянки и паркинги допускается размещать в жилых районах, микрорайонах (кварталах) при условии соблюдения санитарных разрывов (по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) от автостоянок до объектов, указанных в таблице 16.

3.5.129. Автостоянки проектируются открытого и закрытого типа, отдельно стоящие (боксового типа), встроенные, пристроенные и встроено-пристроенные, одноэтажные, многоэтажные.

3.5.130. Автостоянки боксового типа следует размещать группами, на специальных территориях, с соблюдением действующих противопожарных норм и требований безопасности движения пешеходов и транспортных средств. Размещение автостоянок не должно нарушать архитектурный облик застройки.

3.5.131. Автостоянки боксового типа для постоянного хранения автомобилей и других транспортных средств, принадлежащих инвалидам, следует предусматривать в радиусе пешеходной доступности не более 100 м от входов в жилые дома. Число мест устанавливается органами местного самоуправления.

3.5.132. Проектирование встроенных и встроено-пристроенных автостоянок следует осуществлять в соответствии с требованиями СНиП 31-01-2003, СНиП 31-02-2001, СНиП 2.08.02-89*, СНиП 21-02-99* и настоящих нормативов.

3.5.133. Автостоянки допускается проектировать пристроенными к зданиям другого функционального назначения, за исключением зданий дошкольных и школьных образовательных учреждений, в том числе спальных корпусов, внешкольных учебных заведений, учреждений начального профессионального и среднего специального образования, больниц, специализированных домов престарелых и инвалидов, производственных и складских помещений категорий А и Б.

Автостоянки, пристраиваемые к зданиям другого назначения, должны быть отделены от этих зданий противопожарными стенами 1-го типа.

3.5.134. Автостоянки допускается проектировать встроенными в здания другого функционального назначения I и II степеней огнестойкости класса С0 и С1, за исключением зданий, указанных в п. 3.5.133 настоящих нормативов.

Автостоянки допускается проектировать встроенными в одноквартирные, в том числе блокированные, жилые здания независимо от их степени огнестойкости.

В многоквартирных жилых зданиях допускается проектировать встроенные автостоянки легковых автомобилей только с постоянно закрепленными местами для индивидуальных владельцев (без устройства обособленных боксов).

3.5.135. Встроенные, пристроенные и встроено-пристроенные автостоянки для хранения легковых автомобилей населения допускается размещать в технических и первом этажах жилых и общественных зданий, если конструктивные решения зданий и системы вентиляции исключают неблагоприятное шумовое и токсическое воздействие и обеспечивают сохранение температурного режима оснований.

Вместимость и этажность автостоянок определяется в соответствии с функциональными особенностями здания.

3.5.136. Автостоянки закрытого типа для автомобилей с двигателями, работающими на сжатом природном газе и сжиженном нефтяном газе, запрещается проектировать встроенными и пристроенными к зданиям иного назначения.

3.5.137. Многоярусные механизированные автостоянки закрытого типа с пассивным передвижением автомобилей внутри сооружения (с выключенным двигателем) допускается:

- устраивать отдельно стоящими;

- пристраивать к глухим торцевым стенам (без окон) производственных, административно-общественных (за исключением лечебных и дошкольных учреждений, школ), жилых зданий – вместимостью не более 150 машино-мест;

- пристраивать к существующим брандмауэрам, устраивать встроенными (встроенно-пристроенными) в отдельные здания, а также встраивать между глухими торцевыми стенами двух рядом стоящих зданий производственного, административно-общественного назначения – без ограничения вместимости;

- встраивать между глухими торцевыми стенами двух рядом стоящих жилых зданий – при условии компоновки автостоянки без выхода за габариты жилых зданий по ширине – вместимостью не более 150 машино-мест.

Обязательным условием применения встроенных, пристроенных, встроенно-пристроенных механизированных автостоянок является устройство независимых от основного здания несущих конструкций, технических этажей, перегородок с обеспечением шумо- и виброзащиты, обеспечением рассеивания выбросов вредных веществ в атмосферном воздухе до ПДК на территории жилой застройки.

3.5.138. Площади застройки и размеры земельных участков отдельно стоящих одноэтажных автостоянок для хранения легковых автомобилей принимать 30 м2 на одно машино-место.

Площади застройки и размеры земельных участков отдельно стоящих автостоянок для хранения легковых автомобилей в зависимости от их этажности следует принимать, м2 на одно машино-место, для:

- двухэтажных – 20;

- трехэтажных – 14;

- четырехэтажных – 12;

- пятиэтажных – 10.

Площадь застройки и размеры земельных участков для открытых наземных автостоянок следует принимать из расчета 25 м2 на одно машино-место.

3.5.139. Выезды-въезды из закрытых отдельно стоящих, встроенных, встроено-пристроенных, автостоянок вместимостью более 50 машино-мест должны быть организованы, как правило, на местную уличную сеть и как исключение – на магистральные улицы.

Выезды-въезды из автостоянок вместимостью свыше 100 машино-мест, расположенных на территории жилой застройки, должны быть организованы на улично-дорожную сеть населенного пункта, исключая организацию движения автотранспорта по внутри дворовым проездам, парковым дорогам велосипедным дорожкам.

Подъезды к автостоянкам не должны пересекать основные пешеходные пути, должны быть изолированы от площадок для отдыха, игровых и спортивных площадок.

3.5.140. Наименьшие расстояния до въездов в автостоянки и выездов из них следует принимать: от перекрестков магистральных улиц – 50 м, улиц местного значения – 20 м, от остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта – 30 м.

3.5.141. От наземных автостоянок устанавливается санитарный разрыв с озеленением территории (по возможности), прилегающей к объектам нормирования, в соответствии с требованиями таблицы 16 настоящих нормативов.

3.5.142. В пределах жилых территорий и на придомовых территориях следует предусматривать открытые площадки (гостевые автостоянки) для парковки легковых автомобилей посетителей, из расчета 40 машино-мест на 1000 жителей, удаленные от подъездов обслуживаемых жилых зданий не более чем на 200 м.

3.5.143. Для гостевых автостоянок жилых зданий разрывы не устанавливаются.

3.5.144. Стоянки для хранения микроавтобусов, автобусов и грузовых автомобилей, находящихся в личном пользовании граждан предусматриваются в производственной и коммунально-складской зоне в порядке, установленном органами местного самоуправления.

Размеры участков для стоянки грузовых автомобилей и автобусов рекомендуется принимать в соответствии с п. 3.5.150 настоящих нормативов.

3.5.145. Открытые автостоянки для временного хранения(парковки) легковых автомобилей следует предусматривать из расчета не менее чем для 70 % расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей, в том числе, %:

- жилые районы – 40;

- производственные зоны – 10;

- общегородские центры – 10;

- зоны массового кратковременного отдыха – 10.

3.5.146. На придомовой территории допускается размещение открытых автостоянок для временного хранения автомобилей вместимостью до 50 машино-мест и закрытых автостоянок со сплошным стеновым ограждением для постоянного и временного хранения автомобилей вместимостью до 100 машино-мест при соблюдении нормативных требований обеспеченности придомовых территорий элементами благоустройства.

3.5.147. Требуемое расчетное количество машино-мест для парковки легковых автомобилей на при объектных стоянках у общественных зданий, учреждений, предприятий, вокзалов, на рекреационных территориях допускается определять в соответствии с рекомендуемой таблицей 73.

Таблица 73

| Здания и сооружения, рекреационные территории и объекты отдыха | Расчетная единица | Число машино-мест на расчетную единицу * |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Здания и сооружения |  |  |
| Административно-общественные учреждения, кредитно-финансовые и юридические учреждения | 100 работающих | 10-20 |
| Научные и проектные организации, высшие и средние специальные учебные заведения | То же | 10-15 |
| Промышленные предприятия | 100 работающих в двух смежных сменах | 10-15 |
| Дошкольные образовательные учреждения | 1 объект | По заданию на проектирование, но не менее 2 |
| 1 | 2 | 3 |
| Школы | То же | То же |
| Больницы | 100 коек | 10-15 |
| Поликлиники | 100 посещений | 20 |
| Предприятия бытового обслуживания | 30 м2 общей площади | 1-2 |
| Спортивные объекты | 100 мест | 5-9 |
| Театры, цирки, кинотеатры, концертные залы, музеи, выставки | 100 мест или единовременных посетителей | 10-17 |
| Парки культуры и отдыха | 100 единовременных посетителей | 7-12 |
| Торговые центры, универмаги, магазины с площадью торговых залов более 200 м2 | 100 м2 торговой площади | 5-7 |
| Рынки | 50 торговых мест | 40-50 |
| Рестораны и кафе общегородского значения, клубы | 100 мест | 10-15 |
| Гостиницы | То же | 6-8 |
| Вокзалы всех видов транспорта | 100 пассажиров дальнего и местного сообщений, прибывающих в час «пик» | 10-15 |
| Рекреационные территории и объекты отдыха |  |  |
| Пляжи и парки в зонах отдыха | 100 единовременных посетителей | 10-15 |
| Лесопарки и заповедники | То же | 8-10 |
| Базы кратковременного отдыха | То же | 10-15 |
| Береговые базы маломерного флота | То же | 10-15 |
| Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, базы отдыха предприятий и туристские базы | 100 отдыхающих и обслуживающего персонала | 5-9 |
| Гостиницы (туристские и курортные) | То же | 5-9 |
| Мотели и кемпинги | То же | По расчетной вместимости |
| Предприятия общественного питания, торговли и коммунально-бытового обслуживания в зонах отдыха | 100 мест в залах или единовременных посетителей и персонала | 7-10 |
| Садоводческие товарищества | 10 участков | 10-17 |

* Минимальный показатель соответствует числу машино-мест, принятому на перспективу до 2015 г.;

максимальный показатель соответствует числу машино-мест, принятому на перспективу до 2030 г.

Примечания:

1. При объектные стоянки дошкольных образовательных учреждений и школ проектируются вне территории указанных учреждений на расстоянии от границ участка в соответствии с требованиями таблицы 107 настоящих нормативов исходя из количества машино-мест.

2. При проектировании стоянок для обслуживания группы объектов с различным режимом суточного функционирования допускается снижение расчетного числа машино-мест по каждому объекту в отдельности на 10-15 %.

3. Длина пешеходных подходов от стоянок для временного хранения легковых автомобилей до объектов в зонах массового отдыха не должна превышать 600 м.

4. В городских округах и поселениях - центрах туризма следует предусматривать стоянки автобусов и легковых автомобилей, принадлежащих туристам, число которых определяется расчетом. Указанные стоянки должны быть размещены с учетом обеспечения удобных подходов к объектам туристского осмотра, но не далее 500 м от них и не нарушать целостный характер исторической среды.

3.5.148. На автостоянках, обслуживающих объекты посещения различного функционального назначения, следует выделять места для парковки личных автотранспортных средств, принадлежащих инвалидам, в соответствии с требованиями п. 9.17 настоящих нормативов.

3.5.149. При устройстве открытой автостоянки для парковки легковых автомобилей на отдельном участке ее размеры определяются средней площадью, занимаемой одним автомобилем, с учетом ширины разрывов и проездов.

3.5.150. Площадь участка для стоянки одного автотранспортного средства следует принимать на одно машино-место, м2:

- легковых автомобилей – 25 (22,5)*;

- грузовых автомобилей – 40;

- автобусов – 40;

- велосипедов – 0,9.

* В скобках – при примыкании участков для стоянки к проезжей части улиц и проездов.

3.5.151. Допускается предусматривать открытые стоянки для временного хранения автомобилей в пределах улиц и дорог, ограничивающих жилые микрорайоны (кварталы).

3.5.152. Автостоянки в пределах улиц, дорог и площадей проектируются закрытыми и открытыми, размещаемыми вдоль проезжей части на специальных уширениях, на разделительных полосах и на специально отведенных участках вблизи зданий и сооружений, объектов отдыха и рекреационных территорий.

3.5.153. Ширина проездов на автостоянке при двухстороннем движении должна быть не менее 6 м, при одностороннем – не менее 3 м.

3.5.154. Расстояние пешеходных подходов от автостоянок для парковки легковых автомобилей следует принимать, м, не более:

- до входов в жилые дома – 100;

- до пассажирских помещений автовокзалов, входов в места крупных учреждений торговли и общественного питания – 150;

- до прочих учреждений и предприятий обслуживания населения и административных зданий – 250;

- до входов на выставки и стадионы – 400.

3.5.155. Автостоянки ведомственных автомобилей и легковых автомобилей специального назначения, грузовых автомобилей, такси и проката, автобусные парки, а также объекты централизованного технического обслуживания и сезонного хранения автомобилей следует размещать в производственных зонах, принимая размеры их земельных участков согласно рекомендуемым нормам таблицы 74.

Таблица 74

| Объекты | Расчетная единица | Вместимость объекта | Площадь участка на объект, га |
| --- | --- | --- | --- |
| Многоэтажные стоянки для легковых таксомоторов и базы проката легковых автомобилей | таксомотор, автомобиль проката | 100 300 | 0,5 1,2 |
| Стоянки грузовых автомобилей | автомобиль | 100 200 300 | 2 3,5 4,5 |
| Автобусные парки (стоянки) | машина | 100 200 300 | 2,3 3,5 4,5 |

Примечание: Для условий реконструкции размеры земельных участков при соответствующем обосновании допускается уменьшать, но не более чем на 20 %.

3.5.156. Хранение автомобилей для перевозки горюче-смазочных материалов (ГСМ) следует предусматривать на открытых площадках или в отдельно стоящих одноэтажных зданиях не ниже II степени огнестойкости класса С0. Допускается такие автостоянки пристраивать к глухим противопожарным стенам 1-го или 2-го типа производственных зданий I и II степеней огнестойкости класса С0 (кроме зданий категорий А и Б) при условии хранения на автостоянке автомобилей общей вместимостью перевозимых ГСМ не более 30 м3.

На открытых площадках хранение автомобилей для перевозки ГСМ следует предусматривать группами в количестве не более 50 автомобилей и общей вместимостью указанных материалов не более 600 м3. Расстояние между такими группами, а также до площадок для хранения других автомобилей должно быть не менее 12 м.

Расстояние от площадок хранения автомобилей для перевозки ГСМ до зданий и сооружений промышленных и сельскохозяйственных предприятий следует принимать в соответствии с требованиями настоящих нормативов.

3.5.157. На промышленных предприятиях допускается предусматривать стоянки автотранспортных средств при использовании для перевозок грузов транспорта общего пользования и удалении автобаз от предприятий на расстояние более 5 км.

Для хранения грузовых автомобилей следует предусматривать открытые площадки в соответствии с требованиями СНиП 2.05.07-91*.

Закрытые автостоянки (отапливаемые) следует предусматривать для хранения автомобилей (пожарных, медицинской помощи, аварийных служб), которые должны быть всегда готовы к эксплуатации на линии, а также автобусов и грузовых автомобилей, оборудованных для перевозки людей.

В остальных случаях устройство закрытых автостоянок должно быть обосновано технико-экономическими расчетами.

3.5.158. Объекты по техническому обслуживания автомобилей следует проектировать из расчета один пост на 200 легковых автомобилей, принимая размеры их земельных участков, га, для объектов:

- на 5 постов – 0,5;

- на 10 постов – 1,0;

- на 15 постов – 1,5.

3.5.159. Санитарные разрывы от объектов по обслуживанию автомобилей до жилых, общественных зданий, а также до участков дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных школ, лечебных учреждений стационарного типа, размещаемых на селитебных территориях, следует принимать в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 не менее, м:

- от объектов по обслуживанию легковых автомобилей до 5 постов (без малярно-жестяных работ) – 50;

- от объектов по обслуживанию легковых, грузовых автомобилей (не более 10 постов) – 100;

- от объектов по обслуживанию грузовых автомобилей – 300.

На промышленных предприятиях при общем готовом объеме грузоперевозок до 2 млн. т целесообразно проектировать ремонтно-эксплуатационные базы совместно для железнодорожного и всех видов безрельсового колесного транспорта предприятия. При объеме грузоперевозок свыше 2 млн. т базы, как правило, следует предусматривать раздельными.

Противопожарные расстояния от объектов по обслуживанию автомобилей до соседних объектов следует принимать в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

3.5.160. Автозаправочные станции (АЗС) следует проектировать из расчета одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей, принимая размеры их земельных участков, га, для станций:

- на 2 колонки – 0,1;

- на 5 колонок – 0,2;

- на 7 колонок – 0,3.

3.5.161. Противопожарные расстояния от АЗС до других объектов следует принимать в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

3.5.162. Моечные пункты автотранспорта размещаются в составе предприятий по обслуживанию автомобилей (технического обслуживания и текущего ремонта подвижного состава: автотранспортные предприятия, их производственные и эксплуатационные филиалы, базы централизованного технического обслуживания, станции технического обслуживания легковых автомобилей, открытые площадки для хранения подвижного состава, гаражи-стоянки для хранения подвижного состава, топливозаправочные пункты) в соответствии с требованиями ВСН 01-89.

3.5.163. Санитарно-защитные зоны для моечных пунктов принимаются в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, в том числе, м:

- для моек грузовых автомобилей портального типа – 100 (размещаются в границах промышленных и коммунально-складских зон, на магистралях на въезде в городской округ и поселение, на территории автотранспортных предприятий);

- для моек автомобилей с количеством постов от 2 до 5 – 100;

- для моек автомобилей до двух постов – 50.

ЧАСТЬ 4. ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

  - Общие требования

    - В состав зон сельскохозяйственного использования могут включаться:

- зоны сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями;

- зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

    - В состав территориальных зон, устанавливаемых в границах населенных пунктов, могут включаться зоны сельскохозяйственного использования (в том числе зоны сельскохозяйственных угодий), а также зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

4.1.3. В зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения – здания-ми, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной обработки сельскохозяйственной продукции (животноводства, растениеводства), входят также земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, древесно-кустарниковой растительностью, предназначенной для обеспечения защиты земель от воздействия негативных природных, антропогенных и техногенных воздействий, замкнутыми водоемами, и резервные земли для развития объектов сельскохозяйственного назначения.

  - Зоны размещения объектов сельскохозяйственного назначения (производственная зона)

Общие требования

4.2.1. В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации для размещения производственных зон и связанных с ними коммуникаций следует выбирать площадки и трассы на землях, не пригодных для сельского хозяйства.

Размещение производственных зон на пашнях, землях, орошаемых и осушенных, занятых защитными лесами, допускается в исключительных случаях.

4.2.2. Не допускается размещение производственных зон:

- на площадках залегания полезных ископаемых без согласования с Управлением по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Республике Саха (Якутия);

- в опасных зонах обогатительных фабрик;

- в зонах оползней, которые могут угрожать застройке и эксплуатации предприятий, зданий и сооружений;

- в зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- во всех зонах округов санитарной, горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов;

- в водо-охранных и прибрежных зонах морей, рек, водоемов и других объектов водного фонда;

- на землях зеленых зон городских округов и поселений;

- на земельных участках, загрязненных органическими и радиоактивными отходами, до истечения сроков, установленных местными органами Федеральной службы Роспотребнадзора и Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору;

- на землях особо охраняемых природных территорий, в том числе в зонах охраны объектов культурного наследия, без разрешения государственного органа Республики Саха (Якутия) в сфере государственной охраны объектов культурного наследия.

4.2.3. При размещении производственных зон на прибрежных участках рек или водоемов планировочные отметки площадок зон должны приниматься не менее чем на 0,5 м выше расчетного горизонта воды с учетом подпора и уклона водотока, а также расчетной высоты волны и ее нагона.

Для предприятий со сроком эксплуатации более 10 лет за расчетный горизонт следует принимать наивысший уровень воды с вероятностью его повторения один раз в 50 лет, а для предприятий со сроком эксплуатации до 10 лет – один раз в 10 лет.

При размещении сельскохозяйственных предприятий на прибрежных участках водоемов и при отсутствии непосредственной связи предприятий с ними следует предусматривать незастроенную прибрежную полосу в соответствии с требованиями Водного кодекса Российской Федерации.

4.2.4. При размещении производственных зон в районе расположения радиостанций, складов взрывчатых веществ, сильно действующих ядовитых веществ и других предприятий и объектов специального назначения расстояние от проектируемых зон до указанных объектов следует принимать в соответствии с действующими нормами и правилами с соблюдением санитарно-защитных зон указанных объектов в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

При размещении в производственных зонах складов минеральных удобрений и химических средств защиты растений должны соблюдаться необходимые меры, исключающие попадание вредных веществ в водные объекты.

4.2.5. Размещение производственных зон в районах расположения существующих и вновь проектируемых аэропортов и аэродромов допускается при условии соблюдения требований Воздушного кодекса Российской Федерации.

Согласованию подлежит размещение зданий и сооружений, воздушных линий связи и высоковольтных линий электропередачи, подлежащих строительству на расстоянии до 10 км от границ аэродрома; зданий и сооружений, воздушных линий связи и высоковольтных линий электропередачи, абсолютная отметка верхней точки которых превышает абсолютную отметку аэродрома на 50 м и более, подлежащих строительству на расстоянии от 10 до 30 км от границ аэродрома.

4.2.6. Сельскохозяйственные предприятия, производственные зоны, выделяющие в атмосферу значительное количество дыма, пыли или неприятных запахов, не допускается располагать в замкнутых долинах, котлованах, у подножья гор и на других территориях, не обеспеченных естественным проветриванием.

4.2.7. При размещении в производственных зонах складов минеральных удобрений и химических средств защиты растений должны соблюдаться необходимые меры, исключающие попадание вредных веществ в водоемы.

Склады минеральных удобрений и химических средств защиты растений следует располагать на расстоянии не менее 2 км от рыбохозяйственных водоемов. В случае особой необходимости допускается уменьшение расстояний от указанных складов до рыбохозяйственных водоемов при условии согласования с органами охраны водных биологических ресурсов.

Для складов минеральных удобрений и химических средств защиты растений необходимо предусматривать организацию санитарно-защитных зон в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Нормативные параметры застройки производственных зон

4.2.8. Интенсивность использования территории производственной зоны определяется плотностью застройки площадок сельскохозяйственных предприятий.

Показатели минимальной плотности застройки площадок сельскохозяйственных предприятий производственной зоны должна быть не менее предусмотренной в приложении 12 настоящих нормативов.

4.2.9. Площадь земельного участка для размещения сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений определяется по заданию на проектирование с учетом норматива минимальной плотности застройки.

4.2.10. При размещении сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений производственных зон расстояния между ними следует назначать минимально допустимые исходя из плотности застройки, санитарных, ветеринарных, противопожарных требований и норм технологического проектирования в соответствии с требованиями настоящих нормативов.

4.2.11. Противопожарные расстояния от зданий и сооружений сельскохозяйственных предприятий следует принимать в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Расстояния между зданиями, освещаемыми через оконные проемы, должно быть не менее наибольшей высоты (до верха карниза) противостоящих зданий.

4.2.12. Сельскохозяйственные предприятия, здания и сооружения производственных зон, являющиеся источниками негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека, должны отделяться от жилых и общественных зданий санитарно-защитными зонами.

Территория санитарно-защитных зон из землепользования не изымается и должна быть максимально использована для нужд сельского хозяйства.

Размер санитарно-защитных зон, а также условия размещения на их территории объектов, зданий и сооружений определяются в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

4.2.13. На границе санитарно-защитных зон шириной более 100 м со стороны селитебной зоны, по возможности, должна предусматриваться полоса древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 30 м, а при ширине зоны от 50 до 100 м – полоса шириной не менее 10 м.

4.2.14. Предприятия и объекты, размер санитарно-защитных зон которых превышает 500 м, следует размещать на обособленных земельных участках производственных зон сельских населенных пунктов в наиболее отдаленной от жилой зоны части производственной территории с подветренной стороны к другим производственным объектам (за исключением складов ядохимикатов). В разрыве между ними и жилой зоной допускается размещать объекты меньшего класса опасности по санитарной классификации.

4.2.15. Площадки сельскохозяйственных предприятий должны разделяться на следующие функциональные зоны:

- производственную;

- коммунально-складскую.

Деление на указанные зоны производится с учетом задания на проектирование и конкретных условий строительства.

При проектировании площадок сельскохозяйственных предприятий необходимо учитывать нормы по их размещению.

    - Склады минеральных удобрений и химических средств защиты растений следует размещать с подветренной стороны по отношению к жилым, общественным и производственным зданиям.

    - Ветеринарные учреждения (за исключением ветсанпропускников), котельные, навозохранилища открытого типа следует размещать с подветренной стороны по отношению к животноводческим, птицеводческим и звероводческим зданиям и сооружениям.

    - Теплицы и парники следует проектировать на южных или юго-восточных склонах, с наивысшим уровнем грунтовых вод не менее 1,5 м от поверхности земли.

При планировке земельных участков теплиц и парников основные сооружения следует группировать по функциональному назначению (теплицы, парники, площадки с обогреваемым грунтом), при этом должна предусматриваться система проездов и проходов, обеспечивающая необходимые условия для механизации трудоемких процессов.

4.2.19. Склады и хранилища сельскохозяйственной продукции следует размещать на хорошо проветриваемых земельных участках с наивысшим уровнем грунтовых вод не менее 1,5 м от поверхности земли с учетом санитарно-защитных зон.

Здания и помещения для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции (овощей, картофеля, фуражного зерна, первичной переработки молока, скота и птицы, шерсти) проектируются в соответствии с требованиями СНиП 2.10.02-84.

4.2.20. Трансформаторные подстанции и распределительные пункты напряжением 6-10 кВ, вентиляционные камеры и установки, насосные по перекачке негорючих жидкостей и газов, промежуточные расходные склады, кроме складов легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и газов, следует проектировать встроенными в производственные здания или пристроенными к ним.

4.2.21. Пожарные депо, обслуживающие территории сельскохозяйственных предприятий, проектируются в соответствии с требованиями главы 17 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

4.2.22. На участках, свободных от застройки и покрытий, а также по периметру площадки предприятия, следует предусматривать озеленение. Площадь участков, предназначенных для озеленения, должна составлять не менее 15 % площади сельскохозяйственных предприятий, а при плотности застройки более 50 % – не менее 10 %.

Расстояния от зданий и сооружений до деревьев и кустарников следует принимать по таблице 37 настоящих нормативов.

4.2.23. Ширину полос зеленых насаждений следует принимать по таблице 75.

Таблица 75

| Полоса | Ширина полосы, м, не менее |
| --- | --- |
| Газон с рядовой посадкой деревьев или деревьев в одном ряду с кустарниками: - однорядная посадка | 2 |
| - двухрядная посадка | 5 |
| Газон с однорядной посадкой кустарников высотой, м: - свыше 1,8 | 1,2 |
| - свыше 1,2 до 1,8 | 1 |
| - до 1,2 | 0,8 |
| Газон с групповой или куртинной посадкой деревьев | 4,5 |
| Газон с групповой или куртинной посадкой кустарников | 3 |
| Газон | 1 |

4.2.24. Внешний транспорт и сеть дорог производственной зоны должны обеспечивать транспортные связи со всеми сельскохозяйственными предприятиями и селитебной зоной и соответствовать требованиям настоящего раздела.

4.2.25. Расстояния от зданий и сооружений до края проезжей части автомобильных дорог следует принимать по таблице 76.

Таблица 76

| Здания и сооружения | Расстояние, м |
| --- | --- |
| Наружные грани стен зданий: - при отсутствии въезда в здание и при длине здания до 20 м | 1,5 |
| - то же, более 20 м | 3 |
| - при наличии въезда в здание для электрокар, автокар, автопогрузчиков и двухосных автомобилей | 8 |
| - при наличии въезда в здание трехосных автомобилей | 12 |
| Ограждения площадок предприятия | 1,5 |
| Ограждения опор эстакад, осветительных столбов, мачт и других сооружений | 0,5 |
| Ограждения охраняемой части предприятия | 5 |
| Оси параллельно расположенных путей колеи 1520 мм | 3,75 |

4.2.26. В соответствии с требованиями статьи 98 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» к зданиям, сооружениям и строениям должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей.

4.2.27. В соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» к водоемам, являющимся источниками противопожарного водоснабжения, а также к сооружениям, вода из которых может быть использована для тушения пожара, следует предусматривать подъезды с площадками для разворота пожарных автомобилей, их установки и забора воды размером не менее 12×12 м.

4.2.28. Внешние транспортные связи и сеть дорог в производственной зоне нормируются в соответствии с требованиями раздела «Зоны транспортной инфраструктуры» настоящих нормативов.

4.2.29. При проектировании инженерных сетей необходимо соблюдать требования раздела «Зоны инженерной инфраструктуры» настоящих нормативов.

4.2.30. При проектировании системы хозяйственно-питьевого, производственного и противопожарного водоснабжения сельскохозяйственных предприятий расход воды принимается в соответствии с технологией производства и требованиями раздела «Водоснабжение» настоящих нормативов.

  - Зоны, предназначенные для ведения садоводства, дачного хозяйства

Общие требования

4.3.1. Организация зоны (территории) садоводческого (дачного) объединения осуществляется в соответствии с утвержденным органами местного самоуправления проектом планировки территории садоводческого (дачного) объединения.

Проект может разрабатываться как для одной, так и для группы (массива) рядом расположенных территорий садоводческих (дачных) объединений.

Для группы (массива) территорий садоводческих (дачных) объединений, занимающих площадь более 50 га, разрабатывается проектная документация содержащая основные решения:

- внешних связей с системой поселений;

- транспортных коммуникаций;

- социальной и инженерной инфраструктуры.

4.3.2. При установлении границ территории садоводческого (дачного) объединения должны предусматриваться мероприятия по защите территории от шума и выхлопных газов транспортных магистралей, промышленных объектов, от электрических, электромагнитных излучений, от выделяемого из земли радона и других негативных воздействий в соответствии с требованиями раздела «Охрана окружающей среды» настоящих нормативов.

4.3.3. Запрещается размещение территорий садоводческих (дачных) объединений или индивидуальных дачных и садово-огородных участков в санитарно-защитных зонах промышленных объектов, производств и сооружений.

4.3.4. Территорию садоводческого (дачного) объединения необходимо отделять от железных дорог любых категорий и автодорог общего пользования I, II, III категорий санитарно-защитной зоной шириной не менее 50 м, от автодорог IV категории  не менее 25 м с размещением в ней лесополосы шириной не менее 10 м.

Границы территории садоводческого (дачного) объединения должны отстоять от крайней нити нефтепродуктопровода на расстоянии, не менее 15 м. Указанное расстояние допускается сокращать при соответствующем технико-экономическом обосновании, но не более чем на 30 %.

Размер санитарно-защитной зоны в каждом конкретном случае определяется на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, ЭМП) с последующим проведением натурных исследований и измерений.

4.3.5. При пересечении территории садоводческого (дачного) объединения инженерными коммуникациями следует предусматривать санитарно-защитные зоны.

Запрещается проектирование территорий для садоводческих (дачных) объединений на землях, расположенных под линиями высоковольтных передач 35 кВА и выше, а также с пересечением этих земель магистральными газо- и нефтепроводами.

Расстояния по горизонтали от крайних проводов высоковольтных линий (ВЛ) до границы территории садоводческого (дачного) объединения (охранная зона) должны быть не менее, м:

- 10 – для ВЛ до 20 кВ;

- 15 – для ВЛ 35 кВ;

- 20 – для ВЛ 110 кВ;

- 25 – для ВЛ 150-220 кВ;

- 30 – для ВЛ 330-500 кВ.

4.3.6. Рекомендуемые минимальные расстояния от наземных магистральных газо- и нефтепроводов следует принимать в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Рекомендуемые минимальные расстояния от наземных магистральных газопроводов, не содержащих сероводород, должны быть не менее, м:

- для трубопроводов 1 класса с диаметром труб:

- до 300 мм – 100;

- от 300 до 600 мм – 150;

- от 600 до 800 мм – 200;

- от 800 до 1000 мм – 250;

- от 1000 до 1200 мм – 300;

- свыше 1200 мм – 350;

- для трубопроводов 2 класса с диаметром труб:

- до 300 мм – 75;

- свыше 300 мм – 125.

Рекомендуемые минимальные разрывы от трубопроводов для сжиженных углеводородных газов должны быть не менее, м, при диаметре труб:

- до 150 мм – 100;

- от 150 до 300 мм – 175;

- от 300 до 500 мм – 350;

- от 500 до 1000 мм – 800.

Примечания:

1. Минимальные расстояния при наземной прокладке увеличиваются в 2 раза для I класса и в 1,5 раза для II класса.

2. Разрывы магистральных газопроводов, транспортирующих природный газ, с высокими коррозирующими свойствами, определяются на основе расчетов в каждом конкретном случае, а также по опыту эксплуатации, но не менее 2 км.

Рекомендуемые минимальные разрывы от газопроводов низкого давления должны быть не менее 20 м.

Рекомендуемые минимальные расстояния от магистральных трубопроводов для транспортирования нефти должны быть не менее, м, при диаметре труб:

- до 300 мм – 50;

- от 300 до 600 мм – 50;

- от 600 до 1000 мм – 75;

- от 1000 до 1400 мм – 100.

4.3.7. Расстояние от застройки садоводческих (дачных) объединений до лесных массивов в соответствии с требованиями статьи 75 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» должно составлять не менее 15 м.

Территория садоводческого (дачного) объединения

4.3.8. По границе территории садоводческого (дачного) объединения проектируется ограждение. Допускается не предусматривать ограждение при наличии естественных границ (река, бровка оврага и др.).

4.3.9. Территория садоводческого (дачного) объединения должна быть соединена подъездной дорогой с автомобильной дорогой общего пользования.

На территорию садоводческого (дачного) объединения с числом садовых участков до 50 следует предусматривать один въезд, более 50  не менее двух въездов.

4.3.10. Земельный участок, предоставленный садоводческому (дачному) объединению, состоит из земель общего пользования и индивидуальных участков.

К землям общего пользования относятся земли, занятые дорогами, улицами, проездами (в пределах красных линий), пожарными водоемами, а также площадками и участками объектов общего пользования (включая их санитарно-защитные зоны). Минимально необходимый состав зданий, сооружений, площадок общего пользования приведен в таблице 77.

Таблица 77

| Объекты | Удельные размеры земельных участков, м2 на 1 садовый участок, на территории садоводческих (дачных) объединений с числом участков |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 15 100 | 101 300 | 301 и более |
| Сторожка с правлением объединения | 1-0,7 | 0,7-0,5 | 0,4 |
| Магазин смешанной торговли | 2-0,5 | 0,5-0,2 | 0,2 и менее |
| Здания и сооружения для хранения средств пожаротушения | 0,5 | 0,4 | 0,35 |
| Площадки для мусоросборников | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Площадка для стоянки автомобилей при въезде на территорию садоводческого объединения | 0,9 | 0,9-0,4 | 0,4 и менее |

4.3.11. Здания и сооружения общего пользования должны отстоять от границ садовых (дачных) участков не менее чем на 4 м.

4.3.12. Планировочное решение территории садоводческого (дачного) объединения должно обеспечивать подъезд автотранспорта, в том числе пожарной техники, ко всем индивидуальным садовым участкам, объединенным в группы, и объектам общего пользования.

4.3.13. На территории садоводческого (дачного) объединения ширина улиц и проездов в красных линиях должна быть, м:

- для улиц  не менее 15;

- для проездов  не менее 9.

Минимальный радиус закругления края проезжей части 6,0 м.

Ширина проезжей части улиц и проездов принимается в соответствии с требованиями Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ:

- для улиц  не менее 7,0 м;

- для проездов  не менее 3,5 м.

4.3.14. На проездах следует предусматривать разъездные площадки длиной не менее 15 м и шириной не менее 7 м, включая ширину проезжей части. Расстояние между разъездными площадками, а также между разъездными площадками и перекрестками должно быть не более 200 м.

4.3.15. Тупиковые проезды в соответствии с требованиями статьи 67 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» следует проектировать протяженностью не более 150 м. При этом тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размером не менее 15×15 м.

4.3.16. Территория садоводческого (дачного) объединения должна быть оборудована системой водоснабжения в соответствии с требованиями раздела «Зоны инженерной инфраструктуры» настоящих нормативов.

Снабжение хозяйственно-питьевой водой может производиться как от централизованной системы водоснабжения, так и автономно от шахтных и мелко трубчатых колодцев, каптажей родников.

Устройство ввода водопровода в здания допускается при наличии местной канализации или при подключении к централизованной системе канализации.

На территории общего пользования садоводческого (дачного) объединения должны быть предусмотрены источники питьевой воды. Вокруг каждого источника должны быть организованы зоны санитарной охраны:

- для артезианских скважин  в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02;

- для родников и колодцев  в соответствии с СанПиН 2.1.4.1175-02.

4.3.17. Расчет систем водоснабжения производится исходя из следующих норм среднесуточного водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды:

- при водопользовании из водоразборных колонок, шахтных колодцев – 30-50 л/сут. на 1 жителя;

- при обеспечении внутренним водопроводом и канализацией – 125-160 л/сут. на 1 жителя.

Для полива посадок на приусадебных участках:

- овощных культур – 3-15 л/м2 в сутки;

- плодовых деревьев – 10-15 л/м2 в сутки (полив предусматривается 1-2 раза в сутки из водопроводной сети сезонного действия или из открытых водоемов и специально предусмотренных котлованов – накопителей воды).

4.3.18. Сбор, удаление и обезвреживание нечистот в не канализованных садоводческих (дачных) объединениях осуществляется в соответствии с требованиями СанПиН 42-128-4690-88. Возможно также подключение к централизованным системам канализации при соблюдении требований раздела «Зоны инженерной инфраструктуры» настоящих нормативов.

4.3.19. Для сбора твердых бытовых отходов на территории общего пользования проектируются площадки контейнеров для мусора.

Площадки для мусорных контейнеров размещаются на расстоянии не менее 20 и не более 100 м от границ садовых участков.

4.3.20. Отвод поверхностных стоков и дренажных вод с территории садоводческих (дачных) объединений в кюветы и канавы осуществляется в соответствии проектом планировки территории садоводческого (дачного) объединения.

4.3.21. При проектировании территории общего пользования запрещается размещение складов минеральных удобрений и химикатов вблизи открытых водоемов и водозаборных скважин.

4.3.22. Газоснабжение садовых домов проектируется от газобалонных установок сжиженного газа, от резервуарных установок со сжиженным газом или от газовых сетей. Проектирование газовых систем следует осуществлять в соответствии с требованиями раздела «Зоны инженерной инфраструктуры».

Для хранения баллонов со сжиженным газом на территории общего пользования проектируются промежуточные склады газовых баллонов.

4.3.23. Сети электроснабжения на территории садоводческого (дачного) объединения следует предусматривать воздушными линиями. Запрещается проведение воздушных линий непосредственно над участками, кроме вводов в здания.

На улицах и проездах территории садоводческого (дачного) объединения проектируется наружное освещение, управление которым осуществляется централизованно.

Электрооборудование сети электроснабжения, освещение и молниезащиту садовых домов и хозяйственных построек следует проектировать в соответствии с требованиями ПУЭ, СП 31-110-2003, СО 153-34.21.122-2003, а также раздела «Зоны инженерной инфраструктуры» настоящих нормативов.

4.3.24. При проектировании садоводческих (дачных) объединений, а также индивидуальных дачных и садово-огородных участков должны соблюдаться требования раздела «Противопожарные требования» настоящих нормативов.

Территория индивидуального садового (дачного) участка

4.3.25. Площадь индивидуального садового (дачного) участка принимается не менее 0,06 га.

4.3.26. Индивидуальные садовые (дачные) участки, как правило, должны быть ограждены. Ограждения с целью минимального затенения территории соседних участков должны быть сетчатые или решетчатые высотой до 1,5 м. Допускается устройство глухих ограждений со стороны улиц и проездов по решению общего собрания членов садоводческого (дачного) объединения.

4.3.27. На садовом (дачном) участке могут возводиться жилое строение (жилой дом), хозяйственные постройки и сооружения, в том числе: постройки для содержания мелкого скота и птицы, теплицы и другие сооружения с утепленным грунтом, постройка для хранения инвентаря, баня, душ, навес или стоянка для автомобиля, уборная.

Допускается группировать и блокировать жилые строения (жилые дома) на двух соседних участках при однорядной застройке и на четырех соседних участках при двухрядной застройке.

4.3.28. Противопожарные расстояния между строениями и сооружениями в пределах одного садового (дачного) участка не нормируются.

Противопожарные расстояния между строениями и сооружениями, расположенными на соседних земельных участках, а также между крайними строениями в группе (при группировке или блокировке) устанавливаются в соответствии с требованиями Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ.

4.3.29. Жилое строение (жилой дом) должно отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 м, от красной линии проездов  не менее чем на 3 м. При этом между домами, расположенными на противоположных сторонах проезда, должны быть учтены противопожарные расстояния. Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м.

4.3.30. Минимальные расстояния до границы соседнего участка по санитарно-бытовым условиям должны быть, м:

- от жилого строения (жилого дома)  3;

- от постройки для содержания мелкого скота и птицы  4;

- от других построек  1;

- от стволов деревьев:

- высокорослых  4;

- среднерослых  2;

- от кустарника  1.

Расстояние между жилым строением (жилым домом) и границей соседнего участка измеряется от цоколя дома или от стены дома (при отсутствии цоколя), если элементы дома (эркер, крыльцо, навес, свес крыши и др.) выступают не более чем на 50 см от плоскости стены. Если элементы выступают более чем на 50 см, расстояние измеряется от выступающих частей или от проекции их на землю (консольный навес крыши, элементы второго этажа, расположенные на столбах и др.).

4.3.31. Минимальные расстояния между постройками по санитарно-бытовым условиям должны быть, м:

- от жилого строения (жилого дома) и погреба до уборной и постройки для содержания мелкого скота и птицы  по таблице 25 настоящих нормативов;

- до душа, бани (сауны)  8;

- от шахтного колодца до уборной и компостного устройства в зависимости от направления движения грунтовых вод  50 (при соответствующем гидрогеологическом обосновании может быть увеличено).

Указанные расстояния должны соблюдаться как между постройками на одном участке, так и между постройками, расположенными на смежных участках.

4.3.32. В случае примыкания хозяйственных построек к жилому строению (или дому) помещения для мелкого скота и птицы должны иметь изолированный наружный вход, расположенный не ближе 7 м от входа в дом.

В этих случаях расстояние до границы с соседним участком измеряется отдельно от каждого объекта блокировки.

4.3.33. Стоянки для автомобилей могут быть отдельно стоящими, встроенными или пристроенными к жилому строению (жилому дому) и хозяйственным постройкам.

4.3.34. Инсоляция жилых помещений жилых строений (домов) на садовых (дачных) участках должна обеспечиваться в соответствии с требованиями раздела «Охрана окружающей среды» настоящих нормативов.

4.4. Зоны, предназначенные для ведения личного подсобного хозяйства

4.4.1. Личное подсобное хозяйство – форма непредпринимательской деятельности граждан по производству и переработке сельскохозяйственной продукции.

4.4.2. Для ведения личного подсобного хозяйства могут использоваться земельный участок в границах населенных пунктов (приусадебный земельный участок) и земельный участок за границами населенных пунктов (полевой земельный участок).

Приусадебный земельный участок используется для производства сельскохозяйственной продукции, а также для возведения жилого дома, производственных, бытовых и иных зданий, строений, сооружений с соблюдением настоящих нормативов, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил.

Полевой земельный участок используется исключительно для производства сельскохозяйственной продукции без права возведения на нем зданий и строений.

4.4.3. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков, предоставляемых гражданам для ведения личного подсобного хозяйства, устанавливаются органами местного самоуправления Республики Саха (Якутия).

4.4.4. Ведение гражданами личного подсобного хозяйства на территории сельских населенных пунктов (в том числе размеры земельных участков, параметры застройки и др.) осуществляется в соответствии с требованиями раздела «Нормативные параметры застройки сельских поселений» настоящих нормативов.

Ведение гражданами личного подсобного хозяйства на территории малоэтажной застройки осуществляется в соответствии с требованиями раздела «Нормативные параметры малоэтажной жилой застройки» настоящих нормативов.

ЧАСТЬ 5. ЗОНЫ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ

  - Общие требования

5.1.1. Особо охраняемые природные территории – участки земли, водной    поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.

5.1.2. Особо охраняемые природные территории могут иметь федеральное, республиканское или местное значение.

5.1.3. Категории особо охраняемых природных территорий федерального, республиканского и местного значения определяются Федеральным законом от 15.02.1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», Законом Республики Саха (Якутия) от 25.12.2003 г. 105-З № 213-III «Об особо охраняемых природных территориях Республики Саха (Якутия).

С учетом особенностей режима особо охраняемых природных территорий и статуса находящихся на них природоохранных учреждений различаются категории указанных территорий:

- особо охраняемые природные территории, входящие в республиканскую систему особо охраняемых природных территорий (ытык кэрэ сирдэр):

- природные парки (аан айылгылар);

- ресурсные резерваты (эркээйи сирдэр);

- охраняемые ландшафты (улуу туелбэлэр);

- памятники природы (айылга мэнэлэрэ);

- ботанические сады;

- сакральные природные объекты;

- территории традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера;

Оздоровительно-рекреационные фонды, в том числе:

- курорты и лечебно-оздоровительные местности;

- городские и районные парки;

- зеленые зоны и водо-охранные территории.

Могут устанавливаться и иные категории особо охраняемых природных территорий (уникальные озера, зоны покоя, детские экологические парки и др.).

5.1.4. Порядок образования особо охраняемых природных территорий определяется в соответствии с требованиями Федерального закона от 15.02.1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», Закона Республики Саха (Якутия) от 25.12.2003 г. 105-З № 213-III «Об особо охраняемых природных территориях Республики Саха (Якутия)», Земельного кодекса Российской Федерации.

Городские и районные парки

5.1.5. Нормы проектирования городских и районных парков, в том числе функциональную организацию территории, определение соотношения элементов парка, радиусы доступности для населения, число единовременных посетителей и др. следует принимать в соответствии с требованиями раздела «Рекреационные зоны» настоящих нормативов.

Зеленые зоны и водо-охранные территории

5.1.6. Порядок использования пригородных зеленых зон определяется в соответствии с требованиями лесного, земельного и градостроительного законодательства Российской Федерации и Республики Саха (Якутия), а также раздела «Пригородные зоны» настоящих нормативов.

5.1.7. Порядок использования территорий, занятых защитными лесами, водо-охранными зонами, прибрежными защитными и береговыми полосами водных объектов определяется в соответствии с требованиями раздела «Земли природоохранного назначения» настоящих нормативов.

5.2. Земли рекреационного назначения

5.2.1. К землям рекреационного назначения относятся земли, предназначенные и используемые для организации туризма, отдыха, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности граждан, в том числе: пригородные зеленые зоны, леса (при наличии памятников, природных и лечебных ресурсов, курортных зон), городские леса и парки, охраняемые природные ландшафты (улуу туелбэлэр), памятники природы (айылга мэнэлэрэ), этнографические и развлекательно-тематические парки, охраняемые береговые линии, охраняемые речные системы, биологические станции, микро заповедники и другие объекты.

Категории местных особо охраняемых зон рекреационного назначения определяются законодательством Республики Саха (Якутия).

5.2.2. В состав земель рекреационного назначения входят также земельные участки, на которых находятся дома отдыха, пансионаты, кемпинги, объекты физической культуры и спорта, туристические базы, стационарные и палаточные туристские лагеря, дома рыболова и охотника, детские туристические станции, туристские парки, учебно-туристические тропы, трассы, детские и спортивные лагеря, другие аналогичные объекты.

    - На землях рекреационного назначения запрещается деятельность, не соответствующая их целевому назначению.

    - На землях пригородных зеленых зон запрещается хозяйственная деятельность, отрицательно влияющая на выполнение ими экологических, санитарно-гигиенических и рекреационных функций. Леса пригородных зеленых зон относятся к первой группе лесов и используются в соответствии с требованиями Лесного кодекса и настоящих нормативов.

  - Земли историко-культурного назначения

Общие требования

5.3.1. Категории земель историко-культурного назначения и режимы их использования определяются в соответствии с требованиями статьи 99 Земельного кодекса Российской Федерации

5.3.2. Регулирование деятельности на землях объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) и достопримечательных мест осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», закона Республики Саха (Якутия) от 6.02.1997 г. З № 155-I «О государственной охране памятников истории и культуры Республики Саха (Якутия)» и раздела «Охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)» настоящих нормативов.

5.3.3. Регулирование деятельности на землях военных и гражданских захоронений осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» и раздела «Зоны специального назначения» настоящих нормативов.

Охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)

5.3.4. При подготовке документов территориального планирования и документации по планировке территории Республики Саха (Якутия) следует учитывать требования законодательства об охране и использовании объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – объекты культурного наследия).

Документация по планировке территорий не должна предусматривать снос, перемещение или другие изменения состояния объектов культурного наследия. Изменение состояния объектов допускается в соответствии с действующим законодательством в исключительных случаях.

5.3.5. Виды и категории историко-культурного значения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации определяются в соответствии с требованиями статей 3 и 4 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

5.3.6. Использование объекта культурного наследия либо земельного участка или участка водного объекта, в пределах которых располагается объект археологического наследия, должно осуществляться в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и закона Республики Саха (Якутия) от 6.02.1997 г. З № 155-I «О государственной охране памятников истории и культуры Республики Саха (Якутия)».

5.3.7. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия в соответствии с требованиями статьи 34 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

5.3.8. Расстояния от объектов культурного наследия до транспортных и инженерных коммуникаций следует принимать, м, не менее:

- до проезжих частей магистралей скоростного и непрерывного движения:

- в условиях сложного рельефа – 100;

- на плоском рельефе – 50;

- до сетей водопровода, канализации и теплоснабжения (кроме разводящих) – 15;

- до других подземных инженерных сетей – 5.

В условиях реконструкции указанные расстояния до инженерных сетей допускается сокращать, но принимать, м, не менее:

- до водонесущих сетей – 5;

- не водонесущих – 2.

При этом необходимо обеспечивать проведение специальных технических мероприятий по сохранности объектов культурного наследия при производстве строительных работ.

ЧАСТЬ 6. ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

  - Общие требования

6.1.1. В состав территорий специального назначения включаются зоны, занятые кладбищами, скотомогильниками, объектами размещения отходов производства и потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.

Зоны специального назначения, как правило, следует проектировать на межселенных территориях.

6.1.2. Для предприятий, производств и объектов, расположенных на территориях специального назначения, в зависимости от мощности, характера и количества выделяемых в окружающую среду загрязняющих веществ и других вредных физических факторов на основании санитарной классификации устанавливаются санитарно-защитные зоны в соответствии с приложением 13 настоящих нормативов.

Организация санитарно-защитных зон осуществляется в соответствии с требованиями п.п. 3.2.5-3.2.6 и раздела «Охрана окружающей среды» настоящих нормативов.

6.1.3. Санитарно-защитные зоны отделяют зоны территорий специального назначения с обязательным обозначением границ информационными знаками.

  - Зоны размещения кладбищ

6.2.1. Размещение, расширение и реконструкция кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», СанПиН 2.1.1279-03 и настоящих нормативов.

6.2.2. Не разрешается размещать кладбища на территориях:

- первого и второго поясов зон санитарной охраны источников централизованного водоснабжения;

- зон санитарной, горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов;

- с выходом на поверхность закарстованных, сильнотрещиноватых пород и в местах выклинивания водоносных горизонтов;

- со стоянием грунтовых вод менее 2 м от поверхности земли при наиболее высоком их стоянии, а также на затапливаемых, подверженных оползням и обвалам, заболоченных;

- на берегах морей, озер, рек и других открытых водоемов, используемых населением для хозяйственно-бытовых нужд и культурно-оздоровительных целей.

6.2.3. Выбор земельного участка под размещение кладбища производится на основе санитарно-эпидемиологической оценки следующих факторов:

- санитарно-эпидемиологической обстановки;

- градостроительного назначения и ландшафтного зонирования территории;

- геологических, гидрогеологических и гидрогеохимических данных;

- почвенно-географических и способности почв и почво-грунтов к самоочищению;

- эрозионного потенциала и миграции загрязнений;

- транспортной доступности.

6.2.4. Участок, отводимый под кладбище, должен удовлетворять следующим требованиям:

- иметь уклон в сторону, противоположную населенным пунктам, открытых водоемов, а также при использовании населением грунтовых вод для хозяйственно-питьевых и бытовых целей;

- не затопляться при паводках;

- иметь уровень стояния грунтовых вод не менее чем в 2,5 м от поверхности земли при максимальном стоянии грунтовых вод;

- располагаться с подветренной стороны по отношению к жилой территории.

6.2.5. Устройство кладбища осуществляется в соответствии с утвержденным проектом, в котором предусматривается:

- обоснованность места размещения кладбища с мероприятиями по обеспечению защиты окружающей среды;

- наличие водоупорного слоя для кладбищ традиционного типа;

- система дренажа;

- обваловка территории;

- организация и благоустройство санитарно-защитной зоны;

- характер и площадь зеленых насаждений;

- организация подъездных путей и автостоянок;

- планировочное решение зоны захоронений для всех типов кладбищ с разделением на участки, различающихся по типу захоронений, при этом площадь мест захоронения должна быть не менее 65-70 % общей площади кладбища;

- разделение территории кладбища на функциональные зоны (входную, ритуальную, административно-хозяйственную, захоронений, зеленой защиты по периметру кладбища);

- канализование, водо-, тепло-, электроснабжение, благоустройство территории.

6.2.6. Размер земельного участка для кладбища определяется с учетом количества жителей конкретного городского округа, поселения, но не может превышать 40 га. При этом также учитывается перспективный рост численности населения, коэффициент смертности, наличие действующих объектов похоронного обслуживания, принятая схема и способы захоронения, вероисповедания, норм земельного участка на одно захоронение.

Размер участка земли на территориях кладбищ для погребения умершего устанавливается органом местного самоуправления таким образом, чтобы гарантировать погребение на этом же участке земли умершего супруга или близкого родственника.

6.2.7. Вновь создаваемые места погребения должны размещаться на расстоянии не менее 300 м от границ селитебной территории.

6.2.8. Кладбища с погребением путем предания тела (останков) умершего земле (захоронение в могилу, склеп) размещают на расстоянии:

- от жилых, общественных зданий, спортивно-оздоровительных и санаторно-курортных зон, м:

- 100 – при площади кладбища 10 га и менее;

- 300 – при площади кладбища от 10 до 20 га;

- 500 – при площади кладбища от 20 до 40 га;

- 50 – для сельских, закрытых кладбищ и мемориальных комплексов;

- от водозаборных сооружений централизованного источника водоснабжения населения не менее 1000 м с подтверждением достаточности расстояния расчетами поясов зон санитарной охраны водо-источника и времени фильтрации;

- в сельских населенных пунктах, в которых используются колодцы, каптажи, родники и другие природные источники водоснабжения, при размещении кладбищ выше по потоку грунтовых вод, санитарно-защитная зона между кладбищем и населенным пунктом обеспечивается в соответствии с результатами расчетов очистки грунтовых вод и данными лабораторных исследований.

6.2.9. Территория санитарно-защитных зон должна быть спланирована, благоустроена и озеленена, иметь транспортные и инженерные коридоры. Процент озеленения определяется расчетным путем из условия участия растительности в регулировании водного режима территории.

6.2.10. На территориях санитарно-защитных зон кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения не разрешается строительство зданий и сооружений, не связанных с обслуживанием указанных объектов, за исключением культовых и обрядовых объектов.

6.2.11. По территории санитарно-защитных зон и кладбищ запрещается прокладка сетей централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения.

6.2.12. На кладбищах, в зданиях и помещениях похоронного назначения следует предусматривать систему водоснабжения. При отсутствии централизованных систем водоснабжения и канализации допускается устройство шахтных колодцев для полива и строительство общественных туалетов выгребного типа в соответствии с требованиями санитарных норма и правил.

6.2.13. На участках кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения предусматривается зона зеленых насаждений шириной не менее 20 м, стоянки автокатафалков и автотранспорта, урны для сбора мусора, площадки для мусоросборников с подъездами к ним.

6.2.14. При переносе кладбищ и захоронений следует проводить рекультивацию территорий и участков. Использование грунтов с ликвидируемых мест захоронений для планировки жилой территории не допускается.

Использование территории места погребения разрешается по истечении 20 лет с момента его переноса. Территория места погребения в этих случаях может быть использована только под зеленые насаждения. Строительство зданий и сооружений на этой территории запрещается.

Размер санитарно-защитных зон после переноса кладбищ, а также закрытых кладбищ для новых погребений по истечении кладбищенского периода остается неизменной.

6.2.15. Похоронные бюро, бюро-магазины похоронного обслуживания следует размещать в первых этажах учреждений коммунально-бытового назначения, в пределах жилой застройки на обособленных участках, удобно расположенных для подъезда транспорта, на расстоянии не менее 50 м до жилой застройки, территорий лечебных, детских, образовательных, спортивных, культурно-просветительных    учреждений и учреждений социального обеспечения населения.

6.2.16. Дома траурных обрядов размещают на территории действующих или вновь проектируемых кладбищ, территориях коммунальных зон, обособленных    земельных участках в границах жилой застройки и на территории пригородных зон.

Расстояние от домов траурных обрядов до жилых зданий, территории лечебных, детских, образовательных, спортивно-оздоровительных, культурно-просвети-тельных учреждений и учреждений социального обеспечения регламентируется с учетом характера траурного обряда и должно составлять не менее 100 м.

  - Зоны размещения скотомогильников

6.3.1. Скотомогильники (биотермические ямы) предназначены для обеззараживания, уничтожения сжиганием или захоронения биологических отходов (трупов животных и птиц; ветеринарных конфискатов, выявленных на убойных пунктах, хладобойнях, в мясоперерабатывающих организациях, рынках, организациях торговли и других организациях; других отходов, получаемых при переработке пищевого и непищевого сырья животного происхождения).

Скотомогильники (биотермические ямы) проектируются в соответствии с требованиями «Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», утвержденных Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации 04.12.95 г. № 13-7-2/469.

6.3.2. Выбор и отвод земельного участка для строительства скотомогильника или отдельно стоящей биотермической ямы проводят органы местного самоуправления по представлению органов ветеринарного надзора при наличии санитарно-эпидемиологического заключения местных органов Федеральной службы Роспотребнадзора.

6.3.3. Скотомогильники (биотермические ямы) размещают на сухом возвышенном участке земли площадью не менее 600 м2. Уровень стояния грунтовых вод должен быть не менее 2 м от поверхности земли.

6.3.4. Размер санитарно-защитной зоны от скотомогильника (биотермической ямы) до:

- жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) – 1000 м;

- скотопрогонов и пастбищ – 200 м;

- автомобильных, железных дорог в зависимости от их категории – 50-300 м.

6.3.5. Биотермические ямы, расположенные на территории государственных ветеринарных организаций, входят в состав вспомогательных сооружений. Расстояние между ямой и производственными зданиями ветеринарных организаций, находящимися на этой территории, не регламентируется.

6.3.6. Размещение скотомогильников (биотермических ям) на территории пригородных зеленых зон, особо охраняемых территориях категорически запрещается.

6.3.7. Территорию скотомогильника (биотермической ямы) проектируют с ограждением глухим забором высотой не менее 2 м с въездными воротами. С внутренней стороны забора по всему периметру проектируется траншея глубиной 0,8-1,4 м и шириной не менее 1,5 м и переходной мост через траншею.

6.3.8. Рядом со скотомогильником проектируют помещение для вскрытия трупов животных, хранения дезинфицирующих средств, инвентаря, спецодежды и инструментов.

6.3.9. К скотомогильникам (биотермическим ямам) предусматриваются подъездные пути в соответствии с требованиями раздела «Зоны транспортной инфраструктуры» настоящих нормативов.

6.3.10. В исключительных случаях с разрешения Главного государственного ветеринарного инспектора Республики Саха (Якутия) допускается использование территории скотомогильника для промышленного строительства, если с момента последнего захоронения прошло:

- в биотермическую яму – не менее 2 лет;

- в земляную яму – не менее 25 лет.

Промышленный объект не должен быть связан с приемом, производством и переработкой продуктов питания и кормов.

  - Зоны размещения полигонов для твердых бытовых отходов

6.4.1. Полигоны твердых бытовых отходов (ТБО) являются специальными сооружениями, предназначенными для изоляции и обезвреживания ТБО, и должны гарантировать санитарно-эпидемиологическую безопасность населения.

Полигоны могут быть организованы для любых по величине населенных пунктов. Рекомендуется проектирование централизованных полигонов для групп населенных пунктов.

Полигоны ТБО проектируются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1322-03, СП 2.1.7.1038-01, «Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов», утвержденной Минстроем России от 02.11.1996 г.

6.4.2. Полигоны ТБО размещаются за пределами жилой зоны, на обособленных территориях с обеспечением нормативных санитарно-защитных зон.

6.4.3. Размер санитарно-защитной зоны полигона составляет 500 м. Размер санитарно-защитной зоны должен быть уточнен расчетом рассеивания в атмосфере вредных выбросов с последующим проведением натурных исследований и измерений. Границы зоны устанавливаются по изолинии 1 ПДК, если она выходит из пределов нормативной зоны.

Санитарно-защитная зона должна иметь зеленые насаждения.

6.4.4. Не допускается размещение полигонов:

- на территории зон санитарной охраны водо-источников и минеральных источников;

- во всех зонах охраны курортов;

- в местах выхода на поверхность трещиноватых пород;

- в местах выклинивания водоносных горизонтов;

- в местах массового отдыха населения и размещения оздоровительных учреждений.

При выборе участка для устройства полигона ТБО следует учитывать климатогеографические и почвенные особенности, геологические и гидрологические условия местности.

Полигоны ТБО размещаются на участках, где выявлены глины или тяжелые суглинки, а грунтовые воды находятся на глубине более 2 м. Не используются под полигоны болота глубиной более 1 м и участки с выходами грунтовых вод в виде ключей.

6.4.5. Полигон для твердых бытовых отходов размещается на ровной территории, исключающей возможность смыва атмосферными осадками части отходов и загрязнения ими прилегающих земельных площадей и открытых водоемов, вблизи расположенных населенных пунктов. Допускается отвод земельного участка под полигоны ТБО на территории оврагов, начиная с верховьев, что позволяет обеспечить сбор и удаление поверхностных вод путем устройства перехватывающих нагорных каналов для отвода этих вод в открытые водоемы.

6.4.6. Полигон проектируют из двух взаимосвязанных территориальных частей: территории, занятой под складирование ТБО, и территории для размещения хозяйственно-бытовых объектов.

6.4.7. Хозяйственная зона проектируется для размещения производственно-бытового здания для персонала, стоянки или навеса для размещения машин и механизмов. Для персонала предусматривается обеспечение питьевой и хозяйственно-бытовой водой в необходимом количестве, комната для приема пищи, туалет в соответствии с требованиями раздела «Зоны инженерной инфраструктуры» настоящих нормативов.

6.4.8. Территория хозяйственной зоны бетонируется или асфальтируется, освещается, имеет легкое ограждение.

6.4.9. По периметру всей территории полигона ТБО проектируется легкое ограждение или осушительная траншея глубиной более 2 м или вал высотой не более 2 м. В ограде полигона устраивается шлагбаум у производственно-бытового здания.

6.4.10. На выезде из полигона предусматривается контрольно-дезинфицирую-щая установка с устройством бетонной ванны для ходовой части мусоровозов. Размеры ванны должны обеспечивать обработку ходовой части мусоровозов.

6.4.11. В зеленой зоне полигона проектируются контрольные скважины, в том числе: одна контрольная скважина – выше полигона по потоку грунтовых вод, 1-2 скважины ниже полигона для учета влияния складирования ТБО на грунтовые воды.

6.4.12. Сооружения по контролю качества грунтовых и поверхностных вод должны иметь подъезды для автотранспорта.

6.4.13. К полигонам ТБО проектируются подъездные пути в соответствии с требованиями раздела «Зоны транспортной инфраструктуры» настоящих нормативов.

  - Зоны размещения полигонов для отходов производства и потребления

6.5.1. Объекты размещения отходов производства (далее объекты) предназначены для длительного хранения и захоронения отходов (шламы, в том числе нефтяные, буровые, углеводородные и газовые конденсаты, ртутьсодержащие приборы, отработанные масла и электролиты, металлолом, производственный мусор и др.) при условии обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности населения на весь период их эксплуатации и после закрытия.

Объекты размещения отходов производства проектируются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1322-03, СНиП 2.01.28-85.

6.5.2. Объекты следует размещать за пределами жилой зоны и на обособленных территориях с обеспечением нормативных санитарно-защитных зон.

Объекты должны располагаться с подветренной стороны по отношению к жилой застройке.

6.5.3. Размещение объектов не допускается:

- на территории зон санитарной охраны водо-источников и минеральных источников;

- во всех поясах зоны санитарной охраны курортов;

- в зонах массового отдыха населения, рекреационных зонах, на территории лечебно-оздоровительных учреждений;

- в местах выклинивания водоносных горизонтов;

- на заболачиваемых и подтопляемых территориях.

- в границах установленных водо-охранных зон открытых водоемов.

Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов также не допускается размещать:

- на площадях залегания полезных ископаемых без согласования с Управлением по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Республике Саха (Якутия);

- в зонах активного карста;

- в зонах оползней;

- в зоне питания подземных источников питьевой воды;

- на территориях пригородных зеленых зон;

- на землях, занятых или предназначенных под занятие лесами, лесопарками и другими зелеными насаждениями, выполняющими защитные и санитарно-гигиенические функции и являющимися местом отдыха населения;

- на участках, загрязненных органическими и радиоактивными отходами, до истечения сроков, установленных органами Федеральной службы Роспотребнадзора.

6.5.4. Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов следует проектировать:

- с подветренной стороны (для ветров преобладающего направления) по отношению к территории населенных пунктов;

- на площадках, на которых возможно осуществление мероприятий и инженерных решений, исключающих загрязнение окружающей среды;

- ниже мест водозаборов питьевой воды, рыбоводных хозяйств;

- на землях несельскохозяйственного назначения или непригодных для сельского хозяйства либо на сельскохозяйственных землях худшего качества;

- в соответствии с гидрогеологическими условиями на участках со слабо-фильтрующими грунтами (глиной, суглинками, сланцами), с залеганием грунтовых вод при их наибольшем подъеме, с учетом подъема воды при эксплуатации полигона не менее 2 м от нижнего уровня захороняемых отходов.

6.5.5. Размер участка объекта определяется производительностью, видом и классом опасности отходов, технологией переработки, расчетным сроком эксплуатации на 20-25 лет и последующей возможностью использования отходов.

6.5.6. Функциональное зонирование участков объектов зависит от назначения и вместимости объекта, степени переработки отходов и должно включать не менее 2 зон (административно-хозяйственную и производственную).

6.5.7. В составе полигонов по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов следует предусматривать:

- завод по обезвреживанию токсичных промышленных отходов;

- участок захоронения токсичных промышленных отходов;

- стоянку специализированного автотранспорта, предназначенного для перевозки токсичных промышленных отходов

6.5.8. Размещение отходов на территории объекта осуществляется в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1322-03, токсичных промышленных отходов – также в соответствии с требованиями СНиП 2.01.28-85.

6.5.9. Завод по обезвреживанию токсичных промышленных отходов следует размещать на возможно кратчайшем расстоянии от предприятия основного поставщика отходов

6.5.10. Плотность застройки завода по обезвреживанию токсичных промышленных отходов следует принимать не менее 30 %.

Состав зданий, сооружений и помещений завода определяется в соответствии с требованиями раздела 5 СНиП 2.01.28-85.

6.5.11. Размеры санитарно-защитной зоны завода по обезвреживанию токсичных промышленных отходов мощностью 100 тыс. т и более отходов в год следует принимать 1000 м, завода мощностью менее 100 тыс. т – 500 м.

Размеры санитарно-защитной зоны завода в конкретных условиях строительства должны быть уточнены расчетом рассеивания в атмосфере вредных выбросов в соответствии с требованиями раздела 8 РД 52.04.212-86 «Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий» (ОНД 86) с последующим проведением натурных исследований и измерений.

6.5.12. Участок захоронения по периметру должен иметь ограждение из       колючей проволоки высотой 2,4 м с устройством автоматической охранной сигнализации.

В проекте следует предусматривать разделение участка захоронения на производственную и вспомогательную зоны. Расстояние между зданиями и сооружениями зон должно быть не менее 25 м.

Состав зданий и сооружений производственной и вспомогательной зон определяются в соответствии с требованиями раздела 6 СНиП 2.01.28-85.

6.5.13. Размеры санитарно-защитной зоны от участка захоронения до населенных пунктов и открытых водоемов, а также до объектов, используемых в культурно-оздоровительных целях, устанавливаются с учетом конкретных местных условий, но не менее 3000 м.

В санитарно-защитной зоне участка захоронения разрешается размещение завода по обезвреживанию этих токсичных промышленных отходов, стоянки специализированного автотранспорта и испарителей загрязненных дождевых и дренажных вод.

6.5.14. Участки захоронения следует размещать на расстоянии, м, не менее:

- 200 – от сельскохозяйственных угодий, автомобильных и железных дорог общей сети;

- 50 – от границ леса и лесопосадок, не предназначенных для использования в рекреационных целях.

6.5.15. Стоянку специализированного автотранспорта следует размещать, как правило, рядом с заводом по обезвреживанию токсичных промышленных отходов.

6.5.16. Размеры санитарно-защитной зоны стоянки специализированного авто-транспорта принимаются в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

6.5.17. Допускается размещение объектов полигона по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов, указанных в п. 6.5.7 настоящих нормативов, на одной площадке при отсутствии в производственной зоне городского округа, поселения территории для размещения завода и стоянки.

6.5.18. Объекты размещения отходов производства должны быть обеспечены централизованными сетями водоснабжения, канализации, очистными сооружениями (локальными), в том числе для очистки поверхностного стока и дренажных вод в соответствии с требованиями раздела «Зоны инженерной инфраструктуры» настоящих нормативов.

6.5.19. Подъездные пути к объектам проектируются в соответствии с требованиями раздела «Зоны транспортной инфраструктуры» настоящих нормативов.

6.6. Зоны размещения специализированных организаций по обращению с радиоактивными отходами

6.6.1. Выбор участка для размещения специализированной организации (далее СПО) по обращению с радиоактивными отходами (далее РАО) осуществляется в соответствии с требованиями СП 2.6.6.1168-02 (СПОРО-2002), НП 055-04, СП 2.6.1.799-99 (ОСПОРБ-99), СП 2.6.1.758-99 (НРБ-99), ГОСТ Р 52037-2003 и иных документов, регулирующих обращение с радиоактивными отходами.

Выбор площадки, проектирование, строительство, эксплуатация и вывод из эксплуатации хранилищ жидких, твердых и отвержденных РАО должны осуществляться в соответствии с действующими нормами, правилами в области радиационной безопасности и охраны окружающей природной среды.

При этом должна быть обеспечена радиационная безопасность населения и окружающей среды в течение всего срока изоляции отходов с учетом долговременного прогноза.

6.6.2. Для строительства СПО следует выбирать участки:

- расположенным на малонаселенных незатопляемых территориях;

- имеющим устойчивый ветровой режим;

- ограничивающим возможность распространения радиоактивных веществ за пределы промышленной площадки объекта, благодаря своим топографическим и гидрогеологическим условиям.

Площадка для вновь строящихся объектов должна отвечать требованиям строительных норм и правил, норм проектирования и СП 2.6.6.1168-02 (СПОРО-2002) и учитывать его потенциальную радиационную, химическую и пожарную опасности для населения и окружающей среды.

6.6.3. Размеры участка должны обеспечить размещение на нем всех необходимых сооружений, предназначенных для переработки и долговременного хранения жидких, твердых, биологических РАО и отработавших источников ионизирующего излучения, иметь резервную площадь для перспективного строительства.

6.6.4. Вокруг СПО устанавливается санитарно-защитная зона, которая определяется в проекте СПО.

В санитарно-защитной зоне запрещается постоянное и временное проживание населения, размещение детских, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений, а также промышленных и подсобных сооружений, не относящихся к этому объекту. Территория санитарно-защитной зоны должна быть благоустроена и озеленена.

Использование земель санитарно-защитной зоны для сельскохозяйственных целей возможно с разрешения органов Федеральной службы Роспотребнадзора. В этом случае вырабатываемая продукция подлежит радиационному контролю.

6.6.5. Компоновка зданий и сооружений на территории СПО должна выполняться по принципу разделения на зоны возможного загрязнения и чистую.

Промышленная площадка СПО должна иметь надежную телефонную связь, водопровод с подачей горячей и холодной воды, бытовую канализацию, спец-канализацию. В системе спец-канализации и бытовой канализации, используемой для удаления низко-активных сточных вод, необходимо оборудовать контрольные емкости.

Внеплощадочные сети водоснабжения и канализации проектируются в соответствии с требованиями раздела «Зоны инженерной инфраструктуры» настоящих нормативов.

6.6.6. Гидрогеологические, топографические, сейсмические, тектонические, климатические, социальные и другие условия места приповерхностного и подземного захоронения РАО должны удовлетворять комплексу нормативно-технических требований к выбору места захоронения, регламентированных специальными нормативными документами.

6.6.7. Проектирование долговременных подземных хранилищ и сооружений приповерхностного типа осуществляется в зависимости от захороняемых видов РАО, в том числе:

- твердые и отвержденные радиоактивные отходы после кондиционирования должны быть помещены в хранилища долговременного хранения и/или захоронены в приповерхностные;

- кондиционированные средне-активные отходы, содержащие радионуклиды с периодом полураспада не более 30 лет, и все низко-активные могут быть помещены для долговременного хранения и захоронения в сооружениях приповерхностного типа;

- кондиционированные средне- и высокоактивные отходы с преимущественным содержанием радионуклидов с периодом полураспада более 30 лет должны быть помещены для долговременного хранения и захоронения в подземные сооружения, глубина которых определяется комплексом природных и экономических условий, обеспечивающих необходимый уровень радиационной безопасности.

ЧАСТЬ 7.

ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

  - Общие требования

7.1.1. Защита населения и территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера представляет собой совокупность мероприятий направленных на обеспечение защиты территории и населения Республики    Саха (Якутия) от опасностей при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при ведении военных действий или вследствие этих действий.

7.1.2. Мероприятия по защите населения и территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера разрабатываются органами местного самоуправления Республики Саха (Якутия) в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.12.1998 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» с учетом требований ГОСТ Р 22.0.07-95.

Мероприятия по гражданской обороне разрабатываются органами местного самоуправления Республики Саха (Якутия) в соответствии с требованиями Федерального закона от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне».

7.1.3. Подготовку генеральных планов городских округов и поселений, а также развитие застроенных территорий в границах элемента планировочной структуры или его части (частей), в границах смежных элементов планировочной структуры или их частей с учетом реконструкции объектов инженерной, социальной и коммунально-бытовой инфраструктур, предназначенных для обеспечения застроенной территории, следует осуществлять в соответствии с требованиями СНиП 2.01.51-90, СП 11-112-2001, СП 11-107-98, СНиП II-11-77, ППБ 01-03, СНиП 2.01.53-84, «Положения о системе оповещения населения», утвержденного совместными Приказами Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации и Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 25.06.2006 г. № 422/90/376 и от 12.09.2006 г. № 8232 в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.10.2003 г. № 1544-р, а также разделов 7.2 -7.4 настоящих нормативов.

7.1.4. Подготовку генеральных планов городских округов и поселений, а также развитие застроенных территории с учетом реконструкции объектов инженерной, социальной и коммунально-бытовой инфраструктур, предназначенных для обеспечения застроенной территории, следует осуществлять в соответствии с требованиями СНиП 22-02-2003, СНиП II-7-81*, СНиП 21-01-97*, СНиП 2.01.02-85* и разделов 9.2 и 9.3 настоящих нормативов.

7.2. Инженерная подготовка и защита территории

7.2.1. Общие требования

7.2.1.1. Принятие градостроительных решений должно основываться на результатах тщательного анализа инженерно-геологической обстановки и действующих экзодинамических процессов. Окончательное решение следует принимать после технико-экономического сравнения вариантов, учитывая комплексную стоимость мероприятий по инженерной подготовке, конструктивных решений и эксплуатационных расходов, а также безопасность принятого варианта.

Необходимо обеспечивать соблюдение расчетного гидрогеологического режима грунтов оснований, а также предотвращение развития эрозионных, и других физико-геологических процессов, приводящих к нежелательному изменению природных условий и недопустимым нарушениям осваиваемой территории.

7.2.1.2. При планировке и застройке городских округов и поселений следует предусматривать, при необходимости, инженерную защиту от действующих факторов природного риска в соответствии с действующими нормативными документами (СНиП 22-01-95, СНиП 11-02-96, СНиП 33-01-2003, СНиП 2.06.15-85 и др.) и «Общей схемой инженерной защиты территории России от опасных процессов».

Мероприятия по инженерной подготовке следует осуществлять с учетом прогноза изменения инженерно-геологических условий, характера использования и планировочной организации территории.

Инженерная подготовка территории должна обеспечивать возможность градостроительного освоения территорий, подлежащих застройке.

Инженерная подготовка и защита проводятся с целью создания благоприятных условий для рационального функционирования застройки, системы инженерной инфраструктуры, сохранности ландшафтных и водных объектов, а также зеленых массивов.

7.2.1.3. В условиях распространения вечномерзлых грунтов принятие градостроительных решений должно основываться на результатах тщательного анализа геокриологической обстановки территории.

Мероприятия по инженерной подготовке территории с вечномерзлыми грунтами должны отвечать требованиям СНиП 2.02.04-88 и обеспечивать соблюдение расчетного гидрогеологического и теплового режима грунтов оснований, а также предотвращение развития эрозионных, криологических и других физико-геологических процессов, приводящих к нежелательному изменению природных условий и недопустимым нарушениям осваиваемой территории.

7.2.1.4. Для снижения техногенных воздействий на геоэкологический режим застраиваемой территории в составе проекта мероприятий по инженерной подготовке и охране окружающей среды необходимо предусматривать:

- вертикальную планировку площадок методом подсыпки, обеспечивающую расчётный температурный режим грунтов и беспрепятственный сток поверхностных вод;

- разработку карт-схем рекультивации нарушенных в процессе строительства территорий, в том числе рекультивации почво-грунтов, устранения последствий эрозийных и криогенных процессов, технической мелиорации грунтов;

- создание условий производства работ и эксплуатации для реализации принятого принципа использования вечномерзлых грунтов в качестве оснований сооружений.

7.2.1.5. Строительные площадки, расположенные на склонах, должны быть ограждены с нагорной стороны постоянной нагорной канавой с уклоном не менее 0,05.

7.2.1.6. Вертикальная планировка территории должна производиться с учетом принятого принципа использования вечномерзлых грунтов в качестве основания сооружений и мерзлотно-грунтовых условий площадки строительства, как правило, в виде подсыпки, по возможности без срезки грунта.

7.2.1.7. При проведении вертикальной планировки проектные отметки территории следует назначать исходя из условий максимального сохранения естественного рельефа, почвенного и мохорастительного покрова и существующих древесных насаждений, отвода поверхностных вод со скоростями, исключающими возможность эрозии почвы, минимального объема земляных работ.

7.2.1.8. При разработке документов территориального планирования (схем территориального планирования муниципальных районов (улусов), генеральных планов городских округов и поселений) следует предусматривать инженерную защиту от опасных геологических процессов (образования бугров пучения, термокарста, подтопления и затопления территории) и других в соответствии с требованиями нормативных документов, приведенных в п. 7.2.1.2 настоящих нормативов, и настоящего раздела.

7.2.1.9. Необходимость инженерной защиты определяется в соответствии с положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации в части развития территории Республики Саха (Якутия):

- для вновь застраиваемых и реконструируемых территорий – в проектах документов территориального планирования, документации по планировке территории с учетом вариантности планировочных и технических решений и снижения возможных неблагоприятных последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- для застроенных территорий – в проектной документации на осуществление строительства, реконструкции и капитального ремонта объекта с учетом существующих планировочных решений и требований заказчика.

7.2.1.10. Рекультивацию и благоустройство территорий следует разрабатывать с учетом требований ГОСТ 17.5.3.04-83* и ГОСТ 17.5.3.05-84.

7.2.2.Противооползневые и противообвальные сооружения и мероприятия

7.2.2.1. При проектировании инженерной защиты от оползневых и обвальных процессов следует рассматривать целесообразность применения следующих мероприятий и сооружений, направленных на предотвращение и стабилизацию этих процессов:

- изменение рельефа склона в целях повышения его устойчивости (предупреждения и стабилизации процессов сдвига, скольжения, выдавливания, обвалов, осыпей и течения грунтов) – придание соответствующей крутизны и террасирование склона (откоса), удаление или замена неустойчивых грунтов, отсыпка в нижней части склона упорной призмы (контрбанкета);

- регулирование стока поверхностных вод с помощью вертикальной планировки территории и устройства системы поверхностного водоотвода – обеспечение беспрепятственного стока поверхностных вод, исключение застаивания вод на бессточных участках и попадание на склон вод с присклоновой территории;

- предотвращение инфильтрации воды в грунт и эрозионных процессов – на крутых склонах допускается пропитка грунта вяжущими материалами, на горизонтальных и пологих поверхностях склонов – покрытия из асфальтобетона и битумоминеральных смесей;

- искусственное понижение уровня подземных вод;

- агролесомелиорация (восстановление растительного покрова) – посев многолетних трав, посадку деревьев и кустарников в сочетании с посевом многолетних трав или одерновкой;

- закрепление грунтов: армирование – для защиты обнаженных склонов (откосов) от выветривания, образования вывалов и осыпей; цементация, смолизация, силикатизация, электрохимическое и термическое закрепление грунтов – в слабых и трещиноватых грунтах;

- устройство удерживающих сооружений для предотвращения оползневых и обвальных процессов – подпорные стены, свайные конструкции и столбы, анкерные крепления, поддерживающие стены, контрфорсы, опояски (упорные пояса), облицовочные стены, пломбы (заделка пустот, образовавшихся в результате вывалов на склонах), покровные сетки в сочетании с анкерными креплениями;

- прочие мероприятия (регулирование тепловых процессов с помощью тепло-защитных устройств и покрытий, защита от вредного влияния процессов промерзания и оттаивания, установление охранных зон и т.д.).

7.2.2.2. Если применение мероприятий и сооружений активной защиты, указанных в 9.2.2.1, полностью не исключает возможность образования оползней и обвалов, а также в случае технической невозможности или нецелесообразности активной защиты следует предусматривать мероприятия пассивной защиты:

- приспособление защищаемых сооружений к обтеканию их оползнем;

- улавливающие сооружения и устройства для защиты объектов от воздействия обвалов, осыпей, вывалов, падения отдельных скальных обломков – стены, сетки, валы, траншеи, полки с бордюрными стенами, надолбы;

- прочие мероприятия.

7.2.2.3. Сброс талых и дождевых вод с застроенных территорий, проездов и площадей (за пределами защищаемой зоны) в водостоки, уложенные в оползне-опасной зоне, допускается только при специальном обосновании.

Устройство очистных сооружений в оползне-опасной зоне не допускается.

Выпуск воды из водостоков следует предусматривать в открытые водоемы и реки, а также в тальвеги оврагов с соблюдением требований очистки сточных вод и при обязательном осуществлении противоэрозионных устройств и мероприятий против заболачивания и других видов ущерба окружающей среде.

7.2.2.4. При проектировании противооползневых и противообвальных сооружений и мероприятий на берегах водоемов и водотоков необходимо дополнительно соблюдать требования к берегозащитным сооружениям.

7.2.2.5. При выборе защитных мероприятий и сооружений и их комплексов следует учитывать виды возможных деформаций склона (откоса), уровень ответственности защищаемых объектов, их конструктивные и эксплуатационные особенности.

7.2.2.6. Противооползневые и противообвальные сооружения проектируются в соответствии с требованиями СНиП 22-02-2003.

7.2.3. Противоселевые сооружения и мероприятия

7.2.3.1. Для инженерной защиты территорий, зданий и сооружений от селевых потоков применяют следующие виды сооружений и мероприятий:

- задерживающие для задержания селевого потока в верхнем бьефе (образование селе-хранилищ) – плотины бетонные, железобетонные, из каменной кладки: водосбросные, сквозные; плотины из грунтовых материалов (глухие);

- пропускные для пропуска селевых потоков через объект или в обход него – каналы (для пропуска селевых потоков через населенные пункты, промышленные предприятия и другие объекты), селе-спуски (для пропуска селевых потоков через линейные объекты (автомобильные и железные дороги, каналы, трубопроводы);

- направляющие для направления селевого потока в селе-пропускные сооружения, отвода селевого потока от защищаемого объекта или предотвращения подмыва защищаемой территории – направляющие и ограждающие дамбы, шпоры;

- стабилизирующие для прекращения движения селевого потока или ослабления его динамических характеристик – каскады запруд, подпорные стены, дренажные устройства, террасирование склонов, агролесомелиорация;

- предотвращающие для предотвращения селе-образующих паводков – плотины для регулирования селе-образующего паводка, водосбросы на озерных перемычках (для предотвращения прорыва озер);

- организационно-технические для составления прогноза образования селевых потоков – организация службы наблюдения и оповещения.

7.2.3.2. Противоселевые сооружения проектируются в соответствии с требованиями СНиП 22-02-2003.

7.2.4. Противолавинные сооружения и мероприятия

7.2.4.1. Для инженерной защиты территории, зданий и сооружений от снежных лавин применяют сооружения и мероприятия, приведенные в таблице 78.

Таблица 78

| Вид сооружения и мероприятия | Назначение сооружения и мероприятия и условия их применения |
| --- | --- |
| Профилактические |  |
| Организация службы наблюдения, прогноза и оповещения | Прогноз схода лавин. Прекращение работ и доступ людей в лавиноопасны зоны на время схода лавин и эвакуация людей из опасной зоны |
| Искусственно регулируемый сброс лавин | Регулируемый спуск лавин и разгрузка от неустойчивых масс снега путем обстрелов, взрывов, подпиливания карнизов и т.п. на основе прогноза устойчивости масс снега на склоне |
| Лавинопредотвращаюшие |  |
| Системы снегоудерживающих сооружений (заборы, стены, щиты, решетки, мосты) | Обеспечение устойчивости снежного покрова в зонах зарождения лавин, в том числе в сочетании с террасированием и агролесо-мелиорацией, регулирование снегонакопления |
| Террасирование склонов, агролесомелиорация | Террасирование склонов как самостоятельное средство применяется на пологих склонах, на крутых – как вспомогательное средство с посадкой деревьев между рядами снегоудерживающих террас |
| Системы снегозадерживающих заборов и щитов | Предотвращение накопления снега в зонах возникновения лавин путем снегозадержания на наветренных склонах и плато |
| Снеговыдувающие панели (дюзы), кольктафели | Регулирование, перераспределение и закрепление снега в зоне зарождения лавин |
| Лавинозащитные |  |
| Направляющие сооружения: стенки, искусственные русла, лавинорезы, клинья | Изменение направления движения лавины. Обтекание лавиной объекта |
| Тормозящие и останавливающие сооружения: надолбы, холмы, траншеи, дамбы, пазухи | Торможение или остановка лавины |
| Пропускающие сооружения: галереи, навесы, эстакады | Пропуск лавин над объектом или под ним |

7.2.4.2. При проектировании противолавинных сооружений следует предусматривать отвод поверхностных вод и дренажные устройства.

7.2.4.3. Противолавинные сооружения проектируются в соответствии с требованиями СНиП 22-02-2003.

7.2.5. Сооружения и мероприятия для защиты от подтопления

7.2.5.1. При необходимости инженерной защиты от подтопления следует предусматривать комплекс мероприятий, обеспечивающих предотвращение подтопления территорий и отдельных объектов в зависимости от требований строительства, функционального использования и особенностей эксплуатации, охраны окружающей среды и/или устранения отрицательных воздействий подтопления.

7.2.5.2. Защита от подтопления должна включать:

- защиту населения от опасных явлений, связанных с пропуском паводковых вод в весенне-осенний период, при половодье;

- локальную защиту зданий, сооружений, грунтов оснований и защиту застроенной территории в целом;

- защиту сельскохозяйственных земель и природных ландшафтов, сохранение природных комплексов заповедников и природных систем, имеющих особую научную или культурную ценность;

- водоотведение;

- утилизацию (при необходимости очистки) дренажных вод;

- систему мониторинга за режимом подземных и поверхностных вод, за расходами (утечками) и напорами в водо-несущих коммуникациях, за деформациями оснований, зданий и сооружений, а также за работой сооружений инженерной защиты.

7.2.5.3. Защита от подтопления должна обеспечивать:

- бесперебойное и надежное функционирование и развитие застроенных территорий, производственно-технических, коммуникационных, транспортных объектов и их отдельных сооружений;

- нормативные санитарно-гигиенические условия жизнедеятельности населения;

- нормативные санитарно-гигиенические, социальные и рекреационные условия защищаемых территорий.

7.2.5.4. В зависимости от характера подтопления (локальный – отдельные здания, сооружения и участки; площадный) проектируются локальные и/или территориальные системы инженерной защиты.

Локальная система инженерной защиты должна быть направлена на защиту отдельных зданий и сооружений, включает дренажи, противофильтрационные завесы и экраны.

Территориальная система должна обеспечивать общую защиту застроенной территории (участка), включать перехватывающие дренажи, противофильтрационные завесы, вертикальную планировку территории с организацией поверхностного стока, прочистку открытых водотоков и других элементов естественного дренирования, дождевую канализацию, регулирование режима водных объектов, улучшение микроклиматических, агролесомелиоративных и других условий.

Дождевая канализация должна являться элементом территориальной системы и проектироваться в составе общей системы инженерной защиты или отдельно.

7.2.5.5. Сооружения и мероприятия для защиты от подтопления проектируются в соответствии с требованиями СНиП 22-02-2003 и СНиП 2.06.15-85.

7.2.5.6. Отвод поверхностных вод следует предусматривать, как правило, открытыми водостоками с очисткой стока с наиболее загрязненных территорий (автобаз, резервуарных парков и т. д.). С целью сохранения вечномерзлого состояния грунтов не следует допускать сосредоточенного сброса поверхностных вод в пониженные места рельефа. Водоотводные канавы и лотки с надлежащим креплением и теплоизоляцией можно устраивать в грунте засыпки.

7.2.5.7. Следует стремиться к сохранению естественных условий дренирования поверхностных вод. При засыпке оврагов, термокарстовых воронок и других элементов рельефа, служащих водоприемниками, следует предусматривать на их месте устройство искусственных дрен. На участках, где происходит образование рытвин, оврагов, деградация мерзлоты, нарушение растительного слоя, необходимо производить инженерную и биологическую рекультивацию.

7.2.5.8. При осуществлении инженерной защиты территории от подтопления не допускается снижать рекреационный потенциал защищаемой территории и прилегающей акватории.

Использование защищаемых подтопленных прибрежных территорий рек и водоемов для рекреации следует рассматривать наравне с другими видами природопользования и создания водохозяйственных комплексов.

7.2.6. Сооружения и мероприятия для защиты от затопления

7.2.6.1. Территории населенных пунктов, расположенных на прибрежных участках, должны быть защищены от затопления паводковыми водами, ветровым нагоном воды и подтопления грунтовыми водами подсыпкой (намывом) или обвалованием. Отметку бровки подсыпанной территории следует принимать не менее чем на 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод с учетом высоты волны при ветровом нагоне. Превышение гребня дамбы обвалования над расчетным уровнем следует устанавливать в зависимости от класса сооружений согласно СНиП 2.06.15-85 и СНиП 33-01-2003.

За расчетный горизонт высоких вод следует принимать отметку наивысшего уровня воды повторяемостью: один раз в 100 лет – для территорий, застроенных или подлежащих застройке жилыми и общественными зданиями; один раз в 10 лет – для территорий плоскостных спортивных сооружений.

7.2.6.2. В качестве основных средств инженерной защиты от затопления следует предусматривать:

- обвалование территорий со стороны рек, водных объектов;

- искусственное повышение рельефа территории до незатопляемых планировочных отметок;

- аккумуляцию, регулирование, отвод поверхностных сбросных и дренажных вод с затопленных, временно затопляемых территорий и низинных нарушенных земель;

- сооружения инженерной защиты, в том числе: дамбы обвалования, дренажи, дренажные и водосбросные сети и другие.

В качестве вспомогательных средств инженерной защиты следует использовать естественные свойства природных систем и их компонентов, усиливающие эффективность основных средств инженерной защиты (повышение водоотводящей и дренирующей роли гидрографической сети путем расчистки и спрямления русел и стариц).

В состав проекта инженерной защиты территории следует включать организационно-технические мероприятия, предусматривающие пропуск весенних половодий и дождевых паводков.

7.2.6.3. Сооружения и мероприятия для защиты от затопления проектируются в соответствии с требованиями СНиП 22-02-2003 и СНиП 2.06.15-85.

7.2.7. Противокарстовые мероприятия

7.2.7.1. Противокарстовые мероприятия следует предусматривать при проектировании зданий и сооружений на территориях, в геологическом строении которых присутствуют растворимые горные породы (известняки, доломиты, мел, обломочные грунты с карбонатным цементом, гипсы, ангидриты, каменная соль) и имеются карстовые проявления на поверхности (воронки, котловины, карстово-эрозионные овраги и др.) и (или) в глубине грунтового массива (разуплотнения грунтов, полости, пещеры и др.).

7.2.7.2. Для инженерной защиты зданий и сооружений от карста применяют следующие мероприятия или их сочетания:

- планировочные;

- водозащитные и противофильтрационные;

- геотехнические (укрепление оснований);

- конструктивные (отдельно или в комплексе с геотехническими);

- технологические (повышение надежности технологического оборудования и коммуникаций, их дублирование, контроль за утечками из них, обеспечение возможности своевременного отключения аварийных участков и т.д.);

- эксплуатационные (мониторинг состояния грунтов, деформаций зданий и сооружений).

Противокарстовые мероприятия следует выбирать в зависимости от характера выявленных и прогнозируемых карстовых проявлений, вида карстующихся пород, условий их залегания и требований, определяемых особенностями проектируемой защиты и защищаемых территорий и сооружений.

7.2.7.3. Противокарстовые мероприятия должны:

- предотвращать активизацию, а при необходимости и снижать активность карстовых и карстово-суффозионных процессов;

- исключать или уменьшать в необходимой степени карстовые и карстово-суффозионные деформации грунтовых толщ;

- предотвращать повышенную фильтрацию и прорывы воды из карстовых полостей в подземные помещения и горные выработки;

- обеспечивать возможность нормальной эксплуатации территорий, зданий, сооружений, подземных помещений и горных выработок при допущенных карстовых проявлениях.

7.2.7.4. Планировочные мероприятия должны обеспечивать рациональное использование закарстованных территорий и оптимизацию затрат на противокарстовую защиту. Они должны учитывать перспективу развития данного района и влияние противокарстовой защиты на условия развития карста.

В состав планировочных мероприятий входят:

- специальная компоновка функциональных зон, трассировка магистральных улиц и сетей при разработке планировочной структуры с максимально возможным обходом карстоопасных участков и размещением на них зеленых насаждений;

- разработка инженерной защиты территорий от техногенного влияния строительства на развитие карста;

- расположение зданий и сооружений на менее опасных участках за пределами участков I-II категорий устойчивости относительно интенсивности карстовых провалов, а также за пределами участков с меньшей интенсивностью (частотой) образования провалов, но со средними их диаметрами больше 20 м (категория устойчивости А).

7.2.7.5. Водозащитные и противофильтрационные противокарстовые мероприятия обеспечивают предотвращение опасной активизации карста и связанных с ним суффозионных и провальных явлений под влиянием техногенных изменений гидрогеологических условий в период строительства и эксплуатации зданий и сооружений, должны быть направлены на:

- максимальное сокращение инфильтрации поверхностных, промышленных и хозяйственно-бытовых вод в грунт, в том числе борьба с утечками промышленных и хозяйственно-бытовых вод;

- предотвращение повышения уровней подземных вод (в особенности в сочетании со снижением уровней ниже-залегающих водоносных горизонтов), резких колебаний уровней и увеличения скоростей движения вод трещинно-карстового и вышезалегающих водоносных горизонтов, а также других техногенных изменений гидрогеологических условий, которые могут привести к активизации карста;

- разработку тщательной вертикальной планировки земной поверхности и устройство надежной ливневой канализации с отводом вод за пределы застраиваемых участков;

- недопущение скопления поверхностных вод в котлованах и на площадках в период строительства, строгий контроль за качеством работ по гидроизоляции, укладке водонесущих коммуникаций и продуктопроводов, засыпке пазух котлованов.

7.2.7.6. Следует ограничивать распространение влияния водохранилищ, подземных водозаборов и других водопонизительных и подпорных гидротехнических сооружений и установок на застроенные и застраиваемые территории.

7.2.7.7. При проектировании водохранилищ, водоемов, каналов, шламохранилищ, систем водоснабжения и канализации, дренажей, водоотлива из котлованов и других сооружений должны учитываться гидрологические и гидрогеологические особенности карста. При необходимости применяют противофильтрационные завесы и экраны, регулирование режима работы гидротехнических сооружений и установок и т. д.

7.2.7.8. К геотехническим мероприятиям относятся:

- тампонирование карстовых полостей и трещин, обнаруженных на земной поверхности, в котлованах и горных выработках;

- закрепление закарстованных пород и (или) вышезалегающих грунтов инъекцией цементационных растворов или другими способами;

- опирание фундаментов на надежные незакарстованные или закрепленные грунты.

7.2.7.9. Если применением геотехнических мероприятий возможность образования карстовых и карстово-суффозионных деформаций полностью не исключена, а также в случае технической невозможности или нецелесообразности их применения должны предусматриваться конструктивные мероприятия, назначаемые исходя из расчета фундаментов и конструкций сооружения с учетом образования карстовых деформаций.

7.2.8. Мероприятия для защиты от морозного пучения грунтов

7.2.8.1. Инженерная защита от морозного (криогенного) пучения грунтов необходима для легких малоэтажных зданий и сооружений, линейных сооружений и коммуникаций (трубопроводов, ЛЭП, дорог, линий связи и др.).

7.2.8.2. Противопучинные мероприятия подразделяют на следующие виды:

- инженерно-мелиоративные (тепломелиорация и гидромелиорация);

- конструктивные;

- физико-химические (засоление, гидрофобизация грунтов и др.);

- комбинированные.

Тепломелиоративные мероприятия предусматривают теплоизоляцию фундамента, прокладку вблизи фундамента по наружному периметру подземных коммуникаций, выделяющих в грунт тепло.

Гидромелиоративные мероприятия предусматривают понижение уровня грунтовых вод, осушение грунтов в пределах сезонно-мерзлого слоя и предохранение грунтов от насыщения поверхности атмосферными и производственными водами, использование открытых и закрытых дренажных систем (в соответствии с требованиями раздела «Зоны инженерной инфраструктуры»).

Конструктивные противопучинные мероприятия предусматривают повышение эффективности работы конструкций фундаментов и сооружений в пучиноопаных грунтах и предназначаются для снижения усилий, выпучивающих фундамент, приспособления фундаментов и наземной части сооружения к неравномерным деформациям пучинистых грунтов.

Физико-химические противопучинные мероприятия предусматривают специальную обработку грунта вяжущими и стабилизирующими веществами.

7.2.8.3. При необходимости следует предусматривать мониторинг для обеспечения надежности и эффективности применяемых мероприятий. Следует проводить наблюдения за влажностью, режимом промерзания грунта, пучением и деформацией сооружений в предзимний и в конце зимнего периода. Состав и режим наблюдений определяют в зависимости от сложности инженерно-геокриологических условий, типов применяемых фундаментов и потенциальной опасности процессов морозного пучения на осваиваемой территории.

7.2.8.4. Мероприятия для защиты от морозного пучения грунтов следует проектировать в соответствии с требованиями СНиП 22-02-2003, СНиП 33-01-2003 и СНиП 2.06.15-85.

7.2.9. Сооружения и мероприятия для защиты от наледеобразования

7.2.9.1. Опасность наледеобразования возникает при нарушении режима поверхностных и подземных вод в ходе строительства и эксплуатации зданий и сооружений. К наледеобразованию приводят аварийные сбросы бытовых и промышленных вод в зимний период. Инженерную защиту от наледеобразования применяют, как правило, для автомобильных дорог, трубопроводов, линий связи, линий электропередачи, жилых зданий, промышленных зданий и сооружений.

7.2.9.2. При выборе и проектировании мероприятий по инженерной защите следует руководствоваться классификацией наледей по происхождению и их размерам, приведенной в таблице 79:

- наледи поверхностных вод – речных, озерных, талых, снеговых, сброса промышленных и бытовых вод;

- наледи подземных вод – сезонно-талого слоя, сквозных и несквозных таликов (грунтово-фильтрационных и напорно-фильтрационных) и их комбинации;

- наледи смешанного типа – вод поверхностного и подземного происхождения (речных и грунтовых и глубокого подмерзлотного стока).

Таблица 79

| Категория наледи |  | Площадь, км2 | Мощность льда, м | Объем, млн. м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Очень малые | < 0,001 | < 0,75 | < 0,0008 |
| II | Малые | 0,001-0,01 | 0,75-1,00 | 0,0008-0,01 |
| III | Средние | 0,01-0,10 | 1,00-1,30 | 0,01-0,13 |
| IV | Большие | 0,10-1,0 | 1,30-1,70 | 0,13-1,70 |
| V | Очень большие | 1,0-10,0 | 1,70-2,40 | 1,70-24,0 |
| VI | Гигантские | > 10,0 | > 2,40 | > 24,0 |

7.2.9.3. Расчет и прогноз мест расположения и размеров наледей производится по данным режимных наблюдений на типичных наледях территории застройки в соответствии с требованиями СНиП 22-02-2003. Выбор проектных решений, сочетания различных методов защиты сооружений от воздействия процессов наледеобразования определяются размерами наледи, расстоянием от места выхода наледеобразующих вод до сооружения, рельефом местности.

7.2.9.4. При проектировании инженерной защиты сооружений от воздействий процессов наледеобразования следует учитывать прямое воздействие наледи на поверхности инженерных сооружений (дорожного полотна, откосов выемок, мостовых переходов, зданий и участков территорий, непосредственно примыкающих к ним). Кроме того, следует учитывать воздействие на сооружения наледеобразующих и талых наледных вод, бугров пучения по периферии наледи, ледяных (наледных) буфов.

7.2.9.5. Расположение сооружений на участках с возможными наледями площадью более 1 км2 (V и VI категорий) экономически нецелесообразно.

При возникновении необходимости проектирования защитных мероприятий от воздействия наледей V и VI категорий должны быть проведены теплотехнические и технико-экономические расчеты.

7.2.9.6. Для инженерной защиты зданий и сооружений от наледеобразования применяются следующие сооружения и мероприятия и их сочетания:

- сооружения для свободного пропуска наледи через зону защищаемого сооружения;

- безналедный пропуск водотоков;

- сооружения для задержания наледи выше защищаемого сооружения;

- прямое воздействие на режим подземных вод (водопонижение).

При выборе методов защиты предпочтение должно отдаваться приемам и конструкциям долговременного постоянного действия.

7.2.9.7. Свободный пропуск наледи через зону искусственного сооружения применяют в районах развития средних и крупных наледей подземных вод (III и IV категорий), когда применение других мероприятий невозможно или экономически нецелесообразно. Для свободного пропуска наледи, как правило, сооружается мост с отверстием, которое должно быть рассчитано на пропуск всего объема паводковых и наледеобразующих вод по поверхности льда.

7.2.9.8. Безналедный пропуск водотоков применяют для защиты сооружений от воздействий средних и больших наледей поверхностных и подземных вод (III и IV категорий). Этот способ предусматривает сосредоточение водотока на подходах к защищаемому сооружению и создание оптимального теплового режима в зимнее время. Данный метод включает следующие мероприятия: концентрация потока поверхностных вод, спрямление и углубление русла, утепление водотока поверхностных и подрусловых вод, использование лотков различного типа (открытых, закрытых, утепленных), перехват и отвод подземных вод с помощью дренажных систем и каптажа источников, фильтрующие насыпи из крупнообломочного грунта.

Выбор мероприятий по безналедному пропуску наледеобразующих вод производят на основании теплотехнического расчета из условия пропуска воды в течение всего зимнего периода без ее замерзания.

7.2.9.9. Мероприятия по задержанию наледи выше сооружения сводятся к искусственному ее формированию на безопасном расстоянии от него.

Удерживающие сооружения и мероприятия применяют на поверхностных водотоках с малыми расходами воды и низкой ее температурой, при неглубоко залегающих грунтовых водах и в местах выхода источников подземных (грунтовых) вод небольшого дебита (наледи II и I категорий).

К удерживающим мероприятиям и устройствам относятся: противоналедные валы, заборы, водонепроницаемые экраны, мерзлотные пояса, наледные пояса, резервные выемки и бассейны в стороне от защищаемого сооружения, рассчитанные на максимальный объем наледи.

7.2.9.10. Утепление грунта с помощью теплоизоляционных материалов (снег, торф, опилки и т. п.) применяют для уменьшения глубины сезонного промерзания и недопущения достижения им уровня грунтовых вод (наледи грунтовых вод I и II категорий). Возможно применение этого метода и для задержки промерзания речных вод (наледи речных вод и наледи смешанных типов I и II категорий).

7.2.9.11. При возникновении наледи на участке автомобильной дороги возможно применение откачки грунтовых вод из скважин с целью исключения возможности формирования наледи. Этот метод экономически целесообразен, если качество и дебит грунтовых вод позволяют устроить местный водозабор.

7.2.9.12. Мероприятия по механическому и тепловому разрушению наледи при необходимости восстановления эксплуатационных условий работы сооружения не должны быть регулярными, что экономически и технически нецелесообразно. Необходимо использовать противоналедные мероприятия постоянного типа.

7.2.9.13. В проектах сооружений и мероприятий инженерной защиты от наледеобразования следует предусматривать ежемесячное проведение наблюдений (мониторинг) в зимний период.

При превышении параметров, учитываемых в проекте, следует предусматривать соответствующие мероприятия.

7.2.9.14. Сооружения и мероприятия для защиты от наледеобразования следует проектировать в соответствии с требованиями СНиП 22-02-2003.

7.2.10. Мероприятия для защиты от термокарста

7.2.10.1. При проектировании инженерной защиты от термокарста следует     исходить из потенциальной опасности тепловых просадок, связанных с оттаиванием льдистых грунтов и залежей подземных льдов.

Оттаивание льдистых грунтов, залегающих у поверхности, может происходить за счет температурных колебаний в период потепления климата и техногенных нарушений, связанных с частичным или полным удалением напочвенных растительных покровов, срезкой (выемкой) грунта, а также эксплуатацией тепловыделяющих сооружений.

7.2.10.2. При проектировании инженерной защиты от термокарста следует применять следующие способы и мероприятия, не допускающие или частично допускающие протаивание верхних, как правило, наиболее льдистых горизонтов грунтовой толщи:

- сохранение напочвенных растительных покровов;

- отсыпка территории слоем песчаного или гравийно-песчаного грунта;

- укладка на поверхности грунта теплоизоляционных покрытий (тепловых экранов);

- устройство охлаждающих систем из труб вертикального и горизонтального заложения;

- создание вентилируемых подполий при строительстве зданий и сооружений со значительным тепловыделением;

- регулирование стока поверхностных вод.

7.2.10.3. Основной способ инженерной защиты территории от термокарста – отсыпка застраиваемой территории песчаным и гравийно-песчаным грунтом, толщина которой определяется теплотехническим расчетом.

Отсыпка может выполняться в зависимости от инженерно-геокриологических условий и функциональных особенностей сооружений сплошной по всей застраиваемой территории или под отдельные здания, сооружения и их группы.

Для уменьшения толщины отсыпки при проектировании инженерной защиты допускается на основании теплотехнических расчетов использовать в отдельности и в комбинации укладку на поверхности (в основании отсыпки) гидрофобной теплоизоляции и устройство сезонно-действующих охлаждающих систем из труб вертикального и горизонтального заложения.

7.2.10.4. Отсыпка территории грунтом и другие мероприятия приводят в большинстве случаев к поднятию верхней границы вечномерзлых грунтов, нарушению естественного поверхностного стока, последующему заболачиванию территории и развитию термокарста за пределами территории отсыпки.

В таких случаях для предотвращения развития термокарста и обеспечения свободного стока поверхностных вод за пределами осваиваемой территории следует проектировать дренажные сооружения в соответствии с требованиями СНиП 2.06.15-85.

7.2.10.5. При строительстве зданий и сооружений со значительным тепловыделением дополнительно при проектировании инженерной защиты должны предусматриваться под зданиями и сооружениями вентилируемые подполья, обеспечивающие температурный режим грунтов основания, не допускающий оттаивания льдистых грунтов. Теплотехнический расчет производится в соответствии с СНиП 2.02.04-88.

7.2.10.6. На локальных участках или территориях непосредственного проявления термокарстовых процессов мероприятия инженерной защиты заключаются в вытеснении воды из термокарстового понижения песчаным грунтом с последующим уплотнением и регулированием поверхностного стока. При этом допускается поднятие верхней границы вечномерзлых грунтов.

7.2.10.7. В проекте защиты от термокарста следует предусматривать наблюдения (мониторинг) за температурным режимом грунта и глубиной оттаивания, обеспечивающие надежность и эффективность мероприятий инженерной защиты.

Количество специально оборудованных для наблюдений (мониторинга) температурных скважин и режим наблюдений следует определять с учетом инженерно-геокриологических условий и функциональных особенностей проектируемых сооружений.

7.2.10.8. Мероприятия для защиты от термокарста следует проектировать в соответствии с требованиями СНиП 22-02-2003.

7.2.11. Сооружения и мероприятия по защите в районах с сейсмическим воздействием

7.2.11.1.Проектирование объектов строительства в сейсмических районах Республики Саха (Якутия) следует осуществлять в соответствии с требованиями СНиП II-7-81*, СП 31-114-2004 и ТСН 22-301-97 Республики Саха (Якутия) к СНиП II-7-81*.

7.2.11.2. Интенсивность сейсмических воздействий в баллах (фоновая сейсмичность) для районов строительства на территории Республики Саха (Якутия) принимается на основе комплекта карт общего сейсмического районирования территории Российской Федерации – ОСР-97 (А, В, С), а также карты сейсмического районирования республики Саха (Якутия) (ТСН 22-301-97 Республики Саха (Якутия) к СНиП II-7-81*).

Решение о выборе карты при проектировании конкретного объекта утверждается заказчиком по представлению генерального проектировщика учетом ответственности сооружений в соответствии с Рекомендациями по применению карт общего сейсмического районирования территории Российской Федерации ОСР-97 Российской Академии наук, приведенными в приложении к письму Госстроя России от 23.03.2001 г. № АШ-1382/9 (таблица 80).

Таблица 80

| № п/п | Характеристика карты | Рекомендуемые объекты строительства |
| --- | --- | --- |
| 1 | Карта А Вероятность превышения указанных на карте значений сейсмической интенсивности для соответствующих территорий в течение 50 лет – 10 % | Массовое строительство жилых, общественных и производственных зданий и сооружений, кроме указанных в п. 2 |
| 2 | Карта В Вероятность превышения указанных на карте значений сейсмической интенсивности для соответствующих территорий в течение 50 лет – 5 % | Объекты повышенной ответственности: - здания и сооружения, эксплуатация которых необходима при землетрясении или при ликвидации его последствий (системы энерго- и водоснабжения, пожарные депо, сооружения связи и т. п.; - здания с одновременным пребыванием в них большого числа людей (вокзалы, аэропорты, театры, цирки, концертные залы, крытые рынки, спортивные сооружения); - больницы, школы, дошкольные учреждения; - здания высотой более 16 этажей; - другие здания и сооружения, отказы которых могут привести к тяжелым экономическим, социальным, экологическим последствиям |
| 3 | Карта С Вероятность превышения указанных на карте значений сейсмической интенсивности для соответствующих территорий в течение 50 лет – 1 % | Особо ответственные объекты, в том числе из числа указанных в п. 2 по решению заказчика или соответствующего органа исполнительной власти |

Сейсмичность района строительства, указанная на картах общего сейсмического районирования, относится к участкам со средними грунтовыми условиями (II категория по таблице 1 СНиП II-7-81*).

7.2.11.3. Список населенных пунктов Республики Саха (Якутия) расположенных в сейсмических районах, с указанием расчетной сейсмической интенсивности в баллах шкалы МSК-64 для средних грунтовых условий и трех степеней сейсмической опасности – А (10 %), В (5 %), С (1 %) в течение 50 лет приведен в приложении 14 настоящих нормативов.

Список населенных пунктов Республики Саха (Якутия), расположенных в сейсмических улусах (районах), с указанием принятого (уточненного) для них уровня сейсмичности в баллах и индекса повторяемости сейсмического воздействия приведен в приложении 1 к ТСН 22-301-97 Республики Саха (Якутия).

Краткое описание макросейсмической шкалы MSK-64 (по С.В. Медведеву, В. Шпонхойеру и В. Карнику, 1965) приведено в приложении 2 к ТСН 22-301-97 Республики Саха (Якутия).

7.2.11.4. Определение сейсмичности площадки строительства следует производить на основании сейсмического микрорайонирования.

При отсутствии карт сейсмического микрорайонирования допускается упрощенное определение сейсмичности площадки строительства по материалам инженерно-геологических изысканий и сейсмичности района строительства по таблице 1 СНиП II-7-81*.

7.2.11.5. Здания и сооружения по степени сейсмобезопасности подразделяются на категории в соответствии с таблицей 81.

Таблица 81

| Категория | Состав | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| I | Объекты I (повышенного) уровня ответственности, если их разрушение связано с крупными социальными, экономическими или экологическими бедствиями: склады токсичных веществ, резервуары для нефти и нефтепродуктов емкостью более 10000 м3, плотины I и II классов, магистральные продуктопроводы, производственные здания с пролетами 100 м и более, иные уникальные здания и сооружения | Здания, сооружения, конструкции, оборудование и их элементы должны обеспечивать безопасность людей и сохранять нормальную работоспособность во время и после прохождения землетрясения с расчетной интенсивностью |
| II | 1. Объекты I (повышенного) уровня ответственности, кроме отнесенных к I категории сейсмобезопасности 2. Здания и сооружения, функционирование ко-торых необходимо для ликвидации последствий землетрясения: объекты систем энерго-, водоснабжения, связи, пожаротушения; отделения милиции; больницы скорой помощи; аварийные службы и прочие объекты, обеспечивающие работу выше перечисленных предприятий 3. Здания с постоянным (длительным) пребыванием значительного количества людей: большие и средние вокзалы, большие зрелищные сооружения, крупные торговые центры, детские и учебные учреждения и т. п. | Здания, сооружения, конструкции, оборудование и их элементы должны обеспечивать безопасность людей и сохранять работоспособность в нормальном или аварий-ном режиме во время и после прохождения землетрясения с расчетной интенсивностью |
| III | Объекты II (нормального) уровня ответственности, кроме отнесенных ко II категории сейсмобезопасности: здания и сооружения массового строительства (жилые, общественные, производственные, сельскохозяйственные здания и сооружения) | Здания, сооружения, конструкции иих элементы должны обеспечивать безопасность людей во время и после прохождения землетрясения с расчетной интенсивностью, при этом допускается полное прекращение функционирования объектов |
| IV | Объекты III (пониженного) уровня ответственности: сооружения сезонного или вспомогательного назначения (парники, теплицы, лет-ние павильоны, небольшие склады и подобные сооружения) | Допускается проектировать без учета сейсмических воздействий |

Примечание: Уровни ответственности зданий и сооружений принимаются по ГОСТ 27751-88*.

7.2.11.6. При проектировании зданий и сооружений не следует, как правило, размещать их на участках, неблагоприятных в сейсмическом отношении, к которым относятся следующие площадки строительства:

- сложенные водонасыщенными грунтами, способными к виброразжижению при землетрясениях;

- с возможным проявлением осыпей, обвалов, оползней, карста, провалов и деформаций от горных выработок.

На площадках, расположенных в зонах активных тектонических разломов (разрывов), по которым возможны подвижки при землетрясениях, возводить здания и сооружения не допускается.

7.2.11.7. Следует также избегать строительных площадок с крутизной склонов более 15°, участков с плоскостями геологических сбросов и с сильной нарушенностью структуры пород физико-геологическими процессами, площадок с неустойчивыми грунтовыми средами.

7.2.11.8. При необходимости размещения зданий на участках, указанных в п. 9.2.12.6 следует предусматривать инженерные мероприятия по улучшению сейсмических свойств грунтов (защите зданий и сооружений), а также по усилению конструкций зданий и сооружений в соответствии с требованиями СНиП II-7-81* и СП 31-114-2004.

7.2.11.9. На площадках, сейсмичность которых превышает 9 баллов, размещение зданий и сооружений, как правило, не допускается.

7.2.11.10. Проектирование железных дорог I-IV категорий, автомобильных дорог I-IV, IIIп и IVп категорий, скоростных городских дорог и магистральных улиц, пролегающих в районах сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов следует осуществлять в соответствии с требованиями раздела 4 СНиП II-7-81*.

7.3. Противопожарные требования

7.3.1. При разработке документов территориального планирования Республики Саха (Якутия) должны выполняться требования Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (Раздел II «Требования пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации поселений и городских округов»), а также иные требования пожарной безопасности, изложенные в законах и нормативно-технических документах Российской Федерации и не противоречащие требованиям Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

7.3.2. Согласование отступлений от требований пожарной безопасности проводится в соответствии с требованиями приказа МЧС России от 16.03.2007 г. № 141 «Об утверждении инструкции о порядке согласования отступлений от требований пожарной безопасности, а также не установленных нормативными документами дополнительных требований пожарной безопасности» по конкретному объекту в обоснованных случаях при наличии дополнительных требований пожарной безопасности, не установленных нормативными документами и отражающих специфику противопожарной защиты конкретного объекта, и осуществляется органами Государственного пожарного надзора.

7.3.3. К рекам и водоемам, которые могут быть использованы для целей пожаротушения, следует устраивать подъезды для забора воды с площадками размером не менее 12×12 м.

Места расположения и количество подъездов принимается по согласованию с органами Государственного пожарного надзора из расчета обеспечения расхода воды на наружное пожаротушение объектов, расположенных в радиусе не более 200 м от водоема.

7.3.4. При разработке документов территориального планирования необходимо резервировать территорию под размещение пожарных депо с учетом перспективы развития городских округов и поселений в размере необходимой площади земельного участка. Площадь земельных участков в зависимости от типа пожарного депо определяется техническим заданием на проектирование.

Размещение пожарных депо следует осуществлять в соответствии с требованиями главы 17 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

7.4. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны при градостроительном проектировании

7.4.1. Новые промышленные предприятия, узлы и территории не должны проектироваться в зонах возможных сильных разрушений категорированных городских округов и поселений и объектов особой важности, в зонах возможного катастрофического затопления, а также в городских округах и поселениях, где строительство и расширение промышленных предприятий, узлов и территорий запрещены или ограничены, за исключением предприятий, необходимых для непосредственного обслуживания населения, а также для нужд промышленного, коммунального и жилищно-гражданского строительства.

Дальнейшее развитие действующих промышленных предприятий, узлов и территорий, находящихся в категорированных городских округах и поселениях, а также объектов особой важности должно осуществляться за счет их реконструкции и технического перевооружения без увеличения производственных площадей предприятий, численности работников и объема вредных стоков и выбросов.

7.4.2. При подготовке генеральных планов городских округов и поселений следует учитывать:

- численность населения планировочных и жилых районов при проектировании должна соответствовать требованиям СНиП 2.01.51-90 (таблица 4);

- максимальная плотность населения жилых районов и микрорайонов (кварталов) городских округов и поселений, чел./га, при проектировании должна соответствовать требованиям СНиП 2.01.51-90 (таблицы 5);

- при застройке селитебных территорий городских округов и поселений этажность зданий не должна превышать 10 этажей.

7.4.3. При подготовке документации по планировке городских округов и поселений, а также при развитии застроенных территории разрабатывается план «желтых линий» с учетом зонирования территории по возможному воздействию современных средств поражения и их вторичных поражающих факторов, а также характера и масштабов возможных аварий, катастроф и стихийных бедствий, удалению от других населенных пунктов, а также объектов особой важности.

Разрывы от «желтых линий» до застройки определяются с учетом зон возможного распространения завалов от зданий различной этажности в соответствии с требованиями приложения 3 СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны».

Расстояния между зданиями, расположенными по обеим сторонам магистральных улиц, принимаются равными сумме их зон возможных завалов и ширины не заваливаемой части дорог в пределах «желтых линий».

Ширину не заваливаемой части дороги в пределах «желтых линий» следует принимать не менее 7 м.

7.4.4. Магистральные улицы городских округов и поселений должны проектироваться с учетом обеспечения возможности выхода по ним транспорта из жилых и производственных зон на загородные дороги не менее чем по двум направлениям.

7.4.5. Проектирование внутригородской транспортной сети городских округов и поселений должно обеспечивать надежное сообщение между отдельными жилыми и производственными зонами, свободный проход к магистралям устойчивого функционирования, ведущим за пределы городских округов и поселений, а также наиболее короткую и удобную связь центра, жилых и производственных зон с железнодорожными и автобусными вокзалами, грузовыми станциями, речными портами и аэропортами.

7.4.6. Стоянки для автобусов, грузовых и легковых автомобилей, производственно-ремонтные базы уборочных машин, троллейбусные депо городских округов и поселений следует проектировать рассредоточено и преимущественно на окраинах городских округов и поселений.

Помещения автостоянок зданий пожарных депо при проектировании должны обеспечивать размещение 100 % резерва основных пожарных машин.

7.4.7. При проектировании суммарную мощность головных сооружений следует рассчитывать по нормам мирного времени. В случае выхода из строя одной группы головных сооружений мощность оставшихся сооружений должна обеспечивать подачу воды по аварийному режиму на производственно-технические нужды предприятий, а также на хозяйственно-питьевые нужды для численности населения мирного времени по норме 31 л в сутки на одного человека.

Для гарантированного обеспечения питьевой водой населения в случае выхода из строя всех головных сооружений или заражения источников водоснабжения следует проектировать резервуары в целях создания в них не менее 3-суточного запаса питьевой воды по норме не менее 10 л в сутки на одного человека.

ЧАСТЬ 8. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

  - Общие требования

8.1.1. При планировке и застройке городских округов и поселений, а также при строительстве и эксплуатации предприятий нефтегазового, минерально-сырьевого, гидроэнергетического комплексов следует считать приоритетным решение вопросов, связанных с охраной окружающей среды, рациональным использованием природных ресурсов, обеспечением безопасной жизнедеятельности и здоровья человека.

8.1.2. Раздел «Охрана окружающей среды» разрабатывается на всех стадиях градостроительной, пред-проектной и проектной документации с целью обеспечения устойчивого развития и экологической безопасности территории и населения на основе достоверной и качественной информации о природно-климатических, ландшафтных, геологических, гидрологических и экологических условиях, а также антропогенных изменениях природной среды в процессе хозяйственной деятельности.

Сравнение и выбор вариантов проектных решений следует производить с учетом объемов работ по рекультивации и компенсации экономического ущерба от загрязнения окружающей среды и нарушения экосистем и природных комплексов.

8.1.3. При проектировании необходимо руководствоваться Водным, Земельным, Воздушным и Лесным кодексами Российской Федерации, Федеральными законами от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 4.05.1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», от 15.02.1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», законом Российской Федерации от 21.02.1992 г. № 2395-1 «О недрах», законодательством Республики Саха (Якутия) об охране окружающей среды и другими нормативными правовыми актами, согласно которым одним из основных направлений градостроительной деятельности является рациональное землепользование, охрана природы, ресурсосбережение, защита территорий от опасных природных явлений и техногенных процессов и обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека.

8.1.4. Разработка природоохранных мероприятий должна осуществляться с учетом перспектив развития населенных пунктов и обеспечения благоприятной экологической обстановки.

Природоохранные мероприятия должны предусматривать:

- оптимальный выбор транспортных коридоров;

- оборудование полигонов твердых отходов, утилизацию твердых бытовых и производственных отходов, в том числе на мусороперерабатывающих предприятиях;

- совершенствование (организацию) очистки сточных вод, в том числе путем оборудование населенных пунктов канализацией и очистными сооружениями;

- запрещение сброса сточных вод (промышленных, хозяйственно-бытовых) на рельеф;

- сохранение и восстановление естественных условий теплообмена вечномерзлых грунтов, в том числе путем сохранения естественных условий поверхностного стока, устройства теплоотводящих или охлаждающих систем при возведении тепловыделяющих сооружений, восстановления растительного покрова;

- рекультивацию нарушенных земель;

- внедрение системы экологического мониторинга и контроля за состоянием природной среды на территории Республики Саха (Якутия);

- исключение или сведение к минимуму вредного воздействия от строительства и эксплуатации предприятий нефтегазового, минерально-сырьевого, гидроэнергетического комплексов.

  - Рациональное использование природных ресурсов

8.2.1. Территорию для строительства новых и развития существующих городских округов и поселений следует предусматривать на землях, не пригодных для сельскохозяйственного использования и традиционной деятельности коренного населения.

Изъятие сельскохозяйственных угодий с целью их предоставления для несельскохозяйственных нужд допускается лишь в исключительных случаях в установленном законом порядке.

8.2.2. Изъятие под застройку земель лесного фонда, находящихся в собственности Республики Саха (Якутия), допускается в исключительных случаях в соответствии с требованиями Земельного и Лесного кодексов Российской Федерации, федерального законодательства.

8.2.3. Развитие городских округов и поселений, промышленных комплексов и других объектов осуществляется после получения от соответствующих территориальных геологических организаций заключения об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускается с разрешения органов управления государственным фондом недр и Управления по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Республике Саха (Якутия) только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.

8.2.4. Размещение зданий, сооружений и коммуникаций не допускается:

- на землях особо охраняемых природных территорий, в том числе на землях этнической территории; также на землях, занятых оленьими пастбищами, на землях рекреационных зон городских округов и поселений, если это противоречит целевому использованию данных земель и может нанести ущерб природным комплексам и их компонентам;

- на землях зеленых зон городских округов и поселений, если проектируемые объекты не предназначены для отдыха, спорта или обслуживания пригородного лесного хозяйства;

- в зонах охраны гидрометеорологических станций;

- в первой зоне санитарной охраны источников водоснабжения и площадок водопроводных сооружений, если проектируемые объекты не связаны с эксплуатацией источников;

- на землях водо-охранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов, а также на территориях, прилегающих к водным объектам, имеющим высокое рыбохозяйственное значение;

- в зонах санитарной охраны курортов, если проектируемые объекты не связаны с эксплуатацией природных лечебных средств курортов.

Для промышленных объектов, производств и сооружений, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека устанавливаются санитарно-защитные зоны в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и настоящих нормативов.

8.2.5. Для обеспечения устойчивого функционирования природных комплексов и оздоровления окружающей среды необходимо:

- создание системы природных территорий, подлежащих охране и хозяйственному использованию в особом режиме;

- минимизация площади нарушенных территорий путем применения щадящих технологий во всех видах хозяйственной деятельности;

- охрана атмосферного воздуха, водных объектов, почв от загрязнения.

  - Охрана атмосферного воздуха

8.3.1. При проектировании застройки должны быть проведены оценка состояния и прогноз изменения качества атмосферного воздуха путем расчета уровня загрязнения атмосферы от всех источников загрязнения (промышленных, транспортных и других), учитывая аэроклиматические и геоморфологические условия, ожидаемые загрязнения атмосферного воздуха с учетом существующих и планируемых объектов, предельно допустимые концентрации (ПДК) или ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) для каждого из загрязняющих веществ, также должны быть разработаны предупредительные действия по исключению загрязнения атмосферы, включая неорганизованные выбросы и вторичные источники.

Соблюдение гигиенических нормативов – ПДК атмосферных загрязнений химических и биологических веществ обеспечивает отсутствие прямого или косвенного влияния на здоровье населения и условия его проживания.

8.3.2. Предельно допустимые концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе на территории населенных пунктов принимаются в соответствии с требованиями ГН 2.1.6.1338-03, ГН 2.1.6.2309-07 и СанПиН 2.1.6.1032-01.

Максимальный уровень загрязнения атмосферного воздуха на различных территориях принимается по таблице 85 настоящих нормативов.

8.3.3. Площадки для размещения и расширения объектов, которые могут быть источниками вредного воздействия на здоровье населения и условия его проживания, выбираются с учетом аэроклиматической характеристики, рельефа местности, закономерностей распространения промышленных выбросов в атмосфере, а также потенциала загрязнения атмосферы.

Обязательным условием проектирования таких объектов является организация санитарно-защитных зон в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и настоящих нормативов.

8.3.4. Для защиты атмосферного воздуха от загрязнений следует предусматривать:

- при проектировании и размещении новых и реконструированных объектов, техническом перевооружении действующих объектов – меры по максимально возможному снижению выброса загрязняющих веществ с использованием малоотходной и безотходной технологии, комплексного использования природных ресурсов, мероприятия по улавливанию, обезвреживанию и утилизации вредных выбросов и отходов;

- защитные мероприятия от влияния транспорта, в том числе использование природного газа в качестве моторного топлива, мероприятия по предотвращению образования зон повышенной загазованности или их ликвидация с учетом условий аэрации территорий;

- использование в качестве основного топлива для объектов теплоэнергетики природного газа, в том числе ликвидация маломощных неэффективных котельных, работающих на угле;

- использование нетрадиционных источников энергии;

- ликвидация неорганизованных источников загрязнения.

  - Охрана водных объектов

8.4.1. Комплекс водо-охранных мероприятий необходимо предусматривать в соответствии с требованиями водного законодательства и санитарных норм и правил, обеспечивая предупреждение загрязнения поверхностных и подземных вод, соблюдение норм предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ (ПДК) в водных объектах, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения, отдыха населения и в рыбохозяйственных целях, а также с проведением необходимого инструментального токсикологического контроля.

8.4.2. Качество воды водных объектов, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения, рекреационного водопользования, а также в границах населенных пунктов должно соответствовать требованиям СанПиН 2.1.5.980-00, ГН 2.1.5.1315-03, ГН 2.1.5.2307-07.

8.4.3. В целях поддержания благоприятного гидрологического режима, улучшения санитарного состояния, рационального использования водных ресурсов рек, озер и водохранилищ устанавливаются водо-охранные зоны и прибрежные защитные полосы. Регламент водо-охранных зон, прибрежных защитных полос устанавливается в соответствии с Водным Кодексом Российской Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Положения о водо-охранных зонах водных объектов и прибрежных защитных полосах» от 23ноября 1996 года № 1404.

Требования к водо-охранным зонам и прибрежным защитным полосам водных объектов приведены в разделе «Водо-охранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы» настоящих нормативов.

8.4.4. В целях охраны поверхностных вод от загрязнения не допускается:

- сброс в водные объекты сточных вод (производственных, хозяйственно-бытовых, поверхностные и т. д.), которые могут быть устранены или использованы в системах оборотного и повторного водоснабжения, а также содержат возбудителей инфекционных заболеваний, чрезвычайно опасные вещества или вещества, для которых не установлены ПДК и ОБУВ;

- сброс в водные объекты, на поверхность ледяного покрова и водосборную территорию пульпы, снега, кубовых осадков, других отходов и мусора, формирующихся на территории городских округов, поселений и производственных площадок;

- проведение работ по добыче полезных ископаемых, использованию недр со дна водных объектов или возведение сооружений с опорой на дно такими способами, которые могут оказывать вредное воздействие на состояние водных объектов и водные биоресурсы;

- мойка транспортных средств и других механизмов в водных объектах и на их берегах, а также проведение работ, которые могут явиться источником загрязнения вод;

- утечка от нефте- и продуктопроводов нефтепромыслов, а также сброс мусора, неочищенных сточных, подсланевых, балластных вод и утечка других веществ с плавучих средств водного транспорта.

8.4.5. Запрещается сброс сточных вод и (или) дренажных вод в водные объекты:

- содержащие природные лечебные ресурсы;

- отнесенные к особо охраняемым водным объектам;

- в границах зон, округов санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;

- в границах первого и второго поясов округов санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов;

- в границах рыбоохранных зон, рыбохозяйственных заповедных зон.

Сброс, удаление и обезвреживание сточных вод, содержащих радионуклиды, должен осуществляться в соответствии с действующими нормами радиационной безопасности.

8.4.6. Мероприятия по защите поверхностных вод от загрязнения разрабатываются в каждом конкретном случае и предусматривают:

- устройство водо-охранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов (в соответствии с требованиями статьи 65 Водного кодекса РФ), зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения (в соответствии с требованиями раздела «Водоснабжение» и приложения 11 настоящих нормативов), а также контроль за соблюдением установленного режима использования указанных зон;

- устройство и содержание в исправном состоянии сооружений для очистки сточных вод до нормативных показателей качества воды;

- содержание в исправном состоянии гидротехнических и других водохозяйственных сооружений и технических устройств;

- предотвращение сбросов сточных вод, в которых содержание опасных для здоровья человека веществ и соединений превышает нормативы допустимого воздействия на водные объекты;

- предотвращение сброса в водные объекты и захоронения в них отходов производства и потребления, в том числе выведенных из эксплуатации судов и иных плавучих средств (их частей и механизмов);

- предотвращение захоронения в водных объектах ядерных материалов, радиоактивных веществ;

- предотвращение загрязнения водных объектов при проведении всех видов работ, в том числе радиоактивными и (или) токсичными веществами;

- ограничение поступления биогенных элементов для предотвращения евтрофирования вод, в особенности водоемов, предназначенных для централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения;

- разработку планов мероприятий и инструкции по предотвращению аварий на объектах, представляющих потенциальную угрозу загрязнения;

- установление зон рекреации водных объектов, в том числе мест для туризма, водного спорта, рыбной ловли и т. п.;

- мониторинг забираемых, используемых и сбрасываемых вод, количества загрязняющих веществ в них, а также систематические наблюдения за водными объектами и их водо-охранными зонами.

8.4.7. В целях охраны подземных вод от загрязнения запрещается:

- размещение на водосборных площадях подземных водных объектов, которые используются или могут быть использованы для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, мест захоронения отходов производства и потребления, кладбищ, скотомогильников и других объектов, оказывающих негативное воздействие на состояние подземных вод;

- отвод без очистки дренажных вод и поверхностных сточных вод с сельхозугодий и территорий населенных пунктов в овраги и балки;

- закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов;

- применение, хранение ядохимикатов и удобрений в пределах водосборов грунтовых вод, используемых при нецентрализованном водоснабжении;

- размещение во 2 и 3 поясах зон санитарной охраны складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных веществ, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

- на территории зон санитарной охраны – выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территорий населенных пунктов (устройство канализации, выгребов, отвод поверхностных вод и др.).

8.4.8. Мероприятия по защите подземных вод от загрязнения разрабатываются в каждом конкретном случае и предусматривают:

- устройство зон санитарной охраны источников водоснабжения, а также контроль за соблюдением установленного режима использования указанных зон;

- устройство зон санитарной и горно-санитарной охраны вокруг источников минеральных вод, месторождения лечебных грязей;

- контроль за соблюдением нормативов допустимого воздействия на подземные водные объекты в целях предотвращение их загрязнения и засорения, а также контроль качества подземных вод;

- обязательную герметизацию оголовка всех эксплуатируемых и резервных скважин;

- выявление скважин, не пригодных к эксплуатации или использование которых прекращено, оборудование их регулирующими устройствами, консервация или ликвидация;

- предотвращение негативного воздействия водозаборных сооружений, связанных с использование подземных водных объектов, на поверхностные водные объекты и другие объекты окружающей среды;

- предупреждение фильтрации загрязненных вод с поверхности почвы, а также при бурении скважин различного назначения в водоносные горизонты;

- использование водонепроницаемых емкостей для хранения сырья, продуктов производства, химических реагентов, отходов промышленных и сельскохозяйственных производств, твердых и жидких бытовых отходов;

- мониторинг состояния и режима эксплуатации водозаборов подземных вод, ограничение водо-отбора.

  - Охрана почв

8.5.1. Оценка состояния почв на территории Республики Саха (Якутия) проводится в соответствии с требованиями СанПиН 42-128-4690-88, СанПиН 2.1.7.1287-03 и направлена на выявление участков устойчивого сверхнормативного (реликтового и современного) загрязнения, требующих проведения санации для соответствующих видов функционального использования.

8.5.2. Выбор площадки для размещений объектов проводится с учетом:

- физико-химических свойств почв, их механического состава, содержания органического вещества, кислотности и т.д.;

- природно-климатических характеристик (роза ветров, количество осадков, температурный режим района);

- ландшафтных, геологических и гидрогеологических характеристик почв;

- их хозяйственного использования.

Не разрешается предоставление земельных участков без заключения местных органов Федеральной службы Роспотребнадзора.

Охрана почв должна базироваться на критериях, определяющих степень опасности ее загрязнения для различных видов функционального использования территории и различного функционального назначения объектов.

8.5.3. Качество почв на территории Республики Саха (Якутия) в зависимости от их функционального назначения и использования должно соответствовать требованиям СанПиН 2.1.7.1287-03.

8.5.4. Почвы, где годовая эффективная доза радиации не превышает 1 мЗв считаются не загрязненными по радиоактивному фактору.

При обнаружении локальных источников радиоактивного загрязнения с уровнем радиационного воздействия на население:

- от 0,01 до 0,3 мЗв/год – необходимо провести исследование источника с целью оценки величины годовой эффективной дозы и определения величины дозы, ожидаемой за 70 лет;

- более 0,3 мЗв/год – необходимо проведение защитных мероприятий с целью ограничения облучения населения. Масштабы и характер мероприятий определяются с учетом интенсивности радиационного воздействия на население по величине ожидаемой коллективной эффективной дозы за 70 лет.

8.5.5. Мероприятия по защите почв разрабатываются в каждом конкретном случае, учитывающем категорию их загрязнения и должны предусматривать:

- введение специальных режимов использования;

- изменение целевого назначения;

- рекультивацию почв, восстановление растительного покрова.

Кроме того, в жилых зонах, включая территории повышенного риска, в зоне влияния транспорта, захороненных промышленных отходов (почва территорий, прилегающих к полигонам), в местах складирования промышленных и бытовых отходов, на территории сельскохозяйственных угодий, санитарно-защитных зон должен осуществляться мониторинг состояния почвы. Объем исследований и перечень изучаемых показателей при мониторинге определяется в каждом конкретном случае с учетом целей и задач по согласованию с органами Федеральной службы Роспотребнадзора.

8.5.6. Мероприятия по охране почв предусматривают введение специальных режимов их использования, изменение целевого назначения и рекультивацию почв.

Земли, которые подверглись радиоактивному и химическому загрязнению подлежат ограничению в использовании, исключению из категории земель сельскохозяйственного назначения и могут переводиться в земли запаса для их консервации. На таких землях запрещаются производство и реализация сельскохозяйственной продукции. Порядок консервации земель устанавливается Правительством Российской Федерации.

8.5.7. При санитарно-эпидемиологической оценке состояния почвы выявляются потенциальные источники их загрязнения, устанавливаются границы территории обследования по площади и глубине, определяется схема отбора проб почв. Исследование почв проводится на стадии пред-проектной документации, на стадии выбора земельного участка и разработки проектной документации, на стадии выполнения строительных работ, после завершения строительства.

  - Защита от шума и вибрации

8.6.1. Планировку и застройку селитебных территорий городских округов и поселений следует осуществлять с учетом обеспечения допустимых уровней шума.

8.6.2. Объектами защиты от источников внешнего шума являются помещения жилых и общественных зданий, территории жилой застройки, рабочие места производственных предприятий.

Меры по защите от акустического загрязнения следует предусматривать на всех стадиях проектирования в соответствии с требованиями СН 2.2.4/2.1.8.562-96 и особенностями градостроительной ситуации. Нормы допустимых значений инфразвука регламентируются СанПиН 2.2.4/2.1.8.583-96.

8.6.3. Требования по уровням шума в жилых и общественных зданиях, а также на прилегающих территориях приведены в таблице 82.

Таблица 82

| Назначение помещений или территорий | Время суток, ч | Эквивалентный уровень звука LAэкв), дБА | Максимальный уровень звука LAмакс, дБА |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 Административные помещения производственных предприятий, лабораторий, помещения для измерительных и аналитических работ |  | 60 | 70 |
| 2 Помещения диспетчерских служб, кабины наблюдения и дистанционного управления с речевой связью по телефону, участки точной сборки, телефонные и телеграфные станции, залы обработки информации на ЭВМ |  | 65 | 75 |
| 3 Помещения лабораторий для проведения экспериментальных работ, кабины наблюдения и дистанционного управления без речевой связи по телефону |  | 75 | 90 |
| 4 Помещения и территории производственных предприятий с постоянными рабочими местами (кроме перечисленных в п.п. 1-3) |  | 80 | 95 |
| 5 Палаты больниц и санаториев | 7.00 - 23.00 | 35 | 50 |
|  | 23.00 - 7.00 | 25 | 40 |
| 6 Операционные больниц, кабинеты врачей больниц, поликлиник, санаториев |  | 35 | 50 |
| 7 Учебные помещения учебных заведений, конференц-залы, читальные залы библиотек, зрительные залы клубов и кинотеатров, залы судебных заседаний, культовые здания |  | 40 | 55 |
| 8 Жилые комнаты квартир - в домах категории А | 7.00 - 23.00 | 35 | 50 |
|  | 23.00 - 7.00 | 25 | 40 |
| - в домах категорий Б и В | 7.00 - 23.00 | 40 | 55 |
|  | 23.00 - 7.00 | 30 | 45 |
| 9 Жилые комнаты общежитий | 7.00 - 23.00 | 45 | 60 |
|  | 23.00 - 7.00 | 35 | 50 |
| 10 Номера гостиниц: категории А | 7.00 - 23.00 | 35 | 50 |
|  | 23.00 - 7.00 | 25 | 40 |
| категории Б | 7.00 - 23.00 | 40 | 55 |
|  | 23.00 - 7.00 | 30 | 45 |
| категории В | 7.00 - 23.00 | 45 | 60 |
|  | 23.00 - 7.00 | 35 | 50 |
| 11 Жилые помещения домов отдыха, пансионатов, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, спальные помещения дошкольных образовательных учреждений и школ-интернатов | 7.00 - 23.00 | 40 | 55 |
|  | 23.00 - 7.00 | 30 | 45 |
| 12 Помещения офисов, административных зданий, конструкторских, проектных и научно-исследовательских организаций: категории А |  |  |  |
|  |  | 45 | 60 |
| категорий Б и В |  | 50 | 65 |
| 13 Залы кафе, ресторанов, фойе театров и кинотеатров: категории А |  | 50 | 60 |
| категорий Б и В |  | 55 | 65 |
| 14 Торговые залы магазинов, пассажирские залы вокзалов и аэровокзалов, спортивные залы |  | 60 | 70 |
| 15 Территории, непосредственно прилегающие к зданиям больниц и санаториев | 7.00 - 23.00 | 45 | 60 |
|  | 23.00 - 7.00 | 35 | 50 |
| 16 Территории, непосредственно прилегающие к жилым зданиям, домам отдыха, домам-интернатам для престарелых и инвалидов | 7.00 - 23.00 | 55 | 70 |
|  | 23.00 - 7.00 | 45 | 60 |
| 17 Территории, непосредственно прилегающие к зданиям поликлиник, учебных заведений, дошкольных учреждений, площадки отдыха микрорайонов и групп жилых зданий | 7.00 - 23.00 | 55 | 70 |
|  | 23.00 - 7.00 | 45 | 60 |

Примечания:

1. Допустимые уровни шума от внешних источников в помещениях п.п. 5-12 установлены при отсутствии принудительной системы вентиляции или кондиционирования воздуха, должны выполняться при условии открытых форточек или иных устройств, обеспечивающих приток воздуха. При наличии систем принудительной вентиляции или кондиционирования воздуха допустимы уровни внешнего шума у зданий (п.п. 15-17) могут быть увеличены из расчета обеспечения допустимых уровней в помещениях при закрытых окнах.

2. При тональном и (или) импульсном характере шума допустимые уровни следует принимать на 5 дБ (дБА) ниже значений, указанных в таблице.

3. Допустимые уровни шума от оборудования систем вентиляции, кондиционирования воздуха и воздушного отопления, а также от насосов систем отопления, водоснабжения и холодильных установок встроенных (пристроенных) предприятий торговли и общественного питания следует принимать на 5 дБ (дБА) ниже значений указанных в таблице.

4. Допустимые уровни шума от транспортных средств (п.п. 5, 7-10, 12) разрешается принимать на 5 дБ (5 дБА) выше значений, указанных в таблице.

8.6.4. На вновь проектируемых территориях жилой застройки вблизи существующих аэропортов, аэродромов и на существующих территориях жилой застройки вблизи вновь проектируемых аэропортов, аэродромов уровни авиационного шума не должны превышать значений, приведенных в таблице 83.

Таблица 83

| Время суток | Эквивалентный уровень звука LAэкв, дБ (А) | Максимальный уровень звука при единичном воздействии LAмакс, дБ (А) |
| --- | --- | --- |
| День (с 7.00 до 23.00) | 65 | 85 |
| Ночь (с 23.00 до 7.00) | 55 | 75 |

Примечания:

1. Допускается превышение в дневное время установленного уровня звука LA на значение не более 10 дБ (А) для аэродромов 1-го, 2-го классов и для заводских аэродромов, но не более 10 пролетов в один день.

При реконструкции аэропортов или изменении условий эксплуатации воздушных судов акустическая обстановка на территориях жилой застройки не должна ухудшаться.

2. При пролетах сверхзвуковых самолетов допускается превышать установленные уровни звука LA на 10 дБ (А) и LAэкв на 5 дБ (А) в течение не более двух суток одной недели.

8.6.5. Значения максимальных уровней шумового воздействия на человека на различных территориях представлены в таблице 85 настоящих нормативов.

Мероприятия по шумовой защите предусматривают:

- функциональное зонирование территории с отделением селитебной и рекреационной зон от производственной, коммунально-складской зон и основных транспортных коммуникаций и формирование застройки с учетом требуемой степени акустического комфорта;

- устройство санитарно-защитных зон между жилой застройкой городских округов и поселений и промышленными, коммунально-транспортными предприятиями, автомобильными, железными дорогами и другими пространственными источниками шума;

- применение планировочных и объектно-пространственных решений застройки, использующих шумозащитные свойства окружающей среды;

- расположение в первом эшелоне застройки магистральных улиц шумозащитных зданий в качестве экранов, защищающих от транспортного шума внутри-квартальное пространство жилых микрорайонов (кварталов). В качестве зданий-экранов могут использоваться здания нежилого назначения: магазины, автостоянки, предприятия коммунально-бытового обслуживания, а также многоэтажные шумозащитные жилые и административные зданиясо специальными архитектурно-планировочными решениями, шумозащитными окнами, расположенные на минимальном расстоянии от магистральных улиц с учетом требований настоящих нормативов и звукоизоляционных характеристик наружных ограждающих конструкций;

- использование шумозащитных экранов в виде естественных или искусственных элементов рельефа местности при расположении небольшого населенного пункта вблизи магистральной дороги на расстоянии, не обеспечивающем необходимое снижение шума (необходимый эффект достигается при малоэтажной застройке). Шумозащитные экраны следует устанавливать на минимально допустимом расстоянии от автомагистрали с учетом требований по безопасности движения, эксплуатации дороги и транспортных средств;

- дифференциацию улично-дорожной сети по составу транспортных потоков с выделением основного объема грузового движения на специализированных магистралях;

- трассировку магистральных дорог скоростного и грузового движения в обход жилой застройки и зон отдыха, концентрацию транспортных потоков на небольшом числе магистральных улиц с высокой пропускной способностью, проходящих, по возможности, вне жилой застройки (по границам промышленных и коммунально-складских зон, в полосах отвода железных дорог);

- создание системы парковки автомобилей на границе жилых районов, микрорайонов (кварталов) и групп жилых зданий;

- формирование единой системы зеленых насаждений населенного пункта.

8.6.6. Территории нового строительства и реконструкции должны оцениваться по параметрам вибрации, регламентируемым требованиями СанПиН 2.2.4/2.1.8.566-96.

8.6.7. Источниками вибрации в жилых и общественных зданиях, на территории жилой застройки могут являться инженерные сети и сооружения, установки и оборудование производственных предприятий, транспортные средства, создающие при работе большие динамические нагрузки, которые вызывают распространение вибрации в грунте и строительных конструкциях, а также сейсмическая активность.

Вибрации могут являться причиной возникновения шума.

8.6.8. Мероприятия по защите от вибраций предусматривают:

- удаление зданий и сооружений от источников вибрации;

- обеспечение необходимых расстояний между жилыми зданиями и источниками вибрации;

- использование методов виброзащиты при проектировании зданий и сооружений;

- меры по снижению динамических нагрузок, создаваемых источником вибрации.

При проектировании новых и реконструкции существующих зданий, расположенных ближе 50 м от края основной проезжей части магистральных улиц с грузовым движением обязательна проверка уровня шума и вибрации на участке застройки.

  - Защита от электромагнитных полей, излучений и облучений

8.7.1. Источниками воздействия на здоровье населения и условия проживания являются объекты, для которых уровни создаваемого загрязнения превышают предельно допустимые концентрации и уровни или вклад в загрязнении жилых зон превышает 0,1 ПДК.

Специальные требования по защите от электромагнитных полей, излучений и облучений устанавливают для:

- всех типов стационарных радиотехнических объектов (включая радиоцентры, радио- и телевизионные станции, радиолокационные и радиорелейные станции, земные станции спутниковой связи, объекты транспорта с базированием мобильных передающих радиотехнических средств при их работе в штатном режиме в местах базирования);

- промышленных генераторов, воздушных линий электропередачи высокого напряжения и других объектов, излучающих электромагнитную энергию;

- элементов систем сотовой связи и других видов подвижной связи.

8.7.2. Уровни электромагнитного поля, создаваемые ПРТО на селитебной территории, в местах массового отдыха, внутри жилых, общественных и производственных помещений, подвергающихся воздействию внешнего электромагнитного поля радиочастотного диапазона, не должны превышать предельно допустимых уровней (ПДУ) для населения, установленных СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03, СанПиН 2.1.6.1032-01, СанПиН 2.1.2.1002-00 и приведенных в таблице 84 с учетом вторичного излучения.

Таблица 84

| Диапазон частот | 30 – 300 кГц | 0,3 – 3 МГц | 3 – 30 МГц | 30 – 300 МГц | 0,3 – 300 ГГц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормируемый параметр | Напряженность электрического поля, Е (В/м) |  |  |  | Плотность потока энергии, мкВт/см2 |
| Предельно допустимые уровни | 25 | 15 | 10 | 3 | 10 25 * |

* Для случаев облучения от антенн, работающих в режиме кругового обзора или сканирования.

Примечание: Диапазоны, приведенные в таблице, исключают нижний и включают верхний предел частоты.

8.7.3. В целях защиты населения от воздействия электромагнитных полей, создаваемых антеннами ПРТО, устанавливаются санитарно-защитные зоны и зоны ограничения застройки с учетом перспективного развития ПРТО (за исключением случаев размещения одной стационарной радиостанции с эффективной излучаемой мощностью не более 10 Вт вне здания).

Границы санитарно-защитной зоны определяются на высоте 2 м от поверхности земли по ПДУ, указанным в таблице 84 настоящих нормативов.

8.7.4. Санитарно-защитная зона и зона ограничения застройки не могут использоваться в качестве территории жилой застройки, для размещения коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, площадок для стоянки и остановки всех видов транспорта, предприятий по обслуживанию автомобилей, автозаправочных станций, складов нефти и нефтепродуктов и т. п., а также не могут рассматриваться как резервная территория предприятия и использоваться для расширения промышленной площадки.

8.7.5. В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ), устанавливаются санитарные разрывы. Границы санитарных разрывов вдоль трассы ВЛ следует принимать в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 и раздела «Электроснабжение» настоящих нормативов.

8.7.6. Мероприятия по защите населения от электромагнитных полей, излучений и облучений должны включать:

- рациональное размещение источников электромагнитного поля и применение средств защиты, в том числе экранирование источников;

- уменьшение излучаемой мощности передатчиков и антенн;

- ограничение доступа к источникам излучения, в том числе вторичного излучения (сетям, конструкциям зданий, коммуникациям).

На территории жилой застройки, где уровень электромагнитного излучения превышает предельно допустимые уровни, необходимо предусматривать проведение архитектурно-планировочных и инженерно-технических мероприятий (ограничение мощности радиопередающих объектов, изменение высоты установки антенны и направления угла излучения, вынос радиопередающего объекта за пределы жилья или жилья из зоны влияния радиопередающего объекта, кабельная укладка).

  - Радиационная безопасность

8.8.1. Радиационная безопасность населения и окружающей природной среды считается обеспеченной, если соблюдаются основные принципы радиационной безопасности и требования радиационной защиты, установленные Федеральным законом от 9.01.1996 г. № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения», СП 2.6.1.758-99 (НРБ-99) и СП 2.6.1.799-99 (ОСПОРБ-99).

Радиационная безопасность населения обеспечивается:

- созданием условий жизнедеятельности людей, отвечающих требованиям СП 2.6.1.758-99 (НРБ-99) и СП 2.6.1.799-99 (ОСПОРБ-99);

- организацией радиационного контроля;

- эффективностью планирования и проведения мероприятий по радиационной защите населения, а также объектов окружающей среды – воздуха, почвы, растительности и др. в нормальных условиях и в случае радиационной аварии;

- организацией системы информации о радиационной обстановке.

8.8.2. Перед отводом территорий под строительство необходимо проводить оценку радиационной обстановки в соответствии с требованиями СП 2.6.1.799-99 (ОСПОРБ-99), СП 2.6.1.1292-03 и СП 11-102-97.

Участки застройки квалифицируются как радиационно- безопасные и их можно использовать под строительство жилых зданий и зданий социально-бытового назначения при совместном выполнении условий:

- отсутствие радиационных аномалий;

- значения мощности дозы гамма-излучения на участке не превышают 0,3 мкГр/ч (33 мкР/ч) и плотность потока радона с поверхности грунта не более 80 мБк/м2c.

Участки застройки под промышленные объекты квалифицируются как радиационно- безопасные при совместном выполнении условий:

- отсутствие радиационных аномалий;

- значения мощности дозы гамма-излучения на участке не превышают 0,3 мкГр/ч (33 мкР/ч) и плотность потока радона с поверхности грунта не более 250 мБк/м2с.

8.8.3. Участки застройки с выявленными в процессе изысканий радиоактивными загрязнениями подлежат в ходе инженерной подготовки дезактивации (радиационной реабилитации).

В том числе, при плотности потока радона более 80 мБк/м2с на стадии проектирования должны быть предусмотрены защитные мероприятия от радона (монолитная бетонная подушка, улучшенная изоляция перекрытия подвального помещения, повышенная вентиляция помещений и др.).

8.8.4. Допустимое значение эффективной дозы (основной предел доз), обусловленной суммарным воздействием техногенных источников излучения при нормальной эксплуатации, для населения устанавливается 1 мЗв в год в среднем за любые последовательные 5 лет, но не более 5 мЗв в год.

Основные пределы доз не включают в себя дозы от природного и медицинского облучения, а также дозы вследствие радиационных аварий. На эти виды облучения устанавливаются ограничения в соответствии с требованиями СП 2.6.1.758-99 (НРБ-99).

8.8.5. Полигоны для захоронения радиоактивных отходов следует размещать в соответствии с требованиями раздела «Зоны специального назначения» настоящих нормативов.

8.9. Разрешенные параметры допустимых уровней воздействия на человека и условия проживания

8.9.1. Предельные значения допустимых уровней воздействия на среду и человека приведены в таблице 85.

Таблица 85

| Зона | Максимальный уровень шумового воздействия, дБА | Максимальный уровень загрязнения атмосферного воздуха | Максимальный уровень электромагнитного излучения от радиотехнических объектов | Загрязненность сточных вод * |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Жилые зоны: усадебная застройка многоэтажная застройка | 55 | 1 ПДК | 1 ПДУ | Нормативно очищенные на локальных очистных сооружениях Выпуск в городской коллектор с последующей очисткой на городских КОС |
|  | 55 | 1 ПДК |  |  |
| ночное время суток (23.00-7.00) | 45 |  |  |  |
| Общественно-деловые зоны | 60 | То же | То же | То же |
| Производственные зоны | Нормируется по границе объеди-ненной СЗЗ 70 | Нормируется по границе объеди-ненной СЗЗ 1 ПДК | Нормируется по границе объединенной СЗЗ 1 ПДУ | Нормативно очищенные стоки на локальных очистных сооружениях с самостоятельным или централизованным выпуском |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Рекреационные зоны, в том числе места массового отдыха, территории лечебно-профилактических учреждений длительного пребывания больных и центров реабилитации | 70 (с 7.00 до 23.00) | 0,8 ПДК | 1 ПДУ | Нормативно очищенные на локальных очистных сооружениях с возможным самостоятельным выпуском |
|  | 60 (с 23.00 до 7.00) |  |  |  |
| Зона особо охраняемых природных территорий | 65 | 0,8 ПДК | 1 ПДУ | Нормативно очищенные на локальных очистных соо-ружениях с само-стоятельным или централизованным выпуском |
| Зоны сельскохозяйственного использования | 70 | 1 ПДК | 1 ПДУ | То же |

* Норматив качества воды устанавливается в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.5.980-00.

Примечание:

Значение максимально допустимых уровней относятся к территориям, расположенным внутри зон. На границах зон должны обеспечиваться значения уровней воздействия, соответствующие меньшему значению из разрешенных в зонах по обе стороны границы.

8.10. Регулирование микроклимата

8.10.1. При планировке и застройке территории Республики Саха (Якутия) необходимо обеспечивать нормы освещенности помещений проектируемых зданий.

Республика Саха (Якутия) по ресурсам светового климата относится к 1 (севернее 63 с. ш.) и 2 (южнее 63 с. ш.) группам субъектов Российской Федерации. Ориентация световых проемов по сторонам горизонта и значения коэффициента светового климата для данных групп приведены в таблице 86.

Таблица 86

| Световые проемы | Ориентация световых проемов по сторонам горизонта | Коэффициент светового климата |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | номер группы |  |
|  |  | 1 | 2 |
| В наружных стенах зданий | С, СВ, СЗ, З, В | 1 | 0,9 |
|  | ЮВ, ЮЗ, Ю | 1 | 0,85 |
| В прямоугольных и трапециевидных фонарях | С-Ю, В-З, СВ-ЮЗ, ЮВ-СЗ | 1 | 0,9 |
| В фонарях типа «Шед» | С | 1 | 0,9 |
| В зенитных фонарях | - | 1 | 0,9 |

Примечания:

1. С – север; СВ – северо-восток; СЗ – северо-запад; В – восток; З – запад; С-Ю – север-юг; В-З – восток-запад; Ю – юг; ЮВ – юго-восток; ЮЗ – юго-запад.

2. Ориентацию световых проемов по сторонам света в лечебных учреждениях следует принимать согласно СНиП 2.08.02-89*.

3. Основной характеристикой естественной освещенности помещений проектируемых зданий является коэффициент естественной освещенности (КЕО), нормируемый в соответствии с требованиями СНиП 23-05-95* в зависимости от светового климата территории. Коэффициент светового климата для территории Республики Саха (Якутия) приведен в таблице 86.

8.10.2. Продолжительность непрерывной инсоляции для помещений жилых и общественных зданий устанавливается дифференцированно в зависимости от типа и функционального назначения помещений, планировочных зон городских округов и поселений, географической широты районов Республики Саха (Якутия):

- для территорий севернее 58° с. ш. – не менее 2,5 часов в день с 22 апреля по 22 августа;

- для территорий южнее 58° с. ш. – не менее 2 часов в день в период с 22 марта по 22 сентября.

Расчет продолжительности инсоляции помещений и территорий выполняется по инсоляционным графикам с учетом географической широты территории, утвержденным в установленном порядке, в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01.

8.10.3. На территориях детских игровых площадок, спортивных площадок жилых зданий; групповых площадок дошкольных учреждений; спортивной зоны, зоны отдыха общеобразовательных школ; зоны отдыха лечебно-профилактических учреждений стационарного типа продолжительность инсоляции должна составлять не менее 3 часов на 50 % площади участка независимо от географической широты.

8.10.4. Для определения минимальных разрывов между зданиями, обеспечивающих нормативную инсоляцию, необходим расчет продолжительности инсоляции помещений и территорий, который осуществляется с учетом географической широты, расположения и размеров затеняющих объектов.

ЧАСТЬ 9.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ЖИЛЫХ ОБЪЕКТОВ, ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

9.1. При планировке и застройке городских округов и поселений необходимо обеспечивать доступность жилых объектов, объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения.

При проектировании и реконструкции общественных, жилых и промышленных зданий следует предусматривать для инвалидов и граждан других маломобильных групп населения условия жизнедеятельности, равные с остальными категориями населения, в соответствии со СНиП 35-01-2001, СП 35-101-2001, СП 35-102-2001, СП 31-102-99, СП 35-103-2001, ВСН 62-91*, РДС 35-201-99.

Перечень объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, расчетное число и категория инвалидов, а также группа мобильности групп населения устанавливаются заданием на проектирование.

Задание на проектирование утверждается в установленном порядке по согласованию с территориальными органами социальной защиты населения и с учетом мнения общественных объединений инвалидов.

9.2. К объектам, подлежащим оснащению специальными приспособлениями и оборудованием для свободного передвижения и доступа инвалидов и маломобильных граждан, относятся:

- жилые и административные здания и сооружения;

- объекты культуры и культурно-зрелищные сооружения (библиотеки, музеи, места отправления религиозных обрядов и т. д.);

- объекты и учреждения образования, здравоохранения и социальной защиты населения;

- объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения, финансово-банковские учреждения;

- физкультурно-оздоровительные, спортивные здания и сооружения, места отдыха, находящиеся на их территории объекты и сооружения оздоровительного и рекреационного назначения, пешеходные дорожки;

- объекты и сооружения транспортного обслуживания населения, связи и информации:

- автовокзалы, другие объекты автомобильного транспорта, обслуживающие население;

- станции и остановки всех видов общественного пассажирского транспорта;

- почтово-телеграфные, производственные объекты, объекты малого бизнеса и другие места приложения труда;

- тротуары, переходы дорог и улиц; прилегающие к вышеперечисленным зданиям и сооружениям территории и площади.

9.3. Проектные решения объектов, доступных для маломобильных групп населения, должны обеспечивать:

- досягаемость мест целевого посещения и беспрепятственность перемещения внутри зданий и сооружений;

- безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест проживания, обслуживания и приложения труда;

- своевременное получение полноценной и качественной информации, позволяющей ориентироваться в пространстве, использовать оборудование (в том числе для самообслуживания), получать услуги, участвовать в трудовом и учебном процессе и т. д.;

- удобство и комфорт среды жизнедеятельности.

В проектах должны быть предусмотрены условия беспрепятственного и удобного передвижения маломобильных групп населения по участку к зданию или по территории предприятия, комплекса сооружений с учетом требований настоящих нормативов. Система средств информационной поддержки должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для маломобильных групп населения на все время эксплуатации.

9.4. Объекты социальной инфраструктуры должны оснащаться следующими специальными приспособлениями и оборудованием:

- визуальной и звуковой информацией, включая специальные знаки у строящихся, ремонтируемых объектов и звуковую сигнализацию у светофоров;

- телефонами-автоматами или иными средствами связи, доступными для инвалидов;

- санитарно-гигиеническими помещениями;

- пандусами и поручнями у лестниц при входах в здания;

- пологими спусками у тротуаров в местах наземных переходов улиц, дорог, магистралей и остановок городского транспорта общего пользования;

- специальными указателями маршрутов движения инвалидов по территории автовокзалов (автостанций), рекреационных зон;

- пандусами и поручнями у лестниц привокзальных площадей, платформ, остановок маршрутных транспортных средств и мест посадки и высадки пассажиров;

- пандусами при входах в здания, пандусами или подъемными устройствами у лестниц на лифтовых площадках, а также при входах в наземные переходы улиц, дорог и магистралей.

9.5. Здания должны иметь как минимум один вход, приспособленный для маломобильных групп населения, с поверхности земли и из каждого доступного для маломобильных групп населения подземного или надземного перехода, соединенного с этим зданием.

9.6. При проектировании участка здания или комплекса следует соблюдать непрерывность пешеходных и транспортных путей, обеспечивающих доступ инвалидов и маломобильных лиц в здания. Эти пути должны стыковаться с внешними по отношению к участку коммуникациями и остановками общественного транспорта.

Ограждения участков должны обеспечивать возможность опорного движения маломобильных групп населения через проходы и вдоль них.

9.7. Транспортные проезды и пешеходные дороги на пути к объектам, посещаемым инвалидами, допускается совмещать при соблюдении требований к параметрам путей движения.

Ширина пути движения на участке при встречном движении инвалидов на креслах-колясках должна быть не менее 1,8 м с учетом габаритных размеров кресел-колясок.

В условиях сложившейся застройки при невозможности достижения нормативных параметров ширины пути движения следует предусматривать устройство горизонтальных площадок размером не менее 1,6×1,6 м через каждые 60-100 м пути для обеспечения возможности разъезда инвалидов на креслах-колясках.

9.8. При совмещении на участке путей движения посетителей с проездами для транспорта следует предусматривать ограничительную (латеральную) разметку пешеходных путей на дорогах в соответствии с требованиями Правил дорожного движения. Ширина полос движения должна обеспечивать безопасное расхождение людей, в том числе использующих технические средства реабилитации, с автотранспортом. Полосу движения инвалидов на креслах-колясках и механических колясках рекомендуется выделять с левой стороны на полосе пешеходного движения на участке, пешеходных дорогах.

9.9. Уклоны пути движения для проезда инвалидов на креслах-колясках не должны превышать:

- продольный – 5 %;

- поперечный – 1-2 %.

При устройстве съездов с тротуара около здания и в затесненных местах допускается увеличивать продольный уклон до 10 % на протяжении не более 10 м.

9.10. Высоту бордюров по краям пешеходных путей следует принимать не менее 0,05 м.

Высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью, а также перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не должны превышать 0,04 м.

9.11. При невозможности организации отдельного наземного прохода для инвалидов и маломобильных групп населения, надземные переходы следует оборудовать пандусами и подъемными устройствами.

9.12. Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке, следует размещать не менее чем за 0,8 м до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т. п.

Примечание: На путях движения маломобильных групп населения не допускается применять непрозрачные калитки на навесных петлях двустороннего действия, калитки с вращающимися полотнами, а также турникеты.

9.13. Для открытых лестниц на перепадах рельефа рекомендуется принимать ширину проступей не менее 0,4 м, высоту подъемов ступеней – не более 0,12 м. Все ступени наружных лестниц в пределах одного марша должны быть одинаковыми по форме в плане, по размерам ширины проступи и высоты подъема ступеней. Поперечный уклон наружных ступеней должен быть в пределах 1-2 %.

Лестницы должны дублироваться пандусами, а при необходимости – другими средствами подъема.

9.14. Объекты, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пешеходного пути, не должны выступать за плоскость вертикальной конструкции более чем на 0,1 м, а при их размещении на отдельно стоящей опоре – не более 0,3 м. При увеличении выступающих размеров пространство под этими объектами необходимо выделять бордюрным камнем, бортиком высотой не менее 0,05 м или ограждениями высотой не менее 0,7 м и т. п.

Устройства и оборудование (почтовые ящики, укрытия таксофонов, информационные щиты и т.п.), размещаемые на стенах зданий, сооружений или на отдельных конструкциях, а также выступающие элементы и части зданий и сооружений не должны сокращать нормируемое пространство для прохода, а также проезда и маневрирования кресла-коляски.

Таксофоны и другое специализированное оборудование для людей с недостатками зрения должны устанавливаться на горизонтальной плоскости с применением рифленого покрытия или на отдельных плитах высотой до 0,04 м, край которых должен находиться от установленного оборудования на расстоянии 0,7-0,8 м. Формы и края подвесного оборудования должны быть скруглены.

9.15. На открытых автостоянках около объектов социальной инфраструктуры на расстоянии не далее 50 м от входа, а при жилых зданиях – не далее 100 м, следует выделять до 10 % мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов с учетом ширины зоны для парковки не менее 3,5 м.

При наличии на стоянке мест для парковки автомобилей, салоны которых приспособлены для перевозки инвалидов на креслах-колясках, ширина боковых подходов к местам стоянки таких машин должна быть не менее 2,5 м.

Места парковки оснащаются знаками, применяемыми в международной практике.

9.16. Расстояние от остановок специализированных средств общественного транспорта, перевозящих только инвалидов, до входов в общественные здания не должно превышать 100 м.

9.17. Площадки и места отдыха следует размещать смежно вне габаритов путей движения мест отдыха и ожидания.

Площадки и места отдыха должны быть оборудованы устройствами для защиты от осадков и постороннего шума (для мест тихого отдыха); информационными указателями.

9.18. Для озеленения участков объектов, посещаемых инвалидами и маломобильными группами населения, следует применять не-травмирующие древесно-кустарниковые породы.

Следует предусматривать линейную посадку деревьев и кустарников для формирования кромок путей пешеходного движения.

Граница озелененных эксплуатируемых площадок, примыкающая к путям пешеходного движения не должна иметь перепада высот, бордюров, бортовых камней высотой более 0,04 м.

В целях безопасности элементы озеленения не должны закрывать обзор для оценки ситуации на перекрестках, опасных участках, затенять проходы и проезды, сигналы, информационные устройства, ограждения опасных мест, а также иметь выступающие части (кроны, стволы, корни).

Приложение 1

Справочное

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Автомобильная дорога - объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, - защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог.

Автостоянка (стоянка для автомобилей) - здание, сооружение (часть здания, сооружения) или специальная открытая площадка, предназначенные только для хранения (стоянки) автомобилей.

Автостоянки встроенные, пристроенные, встроенно-пристроенные - автостоянки закрытого типа встроенные, пристроенные или встроенно-пристроенные в здания другого функционального назначения.

Автостоянка гостевая - открытая площадка, предназначенная для кратковременного хранения (стоянки) легковых автомобилей.

Автостоянка механизированная - автостоянка, в которой транспортировка автомобилей в места (ячейки) хранения осуществляется специальными механизированными устройствами (без участия водителей).

Автостоянка надземная закрытого типа - автостоянка с наружными стеновыми ограждениями.

Автостоянка надземная открытого типа - автостоянка без наружных стеновых ограждений. Автостоянкой открытого типа считается также такое сооружение, которое открыто, по крайней мере, с двух противоположных сторон наибольшей протяженности. Сторона считается открытой, если общая площадь отверстий, распределенных по стороне, составляет не менее 50% наружной поверхности этой стороны в каждом ярусе (этаже).

Генеральный план городского округа, генеральный план поселения - вид документа территориального планирования муниципальных образований, определяющий цели, задачи и направления территориального планирования городского округа или поселения и этапы их реализации, разрабатываемый для обеспечения устойчивого развития территории.

Городской округ - городское поселение, которое не входит в состав муниципального района и органы местного самоуправления которого осуществляют полномочия по решению установленных Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" вопросов местного значения поселения и вопросов местного значения муниципального района, а также могут осуществлять отдельные государственные полномочия, передаваемые органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.

Градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территорий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства.

Градостроительная ценность территории - мера способности территории удовлетворять определенные общественные требования к ее состоянию и использованию.

Градостроительное зонирование - зонирование территорий муниципальных образований в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов.

Градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Гражданская оборона - система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий.

Граница населенного пункта - внешние границы земель населенного пункта, отделяющие эти земли от земель иных категорий.

Дом жилой индивидуальный - жилой дом от 1 до 3 этажей, предназначенный для проживания одной семьи.

Дом жилой блокированный - дом, состоящий из двух и более квартир, каждая из которых имеет непосредственный выход на свой при квартирный участок (кроме блокированных жилых домов, состоящих из автономных жилых блоков, проектируемых по СНиП 31-02-2001).

Дом жилой секционный (жилое здание секционного типа) - здание, состоящее из одной или нескольких секций, отделенных друг от друга стенами без проемов, с квартирами одной секции, имеющими выход на одну лестничную клетку непосредственно или через коридор.

Дом коттеджного типа - малоэтажный одноквартирный жилой дом.

Дорога - обустроенная или приспособленная и используемая для движения транспортных средств полоса земли либо поверхность искусственного сооружения. Дорога включает в себя одну или несколько проезжих частей, а также трамвайные пути, тротуары, обочины и разделительные полосы при их наличии.

Железнодорожные пути общего пользования - железнодорожные пути на территориях железнодорожных станций, открытых для выполнения операций по приему и отправлению поездов, приему и выдаче грузов, багажа и грузобагажа, по обслуживанию пассажиров и выполнению сортировочной и маневровой работы, а также железнодорожные пути, соединяющие такие станции.

Железнодорожные пути необщего пользования - железнодорожные подъездные пути, примыкающие непосредственно или через другие железнодорожные подъездные пути к железнодорожным путям общего пользования и предназначенные для обслуживания определенных пользователей услугами железнодорожного транспорта на условиях договоров или выполнения работ для собственных нужд.

Жилой район - структурный элемент селитебной территории.

Застройка жилая малоэтажная - жилая застройка этажностью до 4 этажей включительно с обеспечением, как правило, непосредственной связи квартир с земельным участком.

Застройка жилая многоэтажная - жилая застройка многоквартирными зданиями высотой до 75 метров.

Защита населения - комплекс взаимоувязанных по месту, времени проведения, цели, ресурсам мероприятий единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, направленных на устранение или снижение на пострадавших территориях до приемлемого уровня угрозы жизни и здоровью людей в случае реальной опасности возникновения или в условиях реализации опасных и вредных факторов стихийных бедствий, техногенных аварий и катастроф.

Земельный участок - часть поверхности земли (в том числе почвенный слой), границы которой описаны и удостоверены в установленном порядке.

Зона (район) застройки - застроенная или подлежащая застройке территория, имеющая установленные документом территориального планирования планировочные границы и режим целевого функционального использования.

Зоны затопления, подтопления - это зоны с особыми условиями использования территорий, которые подвержены риску наводнения и где запрещается размещение нового жилья, садовых и дачных строений, объектов производственного и социального назначения, транспортной и энергетической инфраструктуры.

Зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водо-охранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГОЧС) - совокупность реализуемых при строительстве проектных решений, направленных на обеспечение защиты населения и территории и снижение материального ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также диверсиях.

Историческое поселение - городское или сельское поселение, в границах территории которого расположены объекты культурного наследия: памятники, ансамбли, достопримечательные места, а также иные культурные ценности, созданные в прошлом, представляющие собой археологическую, историческую, архитектурную, градостроительную, эстетическую, научную или социально-культурную ценность, имеющие важное значение для сохранения самобытности народов Российской Федерации, их вклада в мировую цивилизацию.

Коэффициент застройки (К) - отношение территории земельного участка,

з
которая может быть занята зданиями, ко всей площади участка (в процентах).

Коэффициент плотности застройки (К) - отношение площади всех этажей

пз

зданий и сооружений к площади участка.

Межселенная территория - территория, находящаяся вне границ поселений (территории, занятые сельскохозяйственными угодьями, лесами, другими незастроенными ландшафтами и расположенные за пределами границ поселений).

Микрорайон (квартал) - структурный элемент жилой застройки.

Муниципальное образование - муниципальный район, городское или сельское поселение, городской округ.

Муниципальный район - несколько поселений или поселений и межселенных территорий, объединенных общей территорией, в границах которой местное самоуправление осуществляется в целях решения вопросов местного значения меж-поселенческого характера населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления, которые могут осуществлять отдельные государственные полномочия, передаваемые органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.

Населенный пункт - часть территории муниципального образования области, имеющая сосредоточенную застройку в пределах границ, установленных в соответствии с действующим законодательством, и предназначенная для постоянного или преимущественного проживания и жизнедеятельности населения области.

Общественные территории - территории функционально-планировочных образований, предназначенные для свободного доступа людей к объектам и комплексам объектов общественного назначения, для обеспечения пешеходных связей между указанными объектами и их комплексами, а также между ними, объектами общественного транспорта и местами для хранения, парковки автомобилей.

Озелененные территории - часть территории природного комплекса, на которой располагаются искусственно созданные садово-парковые комплексы и объекты - парк, сад, сквер, бульвар; застроенные территории жилого, общественного, делового, коммунального, производственного назначения, в пределах которой часть поверхности занята растительным покровом.

Охранные зоны железных дорог - территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения сохранности, прочности и устойчивости объектов железнодорожного транспорта, в том числе находящихся на территориях с подвижной почвой и на территориях, подверженных снежным, песчаным заносам и другим вредным воздействиям.

Пешеходная зона - территория, предназначенная для передвижения пешеходов, на ней не допускается движение транспорта за исключением специального, обслуживающего эту территорию.

Плотность застройки - суммарная поэтажная площадь застройки наземной части зданий и сооружений в габаритах наружных стен, приходящаяся на единицу территории участка (квартала) (тыс. кв. м/га).

Полоса отвода автомобильной дороги - земельные участки (независимо от категории земель), которые предназначены для размещения конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и на которых располагаются или могут располагаться объекты дорожного сервиса.

Полоса отвода железных дорог - земельные участки, прилегающие к железнодорожным путям, земельные участки, занятые железнодорожными путями или предназначенные для размещения таких путей, а также земельные участки, занятые или предназначенные для размещения железнодорожных станций, водоотводных и укрепительных устройств, защитных полос лесов вдоль железнодорожных путей, линий связи, устройств электроснабжения, производственных и иных зданий, строений, сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта.

Поселение - городское или сельское поселение.

Поселение городское - город или поселок, в котором местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления.

Поселение сельское - один или несколько объединенных общей территорией сельских населенных пунктов (поселков, сел, деревень и других сельских населенных пунктов), в которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления.

Правила землепользования и застройки - документ градостроительного зонирования, который утверждается нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, нормативными правовыми актами органов государственной власти субъектов Российской Федерации и в котором устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения такого документа и порядок внесения в него изменений.

Придорожные полосы автомобильной дороги - территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги.

Реконструкция - изменение параметров объектов капитального строительства, их частей (высоты, количества этажей (далее - этажность), площади, показателей производственной мощности, объема) и качества инженерно-технического обеспечения.

Сайылык - форма традиционного сезонного расселения и ведения хозяйства в целях восстановления и улучшения экологического состояния сельских населенных пунктов, эффективного использования летнего сезона для повышения производства сельскохозяйственной продукции путем рационального использования сельскохозяйственных угодий и создания комплексной производственной и социальной инфраструктуры.

Санитарно-защитная зона - территория с особым режимом использования, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения.

Секционный жилой дом (жилое здание секционного типа) - здание, состоящее из одной или нескольких секций, отделенных друг от друга стенами без проемов, с квартирами одной секции, имеющими выход на одну лестничную клетку непосредственно или через коридор.

Система расселения - территориальное сочетание населенных мест, между которыми существует более или менее четкое распределение функций, производственные и социальные связи.

Социально-гарантированные условия жизнедеятельности - состояние среды территорий городских округов и поселений, отвечающее современным социальным, гигиеническим и градостроительным требованиям, достигаемое соблюдением при проектировании (реконструкции) территории нормативных параметров функционально-планировочной организации объектов градостроительного нормирования.

Статус населенного пункта - правовое положение населенного пункта (административный центр субъекта Российской Федерации, муниципального района, сельского поселения).

Территориальное планирование - планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий.

Территориальные зоны - зоны, для которых в правилах землепользования и застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты.

Территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары).

Улица - путь сообщения на территории населенного пункта, предназначенный преимущественно для общественного и индивидуального легкового транспорта, а также пешеходного движения, расположенный между кварталами застройки и ограниченный красными линиями улично-дорожной сети.

Устойчивое развитие территорий - обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

Функциональное зонирование территории - деление территории на зоны при градостроительном планировании развития территорий и поселений с определением видов градостроительного использования установленных зон и ограничений на их использование.

Функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение.

Чрезвычайная ситуация - состояние, при котором в результате возникновения источника чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории, нарушаются нормальные условия жизнедеятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде. Различают чрезвычайные ситуации по характеру источника (природные, техногенные, биолого-социальные и военные) и по масштабам (локальные, местные, территориальные, региональные, федеральные и трансграничные).

Перечень линий градостроительного регулирования

Красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены сети инженерно-технического обеспечения, линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (далее - линейные объекты).

За пределы красных линий в сторону улицы или площади не должны выступать здания и сооружения.

В пределах красных линий допускается размещение конструктивных элементов дорожно-транспортных сооружений (опор путепроводов, лестничных и пандусных сходов подземных пешеходных переходов, павильонов на остановочных пунктах городского общественного транспорта).

В исключительных случаях с учетом действующих особенностей участка (поперечных профилей и режимов градостроительной деятельности) в пределах красных линий допускается размещение:

- объектов транспортной инфраструктуры (площадки отстоя и кольцевания общественного транспорта, разворотные площадки, площадки для размещения диспетчерских пунктов);

- отдельных нестационарных объектов автосервиса для попутного обслуживания (АЗС, мини-мойки, посты проверки СО);

- отдельных нестационарных объектов для попутного обслуживания пешеходов (мелкорозничная торговля и бытовое обслуживание).

Линии застройки - условные линии, устанавливающие границы застройки при размещении зданий, строений, сооружений с отступом от красных линий или от границ земельного участка.

Отступ застройки - расстояние между красной линией или границей земельного участка и стеной здания, строения, сооружения.

Желтые линии - максимально допустимые границы зон возможного распространения завалов жилой и общественной застройки категорированных городских округов, поселений, промышленных, коммунально-складских зданий, расположенных, как правило, вдоль городских магистралей устойчивого функционирования на территории категорированных городов.

Границы полосы отвода автомобильных дорог - границы территорий, занятых автомобильными дорогами, их конструктивными элементами и дорожными сооружениями. Ширина полосы отвода нормируется в зависимости от категории дороги, конструкции земляного полотна и других технических характеристик.

Границы территорий объектов культурного наследия (памятников, ансамблей и достопримечательных мест) - границы земельных участков, непосредственно занимаемых памятниками, и связанные с ними исторически и функционально.

Границы зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) - установленные на основании проекта зон охраны в соответствии с требованиями сохранения объектов культурного наследия и утвержденные в установленном порядке границы: охранных зон, зон регулирования застройки и зон охраняемого ландшафта с определенным режимом их содержания.

Границы историко-культурных заповедников - установленные на основании историко-культурного опорного плана (или иного документа) и утвержденные в соответствии с действующим законодательством границы историко-культурного заповедника - достопримечательного места, представляющего собой выдающийся целостный историко-культурный и природный комплекс.

Границы охранных зон особо охраняемых природных территорий - границы зон с ограниченным режимом природопользования, устанавливаемые в особо охраняемых природных территориях, участках земли и водного пространства.

Границы территорий природного комплекса, не являющихся особо охраняемыми - границы территорий городских лесов и лесопарков, долин малых рек, парков, скверов, озелененных и лесных территорий, объектов спортивного, медицинского, специализированного и иного назначения, а также резервных территорий, предназначенных для воссоздания утраченных или формирования новых территорий природного комплекса.

Границы озелененных территорий, не входящих в природный комплекс городских округов и поселений, - границы участков внутриквартального озеленения общего пользования и трасс внутриквартальных транспортных коммуникаций.

Границы водо-охранных зон - границы территорий, прилегающих к акваториям рек, озер, водохранилищ и других поверхностных водных объектов, на которых устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира.

Границы прибрежных защитных полос - границы территорий внутри водо-охранных зон, на которых в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации вводятся дополнительные ограничения природопользования.

Границы зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения - границы зон санитарной охраны в составе первого пояса (строгого режима), второго и третьего поясов (пояса ограничений), обеспечивающих санитарную охрану от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены:

- границы I пояса зоны санитарной охраны - границы территории расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала;

- границы II и III поясов зоны санитарной охраны - границы территории, предназначенной для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Границы зон санитарной охраны определяются в соответствии с требованиями приложения 13 настоящих нормативов.

Деятельность на территории зон санитарной охраны осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства и раздела "Водоснабжение" настоящих нормативов.

Границы санитарно-защитной зоны устанавливаются от источников химического, биологического и/или физического воздействия либо от границы земельного участка, принадлежащего промышленному производству и объекту для ведения хозяйственной деятельности и оформленного в установленном порядке (промышленная площадка) до ее внешней границы в заданном направлении.

Граница санитарно-защитной зоны на графических материалах (генеральный план городского округа, поселения, схема территориального планирования и др.) за пределами промышленной площадки обозначается специальными информационными знаками.

Приложение 2

Справочное

Нормативные ссылки

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г.№190 – ФЗ;

Закона Республики Саха (Якутия)от 29.12.2008года № 181-IV«О градостроительной политике в Республике Саха (Якутия)»;

Приказ Министерства строительства и промышленности строительных материалов РС(Я) от 8 июля 2010 г. №92 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования РС(Я)»;

ГОСТ 12.1.051-90 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Расстояния безопасности в охранной зоне линий электропередачи напряжением свыше 1000 В;

ГОСТ 17.5.3.04-83* Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель;

ГОСТ 2761-84* Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора;

ГОСТ 5542-87 Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения;

ГОСТ 9238-83 Габариты приближения строений и подвижного состава железных дорог колеи 1520 (1524) мм;

ГОСТ Р 22.0.07-95 Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров. Термины и определения;

ГОСТ 27751-88* Надежность строительных конструкций и оснований;

ГОСТ Р 52023-2003 Сети распределительные систем кабельного телевидения;

ГОСТ Р 52037-2003 Могильники приповерхностные для захоронения радиоактивных отходов. Общие требования;

ГОСТ Р 52289-2004 Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы и основные параметры. Общие технические требования. Методы испытаний;

ГОСТ Р 52282-2004 Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств;

СНиП II-7-81 * Строительство в сейсмических районах;

СНиП II-11-77 Защитные сооружения гражданской обороны;

СНиП II-89-80* Генеральные планы промышленных предприятий;

СНиП II-97-76 Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий;

СНиП 2.01.02-85* Противопожарные нормы;

СНиП 2.01.09-91 Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах;

СНиП 2.01.28-85 Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. Основные положения по проектированию;

СНиП 2.01.51-90 Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны;

СНиП 2.01.53-84 Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства;

СНиП 2.02.01-83* Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СП 22.13330.2011;

СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий;

СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения;

СНиП 2.04.03-85* Канализация. Наружные сети и сооружения;

СНиП 2.05.02-85 Автомобильные дороги;

СНиП 2.05.03-84* Мосты и трубы;

СНиП 2.05.06-85* Магистральные трубопроводы;

СНиП 2.05.07-91* Промышленный транспорт;

СНиП 2.05.13-90 Нефтепродуктопроводы, прокладываемые на территории городов и других населенных пунктов;

СНиП 2.06.03-85 Мелиоративные системы и сооружения;

СНиП 2.06.04-82 Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения (волновые, ледовые и от судов);

СНиП 2.06.05-84 Плотины из грунтовых материалов;

СНиП 2.06.06-85 Плотины бетонные и железобетонные;

СНиП 2.06.07-87 Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения;

СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территории от затопления и подтопления;

СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений;

СНиП 2.08.02-89* Общественные здания и сооружения;

СНиП 2.10.02-84 Здания и помещения для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции;

СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения;

СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений;

СНиП 21-02-99* Стоянки автомобилей;

СНиП 22-01-95 Геофизика опасных природных воздействий;

СНиП 22-02-2003 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения;

СНиП 23-03-2003 Защита от шума;

СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные;

СНиП 31-02-2001 Дома жилые одноквартирные;

СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения;

СНиП 32-01-95 Общественные здания и сооружения;

СНиП 32-04-97 Тоннели железнодорожные и автодорожные;

СНиП 32-03-96 Аэродромы. Общественные здания и сооружения;

СНиП 33-01-2003 Гидротехнические сооружения. Основные положения;

СНиП 35-01-01 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения;

СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование;

СНиП 41-02-2003 Тепловые сети;

СНиП 42-01-2002 Газораспределительные системы;

СП 2.1.5.1059-01 Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения;

СП 2.1.7.1038-01 Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов;

СП 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009) Нормы радиационной безопасности (НРБ-99);

СП 2.6.1.2612 (ОСПОРБ-99/2010) Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности;

СП 2.6.1.2612-10 СП 2.6.1.2800-10 Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения;

СП 2.6.6.1168-02 (СПОРО-2002) Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами;

СП 4.13130.2013 Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям;

СП 11-102-97 Инженерно-экологические изыскания для строительства;

СП 11-107-98 Порядок разработки и состава раздела "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций" проектов строительства;

СП 11-112-2001 Порядок разработки и состав раздела "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций" градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований;

СП 14.13330.2011;

СП 25.13330.2012 Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий;

СП 31-114-2004 Правила проектирования жилых и общественных зданий для строительства в сейсмических районах;

СП 33-101-2003 Определение основных расчетных гидрологических характеристик;

СП 35-103-2001 Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям;

СП 35-105-2002 Реконструкция городской застройки с учетом доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения;

СП 41-108-2004 Проектирование автономных источников теплоснабжения;

СП 42-101-2003 Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб;

СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений;

СП 43.13330.2012. Сооружения промышленных предприятий;

СП 51.13330.2010 Защита от шума;

СП 52.13330-2011 Естественное и искусственное освещение;

СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения;

СанПиН 2.1.2 1002-00 Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям;

СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованного питьевого водоснабжения. Контроль качества;

СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения;

СанПиН 2.1.4.1175-02 Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников;

СанПиН 2.1.5.980-00 Гигиенические требования к охране поверхностных вод;

СанПиН 2.1.6.1032-01 Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест;

СанПиН 2.1.7.728-99 Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений;

СанПиН 2.1.7.1287-03 Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы;

СанПиН 2.1.7.1322-03 Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления;

СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи;

СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов;

СанПиН 2.1.2882-11 Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения;

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий;

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов;

СанПиН 2.4.4.1204-03 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы загородных стационарных учреждений отдыха и оздоровления;

СанПин 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009);

СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила содержания территорий населенных мест;

ГН 2.1.6.1338-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест;

ГН 2.1.6.2309-07 Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест;

ГН 2.1.5.1315-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования;

ГН 2.1.5.2307-07 Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования;

СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки;

СН 452-73 Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов;

СН 456-73 Нормы отвода земель для магистральных водоводов и канализационных коллекторов;

СН 461-74 Нормы отвода земель для линий связи;

СН 467-74 Нормы отвода земель для автомобильных дорог;

СН 474-75 Нормы отвода земель для мелиоративных каналов;

РД 51-1-95 Нормы технологического проектирования газоперерабатывающих заводов;

РД 34.20.185-94 Инструкция по проектированию городских электрических сетей;

ВСН 01-89 Предприятия по обслуживанию автомобилей;

ВСН 11-94 Ведомственные строительные нормы по проектированию и бесканальной прокладке внутриквартальных тепловых сетей из труб с индустриальной теплоизоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке;

ВСН 62-91* Проектирование среды жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения;

ВСН 14278тм-т1 Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ;

ТСН 22-301-97 Республики Саха (Якутия);

ТСН 23-343-2002 "Теплозащита и энергопотребление жилых и общественных зданий";

ТСН 31-323-2002 "Подземные объекты в горных выработках криолитозоны Якутии";

ТСН 31-328-2004 Общеобразовательные школы;

ПБ 12-529-03 Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления;

НПБ 88-2001* Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования.

Приложение 3

Рекомендуемое

## Размеры приусадебных и при-квартирных земельных участков в городских округах и городских поселениях

## Размеры земельных участков, выделяемых около жилых домов на индивидуальный дом или квартиру, в зависимости от применяемых типов жилых домов, характера формирующейся застройки (среды), ее размещения в структуре городских округов и городских поселений разной величины, следующие:

## - 400 - 600 кв. м и более (включая площадь застройки) - при одно-, двухквартирных одно-, двухэтажных домах в застройке усадебного типа на новых периферийных территориях или при реконструкции существующей индивидуальной усадебной застройки малых городских поселений на их резервных территориях, в новых и развивающихся поселениях городской агломерации и в пригородной зоне;

## - 200 - 400 кв. м (включая площадь застройки) - при одно-, двух- или четырех-квартирных одно-, двухэтажных домах в застройке коттеджного типа на новых периферийных территориях малых городских округов и городских поселений, на их резервных территориях, при реконструкции существующей индивидуальной усадебной застройки и в новых и развивающихся поселениях городской агломерации и в пригородной зоне;

## - 60 - 100 кв. м (без площади застройки) - при многоквартирных одно-, двух-, трехэтажных домах в застройке блокированного типа на новых периферийных территориях малых городских округов и городских поселений, на резервных территориях, в новых и развивающихся поселениях городской агломерации и в пригородной зоне, в условиях реконструкции существующей индивидуальной усадебной застройки городских округов и городских поселений любой величины;

## - 30 - 60 кв. м (без площади застройки) - при многоквартирных одно-, двух-, трехэтажных блокированных домах или 2-, 3-, 4-этажных домах сложной объемно-пространственной структуры (в том числе только для квартир первых этажей) в городских округах и городских поселениях любой величины при применении плотной малоэтажной застройки и в условиях реконструкции.

Приложение 4

Структура и типология общественных центров и объектов общественно-деловой зоны

| Объекты по направлениям | Объекты общественно-деловой зоны по видам общественных центров и видам обслуживания |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | эпизодического обслуживания | периодического обслуживания |  | повседневного обслуживания |
|  | Общегородской центр республиканского центра, городского округа, городского поселения, являющихся административными центрами муниципальных районов, межрайонные центры | Центр городского поселения муниципального значения, под центр городского округа | Общегородской центр малого городского поселения, центр крупного сельского населенного пункта | Центр сельского поселения среднего сельского населенного пункта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Административно-деловые и хозяйственные учреждения | Административно-управленческие комплексы, деловые и банковские структуры, структуры связи, юстиции, ЖКХ, управления внутренних дел, НИИ, проектные и конструкторские институты и др. | Административно-управленческие организации, банки, конторы, офисы, отделения связи и милиции, суд, прокуратура, юридические и нотариальные конторы, проектные и конструкторские бюро, жилищно-коммунальные службы | Административно-хозяйственная служба, отделения связи, милиции, банков, юридические и нотариальные конторы, РЭУ | Административно-хозяйственное здание, отделение связи, банка, предприятия ЖКХ, опорный пункт охраны порядка |
| Учреждения образования | Высшие и средние специальные учебные заведения, учреждения начального профессионального образования, центры переподготовки кадров, специализированные учебные заведения для детей-инвалидов | Специализированные дошкольные и школьные образовательные учреждения, учреждения начального профессионального образования, средние специальные учебные заведения, колледжи, лицеи, гимназии, центры, дома детского творчества, школы: музыкальные, художественные, хореографические и др., станции: технические, туристско-краеведческие, эколого-биологические и др. | Колледжи, лицеи, гимназии, детские школы искусств и творчества и др. | Дошкольные и школьные образовательные учреждения, детские школы творчества |
| Учреждения культуры и искусства | Музейно-выставочные центры, театры и театральные студии, многофункциональные культурно-зрелищные центры, концертные залы, специализированные библиотеки, видеозалы, казино | Центры искусств, эстетического воспитания, многопрофильные центры, учреждения клубного типа, кинотеатры, музейно-выставочные залы, городские библиотеки, залы аттракционов и игровых автоматов | Дома культуры, учреждения клубного типа, клубы по интересам, досуговые центры, библиотеки для взрослых и детей | Учреждения клубного типа с киноустановками, филиалы библиотек для взрослых и детей |
| Учреждения здравоохранения и социального обеспечения | Отделения РАН, медицинские центры - клинические реабилитационные и консультативно-диагностические республиканские и межрайонные многопрофильные больницы и диспансеры, специализированные базовые поликлиники и больницы, дома-интернаты разного профиля | Центральные районные больницы, многопрофильные и инфекционные больницы, роддома, поликлиники для взрослых и детей, стоматологические поликлиники, диспансеры, подстанции скорой помощи, городские аптеки, центр социальной помощи семье и детям, реабилитационные центры | Участковая больница, поликлиника, выдвижной пункт скорой медицинской помощи, аптека | ФАП, врачебная амбулатория, аптека |
| Физкультурно - спортивные сооружения | Дворцы спорта, крупные спортивные базы, спортивные комплексы (открытые и закрытые), бассейны, специализированные детско-юношеские спортивные школы, в том числе спортивная школа олимпийского резерва, специализированные спортивные сооружения, физкультурно-рекреационные центры | Спортивные центры, открытые и закрытые спортзалы, бассейны, детско-юношеские спортивные школы, теннисные корты, плоскостные спортивные сооружения | Стадионы, спортзалы, школьные бассейны, детско-юношеские спортивные школы | Спортзалы, открытые плоскостные сооружения, спортплощадки |
| Торговля и общественное питание | Торговые комплексы, торговые дома, магазины, оптовые и розничные рынки, ярмарки, предприятия общественного питания (рестораны, бары, кафе, закусочные, столовые и др.). | Торговые центры, предприятия торговли, мелкооптовые и розничные рынки и базы, ярмарки, предприятия общественного питания | Магазины продовольственных и промышленных товаров, предприятия общественного питания | Магазины продовольственных и промышленных товаров повседневного спроса, пункты общественного питания |
| Учреждения бытового и коммунального обслуживания | Гостиницы высшей категории, гостевые дома, фабрики прачечные, фабрики централизованного выполнения заказов, дома быта, банно-оздоровительные комплексы, аквапарки, общественные туалеты | Специализированные предприятия бытового обслуживания, фабрики прачечные-химчистки, прачечные-химчистки самообслуживания, пожарные депо, банно-оздоровительные учреждения, гостиницы, общественные туалеты | Предприятия бытового обслуживания, прачечные - химчистки самообслуживания, бани, пожарные депо, общественные туалеты | Предприятия бытового обслуживания, приемные пункты прачечных-химчисток, бани |

Приложение 5

I Нормы расчета учреждений и предприятий обслуживания и размеры земельных участков

┌════════════┬═══════┬════════════════════════┬═════════════┬═════════════‰
│            │       │     Рекомендуемая      │             │             │
│            │       │обеспеченность на 1 000 │             │             │
│            │       │  жителей (в пределах   │   Размер    │             │
│Учреждения, │Единица│       минимума)        │ земельного  │             │
│предприятия,│ изме- ├══════════┬═════════════┤участка, кв. │ Примечание  │
│ сооружения │ рения │городской │             │  м/единица  │             │
│            │       │  округ,  │  сельское   │  измерения  │             │
│            │       │городское │  поселение  │             │             │
│            │       │поселение │             │             │             │
├════════════┼═══════┼══════════┼═════════════┼═════════════┼═════════════┤
│     1      │   2   │    3     │      4      │      5      │      6      │
├════════════┴═══════┴══════════┴═════════════┴═════════════┴═════════════┤
│                        I Учреждения образования                         │
├════════════┬═══════┬══════════┬═══════════════════════════┬═════════════┤
│Дошкольное  │1 место│ Расчет по демографии с  Для отдельно │Уровень      │
│образо-     │       │     учетом уровня       стоящих      │обеспе-      │
│вательное   │       │  обеспеченности детей   зданий - 40, │ченности     │
│учреждение  │       │дошкольными учреждениями при          │детей (1 - 6 │
│            │       │  для ориентировочных    вместимости  │лет)         │
│            │       │        расчетов         до 100 мест -│дошкольными  │
│            │       │  100 -   │ 68 - 83 <*>  35.          │учреждениями:│
│            │       │ 118 <*>  │              Для          │городские    │
│            │       │          │              встроенных   │округа и     │
│            │       │          │              при          │городские    │
│            │       │          │              вместимости  │поселения -  │
│            │       │          │              более 100    │85 - 100%;   │
│            │       │          │              мест - не    │сельские     │
│            │       │          │              менее 29     │поселения -  │
│            │       │          │                           │70 - 85%     │
├════════════┼═══════┼══════════┼═══════════════════════════┼═════════════┤
│Общеобразо- │1 место│ Расчет по демографии с  При          │Уровень      │
│вательная   │       │  учетом уровня охвата   вместимости: │охвата       │
│школа,      │       │     школьников для      до 400 мест -│школьников I │
│лицей,      │       │ориентировочных расчетов 50;          │- XI классов │
│гимназия    │       │                         400 - 500    │- 100%.      │
│            │       │ 135 <*>  │  201 <*>     мест - 60;   │Размещается  │
│            │       │ в том числе для X - XI  500 - 600    │на самостоя- │
│            │       │       классов           мест - 50;   │тельном      │
│            │       │   13 <*> │   19 <*>     600 - 800    │земельном    │
│            │       │          │              мест - 40;   │участке с    │
│            │       │          │              800 - 1 100  │отступом от  │
│            │       │          │              мест - 33;   │красной линии│
│            │       │          │              1 100 - 1 500│не менее 25  │
│            │       │          │              мест - 21;   │м. При       │
│            │       │          │              (в условиях  │размещении на│
│            │       │          │              реконструкции│земельном    │
│            │       │          │              возможно     │участке школы│
│            │       │          │              уменьшение на│ здания       │
│            │       │          │               20%         │интерната    │
│            │       │          │                           │(спального   │
│            │       │          │                           │корпуса)     │
│            │       │          │                           │площадь      │
│            │       │          │                           │земельного   │
│            │       │          │                           │участка      │
│            │       │          │                           │следует      │
│            │       │          │                           │увеличивать  │
│            │       │          │                           │на 0,2 га    │
│(в ред. приказа Минстроя РС(Я) от 28.03.2014 N 50)                       │
├════════════┼═══════┼══════════┴═══════════════════════════┼═════════════┤
│Школы -     │1 место│     По заданию на       не менее 150 │             │
│интернаты   │       │     проектирование      (не считая   │             │
│            │       │      (фактическая       площади      │             │
│            │       │обеспеченность 1,6 <*>)  хозяйственной│             │
│            │       │                         зоны и       │             │
│            │       │                         площади      │             │
│            │       │                         застройки)   │             │
├════════════┼═══════┼════════════════════════┬═════════════┼═════════════┤
│Учреждения  │1 место│     По заданию на      │По таблице II│Размеры жилой│
│начального  │       │проектирование с учетом │ настоящего  │зоны, учебных│
│профессио-  │       │населения города-центра │ приложения  │и вспомо-    │
│нального    │       │и доли городских округов│             │гательных    │
│образования │       │и городских поселений в │             │хозяйств,    │
│            │       │  системе формирования  │             │полигонов   и│
│            │       │  центра (фактическая   │             │автодромов в │
│            │       │обеспеченность 6,8 <*>) │             │указанные    │
│            │       │                        │             │размеры не   │
│            │       │                        │             │входят       │
│Среднее     │1 место│     По заданию на      │По таблице II│ Размеры      │
│специальное │       │     проектирование     │ настоящего  │земельных    │
│учебное     │       │      (фактическая      │ приложения  │участков     │
│заведение,  │       │обеспеченность 18,5 <*>)│             │могут быть   │
│колледж     │       │                        │             │увеличены на │
│            │       │                        │             │50% для      │
│            │       │                        │             │учебных      │
│            │       │                        │             │заведений    │
│            │       │                        │             │сельско-     │
│            │       │                        │             │хозяйст-     │
│            │       │                        │             │венного      │
│            │       │                        │             │профиля,     │
│            │       │                        │             │размещаемых в│
│            │       │                        │             │сельских     │
│            │       │                        │             │поселениях   │
│            │       │                        │              В    условиях│
│            │       │                        │              реконструк-  │
│            │       │                        │              ции       для│
│            │       │                        │              учебных      │
│            │       │                        │              заведений    │
│            │       │                        │              гуманитарного│
│            │       │                        │              профиля      │
│            │       │                        │              возможно     │
│            │       │                        │              уменьшение на│
│            │       │                        │              30%          │
│Высшие      │   1   │         То же          │Зоны   высших Размер       │
│учебные     │ место │                        │учебных       земельного   │
│заведения   │       │      (фактическая      │заведений     участка  вуза│
│            │       │обеспеченность 42,2 <*>)│(учебная      может    быть│
│            │       │                        │зона), га, на уменьшен   на│
│            │       │                        │1        тыс. 40%         в│
│            │       │                        │студентов:    условиях ре- │
│            │       │                        │университеты, конструкции. │
│            │       │                        │вузы          При коопери- │
│            │       │                        │технические - рованном     │
│            │       │                        │4    -     7; размещении   │
│            │       │                        │сельско-      нескольких   │
│            │       │                        │хозяйственные вузов      на│
│            │       │                        │- 5 - 7;      одном участке│
│            │       │                        │медицинские,  суммарную    │
│            │       │                        │фармацев-     территорию   │
│            │       │                        │тические -  3 земельных    │
│            │       │                        │- 5; экономи- участков     │
│            │       │                        │ческие,       учебных      │
│            │       │                        │педагоги-     заведений    │
│            │       │                        │ческие,       рекомендуется│
│            │       │                        │культуры,     сокращать  на│
│            │       │                        │искусства,    20%          │
│            │       │                        │архитектуры -              │
│            │       │                        │2 - 4;                     │
│            │       │                        │институты                  │
│            │       │                        │повышения                  │
│            │       │                        │квалификации               │
│            │       │                        │и     заочные              │
│            │       │                        │вузы        -              │
│            │       │                        │соответст-                 │
│            │       │                        │венно профилю              │
│            │       │                        │с                          │
│            │       │                        │коэффициентом              │
│            │       │                        │0,5;                       │
│            │       │                        │специализи-                │
│            │       │                        │рованная зона              │
│            │       │                        │- по  заданию              │
│            │       │                        │на проектиро-              │
│            │       │                        │вание;                     │
│            │       │                        │спортивная                 │
│            │       │                        │зона - 1 - 2;              │
│            │       │                        │зона                       │
│            │       │                        │студенческих               │
│            │       │                        │общежитий   -              │
│            │       │                        │1,5 - 3.                   │
│            │       │                        │Вузы                       │
│            │       │                        │физической                 │
│            │       │                        │культуры - по              │
│            │       │                        │заданию    на              │
│            │       │                        │проектиро-                 │
│            │       │                        │вание                      │
│Внешкольные │   1   │10% от общего числа     │По заданию на Предусмат-   │
│учреждения  │ место │школьников   (10),   в  │ проектиро-   ривается     │
│            │       │том числе по видам      │    вание     определенный │
│            │       │зданий: Дворец          │              охват   детей│
│            │       │творчества юных - 3,3%; │              дошкольного  │
│            │       │станция юных техников - │              возраста.   В│
│            │       │0,9%; станция юных      │              сельских     │
│            │       │станция юных            │              поселениях   │
│            │       │натуралистов - 0,4%;    │              места     для│
│            │       │станция юных туристов 0 │              внешкольных  │
│            │       │0,4%; детско-юношеская  │              учреждений   │
│            │       │спортивная школа - 2,3%;│              рекомендуется│
│            │       │детская   школа искусств│              предусмат-   │
│            │       │ или музыкальная,       │              ривать      в│
│            │       │художественная,         │              зданиях      │
│            │       │хореографическая школа -│              общеобра-    │
│            │       │2,7%                    │              зовательных  │
│            │       │                        │              школ         │
│         II Учреждения здравоохранения и социального обеспечения         │
├════════════┼═══════┼══════════┬═════════════┴═════════════┼═════════════┤
│Стационары  │1 койка│По заданию│С учетом      При          │Число    коек│
│всех типов с│       │на        │системы       вместимости: │(врачебных  и│
│вспомо-     │       │проекти-  │расселения    до 50 коек  -│акушерских)  │
│гательными  │       │рование,  │возможна      300;         │для          │
│зданиями и  │       │опреде-   │сельская      50 - 100 коек│ беременных  │
│сооружениями│       │ляемому   │участковая    - 300 -  200;│женщин      и│
│            │       │органами  │больница.     100   -   200│рожениц      │
│            │       │здраво-   │Участковая    коек - 200  -│рекомендуется│
│            │       │охранения │больница,     140;         │при   условии│
│      1     │   2   │     3    │     4              5      │      6      │
│            │       │          │расположенная 200   -   400│их  выделения│
│            │       │          │в городском   коек - 140  -│из     общего│
│            │       │          │или сельском  100;         │числа    коек│
│            │       │          │поселении,    400   -   800│стационаров -│
│            │       │          │обслуживает   коек - 100  -│0,85 коек  на│
│            │       │          │комплекс      80;          │1        тыс.│
│            │       │          │сельских      800 -  1  000│жителей    (в│
│            │       │          │поселений     коек -  80  -│расчете    на│
│            │       │          │              60;          │женщин      в│
│            │       │          │              свыше  1  000│возрасте 15 -│
│            │       │          │              коек - 60  (в│49 лет).     │
│            │       │          │              условиях     │Норму     для│
│            │       │          │              реконструкции│детей  на   1│
│            │       │          │              возможно     │койку        │
│            │       │          │              уменьшение   │следует      │
│            │       │          │              на 25%).     │принимать   с│
│            │       │          │              Размеры  для │коэффициентом│
│            │       │          │              больниц     в│1,5.         │
│            │       │          │              пригородной  │Площадь      │
│            │       │          │              зоне  следует│участка      │
│            │       │          │              увеличивать: │родильных    │
│            │       │          │              инфекционных │домов следует│
│            │       │          │              и онколо-    │принимать   с│
│            │       │          │              гических - на│коэффициентом│
│            │       │          │              15%;         │0,7          │
│            │       │          │              туберкулезных│             │
│            │       │          │              и психиат-   │             │
│            │       │          │              рических - на│             │
│            │       │          │              25%;         │             │
│            │       │          │              восстано-    │             │
│            │       │          │              вительного   │             │
│            │       │          │              лечения   для│             │
│            │       │          │              взрослых - на│             │
│            │       │          │              20%,         │             │
│            │       │          │              для  детей  -│             │
│            │       │  (фактическая обеспе-   на 40%       │             │
│            │       │   ченность 14,6 <*>)                 │             │
├════════════┼═══════┼══════════┼═══════════════════════════┼═════════════┤
│Амбулаторно │1 посе-│По заданию│ С учетом      0,1 га на 100│Размеры      │
│- поликлини-│щение в│ на        │системы       посещений в  │земельных    │
│ческая сеть,│ смену │проекти-  │расселения    смену, но не │участков     │
│диспансеры  │       │рование,  │возможна      менее 0,3 га │стационара и │
│без         │       │опреде-   │сельская      на объект    │поликлиники, │
│стационара  │       │ляемому   │амбулатория                │объединенных │
│            │       │органами  │20% общего                 │в одно       │
│            │       │здраво-   │норматива                  │лечебно -    │
│            │       │охранения │                           │профилакти-  │
│            │       │          │                           │ческое       │
│            │       │          │                           │учреждение,  │
│            │       │          │                           │определяются │
│            │       │          │                           │раздельно по │
│            │       │          │                           │соответст-   │
│            │       │          │                           │вующим нормам│
│            │       │ (фактическая обеспе-                 │и затем      │
│            │       │   ченность 27,4 <*>)                 │суммируются  │
├════════════┼═══════┼══════════┼═══════════════════════════┼═════════════┤
│Консульта-  │ кв. м │По заданию│              0,3 - 0,5 га │Размещение   │
│тивно -     │ общей │на        │              на объект    │возможно при │
│диагности-  │площади│проекти-  │                           │лечебном     │
│ческий центр│       │рование   │                           │учреждении,  │
│            │       │          │                           │предпочти-   │
│            │       │          │                           │тельно в     │
│            │       │          │                           │республикан- │
│            │       │          │                           │ском центре  │
├════════════┼═══════┼══════════┼═══════════════════════════┼═════════════┤
│Фельдшерский│   1   │    По заданию на           0,2 га    │             │
│или         │объект │   проектирование                     │             │
│фельдшерско │       │                                      │             │
│- акушерский│       │                                      │             │
│пункт       │       │                                      │             │
│Станция     │1 авто-│   0,1    │              0,05 га на 1 │В пределах   │
│(подстанция)│мобиль │          │              автомобиль,  │зоны         │
│скорой      │       │          │              не не менее  │15-минутной  │
│помощи      │       │          │              0,1 га       │доступности  │
│            │       │          │                           │на           │
│            │       │          │                           │специальном  │
│            │       │          │                           │автомобиле   │
│Выдвижной   │1 авто-│          │     0,2      0,05 га на 1 │В пределах   │
│пункт       │мобиль │          │              автомобиль,  │зоны         │
│медицинской │       │          │              но не менее  │30-минутной  │
│помощи      │       │          │              0,1 га       │доступности  │
│            │       │          │                           │на           │
│            │       │          │                           │специальном  │
│            │       │          │                           │автомобиле   │
├════════════┼═══════┼══════════┴═══════════════════════════┼═════════════┤
│Аптека      │ кв. м │По заданию на проек-                  │Возможно     │
│групп:      │ общ.  │тирование, ориенти-                   │встроенно -  │
│I - II      │площади│      ровочно              0,3 га     │пристроенное.│
│            │       │                          на объект   │В сельских   │
│III - V     │       │                           0,25 га    │поселениях,  │
│            │       │                          на объект   │как правило, │
│VI - VIII   │       │50,0         14,0          0,2 га     │при          │
│            │       │                          на объект   │амбулатории и│
│            │       │                                      │ФАП          │
├════════════┼═══════┼══════════════════════════════════════┼═════════════┤
│Молочные    │порций │        4                0,015 га на 1│             │
│кухни (для  │в сутки│                          тыс. порций │             │
│детей до 1  │ на 1  │                          в сутки, но │             │
│года)       │ребенка│                           не менее   │             │
│            │       │                            0,15 га   │             │
├════════════┼═══════┼════════════════════════┬═════════════┴═════════════┤
│Раздаточные │ кв. м │          0,3           │По заданию на   Встроенные │
│пункты      │ общ.  │                        │  проектиро-               │
│молочных    │площади│                        │    вание                  │
│кухонь      │ на 1  │                        │                           │
│            │ребенка│                        │                           │
├════════════┼═══════┼══════════┬═════════════┼═══════════════════════════┤
│Центр       │1 центр│1 на гор. │             │По заданию на   Возможно   │
│социального │       │  округ,  │             │ проектиро-    встроенно - │
│обслуживания│       │   гор.   │             │    вание     пристроенное │
│пенсионеров │       │поселение │             │                           │
│и инвалидов │       │  или по  │             │                           │
│            │       │заданию на│             │                           │
│            │       │проектиро-│             │                           │
│            │       │  вание   │             │                           │
│     1      │   2   │    3     │      4      │      5             6      │
│Центр       │1 центр│1 на гор. │             │    То же         То же    │
│социальной  │       │  округ,  │             │                           │
│помощи семье│       │   гор.   │             │                           │
│и детям     │       │поселение │             │                           │
│            │       │  или по  │             │                           │
│            │       │заданию на│             │                           │
│            │       │проектиро-│             │                           │
│            │       │  вание   │             │                           │
├════════════┼═══════┼══════════┼═════════════┼═══════════════════════════┤
│Специализи- │   1   │ 1 на 10  │             │ не менее 40      То же    │
│рованные    │объект │тыс. детей│             │  кв. м на                 │
│учреждения  │       │  или по  │             │   1 место                 │
│для         │       │заданию на│             │                           │
│несовершен- │       │проектиро-│             │                           │
│нолетних,   │       │  вание   │             │                           │
│нуждающихся │       │          │             │                           │
│в социальной│       │          │             │                           │
│реабилитации│       │          │             │                           │
├════════════┼═══════┼══════════┼═════════════┼═══════════════════════════┤
│Реабилита-  │   1   │ 1 на 10  │             │    То же         То же    │
│ционные     │объект │тыс. детей│             │                           │
│центры для  │       │  или по  │             │                           │
│детей и     │       │заданию на│             │                           │
│подростков с│       │проектиро-│             │                           │
│ограничен-  │       │  вание   │             │                           │
│ными возмож-│       │          │             │                           │
│ностями     │       │          │             │                           │
│Отделения   │   1   │ 1 на 120 │             │    То же         То же    │
│социальной  │объект │ человек  │             │                           │
│помощи      │       │  данной  │             │                           │
│на дому для │       │категории │             │                           │
│граждан     │       │ граждан  │             │                           │
│пенсионного │       │          │             │                           │
│возраста и  │       │          │             │                           │
│инвалидов   │       │          │             │                           │
│Специализи- │   1   │ 1 на 30  │             │    То же         То же    │
│рованные    │объект │ человек  │             │                           │
│отделения   │       │  данной  │             │                           │
│социально - │       │категории │             │                           │
│медицинского│       │ граждан  │             │                           │
│обслуживания│       │          │             │                           │
│на дому для │       │          │             │                           │
│граждан     │       │          │             │                           │
│пенсионного │       │          │             │                           │
│возраста и  │       │          │             │                           │
│инвалидов   │       │          │             │                           │
├════════════┼═══════┼══════════┼═════════════┼═══════════════════════════┤
│Отделения   │   1   │  1 на    │             │    То же         То же    │
│срочного    │объект │ 400 тыс. │             │                           │
│социального │       │населения │             │                           │
│обслуживания│       │          │             │                           │
│Дом-интернат│1 место│   3,0    │             │    То же      Размещение  │
│для         │       │          │             │               возможно в  │
│престарелых │       │          │             │               пригородной │
│с 60 лет и  │       │          │             │                  зоне     │
│инвалидов   │       │          │             │              Нормы расчета│
│            │       │          │             │                 следует   │
│            │       │          │             │               уточнять в  │
│            │       │          │             │               зависимости │
│            │       │          │             │              от социально │
│            │       │          │             │               - демогра-  │
│            │       │          │             │                фических   │
│            │       │          │             │              особенностей │
├════════════┼═══════┼══════════┴═════════════┴═════════════┬═════════════┤
│Специализи- │1 место│          3,0            При          │    То же    │
│рованный    │       │                         вместимости: │             │
│дом-интернат│       │                         до 200 мест -│             │
│для взрослых│       │                         125;         │             │
│(психо-     │       │                         200 - 400    │             │
│неврологи-  │       │                         мест - 100;  │             │
│ческий)     │       │                         400 - 600    │             │
│            │       │                         мест - 80    │             │
├════════════┼═══════┼══════════════════════════════════════┼═════════════┤
│Специальные │1 чел. │           60                         │    То же    │
│жилые дома и│       │                                      │             │
│группы      │       │                                      │             │
│квартир для │       │                                      │             │
│ветеранов   │       │                                      │             │
│войны      и│       │                                      │             │
│труда      и│       │                                      │             │
│     1      │   2   │      3   │       4           5       │      6      │
│одиноких    │       │                                      │             │
│престарелых │       │                                      │             │
│(с 60 лет)  │       │                                      │             │
├════════════┼═══════┼══════════════════════════════════════┼═════════════┤
│Специальные │1 чел. │          0,5                         │    То же    │
│жилые дома и│       │                                      │             │
│группы      │       │                                      │             │
│квартир для │       │                                      │             │
│инвалидов на│       │                                      │             │
│креслах -   │       │                                      │             │
│колясках   и│       │                                      │             │
│их семей    │       │                                      │             │
├════════════┼═══════┼══════════════════════════════════════┼═════════════┤
│Детские дома│1 место│          3,0                То же    │    То же    │
│- интернаты │       │                                      │             │
├════════════┼═══════┼══════════════════════════════════════┼═════════════┤
│Приют для   │   1   │По заданию на            не менее 150 │    То же    │
│детей и     │ приют │проектирование            кв. м на 1  │             │
│подростков, │       │                            место     │             │
│оставшихся  │       │                                      │             │
│без         │       │                                      │             │
│попечения   │       │                                      │             │
│родителей   │       │                                      │             │
├════════════┼═══════┼══════════════════════════════════════┼═════════════┤
│Дома ночного│   1   │ 1 на городской округ,       То же    │Нормы расчета│
│пребывания, │объект │городское поселение или               │следует      │
│социальные  │       │     по заданию на                    │принимать   в│
│приюты,     │       │     проектирование                   │зависимости  │
│центры      │       │                                      │от           │
│социальной  │       │                                      │необходимого │
│адаптации   │       │                                      │уровня       │
│            │       │                                      │социальной   │
│            │       │                                      │помощи,      │
│            │       │                                      │уточнять    в│
│            │       │                                      │зависимости  │
│            │       │                                      │от  социально│
│            │       │                                      │-            │
│            │       │                                      │демографичес-│
│            │       │                                      │ких          │
│            │       │                                      │особенностей │
├════════════┼═══════┼══════════════════════════════════════┼═════════════┤
│Санатории   │1 место│         То же             125 - 150  │В    условиях│
│(без        │       │                                      │реконструкции│
│туберкулез- │       │                                      │размеры      │
│ных)        │       │                                      │участков     │
│            │       │                                      │допускается  │
│            │       │                                      │уменьшать, но│
│            │       │                                      │не более  чем│
│            │       │                                      │на 25%       │
├════════════┼═══════┼══════════════════════════════════════┼═════════════┤
│Санатории   │1 место│         То же             145 - 170  │То же        │
│для         │       │                                      │             │
│родителей с │       │                                      │             │
│детьми и    │       │                                      │             │
│детские     │       │                                      │             │
│санатории   │       │                                      │             │
│(без        │       │                                      │             │
│туберкулез- │       │                                      │             │
│ных)        │       │                                      │             │
├════════════┼═══════┼══════════════════════════════════════┼═════════════┤
│Санатории  -│1 место│         То же             70 - 100   │В  санаториях│
│профилак-   │       │                                      │- профилакто-│
│тории       │       │                                      │риях,        │
│            │       │                                      │размещаемых в│
│            │       │                                      │пределах     │
│            │       │                                      │городской    │
│            │       │                                      │черты,       │
│            │       │                                      │допускается  │
│            │       │                                      │уменьшать    │
│            │       │                                      │размеры      │
│            │       │                                      │земельных    │
│            │       │                                      │участков,  но│
│            │       │                                      │не более  чем│
│            │       │                                      │на 10%       │
├════════════┼═══════┼══════════════════════════════════════┼═════════════┤
│Санаторные  │1 место│         То же                200     │Земельный    │
│детские     │       │                                      │участок      │
│лагеря      │       │                                      │загородного  │
├════════════┼═══════┼════════════════════════┬═════════════┤оздоровитель-│
│            │       │                        │             │ного         │
│            │       │                        │             │учреждения   │
│            │       │                        │             │делится    на│
│            │       │                        │             │территорию   │
│            │       │                        │             │основной     │
│            │       │                        │             │застройки   и│
│            │       │                        │             │вспомогатель-│
│            │       │                        │             │ную          │
│            │       │                        │             │территорию.  │
│            │       │                        │             │Размер       │
│            │       │                        │             │территории   │
│            │       │                        │             │основной     │
│            │       │                        │             │застройки    │
│            │       │                        │             │следует      │
│            │       │                        │             │принимать из │
│            │       │                        │             │расчета 150 -│
│Дома отдыха │1 место│         То же          │  120 - 130  │200 кв. м на │
│(пансионаты)│       │                        │             │1 место      │
├════════════┼═══════┼══════════┬═════════════┼═════════════┴═════════════┤
│Дома отдыха │1 место│         То же          │  140 - 150                │
│(пансионаты)│       │                        │                           │
│для семей с │       │                        │                           │
│детьми      │       │                        │                           │
│Базы отдыха │1 место│         То же          │  140 - 160                │
│предприятий │       │                        │                           │
│и           │       │                        │                           │
│     1      │   2   │     3    │      4      │      5             6      │
├════════════┼═══════┼══════════┴═════════════┼═══════════════════════════┤
│организаций,│       │                        │                           │
│молодежные  │       │                        │                           │
│лагеря      │       │                        │                           │
│Курортные   │1 место│         То же          │   65 - 75                 │
│гостиницы   │       │                        │                           │
├════════════┼═══════┼════════════════════════┼═══════════════════════════┤
│Детские     │1 место│         То же          │  150 - 200                │
│лагеря      │       │                        │                           │
│Оздорови-   │1 место│         То же          │   Размер                  │
│тельные     │       │                        │ земельного                │
│лагеря      │       │                        │участка - по               │
│старше-     │       │                        │ заданию на                │
│классников  │       │                        │ проектиро-                │
│            │       │                        │   вание,                  │
│            │       │                        │ территории                │
│            │       │                        │  основной                 │
│            │       │                        │ застройки -               │
│            │       │                        │150 - 200 кв.              │
│            │       │                        │м на 1 место               │
│Дачи        │1 место│         То же          │  120 - 140                │
│дошкольных  │       │                        │                           │
│учреждений  │       │                        │                           │
├════════════┼═══════┼════════════════════════┼═══════════════════════════┤
│Туристские  │1 место│         То же          │   50 - 75    Для          │
│гостиницы   │       │                        │              туристских   │
│            │       │                        │              гостиниц,    │
│            │       │                        │              размещаемых в│
│            │       │                        │              общественных │
│            │       │                        │              центрах,     │
│            │       │                        │              размеры      │
│            │       │                        │              земельных    │
│            │       │                        │              участков     │
│            │       │                        │              допускается  │
│            │       │                        │              принимать  по│
│            │       │                        │              нормам,      │
│            │       │                        │              установленным│
│            │       │                        │              для          │
│            │       │                        │              коммунальных │
│            │       │                        │              гостиниц     │
├════════════┼═══════┼════════════════════════┼═══════════════════════════┤
│Туристские  │1 место│         То же          │   65 - 80                 │
│базы        │       │                        │                           │
├════════════┼═══════┼════════════════════════┼═══════════════════════════┤
│Туристские  │1 место│         То же          │  95 - 120                 │
│базы для    │       │                        │                           │
│семей с     │       │                        │                           │
│детьми      │       │                        │                           │
├════════════┼═══════┼════════════════════════┼═══════════════════════════┤
│Мотели      │1 место│         То же          │  75 - 100                 │
├════════════┼═══════┼════════════════════════┼═══════════════════════════┤
│Кемпинги    │1 место│         То же          │  135 - 150                │
│Приюты      │1 место│         То же          │   35 - 50                 │
├════════════┴═══════┴════════════════════════┴═══════════════════════════┤
│                   III Учреждения культуры и искусства                   │
│                                                                         │
│Помещения   │ кв. м │        50 - 60         │По заданию на Рекомендуется│
│для         │ общ.  │                        │ проектиро-   формировать  │
│культурно - │площади│                        │    вание     единые       │
│массовой    │       │                        │              комплексы для│
│работы,     │       │                        │              организации  │
│досуга и    │       │                        │              культурно   -│
│любительской│       │                        │              массовой    и│
│деятельности│       │                        │              физкультурно │
├════════════┼═══════┼════════════════════════┼══════════════- оздорови-  │
│Танцевальные│1 место│           6            │    То же     тельной      │
│залы        │       │                        │              работы    для│
│Клубы       │1 место│           80           │    То же     использования│
├════════════┼═══════┼════════════════════════┼══════════════учащимися   и│
│Кинотеатры  │1 место│        25 - 35         │    То же     населением (с│
├════════════┼═══════┼════════════════════════┼══════════════суммированием│
│Театры      │1 место│         5 - 8          │    То же     нормативов) в│
├════════════┼═══════┼════════════════════════┼══════════════пределах     │
│Концертные  │1 место│        3,5 - 5         │    То же     пешеходной   │
│залы        │       │                        │              доступности  │
├════════════┼═══════┼════════════════════════┼══════════════не более  500│
│Цирки       │1 место│        3,5 - 5         │    То же     м.           │
├════════════┼═══════┼════════════════════════┼══════════════Удельный  вес│
│Лектории    │1 место│           2            │    То же     танцевальных │
│            │       │                        │              залов,       │
│            │       │                        │              кинотеатров и│
│            │       │                        │              клубов       │
│            │       │                        │              районного    │
│            │       │                        │              значения     │
│            │       │                        │              рекомендуется│
│            │       │                        │              в размере  40│
│            │       │                        │              - 50%        │
│            │       │                        │                           │
├════════════┼═══════┼════════════════════════┴═════════════┬═════════════┤
│Видеозалы,  │ кв. м │           3                 То же    │Размещение,  │
│залы        │ общей │                                      │вместимость и│
│аттракционов│площади│                                      │размеры      │
├════════════┼═══════┼══════════════════════════════════════┤земельных    │
│Универ-     │1 место│         6 - 9               То же    │участков     │
│сальные     │       │                                      │планетариев, │
│спортивно - │       │                                      │выставочных  │
│зрелищные   │       │                                      │залов       и│
│залы, в том │       │                                      │музеев       │
│числе с     │       │                                      │определяются │
│искусствен- │       │                                      │заданием   на│
│ным льдом   │       │                                      │проектиро-   │
│            │       │                                      │вание.       │
│            │       │                                      │Цирки,       │
│            │       │                                      │концертные   │
│            │       │                                      │залы,  театры│
│            │       │                                      │и  планетарии│
│            │       │                                      │предусмат-   │
│            │       │                                      │ривать      в│
│            │       │                                      │городах     с│
│            │       │                                      │населением   │
│            │       │                                      │250 тыс. чел.│
│            │       │                                      │и  более,   а│
│            │       │                                      │кинотеатры  -│
│            │       │                                      │в  поселениях│
│            │       │                                      │с      числом│
│            │       │                                      │жителей    не│
│            │       │                                      │менее 10 тыс.│
│            │       │                                      │чел.         │
│     1      │   2   │     3    │      4             5      │      7      │
├════════════┼═══════┼══════════┴═══════════════════════════┼═════════════┤
│Городские   │ тыс.  │                             То же    │Универсальные│
│массовые    │  ед.  │                                      │спортивно-   │
│библиотеки  │хране- │                                      │зрелищные    │
│при         │  ния  │                                      │залы        с│
│населении   │-------│                                      │искусственным│
│города, тыс.│ место │           4                          │льдом        │
│чел.:       │       │           -                          │предусмат-   │
│  свыше 50  │       │           2                          │ривать      в│
│  10 - 50   │       │        4 - 4,5                       │городах     -│
│            │       │        -------                       │центрах      │
│            │       │         2 - 3                        │систем       │
│            │       │     (для научных,                    │расселения  с│
│            │       │    универсальных и                   │числом       │
│            │       │   специализированных                 │жителей свыше│
│            │       │ библиотек - по заданию               │100 тыс. чел.│
│            │       │   на проектирование)                 │             │
│Дополни-    │ тыс.  │          0,1                То же    │             │
│тельно в    │  ед.  │          ---                         │             │
│центральной │хране- │          0,1                         │             │
│городской   │ ния   │                0,2                   │             │
│библиотеке  │-------│          ---                         │             │
│при         │ место │          0,2                         │             │
│населении   │       │          0,3                         │             │
│города,     │       │          ---                         │             │
│тыс. чел.:  │       │          0,3                         │             │
│500 и более │       │          0,5                         │             │
│   250      │       │          ---                         │             │
│   100      │       │          0,3                         │             │
│  50 и менее│       │                                      │             │
│Клубы       │1 место│                             То же    │Меньшую      │
│сельских    │       │                                      │вместимость  │
│поселений   │       │                                      │клубов      и│
│или       их│       │                                      │библиотек    │
│групп,      │       │                                      │следует      │
│тыс. чел.:  │       │                                      │принимать для│
│свыше 0,2   │       │         до 300                       │больших      │
│до 1        │       │                                      │поселений    │
│свыше 1 до 3│       │       300 - 230                      │             │
│свыше 3 до 5│       │       230 - 190                      │             │
│свыше 5     │       │       190 - 140                      │             │
│до 10       │       │                                      │             │
├════════════┼═══════┼══════════════════════════════════════┼═════════════┤
│Сельские    │ тыс.  │                             То же    │             │
│массовые    │  ед.  │                                      │             │
│библиотеки  │хране- │                                      │             │
│на  1   тыс.│ ния   │                                      │             │
│чел.        │-------│                                      │             │
│зоны        │ место │                                      │             │
│обслуживания│       │                                      │             │
│(из расчета │       │                                      │             │
│30-минутной │       │                                      │             │
│доступности)│       │                                      │             │
│для:        │       │                                      │             │
│сельских    │       │                                      │             │
│поселений   │       │                                      │             │
│или       их│       │                                      │             │
│групп,      │       │                                      │             │
│тыс. чел.:  │       │                                      │             │
│            │       │        6 - 7,5                       │             │
│  свыше 1   │       │        -------                       │             │
│  до 3      │       │         5 - 6                        │             │
│            │       │         5 - 6                        │             │
│  свыше 3   │       │         -----                        │             │
│  до 5      │       │         4 - 5                        │             │
│            │       │        4,5 - 5                       │             │
│  свыше 5   │       │        -------                       │             │
│  до 10     │       │         3 - 4                        │             │
└════════════┴═══════┴══════════════════════════════════════┴═════════════…

┌════════════════════┬══════════┬═════════════┬═══════════════════════════‰
│     1          2   │     3    │      4      │       5            6      │
│                                                                         │
│                  IV Физкультурно-спортивные сооружения                  │
├════════════════════┬════════════════════════┬═══════════════════════════┤
│Территория     га   │       0,7 - 0,9        │  0,7 - 0,9   Для     малых│
│плоскостных         │                        │              поселений    │
│спортивных          │                        │              нормы расчета│
│сооружений          │                        │              залов       и│
├════════════════════┼════════════════════════┼══════════════бассейнов    │
│Спортивный    кв. м │        60 - 80         │По заданию на необходимо   │
│зал общего   площади│                        │ проектиро-   принимать   с│
│пользования   пола  │                        │    вание     учетом       │
│              зала  │                        │              минимальной  │
├════════════════════┼════════════════════════┼══════════════вместимости  │
│Спортивно -   кв. м │        70 - 80         │    То же     объектов   по│
│тренажерный   общей │                        │              технологичес-│
│зал повсе-   площади│                        │              ким          │
│дневного            │                        │              требованиям. │
│обслуживания        │                        │              Комплексы    │
├════════════════════┼════════════════════════┼══════════════физкультурно │
│Бассейн       кв. м │        20 - 25         │    То же     - оздорови-  │
│(открытый и  зеркала│                        │              тельных      │
│закрытый      воды  │                        │              площадок     │
│общего              │                        │              предус-      │
│пользования)        │                        │              матриваются в│
├════════════════════┼════════════════════════┼══════════════каждом       │
│Детско -      кв. м │           10           │1,5 - 1,0 га  поселении.  В│
│юношеская    площади│                        │  на объект   поселениях  с│
│спортивная    пола  │                        │              числом       │
│школа         зала  │                        │              жителей от  2│
│                    │                        │              до   5   тыс.│
│                    │                        │              следует      │
│                    │                        │              предусмат-   │
│                    │                        │              ривать   один│
│                    │                        │              спортивный   │
│                    │                        │              зал  площадью│
│                    │                        │              540  кв.   м.│
│                    │                        │              Доступность  │
│                    │                        │              физкультурно-│
│                    │                        │              спортивных   │
│                    │                        │              сооружений   │
│                    │                        │              городского   │
│                    │                        │              значения   не│
│                    │                        │              должна       │
│                    │                        │              превышать  30│
│                    │                        │              мин.         │
│                    │                        │              Долю         │
│                    │                        │              физкультурно │
│                    │                        │              -  спортивных│
│                    │                        │              сооружений,  │
│                    │                        │              разме-       │
│                    │                        │              щаемых      в│
│                    │                        │              жилом районе,│
│                    │                        │              следует      │
│                    │                        │              принимать  от│
│                    │                        │              общей  нормы,│
│                    │                        │              %: территории│
│                    │                        │              -         35,│
│                    │                        │              спортивные   │
│                    │                        │              залы  -   50,│
│                    │                        │              бассейны - 45│
├════════════════════┴════════════════════════┴═══════════════════════════┤
│                    V Торговля и общественное питание                    │
│Торговые      кв. м │    280   │     300     │Торговые      В       норму│
│центры        торг. │          │             │центры        расчета      │
│             площади│          │             │местного      магазинов    │
│                    │          │             │значения    с непродо-     │
│                    │          │             │числом обслу- вольственных │
│                    │          │             │живаемого     товаров     в│
│                    │          │             │населения,    городах      │
│                    │          │             │тыс. чел.:    входят       │
│                    │          │             │от 4 до 6 -   комиссионные │
│                    │          │             │0,4 - 0,6 га  магазины   из│
│                    │          │             │на объект;    расчета    10│
│                    │          │             │от 6 до 10 -  кв.         м│
│                    │          │             │0,6 - 0,8     торговой     │
│                    │          │             │-"-;          площади    на│
│                    │          │             │от 10 до 15 - 1 000 чел.   │
│                    │          │             │0,8 - 1,1     В    поселках│
│                    │          │             │-"-;          садоводческих│
│                    │          │             │от 15 до 20 - товариществ  │
│                    │          │             │1,1 - 1,3     продовольст- │
│                    │          │             │-"-.          венные       │
│                    │          │             │Торговые      магазины     │
│                    │          │             │центры  малых предусмат-   │
│                    │          │             │городских     ривать     из│
│                    │          │             │поселений   и расчета    80│
│                    │          │             │сельских      кв.         м│
│                    │          │             │поселений   с торговой     │
│                    │          │             │числом        площади на   │
│                    │          │             │жителей, тыс. 1 000 чел.   │
│                    │          │             │чел.:                      │
├════════════┬═══════┼══════════┼═════════════┼═════════════┬═════════════┤
│Магазин     │ кв. м │          100           │до 1 - 0,1  -│Возможно     │
│продовольст-│ торг. │                        │0,2 га;      │встроенно   -│
│венных      │площади│                        │от 1 до  3  -│пристроенные │
│товаров     │       │                        │0,2 - 0,4 га;│             │
│            │       │                        │от 3 до  4  -│             │
│            │       │                        │0,4 - 0,6 га;│             │
│Магазин     │ кв. м │   180    │      200    │от 5 до  6  -│             │
│непродо-    │ торг. │          │             │0,6 - 1,0 га;│             │
│вольственных│площади│          │             │от 7 до 10  -│             │
│товаров     │       │          │             │1,0 - 1,2 га.│             │
│            │       │          │             │Предприятия  │             │
│Магазин     │ кв. м │    6     │             │торговли, кв.│             │
│кулинарии   │ торг. │          │             │м    торговой│             │
│            │площади│          │             │площади:     │             │
│            │       │          │             │до 250 - 0,08│             │
│            │       │          │             │га на 100 кв.│             │
│            │       │          │             │м    торговой│             │
│            │       │          │             │площади;     │             │
│            │       │          │             │от 250 до 650│             │
│            │       │          │             │- 0,08 - 0,06│             │
│            │       │          │             │"-;          │             │
│            │       │          │             │от 650 до    │             │
│            │       │          │             │1 500 - 0,06 │             │
│            │       │          │             │- 0,04 -"-;  │             │
│            │       │          │             │0,02 -"-;    │             │
│            │       │          │             │свыше 3 500 -│             │
│            │       │          │             │0,02 -"-.    │             │
│Мелкооптовый│ кв. м │По заданию│             │По заданию на│             │
│рынок,      │ общей │    на    │             │проектиро-   │             │
│ярмарка     │площади│ проекти- │             │вание        │             │
│            │       │ рование  │             │             │             │
│Рыночный    │ кв. м │ 24 - 40  │             │7 - 14 кв.  м│1    торговое│
│комплекс    │ торг. │          │             │на  1  кв.  м│место        │
│розничной   │площади│          │             │торговой     │принимается в│
│торговли    │       │          │             │площади: 14 -│размере 6 кв.│
│            │       │          │             │при     торг.│м    торговой│
│            │       │          │             │площади      │площади      │
│            │       │          │             │комплекса  до│             │
│            │       │          │             │600 кв. м;   │             │
│            │       │          │             │7 - -"- свыше│             │
│База        │ кв. м │По заданию│             │3 000 кв. м  │             │
│продовольст-│ общей │    на    │             │По заданию на│             │
│венной и    │площади│ проекти- │             │проектиро-   │             │
│овощной     │       │ рование  │             │вание        │             │
│продукции с │       │          │             │             │             │
│мелко -     │       │          │             │             │             │
│оптовой     │       │          │             │             │             │
│продажей    │       │          │             │             │             │
│Предприятие │1 поса-│          40            │При     числе│В  городах  -│
│обществен-  │дочное │                        │мест,  га  на│центрах      │
│ного питания│ место │                        │100 мест:    │туризма      │
│            │       │                        │до 50 - 0,2  │расчет   сети│
│            │       │                        │- 0,25;      │предприятий  │
│            │       │                        │от 50 до  150│общественного│
│            │       │                        │- 0,15 - 0,2;│питания      │
│            │       │                        │свыше  150  -│принимать   с│
│            │       │                        │0,1          │учетом       │
│            │       │                        │             │временного   │
│            │       │                        │             │населения.   │
│            │       │                        │             │Потребность в│
│            │       │                        │             │предприятиях │
│            │       │                        │             │общественного│
│            │       │                        │             │питания на   │
│            │       │                        │             │производст-  │
│            │       │                        │             │венных       │
│            │       │                        │             │предприятиях,│
│            │       │                        │             │в            │
│            │       │                        │             │учреждениях, │
│            │       │                        │             │организациях │
│            │       │                        │             │и     учебных│
│            │       │                        │             │заведениях   │
│            │       │                        │             │рассчитыва-  │
│            │       │                        │             │ется       по│
│            │       │                        │             │нормативам на│
│            │       │                        │             │1        тыс.│
│            │       │                        │             │работающих   │
│            │       │                        │             │(учащихся)  в│
│            │       │                        │             │максимальную │
│            │       │                        │             │смену.       │
│            │       │                        │             │В производст-│
│            │       │                        │             │венных  зонах│
│            │       │                        │             │сельских     │
│            │       │                        │             │поселений и в│
│            │       │                        │             │других местах│
│            │       │                        │             │приложения   │
│            │       │                        │             │труда,      а│
│            │       │                        │             │также      на│
│            │       │                        │             │полевых      │
│            │       │                        │             │станах    для│
│            │       │                        │             │обслуживания │
│            │       │                        │             │работающих   │
│            │       │                        │             │должны       │
│            │       │                        │             │предусмат-   │
│            │       │                        │             │риваться     │
│            │       │                        │             │предприятия  │
│            │       │                        │             │общественного│
│            │       │                        │             │питания    из│
│            │       │                        │             │расчета      │
│            │       │                        │             │220 мест на 1│
│            │       │                        │             │тыс.         │
│            │       │                        │             │работающих  в│
│            │       │                        │             │максимальную │
│            │       │                        │             │смену.       │
│            │       │                        │             │Заготовочные │
│            │       │                        │             │предприятия  │
│            │       │                        │             │общественного│
│            │       │                        │             │питания      │
│            │       │                        │             │рассчитывают-│
│            │       │                        │             │ся по норме -│
│            │       │                        │             │300 кг в     │
│            │       │                        │             │сутки на 1   │
│            │       │                        │             │тыс. чел.    │
├════════════┴═══════┼══════════┼═════════════┼═════════════┼═════════════┤
│    VI Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания    │
│                                                                         │
│Предприятия     1   │    5     │      4      │на 10 рабочих│             │
│бытового     рабочее│          │             │мест      для│             │
│обслуживания  место │          │             │предприятий  │             │
│населения           │          │             │мощностью,   │             │
│                    │          │             │рабочих мест:│             │
│                    │          │             │10 - 50 - 0,1│             │
│                    │          │             │- 0,2 га;    │             │
│                    │          │             │50  -  150  -│             │
│                    │          │             │0,05  -  0,08│             │
│                    │          │             │га;          │             │
│                    │          │             │св.   150   -│             │
│                    │          │             │0,03  -  0,04│             │
│                    │          │             │га           │             │
├════════════════════┼══════════┼═════════════┼═════════════┼═════════════┤
│Производ-       1   │    4     │      3      │0,5 - 1,2 га │Располагать  │
│ственное     рабочее│          │             │на объект    │предприятие  │
│предприятие   место │          │             │             │предпочти-   │
│бытового            │          │             │             │тельно      в│
│обслу-              │          │             │             │производ-    │
│                    │          │             │             │ственно     -│
│                    │          │             │             │коммунальной │
├════════════════════┼══════════┼═════════════┼═════════════┼═════════════┤
│     1          2   │    3     │      4      │      5      │      6      │
│живания             │          │             │             │зоне         │
│малой               │          │             │             │             │
│мощности            │          │             │             │             │
│централи-           │          │             │             │             │
│зованного           │          │             │             │             │
│выполнения          │          │             │             │             │
│заказов             │          │             │             │             │
├════════════════════┼══════════┼═════════════┼═════════════┼═════════════┤
│Предприятие      кг/│   110    │     40      │0,5 - 1,0  га│    То же    │
│по стирке     смену │          │             │на объект    │             │
│белья               │          │             │             │             │
│(фабрика           -│          │             │             │             │
│прачечная)          │          │             │             │             │
├════════════════════┼══════════┼═════════════┼═════════════┼═════════════┤
│Прачечная      кг/  │    10    │     20      │0,1 - 0,2  га│             │
│самообслужи-  смену │          │             │на объект    │             │
│вания, мини         │          │             │             │             │
│- прачечная         │          │             │             │             │
├════════════════════┼══════════┼═════════════┼═════════════┼═════════════┤
│Предприятия      кг/│    4     │     2,3     │0,5 - 1,0  га│Располагать  │
│по химчистке  смену │          │             │на объект    │предприятие  │
│                    │          │             │             │предпочти-   │
│                    │          │             │             │тельно      в│
│                    │          │             │             │производ-    │
│                    │          │             │             │ственно     -│
│                    │          │             │             │коммунальной │
│                    │          │             │             │зоне         │
├════════════┬═══════┼══════════┼═════════════┼═════════════┼═════════════┤
│Фабрики -   │  кг/  │   7,4    │     2,3     │0,5 -  10  га│             │
│химчистки   │ смену │          │             │на объект    │             │
│Химчистка   │  кг/  │    4     │     1,2     │0,1 - 0,2  га│             │
│самообслу-  │ смену │          │             │на объект    │             │
│живания,    │       │          │             │             │             │
│мини       -│       │          │             │             │             │
│химчистка   │       │          │             │             │             │
│Банно -     │1 помы-│    5     │      7      │0,2 - 0,4  га│В   городских│
│оздоро-     │вочное │          │             │на объект    │округах     и│
│вительный   │ место │          │             │             │поселениях,  │
│комплекс    │       │          │             │             │обеспеченных │
│            │       │          │             │             │благо-       │
│            │       │          │             │             │устроенным   │
│            │       │          │             │             │жилым фондом,│
│            │       │          │             │             │нормы расчета│
│            │       │          │             │             │вместимости  │
│            │       │          │             │             │бань и  банно│
│            │       │          │             │             │- оздоро-    │
│            │       │          │             │             │вительных    │
│            │       │          │             │             │комплексов на│
│            │       │          │             │             │1  тыс.  чел.│
│            │       │          │             │             │Допускается  │
│            │       │          │             │             │уменьшать  до│
│            │       │          │             │             │3 мест, а для│
│            │       │          │             │             │поселений   -│
│            │       │          │             │             │новостроек  -│
│            │       │          │             │             │увеличивать  │
│            │       │          │             │             │до 10 мест   │
├════════════┼═══════┼══════════┼═════════════┼═════════════┼═════════════┤
│Гостиница   │1 место│   6,0    │             │При     числе│             │
│            │       │          │             │мест         │             │
│            │       │          │             │гостиницы:   │             │
│            │       │          │             │от 25 до  100│             │
│            │       │          │             │- 55;        │             │
│            │       │          │             │св.  100   до│             │
│            │       │          │             │500 - 30;    │             │
│            │       │          │             │св. 500 до  1│             │
│            │       │          │             │000 - 20;    │             │
│            │       │          │             │св. 1 000  до│             │
│            │       │          │             │2 000 - 15   │             │
├════════════┼═══════┼══════════┼═════════════┼═════════════┼═════════════┤
│Пожарное    │   1   │0,4 - 0,2 │     0,4     │0,5 - 2,0  га│Радиус       │
│депо        │пожар- │в зависи- │             │на объект    │обслуживания │
│            │  ный  │ мости от │             │             │3 км         │
│            │ авто- │ размера  │             │             │             │
│            │мобиль │территории│             │             │             │
│            │       │  города  │             │             │             │
│Общественный│   1   │    1     │             │             │В      местах│
│туалет      │прибор │          │             │             │массового    │
│            │       │          │             │             │пребывания   │
│            │       │          │             │             │людей        │
├════════════┼═══════┼══════════┴═════════════┼═════════════┼═════════════┤
│Кладбище    │  га   │          0,24          │По заданию на│Размещается  │
│            │       │                        │проектиро-   │за  пределами│
│            │       │                        │вание        │городских    │
│            │       │                        │             │округов     и│
│            │       │                        │             │поселений    │
├════════════┼═══════┼════════════════════════┼═════════════┼═════════════┤
│Бюро        │   1   │1 объект на 0,5 - 1 млн.│    То же    │             │
│похоронного │объект │        жителей         │             │             │
│обслуживания│       │                        │             │             │
├════════════┼═══════┼══════════┬═════════════┼═════════════┼═════════════┤
│Дом траурных│   1   │1 объект на 0,5 - 1 млн.│    То же    │             │
│обрядов     │объект │        жителей         │             │             │
│Пункт приема│   1   │ 1 объект на микрорайон │    0,01     │             │
│вторичного  │объект │с населением до 20 тыс. │             │             │
│сырья       │       │          чел.          │             │             │
│     1      │   2   │    3     │      4      │      5      │      6      │
│         VII Административно-деловые и хозяйственные учреждения          │
├════════════┼═══════┼════════════════════════┼═════════════┼═════════════┤
│Администра- │   1   │     По заданию на      │При этажности│             │
│тивно -     │рабочее│     проектирование     │здания:      │             │
│управлен-   │ место │                        │3 - 5  этажей│             │
│ческое      │       │                        │- 44 -  18,5;│             │
│учреждение  │       │                        │9 - 12 этажей│             │
│            │       │                        │- 13,5 -  11;│             │
│            │       │                        │16  и   более│             │
│            │       │                        │этажей - 10,5│             │
│            │       │                        │респуб-      │             │
│            │       │                        │ликанских,   │             │
│            │       │                        │городских,   │             │
│            │       │                        │районных     │             │
│            │       │                        │органов      │             │
│            │       │                        │власти    при│             │
│            │       │                        │этажности:   │             │
│            │       │                        │3 - 5  этажей│             │
│            │       │                        │- 54 - 30;   │             │
│            │       │                        │9 - 12 этажей│             │
│            │       │                        │- 13 - 12;   │             │
│            │       │                        │16  и   более│             │
│            │       │                        │этажей -  11.│             │
│            │       │                        │Сельских     │             │
│            │       │                        │органов      │             │
│            │       │                        │власти    при│             │
│            │       │                        │этажности    │             │
│            │       │                        │2 - 3 этажа -│             │
│            │       │                        │60 - 40      │             │
├════════════┼═══════┼════════════════════════┼═════════════┼═════════════┤
│Отделение   │   1   │     По заданию на      │0,3 - 0,5 га │В   городских│
│милиции     │объект │     проектирование     │             │округах     и│
│            │       │                        │             │городских    │
│            │       │                        │             │поселениях   │
│            │       │                        │             │городского   │
│            │       │                        │             │значения.   В│
│            │       │                        │             │сельской     │
│            │       │                        │             │местности    │
│            │       │                        │             │может        │
│            │       │                        │             │обслуживать  │
│            │       │                        │             │комплекс     │
│            │       │                        │             │сельских     │
│            │       │                        │             │поселений    │
├════════════┼═══════┼══════════┬═════════════┼═════════════┼═════════════┤
│Опорный     │ кв. м │По заданию│  В составе  │      8      │Возможно     │
│пункт охраны│ общей │    на    │  отделения  │             │встроенно   -│
│порядка     │площади│ проекти- │   милиции   │             │пристроенное │
│            │       │ рование  │             │             │             │
│            │       │  или в   │             │             │             │
│            │       │ составе  │             │             │             │
│            │       │отделения │             │             │             │
│            │       │ милиции  │             │             │             │
├════════════┴═══════┼══════════┼═════════════┼═════════════┴═════════════┤
│Жилищно -       1   │          │             │                  То же    │
│эксплуата-   объект │          │             │                           │
│ционные             │          │             │                           │
│организации:        │          │             │                           │
│на                  │ 1 на 20  │             │   0,3 га                  │
│микрорайон          │   тыс.   │             │                           │
│                    │ жителей  │             │                           │
│на жилой            │ 1 на 80  │             │    1 га                   │
│район               │   тыс.   │             │                           │
│                    │ жителей  │             │                           │
│Диспетчер-      1   │1 на 5 км │             │120 кв. м на  Возможно     │
│ский пункт   объект │городских │             │   объект     встроенно   -│
│                    │ коллек-  │             │              пристроенное │
│                    │  торов   │             │                           │
│Центральный     1   │1 на 30 - │             │250 кв. м на      То же    │
│диспетчер-   объект │  35 км   │             │   объект                  │
│ский пункт          │городских │             │                           │
│                    │ коллек-  │             │                           │
│                    │  торов   │             │                           │
├════════════════════┼══════════┼═════════════┼═══════════════════════════┤
│Ремонтно -      1   │ 1 на 100 │             │500 кв. м на               │
│производст-  объект │    км    │             │   объект                  │
│венная база         │городских │             │                           │
│                    │ коллек-  │             │                           │
│                    │  торов   │             │                           │
├════════════════════┼══════════┼═════════════┼═══════════════════════════┤
│Диспетчер-      1   │1 на 1,5 -│             │100 кв. м на  Возможно     │
│ский пункт   объект │   8 км   │             │   объект     встроенно   -│
│                    │ внутри - │             │              пристроенное │
│                    │кварталь- │             │                           │
│                    │   ных    │             │                           │
│                    │ коллек-  │             │                           │
│                    │  торов   │             │                           │
└════════════════════┴══════════┴═════════════┴═══════════════════════════…

┌════════════════════┬══════════┬═════════════┬═══════════════════════════‰
│     1          2   │    3     │      4      │     5              6      │
├════════════════════┼══════════┼═════════════┼═══════════════════════════┤
│Производст-     1   │1 на жилой│             │500 - 700         То же    │
│венное       объект │  район   │             │кв. м на                   │
│помещение           │          │             │объект                     │
│для                 │          │             │                           │
│обслуживания        │          │             │                           │
│внутри-             │          │             │                           │
│квартальных         │          │             │                           │
│коллекторов         │          │             │                           │
├════════════════════┼══════════┴═════════════┼═══════════════════════════┤
│Банк,           1   │     По заданию на      │По заданию на              │
│контора,     объект │     проектирование     │проектиро-                 │
│офис,               │                        │вание                      │
│коммерческо         │                        │                           │
│-    деловой        │                        │                           │
│объект              │                        │                           │
├════════════┬═══════┼══════════┬═════════════┼═════════════┬═════════════┤
│Отделение,      1   │0,3 - 0,5 │     0,5     │0,05 га - при Возможно     │
│филиал банка объект │          │             │3 -           встроенно   -│
│                    │          │             │операционных  пристроенное │
│                    │          │             │местах;                    │
│                    │          │             │0,4 га - при               │
│                    │          │             │20 -                       │
│                    │          │             │операционных               │
│                    │          │             │местах                     │
│Операционная    1   │ 1 на 10 - 30 тыс. чел. │0,2 га - при      То же    │
│касса        объект │                        │2 -                        │
│                    │                        │операционных               │
│                    │                        │кассах;                    │
│                    │                        │0,5                        │
│                    │                        │га - при 7 -               │
│                    │                        │операционных               │
│                    │                        │кассах                     │
│Отделение       1   │ 1 на 9 - │ 1 на 0,5 -  │Отделения     Размещение   │
│связи        объект │ 25 тыс.  │  6,0 тыс.   │связи         отделений,   │
│                    │ жителей  │   жителей   │микрорайона,  узлов  связи,│
│                    │   (по    │             │жилого        почтамтов,   │
│                    │ катего-  │             │района, га,   агентств     │
│                    │  риям)   │             │для           Роспечати,   │
│                    │          │             │обслуживае-   телеграфов,  │
│                    │          │             │мого          между-       │
│                    │          │             │населения,    городных,    │
│                    │          │             │групп: IV - V городских   и│
│                    │          │             │(до 9 тыс.    сельских     │
│                    │          │             │чел.) - 0,07  телефонных   │
│                    │          │             │- 0,08;       станций,     │
│                    │          │             │III - IV (9 - абонентских  │
│                    │          │             │18 тыс. чел.) терминалов   │
│                    │          │             │- 0,09 - 0,1; спутниковой  │
│                    │          │             │II-III (20 -  связи,       │
│                    │          │             │25 тыс. чел.) станций      │
│                    │          │             │- 0,11 - 0,12 проводного   │
│            │       │          │             │Отделения    │вещания,     │
│            │       │          │             │связи сель-  │объектов     │
│            │       │          │             │ского        │радиовещания │
│            │       │          │             │поселения,   │и            │
│            │       │          │             │га,       для│телевидения, │
│            │       │          │             │обслужива-   │их    группы,│
│            │       │          │             │емого        │мощность     │
│            │       │          │             │населения,   │(вместимость)│
│            │       │          │             │групп:       │и     размеры│
│            │       │          │             │V - VI (0,5 -│необходимых  │
│            │       │          │             │2 тыс.  чел.)│участков     │
│            │       │          │             │- 0,3 - 0,35;│принимать   в│
│            │       │          │             │III - IV (2 -│соответствии │
│            │       │          │             │6 тыс.  чел.)│с            │
│            │       │          │             │- 0,4 - 0,45 │действующими │
│            │       │          │             │             │нормами     и│
│            │       │          │             │             │правилами    │
├════════════┼═══════┼══════════┴═════════════┼═════════════┼═════════════┤
│Респуб-     │   1   │ 1 член суда на 60 тыс. │По заданию на│             │
│ликанский   │рабочее│          чел.          │проектиро-   │             │
│суд         │ место │                        │вание        │             │
│Районный    │1 судья│  1 на 30 тыс. жителей  │0,2 - 0,5  га│Расположение │
│(городской) │       │                        │на объект (по│предпочти-   │
│суд         │       │                        │количеству   │тельно      в│
│            │       │                        │судей)       │межрайонном  │
│            │       │                        │             │центре       │
│Юридическая │   1   │  1 на 10 тыс. жителей  │По заданию на│Возможно     │
│консультация│юрист, │                        │проектиро-   │встроенно   -│
│            │адвокат│                        │вание        │пристроенное │
├════════════┼═══════┼════════════════════════┼═════════════┼═════════════┤
│Нотариальная│1 нота-│  1 на 30 тыс. жителей  │    То же    │    То же    │
│контора     │ риус  │                        │             │             │

________________

<*> Указанная рекомендуемая обеспеченность на 1 000 жителей для конкретного населенного пункта устанавливается в зависимости от демографической структуры данного населенного пункта.

II Размеры земельных участков учреждений начального профессионального образования

| Учреждения начального профессионального образования | Размеры земельных участков <*>, га, при вместимости учреждений |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 300 чел. | от 300 до 400 чел. | от 400 до 600 чел. | от 600 - 1 000 чел. |
| Для всех образовательных учреждений | 2 | 2,4 | 3,1 | 3,7 |
| Сельскохозяйственного профиля <1> | 2 - 3 | 2,4 - 3,6 | 3,1 - 4,2 | 3,7 - 4,6 |
| Размещаемых в районах реконструкции <2> | 1,2 | 1,2 - 2,4 | 1,5 - 3,1 | 1,9 - 3,7 |
| Гуманитарного профиля <3> | 1,4 - 2 | 1,7 - 2,4 | 2,2 - 3,1 | 2,6 - 3,7 |

________________

<*> В указанные размеры участков не входят участки общежитий, опытных полей и учебных полигонов.

<1> Допускается увеличение, но не более чем на 50%.

<2> Допускается сокращать, но не более чем на 50%.

<3> Допускается сокращать, но не более чем на 30%.

Приложение 6

Нормы расчета учреждений и предприятий обслуживания микрорайонного и районного уровней, их размещение, размеры земельных участков

┌═══════════════┬══════════════┬═══════════════┬════════════════┬═════════‰
│  Учреждения,  │Рекомендуемая │    Размеры    │                │         │
│ предприятия,  │обеспеченность│   земельных   │                │ Радиус  │
│  сооружения,  │   на 1 000   │ участков, кв. │   Размещение   │обслужи- │
│    единицы    │   жителей    │   м/единица   │                │вания, м │
│   измерения   │              │   измерения   │                │         │
├═══════════════┼══════════════┼═══════════════┼════════════════┼═════════┤
│       1       │      2       │       3       │       4        │    5    │
├═══════════════┴══════════════┴═══════════════┴════════════════┴═════════┤
│Микрорайонный уровень                                                    │
├═══════════════┬══════════════┬═══════════════┬════════════════┬═════════┤
│Дошкольные     │  100 - 118   │Для    отдельно│Отдельно        │  300,   │
│образовательные│              │стоящих  зданий│стоящие,        │при мало-│
│учреждения,    │              │-    40,    при│пристроенные    │ этажной │
│место          │              │вместимости  до│(вместимостью не│застройке│
│               │              │100 мест -  35.│более 100 мест  │  - 500  │
│               │              │Для  встроенных│- общего типа, а│         │
│               │              │при вместимости│также           │         │
│               │              │более 100  мест│малокомплектные │         │
│               │              │- не менее 29  │дошкольные      │         │
│               │              │               │учреждения     с│         │
│               │              │               │разновозрастными│         │
│               │              │               │группами  -   не│         │
│               │              │               │более 45  мест),│         │
│               │              │               │совмещенные    с│         │
│               │              │               │начальной школой│         │
│               │              │               │(общей          │         │
│               │              │               │вместимостью  не│         │
│               │              │               │более 200 мест) │         │
├═══════════════┼══════════════┼═══════════════┼════════════════┼═════════┤
│Общеобразо-    │  135, в том  │При вместимости│Начальная школа,│   500   │
│вательные      │числе для X - │свыше 300  мест│начальная  школа│         │
│учреждения,    │XI классов 13 │- 50 (с  учетом│-  детский  сад,│         │
│место          │              │площади        │начальная  школа│         │
│               │              │застройки).    │в составе полной│         │
│               │              │Специализи-    │школы          в│         │
│               │              │рованные       │микрорайоне.    │         │
│               │              │образовательные│Школы          с│         │
│               │              │учреждения     │углубленным     │         │
│               │              │(гимназии,     │изучением       │         │
│               │              │лицеи и др.)  и│отдельных       │         │
│               │              │школы          │предметов,      │         │
│               │              │вместимостью   │гимназии, лицеем│         │
│               │              │менее 300  мест│(с  8   или   10│         │
│               │              │- по заданию на│класса)   -    в│         │
│               │              │проектирование │жилом районе    │         │
├═══════════════┼══════════════┼═══════════════┼════════════════┼═════════┤
│Предприятия    │              │Для    отдельно│Отдельно        │   500   │
│торговли, кв. м│              │стоящих:       │стоящие,        │         │
│торговой       │              │до 1 000 кв.  м│встроенные,     │         │
│площади:       │              │торговой       │встроенно      -│         │
│продоволь-     │      70      │площади -  4,0;│пристроенные    │         │
│ственными      │              │более 1 000 кв.│                │         │
│товарами;      │              │м      торговой│                │         │
│непродо-       │      30      │площади - 3,0  │                │         │
│вольственными  │              │               │                │         │
│товарами       │              │               │                │         │
├═══════════════┼══════════════┼═══════════════┼════════════════┼═════════┤
│Предприятия    │      8       │Для    отдельно│То же           │   500   │
│общественного  │              │стоящих:       │                │         │
│питания, место │              │до 100  мест  -│                │         │
│               │              │20;  более  100│                │         │
│               │              │мест - 10      │                │         │
├═══════════════┼══════════════┼═══════════════┼════════════════┼═════════┤
│Предприятия    │      2       │На  10  рабочих│Встроенные,     │   500   │
│бытового       │              │мест -  0,03  -│встроенно      -│         │
│обслуживания,  │              │0,1 га         │пристроенные    │         │
│рабочее место  │              │               │                │         │
├═══════════════┼══════════════┼═══════════════┼════════════════┼═════════┤
│Аптеки, объект │ 1 на 20 тыс. │0,2 - 0,3 га на│Отдельно        │   500   │
│               │   жителей    │объект      или│стоящие,        │         │
│               │              │встроенные     │встроенные      │         │
├═══════════════┼══════════════┼═══════════════┼════════════════┼═════════┤
│Отделения      │IV - V группы │0,07 - 0,12  га│По  заданию   на│   500   │
│связи, объект  │ - до 9 тыс.  │(по категориям)│проектирование  │         │
│               │   жителей,   │               │                │         │
│               │ III группы - │               │                │         │
│               │ до 18 - " -, │               │                │         │
│               │ II группы -  │               │                │         │
│               │  2025 - " -  │               │                │         │
├═══════════════┼══════════════┼═══════════════┼════════════════┼═════════┤
│Филиалы банков,│1 место на 2 -│0,05  га  на  3│                │   500   │
│операционное   │3 тыс. человек│места;         │                │         │
│место          │              │0,4  га  на  20│                │         │
│               │              │мест           │                │         │
├═══════════════┼══════════════┼═══════════════┼════════════════┼═════════┤
│Жилищно -      │ 1 до 20 тыс. │Отдельно       │Отдельно        │   750   │
│эксплу-        │   человек    │стоящие  -  0,3│стоящие,        │         │
│атационные     │              │га             │встроенные      │         │
│службы, объект │              │               │                │         │
├═══════════════┼══════════════┼═══════════════┼════════════════┼═════════┤
│Помещения      │      50      │По  заданию  на│Встроенные      │   750   │
│досуга и       │              │проектирование │                │         │
│любительской   │              │               │                │         │
│деятельности,  │              │               │                │         │
│кв. м          │              │               │                │         │
│нормируемой    │              │               │                │         │
│площади        │              │               │                │         │
├═══════════════┼══════════════┼═══════════════┼════════════════┼═════════┤
│Помещения для  │    30 (с     │     То же     │Отдельно        │   500   │
│физкультурно - │ восполнением │               │стоящие,        │         │
│оздоровительных│  до 70 - 80  │               │встроенные   (до│         │
│занятий        │   за счет    │               │150 кв. м)      │         │
│населения, кв. │использования │               │                │         │
│м площади пола │  спортивных  │               │                │         │
│               │залов школ во │               │                │         │
│               │  внеурочное  │               │                │         │
│               │    время)    │               │                │         │
├═══════════════┼══════════════┼═══════════════┼════════════════┼═════════┤
│Опорный пункт  │      10      │               │Встроенные      │   750   │
│охраны порядка,│              │               │                │         │
│кв. м          │              │               │                │         │
│нормируемой    │              │               │                │         │
│площади        │              │               │                │         │
├═══════════════┼══════════════┼═══════════════┼════════════════┼═════════┤
│Общественные   │      1       │               │В         местах│         │
│туалеты, прибор│              │               │массового       │         │
│               │              │               │пребывания людей│         │
│               │              │               │- центрах       │         │
│               │              │               │обслуживания    │         │
├═══════════════┴══════════════┴═══════════════┴════════════════┴═════════┤
│Районный уровень                                                         │
├═══════════════┬══════════════┬═══════════════┬════════════════┬═════════┤
│Школы искусств │      8       │По  заданию  на│Отдельно        │         │
│(эстетического │              │проектирование │стоящие,        │         │
│образования),  │              │               │встроенно      -│         │
│мест           │              │               │пристроенные    │         │
├═══════════════┼══════════════┼═══════════════┼════════════════┼═════════┤
│Поликлиники,   │ Определяется │Не менее 0,3 га│Отдельно стоящие│  1 000  │
│посещений в    │   органами   │на объект      │                │         │
│смену          │   здраво-    │               │                │         │
│               │охранения, по │               │                │         │
│               │  заданию на  │               │                │         │
│               │проектирование│               │                │         │
├═══════════════┼══════════════┼═══════════════┼════════════════┼═════════┤
│Станции скорой │     0,1      │0,05  га  на  1│     То же      │    В    │
│и неотложной   │              │автомобиль,  но│                │пределах │
│медицинской    │              │не менее 0,1 га│                │  15 -   │
│помощи,        │              │на объект      │                │минутной │
│автомобиль     │              │               │                │ доступ- │
│               │              │               │                │ности до │
│               │              │               │                │пациента │
├═══════════════┼══════════════┼═══════════════┼════════════════┼═════════┤
│Диспансеры     │1 на 200 - 250│По  заданию  на│     То же      │         │
│(противо-      │ тыс. жителей │проектирование │                │         │
│туберкулезные, │или 3 койки на│               │                │         │
│онкологические,│1 000 жителей │               │                │         │
│кожно - венеро-│              │               │                │         │
│логические,    │              │               │                │         │
│психо -        │              │               │                │         │
│невроло-       │              │               │                │         │
│гические,      │              │               │                │         │
│наркологичес-  │              │               │                │         │
│кие), объект   │              │               │                │         │
├═══════════════┼══════════════┼═══════════════┼════════════════┼═════════┤
│Больничные     │     11,1     │     То же     │     То же      │         │
│учреждения,    │              │               │                │         │
│коек           │              │               │                │         │
├═══════════════┼══════════════┼═══════════════┼════════════════┼═════════┤
│Территориальные│По заданию на │     То же     │Отдельно        │         │
│центры         │проектирование│               │стоящие,        │         │
│социальной     │     или      │               │встроенные      │         │
│помощи семье и │ориентировочно│               │                │         │
│детям, объект  │ 1 на 50 тыс. │               │                │         │
│               │   жителей    │               │                │         │
├═══════════════┼══════════════┼═══════════════┼════════════════┼═════════┤
│Социально     -│      3       │По  заданию  на│Отдельно стоящие│ Радиус  │
│реабилита-     │              │проектирование │                │обслужи- │
│ционные  центры│              │от  80  до  125│                │вания 2,5│
│и    социальные│              │кв. м на место │                │   км,   │
│приюты      для│              │               │                │ разме-  │
│несовершенно-  │              │               │                │щение на │
│летних   детей,│              │               │                │расстоя- │
│детей - сирот и│              │               │                │ нии не  │
│детей,         │              │               │                │менее 300│
│оставшихся  без│              │               │                │  м от   │
│попечения      │              │               │                │ промыш- │
│родителей,     │              │               │                │ ленных  │
│место          │              │               │                │предприя-│
│               │              │               │                │  тий,   │
│               │              │               │                │магистра-│
│               │              │               │                │  лей,   │
│               │              │               │                │железно- │
│               │              │               │                │дорожных │
│               │              │               │                │путей, а │
│               │              │               │                │  также  │
│               │              │               │                │ других  │
│               │              │               │                │ источ-  │
│               │              │               │                │  ников  │
│               │              │               │                │повышен- │
│               │              │               │                │  ного   │
│               │              │               │                │  шума,  │
│               │              │               │                │ загряз- │
│               │              │               │                │  нения  │
│               │              │               │                │воздуха и│
│               │              │               │                │  почв   │
├═══════════════┼══════════════┼═══════════════┼════════════════┼═════════┤
│Дома-интернаты │     2,2      │По  заданию  на│Отдельно стоящие│   На    │
│для престарелых│              │проектирование │на  обособленных│ рассто- │
│и инвалидов,   │              │               │участках        │ янии не │
│место          │              │               │                │более 300│
│               │              │               │                │  м от   │
│               │              │               │                │пожарных │
│               │              │               │                │  депо   │
├═══════════════┼══════════════┼═══════════════┼════════════════┼═════════┤
│Дома-интернаты │      3       │То же          │То же           │  То же  │
│для детей -    │              │               │                │         │
│инвалидов,     │              │               │                │         │
│место          │              │               │                │         │
├═══════════════┼══════════════┼═══════════════┼════════════════┼═════════┤
│Спортивные     │      60      │То же          │Отдельно        │         │
│залы, кв. м    │              │               │стоящие,        │         │
│площади пола   │              │               │встроенные,     │         │
│               │              │               │встроенно      -│         │
│               │              │               │пристроенные    │         │
├═══════════════┼══════════════┼═══════════════┼════════════════┼═════════┤
│Плавательные   │   20 - 25    │               │Отдельно стоящие│         │
│бассейны, кв. м│              │               │                │         │
│зеркала воды   │              │               │                │         │
├═══════════════┼══════════════┼═══════════════┼════════════════┼═════════┤
│Детские и      │      10      │По  заданию  на│То же           │         │
│юношеские      │              │проектирование │                │         │
│спортивные     │              │               │                │         │
│школы, учащиеся│              │               │                │         │
├═══════════════┼══════════════┼═══════════════┼════════════════┼═════════┤
│Библиотеки,    │  1 на жилой  │               │Встроенные      │         │
│объект         │    район     │               │                │         │
├═══════════════┼══════════════┼═══════════════┼════════════════┼═════════┤
│Детские        │ 1 на 6 - 10  │               │То же           │         │
│библиотеки,    │ школ (4 - 7  │               │                │         │
│объект         │тыс. учащихся │               │                │         │
│               │      и       │               │                │         │
│               │дошкольников) │               │                │         │
├═══════════════┼══════════════┼═══════════════┼════════════════┼═════════┤
│Бани, место    │      5       │0,2 - 0,4 га на│Отдельно стоящие│         │
│               │              │объект         │                │         │
├═══════════════┼══════════════┼═══════════════┼════════════════┼═════════┤
│Пожарное депо  │ 0,2 - 0,4 в  │0,5 - 2 га     │То же           │  3 000  │
│               │зависимости от│               │                │         │
│               │  территории  │               │                │         │
└═══════════════┴══════════════┴═══════════════┴════════════════┴═════════…

Примечания:

- При размещении крупных торговых центров (рыночных комплексов) в пешеходной доступности от жилых микрорайонов (кварталов) допускается снижение на 50% микрорайонного уровня обслуживания торговыми предприятиями.

- При малоэтажном жилом строительстве допускается увеличение радиусов обслуживания учреждениями культурно-бытового назначения, но не более чем в 1,5 раза.

Приложение 7

Показатели минимальной плотности застройки площадок промышленных предприятий

┌══════════════════┬══════════════════════════════════════════┬═══════════‰
│                  │                                          │Минимальная│
│     Отрасли      │        Предприятия (производства)        │ плотность │
│  промышленности  │                                          │застройки, │
│                  │                                          │     %     │
├══════════════════┼══════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│        1         │                    2                     │     3     │
├══════════════════┼══════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│Геологоразведочное│Базы производственные и                   │    40     │
│хозяйство         │материально-технического снабжения        │           │
│                  ├══════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│                  │Производственные базы при разведке на     │           │
│                  │нефть и газ с годовым объемом работ тыс.  │           │
│                  │м, до:                                    │           │
│                  │   20                                     │    40     │
│                  │   50                                     │    45     │
│                  │   100                                    │    50     │
│                  ├══════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│                  │Производственные базы геологоразведочных  │           │
│                  │экспедиций при разведке на твердые        │           │
│                  │полезные ископаемые с годовым объемом     │           │
│                  │работ, тыс. руб.:                         │           │
│                  │   до 500                                 │    32     │
│                  │   более 500                              │    35     │
│                  ├══════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│                  │Производственные базы партий при разведке │           │
│                  │на твердые полезные ископаемые с годовым  │           │
│                  │объемом работ, тыс. руб., до:             │           │
│                  │   400                                    │    32     │
│                  │   500                                    │    35     │
│                  ├══════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│                  │Наземные комплексы разведочных шахт при   │    26     │
│                  │подземном способе разработки без          │           │
│                  │обогатительной фабрики мощностью до 200   │           │
│                  │тыс. т в год                              │           │
│                  ├══════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│                  │Обогатительны мощностью до 30 тыс. т в год│    25     │
│                  ├══════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│                  │Дробильно-сортировочные мощностью до 30   │    20     │
│                  │тыс. т в год                              │           │
├══════════════════┼══════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│Горнодобывающая   │Горнодобывающая промышленность            │    28     │
│промышленность    │                                          │           │
├══════════════════┼══════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│Черная металлургия│Обогатительные железной руды и по         │           │
│                  │производству окатышей мощностью, млн.     │           │
│                  │т/год:                                    │           │
│                  │   5 - 20                                 │    28     │
│                  │   более 20                               │    32     │
│                  ├══════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│                  │Дробильно-сортировочные мощностью, млн.   │           │
│                  │т/год:                                    │           │
│                  │   до 3                                   │    22     │
│                  │   более 3                                │    27     │
│                  ├══════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│                  │Ремонтные и транспортные (рудников при    │    27     │
│                  │открытом способе разработки)              │           │
│                  ├══════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│                  │Надшахтные комплексы и другие сооружения  │    30     │
│                  │рудников при подземном способе разработки │           │
│                  ├══════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│                  │Метизные                                  │    50     │
│                  ├══════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│                  │Ферросплавные                             │    30     │
│                  ├══════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│                  │Трубные                                   │    45     │
├══════════════════┼══════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│Цветная           │Алюминиевые                               │    43     │
│металлургия       ├══════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│                  │Свинцово-цинковые и титано-магниевые      │    33     │
│                  ├══════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│                  │Медеплавильные                            │    38     │
│                  ├══════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│                  │Надшахтные комплексы и другие сооружения  │           │
│                  │рудников при подземном способе разработки │           │
│                  │без обогатительных фабрик мощностью, млн. │           │
│                  │т/год:                                    │           │
│                  │   до 3                                   │    30     │
│                  │   более 3                                │    35     │
├══════════════════┼══════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│                  │То же, с обогатительными фабриками        │    30     │
│                  ├══════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│                  │Обогатительные фабрики мощностью, млн.    │           │
│                  │т/год:                                    │           │
│                  │   до 15                                  │    27     │
│                  │   более 15                               │    30     │
│                  ├══════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│                  │Электродные                               │    45     │
│                  ├══════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│                  │По обработке цветных металлов             │    45     │
├══════════════════┼══════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│Угольная          │Угольные и сланцевые шахты без            │    28     │
│промышленность    │обогатительных фабрик                     │           │
│                  ├══════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│                  │То же, с обогатительными фабриками        │    26     │
│                  ├══════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│                  │Центральные (групповые) обогатительные    │    35     │
│                  │фабрики                                   │           │
├══════════════════┼══════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│Нефтяная          │Замерные установки                        │    30     │
│промышленность    ├══════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│                  │Нефтенасосные станции (дожимные)          │    25     │
│                  ├══════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│                  │Центральные пункты сбора и подготовки     │           │
│                  │нефти, газа и воды, млн. куб. м/ год:     │           │
│                  │   до 3                                   │    35     │
│                  │   более 3                                │    37     │
│                  ├══════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│                  │Установки компрессорного газлифта         │    35     │
│                  ├══════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│                  │Компрессорные станции перекачки нефтяного │           │
│                  │газа производительностью, тыс. куб. м/сут:│           │
│                  │   200                                    │    25     │
│                  │   400                                    │    30     │
│                  ├══════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│                  │Кустовые насосные станции для заводнения  │    25     │
│                  │нефтяных пластов                          │           │
│                  ├══════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│                  │Базы производственного обслуживания       │    45     │
│                  │нефтегазодобывающих предприятий и         │           │
│                  │управлений буровых работ                  │           │
│                  ├══════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│                  │Базы материально-технического снабжения   │    45     │
│                  │нефтяной промышленности                   │           │
│                  ├══════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│                  │Геофизические базы нефтяной промышленности│    30     │
├══════════════════┼══════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│Газовая           │Головные промысловые сооружения, установки│    35     │
│промышленность    │комплексной подготовки газа, компрессорные│           │
│                  │станции подземных хранилищ газа           │           │
│                  ├══════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│                  │Компрессорные станции магистральных       │    40     │
│                  │газопроводов                              │           │
│                  ├══════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│                  │Газораспределительные пункты подземных    │    25     │
│                  │хранилищ газа                             │           │
│                  ├══════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│                  │Ремонтно-эксплуатационные пункты          │    45     │
├══════════════════┼══════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│Нефтехимическая   │Нефтеперерабатывающей промышленности      │    46     │
│промышленность    ├══════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│                  │Производства синтетического каучука       │    32     │
│                  ├══════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│                  │Сажевой промышленности                    │    32     │
│                  ├══════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│                  │Шинной промышленности                     │    55     │
│                  ├══════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│                  │Промышленности резинотехнических изделий  │    55     │
│                  ├══════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│                  │Производства резиновой обуви              │    55     │
├══════════════════┼══════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│Бумажная          │Целлюлозно-бумажные и целлюлозно-картонные│    35     │
│промышленность    ├══════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│                  │Переделочные бумажные и картонные,        │    40     │
│                  │работающие на привозной целлюлозе и       │           │
│                  │макулатуре                                │           │
├══════════════════┼══════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│Энергетическая    │Электростанции мощностью более 2 000 МВт: │           │
│промышленность    │а) без градирен:                          │           │
│                  │   атомные                                │    29     │
│                  │   ГРЭС на твердом топливе                │    30     │
│                  │   ГРЭС на газомазутном топливе           │    38     │
│                  │б) при наличии градирен:                  │           │
│                  │   атомные                                │    26     │
│                  │   ГРЭС на твердом топливе                │    30     │
│                  │   ГРЭС на газомазутном топливе           │    35     │
│                  ├══════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│                  │Электростанции мощностью до 2 000 МВт:    │           │
│                  │а) без градирен:                          │           │
│                  │   атомные                                │    22     │
│                  │   ГРЭС на твердом топливе                │    25     │
│                  │   ГРЭС на газомазутном топливе           │    33     │
│                  │б) при наличии градирен:                  │           │
│                  │   атомные                                │    21     │
│                  │   ГРЭС на твердом топливе                │    25     │
│                  │   ГРЭС на газомазутном топливе           │    33     │
│                  ├══════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│                  │Теплоэлектроцентрали при наличии градирен:│           │
│                  │а) мощностью до 500 МВт:                  │           │
│                  │   на твердом топливе                     │    28     │
│                  │   на газомазутном топливе                │    25     │
│                  │б) мощностью от 500 до 1 000 МВт:         │           │
│                  │   на твердом топливе                     │    28     │
│                  │   на газомазутном топливе                │    26     │
│                  │в) мощностью более 1 000 МВт:             │           │
│                  │   на твердом топливе                     │    29     │
│                  │   на газомазутном топливе                │    30     │
├══════════════════┼══════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│Водное хозяйство  │Эксплуатационные и ремонтно -             │    50     │
│                  │эксплуатационные участки мелиоративных    │           │
│                  │систем и сельхозводоснабжения             │           │
├══════════════════┼══════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│Медицинская       │Химико-фармацевтические                   │    32     │
│промышленность    │                                          │           │
├══════════════════┼══════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│Машиностроение для│Бытовых приборов и машин                  │    57     │
│легкой и пищевой  │                                          │           │
│промышленности    │                                          │           │
├══════════════════┼══════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│Судостроительная  │Судостроительные                          │    52     │
│промышленность    ├══════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│                  │Судостроительные речных судов с годовым   │           │
│                  │выпуском, тыс. т/год:                     │           │
│                  ├══════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│                  │   до 20                                  │    42     │
│                  ├══════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│                  │   20 - 40                                │    48     │
│                  ├══════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│                  │   40 - 60                                │    55     │
│                  ├══════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│                  │   60 и более                             │    60     │
│                  ├══════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│                  │Речные порты:                             │           │
│                  │I и II категории:                         │           │
│                  │   при ковшовом варианте                  │    70     │
│                  ├══════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│                  │   при русловом варианте                  │    50     │
│                  ├══════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│                  │III и IV категории                        │    55     │
├══════════════════┼══════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│Лесная и дерево-  │Лесозаготовительные с примыканием к водным│           │
│обрабатывающая    │транспортным путям при отправке леса в    │           │
│промышленность    │хлыстах:                                  │           │
│                  │   с зимним плотбищем                     │    17     │
│                  ├══════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│                  │без зимнего плотбища                      │    44     │
│                  ├══════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│                  │То же, при отправке леса в сортиментах:   │           │
│                  ├══════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│                  │   с  зимним  плотбищем   производственной│           │
│                  │мощностью, тыс. куб. м/год:               │           │
│                  ├══════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│                  │   до 400                                 │    30     │
│                  ├══════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│                  │   более                                  │    33     │
│                  ├══════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│                  │   без зимнего  плотбища  производственной│           │
│                  │мощностью, тыс. куб. м/год:               │           │
│                  ├══════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│                  │   до 400                                 │    33     │
│                  ├══════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│                  │   более                                  │    38     │
│                  ├══════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│                  │Пиломатериалов, стандартных домов,        │           │
│                  │комплектов деталей, столярных изделий и   │           │
│                  │заготовок при поставке сырья по воде      │    45     │
│                  ├══════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│                  │Древесностружечных плит                   │    45     │
│                  ├══════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│                  │Фанеры                                    │    47     │
│                  ├══════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│                  │Мебельные                                 │    53     │
├══════════════════┼══════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│Легкая            │Первичной обработки шерсти                │    61     │
│промышленность    ├══════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│                  │Текстильной галантереи                    │    60     │
│                  ├══════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│                  │Верхнего и бельевого трикотажа            │    60     │
│                  ├══════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│                  │Швейно-трикотажные                        │    60     │
│                  ├══════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│                  │Швейные                                   │    55     │
│                  ├══════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│                  │Кожевенные и первичной обработки кожсырья:│           │
│                  │одноэтажные                               │    50     │
│                  ├══════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│                  │двухэтажные                               │    45     │
│                  ├══════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│                  │Искусственных кож, обувных картонов и     │           │
│                  │пленочных материалов                      │    55     │
│                  ├══════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│                  │Кожгалантерейные: одноэтажные             │    55     │
│                  ├══════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│                  │многоэтажные                              │    50     │
│                  ├══════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│                  │Меховые и овчинно-шубные                  │    55     │
│                  ├══════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│                  │Обувные:                                  │           │
│                  ├══════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│                  │одноэтажные                               │    55     │
│                  ├══════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│                  │многоэтажные                              │    50     │
│                  ├══════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│                  │Фурнитуры                                 │    52     │
├══════════════════┼══════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│Пищевая           │Хлеба и хлебобулочных изделий             │           │
│промышленность    │производственной мощностью, т/сут:        │           │
│                  │   до 45                                  │    37     │
│                  │   более 45                               │    40     │
│                  ├══════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│                  │Кондитерских изделий                      │    50     │
│                  ├══════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│                  │Плодоовощных консервов                    │    50     │
│                  ├══════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│                  │Пива и солода                             │    50     │
├══════════════════┼══════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│Мясомолочная      │Мяса (с цехами убоя и обескровливания)    │    40     │
│промышленность    ├══════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│                  │Мясных консервов, колбас, копченостей и   │    42     │
│                  │других мясных продуктов                   │           │
│                  ├══════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│                  │По переработке молока производственной    │           │
│                  │мощностью, т в смену:                     │           │
│                  │   до 100                                 │    43     │
│                  │   более 100                              │    45     │
│                  ├══════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│                  │Сухого обезжиренного молока               │           │
│                  │производственной мощностью, т в смену:    │           │
│                  │   до 5                                   │    36     │
│                  ├══════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│                  │   более 5                                │    42     │
│                  ├══════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│                  │Молочных консервов                        │    45     │
│                  ├══════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│                  │Сыра                                      │    37     │
├══════════════════┼══════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│Рыбное хозяйство  │Рыбоперерабатывающие производственной     │           │
│                  │мощностью, т/сут, до:                     │           │
│                  │   10                                     │    40     │
│                  │   более 10                               │    50     │
│                  ├══════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│                  │Рыбные порты                              │    45     │
├══════════════════┼══════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│Заготовительное   │Мелькомбинаты, крупозаводы,               │    41     │
│хозяйство         │комбинированные кормовые заводы           │           │
│                  ├══════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│                  │Комбинаты хлебопродуктов                  │    42     │
├══════════════════┼══════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│Местная           │Замочно-скобяных изделий                  │    61     │
│промышленность    ├══════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│                  │Художественной керамики                   │    56     │
│                  ├══════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│                  │Художественных изделий из металла и камня │    52     │
│                  ├══════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│                  │Игрушек и сувениров из дерева             │    53     │
│                  ├══════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│                  │Игрушек из металла                        │    61     │
│                  ├══════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│                  │Швейных изделий:                          │           │
│                  │   в зданиях до двух этажей               │    74     │
│                  │   в зданиях более двух этажей            │    60     │
├══════════════════┼══════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│Промышленность    │Цементные:                                │           │
│строительных      │  - сухим способом производства           │    35     │
│материалов        │  - с мокрым способом производства        │    37     │
│                  ├══════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│                  │Асбестоцементных изделий                  │    42     │
│                  ├══════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│                  │Предварительно напряженных железобетонных │    50     │
│                  │железнодорожных шпал производственной     │           │
│                  │мощностью 90 тыс. куб. м/год              │           │
│                  ├══════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│                  │Крупных блоков, панелей и других          │           │
│                  │конструкций из ячеистого и плотного       │           │
│                  │силикатобетона производственной мощностью,│           │
│                  │тыс. куб. м/год:                          │           │
│                  │   120                                    │    45     │
│                  │   200                                    │    50     │
│                  ├══════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│                  │Железобетонных мостовых конструкций для   │    40     │
│                  │железнодорожного и автодорожного          │           │
│                  │строительства производственной мощностью  │           │
│                  │40 тыс. куб. м/год                        │           │
│                  ├══════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│                  │Железобетонных мостовых конструкций для   │    50     │
│                  │железнодорожного и автодорожного          │           │
│                  │строительства производственной мощностью  │           │
│                  │150 тыс. куб. м/год                       │           │
│                  ├══════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│                  │Сборных железобетонных и легкобетонных    │           │
│                  │конструкций для сельского                 │           │
│                  │производственного строительства           │           │
│                  │производственной мощностью, тыс. куб. м   │           │
│                  │   40                                     │    50     │
│                  │   100                                    │    55     │
│                  ├══════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│                  │Железобетонных изделий для строительства  │    55     │
│                  │элеваторов производственной мощностью до  │           │
│                  │50 тыс. куб. м/год                        │           │
│                  ├══════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│                  │Керамических плиток для полов,            │    45     │
│                  │облицовочных глазурованных плиток,        │           │
│                  │керамических изделий для облицовки фасадов│           │
│                  │зданий, черепицы                          │           │
│                  ├══════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│                  │Гравийно-сортировочные пои разработке     │           │
│                  │месторождений способом гидромеханизации   │           │
│                  │производственной мощностью, тыс. куб.     │           │
│                  │м/год:                                    │           │
│                  │   50 - 1000                              │    35     │
│                  │   200 (сборно-разборные)                 │    30     │
│                  ├══════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│                  │Дробильно-сортировочные по переработке    │           │
│                  │прочных однородных пород производственной │           │
│                  │мощностью, тыс. куб. м/год:               │           │
│                  │   600 - 1 600                            │    27     │
│                  │   200 (сборно-разборные)                 │    30     │
│                  ├══════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│                  │Аглопоритового гравия из зол ТЭЦ и        │    40     │
│                  │керамзита                                 │           │
│                  ├══════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│                  │Вспученного перлита (с производством      │           │
│                  │перлитобитумных плит) при применении в    │           │
│                  │качестве топлива:                         │           │
│                  │   природного газа                        │    55     │
│                  │   мазута (угля)                          │    50     │
│                  ├══════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│                  │Минеральной ваты и изделий из нее,        │    45     │
│                  │вермикулитовых и перлитовых тепло- и      │           │
│                  │звукоизоляционных изделий                 │           │
│                  ├══════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│                  │Извести                                   │    30     │
│                  ├══════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│                  │Известняковой муки и сыромолотого гипса   │    33     │
│                  ├══════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│                  │Бутылок, стеклянной тары, хозяйственной   │    43     │
│                  │стеклянной посуды                         │           │
│                  ├══════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│                  │Монтажных (для КИП и автоматики,          │    60     │
│                  │сантехнических) и электромонтажных        │           │
│                  │заготовок                                 │           │
│                  ├══════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│                  │Технологических металлоконструкций и узлов│    48     │
│                  │трубопроводов                             │           │
├══════════════════┼══════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│Строительная      │По ремонту строительных машин             │    63     │
│промышленность    ├══════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│                  │Объединенные предприятия                  │           │
│                  │специализированных монтажных организаций: │           │
│                  │   с базой механизации                    │    50     │
│                  │   без базы механизации                   │    55     │
│                  ├══════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│                  │Базы механизации строительства            │    47     │
│                  ├══════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│                  │Базы управлений производственно -         │    40     │
│                  │технической комплектации строительных и   │           │
│                  │монтажных трестов                         │           │
│                  ├══════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│                  │Опорные базы общестроительных организаций │    40     │
│                  ├══════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│                  │Опорные базы специализированных           │    50     │
│                  │организаций                               │           │
│                  ├══════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│                  │Автотранспортные предприятия  строительных│    40     │
│                  │организаций     на     200      и      300│           │
│                  │специализированных           большегрузных│           │
│                  │автомобилей и автопоездов                 │           │
│                  ├══════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│                  │Стоянки:                                  │           │
│                  │    на 150 автомобилей                    │    40     │
│                  │    на 250 автомобилей                    │    50     │
├══════════════════┼══════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│Обслуживание      │По ремонту грузовых автомобилей           │    60     │
│сельско-          ├══════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│хозяйственной     │По ремонту тракторов                      │    56     │
│техники           ├══════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│                  │По ремонту шасси тракторов                │    54     │
│                  ├══════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│                  │Станции технического обслуживания грузовых│    40     │
│                  │автомобилей                               │           │
│                  ├══════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│                  │Станции технического обслуживания         │    52     │
│                  │тракторов, бульдозеров и других спецмашин │           │
│                  ├══════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│                  │Пункты технического обслуживания          │    52     │
│                  │тракторов, бульдозеров и других спецмашин │           │
│                  ├══════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│                  │Базы торговые республиканские             │    57     │
│                  ├══════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│                  │Базы прирельсовые (районные и межрайонные)│    54     │
│                  ├══════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│                  │Базы минеральных удобрений, известковых   │    35     │
│                  │материалов, ядохимикатов                  │           │
│                  ├══════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│                  │Склады химических средств защиты растений │    57     │
├══════════════════┼══════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│Транспорт и       │По капитальному ремонту грузовых          │    60     │
│дорожное хозяйство│автомобилей мощностью 2 - 10 тыс.         │           │
│                  │капитальных ремонтов в год                │           │
│                  ├══════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│                  │По ремонту агрегатов грузовых автомобилей │    65     │
│                  │и автобусов мощностью 10 - 60 тыс.        │           │
│                  │капитальных ремонтов в год                │           │
│                  ├══════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│                  │По ремонту автобусов с применением готовых│    60     │
│                  │агрегатов мощностью 1 - 2 тыс. ремонтов в │           │
│                  │год                                       │           │
│                  ├══════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│                  │По ремонту агрегатов легковых автомобилей │    65     │
│                  │мощностью 30 - 60 тыс. капитальных        │           │
│                  │ремонтов в год                            │           │
│                  ├══════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│                  │Централизованного восстановления деталей  │    65     │
│                  ├══════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│                  │Грузовые автотранспортные на 200          │           │
│                  │автомобилей при независимом выезде, %:    │           │
│                  │   100                                    │    45     │
│                  │   50                                     │    51     │
│                  ├══════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│                  │Автобусные парки при количестве автобусов:│           │
│                  │   100                                    │    50     │
│                  │   300                                    │    55     │
│                  ├══════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│                  │Таксомоторные парки при количестве        │           │
│                  │автомобилей:                              │           │
│                  │300                                       │    52     │
│                  ├══════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│                  │Грузовые автостанции при отправке грузов  │    55     │
│                  │500 - 1 500 т/сут                         │           │
│                  ├══════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│                  │Централизованного технического            │    45     │
│                  │обслуживания на 1 200 автомобилей         │           │
│                  ├══════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│                  │Станции технического обслуживания легковых│           │
│                  │автомобилей при количестве постов:        │           │
│                  │   5                                      │    20     │
│                  │   10                                     │    28     │
│                  │   25                                     │    30     │
│                  ├══════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│                  │Автозаправочные станции при количестве    │           │
│                  │заправок в сутки:                         │           │
│                  │   200                                    │    13     │
│                  │   более 200                              │    16     │
│                  ├══════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│                  │Дорожно-ремонтные пункты                  │    29     │
│                  ├══════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│                  │Дорожные участки                          │    32     │
│                  ├══════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│                  │То же с дорожно-ремонтным пунктом         │    32     │
│                  ├══════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│                  │То же с дорожно-ремонтным пунктом         │    34     │
│                  │технической помощи                        │           │
│                  ├══════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│                  │Дорожно-строительное управление           │    40     │
│                  ├══════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│                  │Цементно-бетонные производительностью,    │           │
│                  │тыс. куб. м/год:                          │           │
│                  │   30                                     │    42     │
│                  │   60                                     │    47     │
│                  ├══════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│                  │Асфальтобетонные производительностью, тыс.│           │
│                  │т/год:                                    │           │
│                  │   30                                     │    35     │
│                  │   60                                     │    44     │
│                  ├══════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│                  │Битумные базы:                            │           │
│                  │   прирельсовые                           │    31     │
│                  │   притрассовые                           │    27     │
│                  ├══════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│                  │Базы песка                                │    48     │
│                  ├══════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│                  │Полигоны для изготовления железобетонных  │    35     │
│                  │конструкций мощностью 4 тыс. куб. м/год   │           │
├══════════════════┼══════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│Бытовое           │Специализированные промышленные           │           │
│обслуживание      │предприятия общей площадью                │           │
│                  │производственных зданий более 2 000 кв. м:│           │
│                  │   - по  изготовлению  и  ремонту  одежды,│    60     │
│                  │ремонту телерадиоаппаратуры;              │           │
│                  │   - изготовлению и ремонту обуви, ремонту│    55     │
│                  │сложной  бытовой  техники,   химчистки   и│           │
│                  │крашения;                                 │           │
│                  │  - ремонту и изготовлению мебели         │    50     │
├══════════════════┼══════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│Полиграфическая   │Газетно-журнальные, книжные               │    50     │
│промышленность    │                                          │           │
├══════════════════┼══════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│Снабжение         │Предприятия по поставкам продукции        │    40     │
│                  ├══════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│                  │Предприятия по поставкам металлопродукции │    35     │
└══════════════════┴══════════════════════════════════════════┴═══════════…

Примечания:

1. Нормативная плотность застройки площадки промышленного предприятия определяется в процентах как отношение площади застройки к площади предприятия в ограде (или при отсутствии ограды - в соответствующих ей условных границах) с включением площади, занятой веером железнодорожных путей.

2. Площадь застройки определяется как сумма площадей, занятых зданиями и сооружениями всех видов, включая навесы, открытые технологические, санитарно-технические, энергетические и другие установки, эстакады и галереи, площадки погрузо-разгрузочных устройств, подземные сооружения (резервуары, погреба, убежища, тоннели, над которыми не могут быть размещены здания и сооружения), а также открытые стоянки автомобилей, машин, механизмов и открытые склады различного назначения при условии, что размеры и оборудование стоянок и складов принимаются по нормам технологического проектирования предприятий.

В площадь застройки должны включаться резервные участки на площадке предприятия, намеченные в соответствии с заданием на проектирование для размещения на них зданий и сооружений (в пределах габаритов указанных зданий и сооружений).

В площадь застройки не включаются площади, занятые отмостками вокруг зданий и сооружений, тротуарами, автомобильными и железными дорогами, железнодорожными станциями, временными зданиями и сооружениями, открытыми спортивными площадками, площадками для отдыха трудящихся, зелеными насаждениями (из деревьев кустарников, цветов и трав) открытыми стоянками автотранспортных средств, принадлежащих гражданам, открытыми водоотводными и другими канавами, подпорными стенками, подземными зданиями и сооружениями или частями их, над которыми могут быть размещены другие здания и сооружения.

3. Подсчет площадей, занимаемых зданиями и сооружениями, производится по внешнему контуру их наружных стен, на уровне планировочных отметок земли.

При подсчете площадей, занимаемых галереями и эстакадами, в площадь застройки включается проекция на горизонтальную плоскость только тех участков галереи и эстакад, под которыми по габаритам не могут быть размещены другие здания или сооружения, на остальных участках учитывается только площадь, занимаемая фундаментами опор галереи и эстакад на уровне планировочных отметок земли.

4. Минимальную плотность застройки допускается уменьшать (при наличии соответствующих технико-экономических обоснований), но не более чем на 10%, установленной настоящим приложением:

- при расширении и реконструкции предприятий;

- для предприятий машиностроительной промышленности, имеющих в своем составе заготовительные цехи (литейные кузнечно-прессовые, копровые);

- для предприятий тяжелого энергетического и транспортного машиностроения при необходимости технологических внутриплощадочных перевозок грузов длиной более 6 м на прицепах, трейлерах или межцеховых железнодорожных перевозок негабаритных или крупногабаритных грузов массой более 10 т (блоки паровых котлов, корпуса атомных реакторов и др.).

Приложение 8

НОРМЫ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ

I. Среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения

┌════════════════════════════════════════════┬════════════════════════════‰
│                                            │          Удельное          │
│                                            │   хозяйственно-питьевое    │
│          Степень благоустройства           │водопотребление в населенных│
│          районов жилой застройки           │  пунктах на одного жителя  │
│                                            │  среднесуточное (за год),  │
│                                            │           л/сут.           │
├════════════════════════════════════════════┼════════════════════════════┤
│Застройка зданиями, оборудованными          │                            │
│внутренним водопроводом и канализацией:     │                            │
│   без ванн                                 │         125 - 160          │
│   с ванными и местными водонагревателями   │         160 - 230          │
│   с централизованным горячим водоснабжением│         230 - 350          │
└════════════════════════════════════════════┴════════════════════════════…

Примечания:

1. Для районов застройки зданиями с водопользованием из водоразборных колонок удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя следует принимать 30 - 50 л/сут.

2. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях (по классификации, принятой в СНиП 2.08.02-89*), за исключением расходов воды для домов отдыха, санаторно-туристских комплексов и детских оздоровительных лагерей, которые должны приниматься согласно СНиП 2.04.01-85 и технологическим данным.

3. Выбор удельного водопотребления в пределах, указанных в таблице, должен производиться в зависимости от климатических условий, мощности источника водоснабжения и качества воды, степени благоустройства, этажности застройки и местных условий.

4. Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы при соответствующем обосновании допускается принимать дополнительно в размере 10 - 20% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта.

5. Для районов (микрорайонов), застроенных зданиями с централизованным горячим водоснабжением, следует принимать непосредственный отбор горячей воды из тепловой сети в среднем за сутки 40% общего расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды и в час максимального водозабора - 55% этого расхода. При смешанной застройке следует исходить из численности населения, проживающего в указанных зданиях.

II. Нормы расхода воды потребителями

┌════════════════════════════════════════┬══════════┬═════════════════════‰
│                                        │          │ Нормы расхода воды  │
│                                        │          │    (в том числе     │
│                                        │          │     горячей), л     │
│            Водопотребители             │Измеритель├═════════┬═══════════┤
│                                        │          │         │  в сутки  │
│                                        │          │в средние│наибольшего│
│                                        │          │  сутки  │ водопот-  │
│                                        │          │         │ ребления  │
├════════════════════════════════════════┼══════════┼═════════┼═══════════┤
│                   1                    │    2     │    3    │     4     │
├════════════════════════════════════════┼══════════┼═════════┼═══════════┤
│Жилые дома квартирного типа:            │ 1 житель │   95    │    120    │
│   с водопроводом и канализацией без    │          │         │           │
│   ванн                                 │          │         │           │
├════════════════════════════════════════┼══════════┼═════════┼═══════════┤
│   с газоснабжением                     │ 1 житель │   120   │    150    │
├════════════════════════════════════════┼══════════┼═════════┼═══════════┤
│   с водопроводом, канализацией и       │ 1 житель │   150   │    180    │
│   ваннами с водонагревателями,         │          │         │           │
│   работающими на твердом топливе       │          │         │           │
├════════════════════════════════════════┼══════════┼═════════┼═══════════┤
│   с водопроводом, канализацией и       │ 1 житель │   190   │    225    │
│   ваннами с газовыми водонагревателями │          │         │           │
├════════════════════════════════════════┼══════════┼═════════┼═══════════┤
│   с быстродействующими газовыми        │ 1 житель │   210   │    250    │
│   нагревателями и многоточечным        │          │         │           │
│   водоразбором                         │          │         │           │
├════════════════════════════════════════┼══════════┼═════════┼═══════════┤
│   с централизованным горячим           │ 1 житель │   195   │    230    │
│   водоснабжением, оборудованные        │          │         │           │
│   умывальниками, мойками и душами      │          │         │           │
├════════════════════════════════════════┼══════════┼═════════┼═══════════┤
│   с сидячими ваннами, оборудованными   │ 1 житель │   230   │    275    │
│   душами                               │          │         │           │
├════════════════════════════════════════┼══════════┼═════════┼═══════════┤
│   с ваннами длиной от 1 500 до 1 700   │ 1 житель │   250   │    300    │
│   мм, оборудованными душами            │          │         │           │
├════════════════════════════════════════┼══════════┼═════════┼═══════════┤
│   высотой свыше 12 этажей с            │ 1 житель │   360   │    400    │
│   централизованным горячим             │          │         │           │
│   водоснабжением и повышенными         │          │         │           │
│   требованиями к их благоустройству    │          │         │           │
├════════════════════════════════════════┼══════════┼═════════┼═══════════┤
│Общежития:                              │ 1 житель │   85    │    100    │
│   с общими душевыми                    │          │         │           │
├════════════════════════════════════════┼══════════┼═════════┼═══════════┤
│   с душами при всех жилых комнатах     │ 1 житель │   110   │    120    │
├════════════════════════════════════════┼══════════┼═════════┼═══════════┤
│   с общими кухнями и блоками душевых на│ 1 житель │   140   │    160    │
│   этажах при жилых комнатах в каждой   │          │         │           │
│   секции здания                        │          │         │           │
├════════════════════════════════════════┼══════════┼═════════┼═══════════┤
│Гостиницы, пансионаты и мотели с общими │ 1 житель │   120   │    120    │
│ваннами и душами                        │          │         │           │
├════════════════════════════════════════┼══════════┼═════════┼═══════════┤
│Гостиницы и пансионаты с душами во всех │ 1 житель │   230   │    230    │
│отдельных номерах                       │          │         │           │
├════════════════════════════════════════┼══════════┼═════════┼═══════════┤
│Гостиницы с ваннами в отдельных номерах,│ 1 житель │   200   │    200    │
│% от общего числа номеров:              │          │         │           │
│   до 25                                │          │         │           │
├════════════════════════════════════════┼══════════┼═════════┼═══════════┤
│   до 75                                │ 1 житель │   250   │    250    │
├════════════════════════════════════════┼══════════┼═════════┼═══════════┤
│   до 100                               │ 1 житель │   300   │    300    │
├════════════════════════════════════════┼══════════┼═════════┼═══════════┤
│Больницы:                               │ 1 койка  │   115   │    115    │
│   с общими ваннами и душевыми          │          │         │           │
├════════════════════════════════════════┼══════════┼═════════┼═══════════┤
│   с санитарными узлами, приближенными к│ 1 койка  │   200   │    200    │
│   палатам                              │          │         │           │
├════════════════════════════════════════┼══════════┼═════════┼═══════════┤
│   инфекционные                         │ 1 койка  │   240   │    240    │
├════════════════════════════════════════┼══════════┼═════════┼═══════════┤
│Санатории и дома отдыха:                │ 1 койка  │   200   │    200    │
│   с ваннами при всех жилых комнатах    │          │         │           │
├════════════════════════════════════════┼══════════┼═════════┼═══════════┤
│   с душами при всех жилых комнатах     │ 1 койка  │   150   │    150    │
├════════════════════════════════════════┼══════════┼═════════┼═══════════┤
│Поликлиники и амбулатории               │1 больной │   13    │    15     │
│                                        │ в смену  │         │           │
├════════════════════════════════════════┼══════════┼═════════┼═══════════┤
│Дошкольные образовательные учреждения:  │          │         │           │
│   с дневным пребыванием детей:         │          │         │           │
├════════════════════════════════════════┼══════════┼═════════┼═══════════┤
│     со столовыми, работающими на       │1 ребенок │  21,5   │    30     │
│     полуфабрикатах                     │          │         │           │
├════════════════════════════════════════┼══════════┼═════════┼═══════════┤
│     со столовыми, работающими на сырье,│1 ребенок │   75    │    105    │
│     и прачечными, оборудованными       │          │         │           │
│     автоматическими стиральными        │          │         │           │
│     машинами                           │          │         │           │
├════════════════════════════════════════┼══════════┼═════════┼═══════════┤
│   с круглосуточным пребыванием детей:  │          │         │           │
├════════════════════════════════════════┼══════════┼═════════┼═══════════┤
│     со столовыми, работающими на       │1 ребенок │   39    │    55     │
│     полуфабрикатах                     │          │         │           │
├════════════════════════════════════════┼══════════┼═════════┼═══════════┤
│     со столовыми, работающими на сырье,│1 ребенок │   93    │    130    │
│     и прачечными, оборудованными       │          │         │           │
│     автоматическими стиральными        │          │         │           │
│     машинами                           │          │         │           │
├════════════════════════════════════════┼══════════┼═════════┼═══════════┤
│Детские лагеря (в том числе             │ 1 место  │   200   │    200    │
│круглогодичного действия):              │          │         │           │
│   со столовыми, работающими на сырье, и│          │         │           │
│   прачечными, оборудованными           │          │         │           │
│   автоматическими стиральными машинами │          │         │           │
├════════════════════════════════════════┼══════════┼═════════┼═══════════┤
│   со столовыми, работающими на         │ 1 место  │   55    │    55     │
│   полуфабрикатах, и стиркой белья в    │          │         │           │
│   централизованных прачечных           │          │         │           │
├════════════════════════════════════════┼══════════┼═════════┼═══════════┤
│Прачечные:                              │   1 кг   │   75    │    75     │
│   механизированные                     │  сухого  │         │           │
│                                        │  белья   │         │           │
├════════════════════════════════════════┼══════════┼═════════┼═══════════┤
│   немеханизированные                   │   1 кг   │   40    │    40     │
│                                        │  сухого  │         │           │
│                                        │  белья   │         │           │
├════════════════════════════════════════┼══════════┼═════════┼═══════════┤
│Административные здания                 │    1     │   12    │    16     │
│                                        │работающий│         │           │
├════════════════════════════════════════┼══════════┼═════════┼═══════════┤
│Учебные заведения (в том числе высшие и │1 учащийся│  17,2   │    20     │
│средние специальные) с душевыми при     │   и 1    │         │           │
│гимнастических залах и буфетами,        │ препода- │         │           │
│реализующими готовую продукцию          │  ватель  │         │           │
├════════════════════════════════════════┼══════════┼═════════┼═══════════┤
│Лаборатории высших и средних специальных│1 прибор  │   224   │    260    │
│учебных заведений                       │ в смену  │         │           │
├════════════════════════════════════════┼══════════┼═════════┼═══════════┤
│Общеобразовательные школы с душевыми при│1 учащийся│   10    │   11,5    │
│гимнастических залах и столовыми,       │   и 1    │         │           │
│работающими на полуфабрикатах           │ препода- │         │           │
│                                        │ ватель   │         │           │
│                                        │ в смену  │         │           │
├════════════════════════════════════════┼══════════┼═════════┼═══════════┤
│То же, с продленным днем                │  то же   │   12    │    14     │
├════════════════════════════════════════┼══════════┼═════════┼═══════════┤
│Профессионально-технические училища с   │1 учащийся│   20    │    23     │
│душевыми при гимнастических залах и     │   и 1    │         │           │
│столовыми, работающими на полуфабрикатах│ препода- │         │           │
│                                        │ ватель в │         │           │
│                                        │  смену   │         │           │
├════════════════════════════════════════┼══════════┼═════════┼═══════════┤
│Школы-интернаты с помещениями:          │1 учащийся│    9    │   10,5    │
│   учебными (с душевыми при             │   и 1    │         │           │
│   гимнастических залах)                │ препода- │         │           │
│                                        │ ватель в │         │           │
│                                        │  смену   │         │           │
├════════════════════════════════════════┼══════════┼═════════┼═══════════┤
│   спальными                            │ 1 место  │   70    │    70     │
├════════════════════════════════════════┼══════════┼═════════┼═══════════┤
│Научно-исследовательские институты и    │    1     │   460   │    570    │
│лаборатории:                            │работающий│         │           │
│   химического профиля                  │          │         │           │
├════════════════════════════════════════┼══════════┼═════════┼═══════════┤
│   биологического профиля               │    1     │   310   │    370    │
│                                        │работающий│         │           │
├════════════════════════════════════════┼══════════┼═════════┼═══════════┤
│   физического профиля                  │    1     │   125   │    155    │
│                                        │работающий│         │           │
├════════════════════════════════════════┼══════════┼═════════┼═══════════┤
│   естественных наук                    │    1     │   12    │    16     │
│                                        │работающий│         │           │
├════════════════════════════════════════┼══════════┼═════════┼═══════════┤
│Аптеки:                                 │    1     │   12    │    16     │
│   торговый зал и подсобные помещения   │работающий│         │           │
├════════════════════════════════════════┼══════════┼═════════┼═══════════┤
│   лаборатория приготовления лекарств   │    1     │   310   │    370    │
│                                        │работающий│         │           │
├════════════════════════════════════════┼══════════┼═════════┼═══════════┤
│Предприятия общественного питания:      │          │         │           │
│   для приготовления пищи:              │          │         │           │
├════════════════════════════════════════┼══════════┼═════════┼═══════════┤
│     реализуемой в обеденном зале       │1 условное│   12    │    12     │
│                                        │  блюдо   │         │           │
├════════════════════════════════════════┼══════════┼═════════┼═══════════┤
│     продаваемой на дом                 │1 условное│   10    │    10     │
│                                        │  блюдо   │         │           │
├════════════════════════════════════════┼══════════┼═════════┼═══════════┤
│   выпускающие полуфабрикаты:           │          │         │           │
├════════════════════════════════════════┼══════════┼═════════┼═══════════┤
│     мясные                             │   1 т    │         │   6 700   │
├════════════════════════════════════════┼══════════┼═════════┼═══════════┤
│     рыбные                             │   1 т    │         │   6 400   │
├════════════════════════════════════════┼══════════┼═════════┼═══════════┤
│     овощные                            │   1 т    │         │   4 400   │
├════════════════════════════════════════┼══════════┼═════════┼═══════════┤
│     кулинарные                         │   1 т    │         │   7 700   │
├════════════════════════════════════════┼══════════┼═════════┼═══════════┤
│Магазины:                               │    1     │   250   │    250    │
│   продовольственные                    │работающий│         │           │
│                                        │ в смену  │         │           │
│                                        │(20 кв. м │         │           │
│                                        │торгового │         │           │
│                                        │  зала)   │         │           │
├════════════════════════════════════════┼══════════┼═════════┼═══════════┤
│   промтоварные                         │    1     │   12    │    16     │
│                                        │работающий│         │           │
│                                        │ в смену  │         │           │
├════════════════════════════════════════┼══════════┼═════════┼═══════════┤
│Парикмахерские                          │1 рабочее │   56    │    60     │
│                                        │ место в  │         │           │
│                                        │  смену   │         │           │
├════════════════════════════════════════┼══════════┼═════════┼═══════════┤
│Кинотеатры                              │ 1 место  │    4    │     4     │
├════════════════════════════════════════┼══════════┼═════════┼═══════════┤
│Клубы                                   │ 1 место  │   8,6   │    10     │
├════════════════════════════════════════┼══════════┼═════════┼═══════════┤
│Театры:                                 │          │         │           │
├════════════════════════════════════════┼══════════┼═════════┼═══════════┤
│   для зрителей                         │ 1 место  │   10    │    10     │
├════════════════════════════════════════┼══════════┼═════════┼═══════════┤
│   для артистов                         │1 человек │   40    │    40     │
├════════════════════════════════════════┼══════════┼═════════┼═══════════┤
│Стадионы и спортзалы:                   │          │         │           │
├════════════════════════════════════════┼══════════┼═════════┼═══════════┤
│   для зрителей                         │ 1 место  │    3    │     3     │
├════════════════════════════════════════┼══════════┼═════════┼═══════════┤
│   для физкультурников (с учетом приема │1 человек │   50    │    50     │
│   душа)                                │          │         │           │
├════════════════════════════════════════┼══════════┼═════════┼═══════════┤
│   для спортсменов                      │1 человек │   100   │    100    │
├════════════════════════════════════════┼══════════┼═════════┼═══════════┤
│Плавательные бассейны:                  │% вмести- │   10    │           │
│   пополнение бассейна                  │  мости   │         │           │
│                                        │бассейна  │         │           │
│                                        │ в сутки  │         │           │
├════════════════════════════════════════┼══════════┼═════════┼═══════════┤
│   для зрителей                         │ 1 место  │    3    │     3     │
├════════════════════════════════════════┼══════════┼═════════┼═══════════┤
│   для спортсменов (с учетом приема     │1 человек │   100   │    100    │
│   душа)                                │          │         │           │
├════════════════════════════════════════┼══════════┼═════════┼═══════════┤
│Бани:                                   │          │         │           │
│   для мытья в мыльной с тазами на      │          │         │    180    │
│   скамьях и ополаскиванием в душе      │    1     │         │           │
│                                        │посетитель│         │           │
├════════════════════════════════════════┼══════════┼═════════┼═══════════┤
│   то же, с приемом оздоровительных     │    1     │         │    290    │
│   процедур и ополаскиванием в душе:    │посетитель│         │           │
├════════════════════════════════════════┼══════════┼═════════┼═══════════┤
│   душевая кабина                       │    1     │         │    360    │
│                                        │посетитель│         │           │
├════════════════════════════════════════┼══════════┼═════════┼═══════════┤
│   ванная кабина                        │    1     │         │    540    │
│                                        │посетитель│         │           │
├════════════════════════════════════════┼══════════┼═════════┼═══════════┤
│Душевые в бытовых помещениях            │1 душевая │         │    500    │
│промышленных предприятий                │ сетка в  │         │           │
│                                        │  смену   │         │           │
├════════════════════════════════════════┼══════════┼═════════┼═══════════┤
│Цехи с тепловыделениями свыше 84 кДж на │1 человек │         │    45     │
│1 куб. м/ч                              │ в смену  │         │           │
├════════════════════════════════════════┼══════════┼═════════┼═══════════┤
│Остальные цехи                          │1 человек │         │    25     │
│                                        │ в смену  │         │           │
├════════════════════════════════════════┼══════════┼═════════┼═══════════┤
│Расход воды на поливку:                 │          │    3    │     3     │
│   травяного покрова                    │ 1 кв. м  │         │           │
├════════════════════════════════════════┼══════════┼═════════┼═══════════┤
│   футбольного поля                     │ 1 кв. м  │   0,5   │    0,5    │
├════════════════════════════════════════┼══════════┼═════════┼═══════════┤
│   остальных спортивных сооружений      │ 1 кв. м  │   1,5   │    1,5    │
├════════════════════════════════════════┼══════════┼═════════┼═══════════┤
│   усовершенствованных покрытий,        │ 1 кв. м  │0,4 - 0,5│ 0,4 - 0,5 │
│   тротуаров, площадей, заводских       │          │         │           │
│   проездов                             │          │         │           │
├════════════════════════════════════════┼══════════┼═════════┼═══════════┤
│   зеленых насаждений, газонов и        │ 1 кв. м  │  3 - 6  │   3 - 6   │
│   цветников                            │          │         │           │
├════════════════════════════════════════┼══════════┼═════════┼═══════════┤
│Заливка поверхности катка               │ 1 кв. м  │   0,5   │    0,5    │
└════════════════════════════════════════┴══════════┴═════════┴═══════════…

Примечания:

1. Нормы расхода воды установлены для основных потребителей и включают все дополнительные расходы (обслуживающим персоналом, душевыми для обслуживающего персонала, посетителями, на уборку помещений и т.п.).

Потребление воды в групповых душевых и на ножные ванны в бытовых зданиях и помещениях производственных предприятий, на стирку белья в прачечных и приготовление пищи на предприятиях общественного питания, а также на водолечебные процедуры в водолечебницах, входящих в состав больниц, санаториев и поликлиник, следует учитывать дополнительно, за исключением потребителей, для которых установлены нормы водопотребления, включающие расход воды на указанные нужды.

2. Нормы расхода воды в средние сутки приведены для выполнения технико-экономических сравнений вариантов.

3. Расход воды на производственные нужды, не указанный в настоящей таблице, следует принимать в соответствии с технологическими заданиями и указаниями по проектированию.

4. При неавтоматизированных стиральных машинах в прачечных и при стирке белья со специфическими загрязнениями норму расхода горячей воды на стирку 1 кг сухого белья допускается увеличивать до 30%.

5. Норма расхода воды на поливку установлена из расчета одной поливки. Число поливок в сутки следует принимать в зависимости от климатических условий.

Приложение 9

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

┌═══┬════════════════┬════════════════════════════════════════════════════‰
│   │  Наименование  │     Границы зон санитарной охраны от источника     │
│ N │   источника    │                   водоснабжения                    │
│п/п│ водоснабжения  ├═════════════════┬═════════════════┬════════════════┤
│   │                │     I пояс      │     II пояс     │    III пояс    │
├═══┼════════════════┼═════════════════┼═════════════════┼════════════════┤
│ 1 │       2        │        3        │        4        │       5        │
├═══┼════════════════┼═════════════════┼═════════════════┼════════════════┤
│1. │Подземные       │                 │                 │                │
│   │источники       │                 │                 │                │
│   │а) скважины, в  │                 │                 │                │
│   │том числе:      │                 │                 │                │
│   │- защищенные    │  не менее 30 м  │  по расчету в   │  по расчету в  │
│   │воды            │                 │зависимости от Тм│ зависимости от │
│   │                │                 │ (см. прим. 3)   │Тх (см. прим. 4)│
│   │                │                 │                 │                │
│   │- недостаточно  │  не менее 50 м  │      то же      │     то же      │
│   │защищенные воды │                 │                 │                │
│   ├════════════════┼═════════════════┼═════════════════┼════════════════┤
│   │б) водозаборы   │ не менее 50 м   │      то же      │     то же      │
│   │при             │                 │                 │                │
│   │искусственном   │                 │                 │                │
│   │пополнении      │                 │                 │                │
│   │запасов         │                 │                 │                │
│   │подземных вод,  │                 │                 │                │
│   │в том числе     │ не менее 100 м  │                 │                │
│   │инфильтрационные│  (см. прим. 1)  │                 │                │
│   │сооружения      │                 │                 │                │
│   │(бассейны,      │                 │                 │                │
│   │каналы)         │                 │                 │                │
├═══┼════════════════┼═════════════════┼═════════════════┼════════════════┤
│2. │Поверхностные   │-    вверх     по│-    вверх     по│-  совпадают   с│
│   │источники       │течению не  менее│течению        по│границами     II│
│   │а) водотоки     │200 м;           │расчету;         │пояса;          │
│   │(реки, каналы)  │- вниз по течению│- вниз по течению│-  совпадают   с│
│   │                │не менее 100 м;  │не менее 250 м;  │границами     II│
│   │                │-  боковые  -  не│-   боковые,   не│пояса;          │
│   │                │менее  100  м  от│менее:           │-    по    линии│
│   │                │линии уреза  воды│при     равнинном│водоразделов   в│
│   │                │летне-осенней    │рельефе - 500 м; │пределах 3  -  5│
│   │                │межени;          │при       пологом│км,      включая│
│   │                │- в направлении к│склоне - 750 м;  │притоки         │
│   │                │противоположному │при крутом склоне│                │
│   │                │от     водозабора│- 1 000 м        │                │
│   │                │берегу - см.     │                 │                │
│   │                │прим. 2          │                 │                │
│   ├════════════════┼═════════════════┼═════════════════┼════════════════┤
│   │б) водоемы      │не менее 100 м во│по акватории: 3 -│совпадают      с│
│   │(водохранилища, │всех направлениях│5   км   во   все│ границами     II│
│   │озера)          │по      акватории│стороны        от│ пояса           │
│   │                │водозабора  и  по│водозабора;    по│                │
│   │                │прилегающему     │территории: 3 - 5│                │
│   │                │берегу  от  линии│км в обе  стороны│                │
│   │                │уреза  воды   при│по берегу и 500 -│                │
│   │                │летне-осенней    │100  м  от  уреза│                │
│   │                │межени           │воды          при│                │
│   │                │                 │нормальном       │                │
│   │                │                 │подпорном уровне │                │
├═══┼════════════════┼═════════════════┴═════════════════┴════════════════┤
│3. │Водопроводные   │         Границы санитарно-защитной полосы          │
│   │сооружения и    │- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров│
│   │водоводы        │и контактных осветителей - не менее 30 м (см.       │
│   │                │прим. 5);                                           │
│   │                │- от водонапорных башен - не менее 10 м (см.        │
│   │                │прим. 6);                                           │
│   │                │- от остальных помещений (отстойники, реагентное    │
│   │                │хозяйство, склад хлора (см. прим. 7), насосные      │
│   │                │станции и др.) - не менее 15 м;                     │
│   │                │- от крайних линий водопровода:                     │
│   │                │   - при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м   │
│   │                │   при диаметре водоводов до 1 000 мм и не менее 20 │
│   │                │   м при диаметре более 1 000 мм;                   │
│   │                │   - при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне  │
│   │                │   зависимости от диаметра водоводов                │
└═══┴════════════════┴════════════════════════════════════════════════════…

Примечания:
1. В границы I пояса инфильтрационных водозаборов подземных вод включается прибрежная территория между водозабором и поверхностным водоемом, если расстояние между ними менее 150 м.

2. Границы I пояса зон санитарной охраны водотоков (рек, каналов) в направлении к противоположному от водозабора берегу устанавливаются в следующих пределах:

- при ширине реки или канала менее 100 м - вся акватория и противоположный берег, шириной 50 м от линии уреза воды при летне-осенней межени;

- при ширине реки или канала более 100 м - полоса акватории шириной не менее 100 м.

3. При определении границ II пояса Тм (время продвижения микробного загрязнения с потоком подземных вод к водозабору) принимается по таблице:

| Гидрологические условия | Тм (в сутках) |
| --- | --- |
| 1. Недостаточно защищенные подземные воды (грунтовые воды, а также напорные и безнапорные межпластовые воды, имеющие непосредственную гидравлическую связь с открытым водоемом) | 400 |
| 2. Защищенные подземные воды (напорные и безнапорные межпластовые воды, не имеющие непосредственной гидравлической связи с открытым водоемом) | 200 |

4. Граница третьего пояса, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, определяется гидродинамическими расчетами. При этом время движения химического загрязнения к водозабору должно быть больше расчетного Тх.

Тх принимается как срок эксплуатации водозабора (обычный срок эксплуатации водозабора - 25 - 50 лет).

5. При расположении водопроводных сооружений на территории объекта указанные расстояния допускается сокращать по согласованию с местными органами Федеральной службы Роспотребнадзора, но не менее чем до 10 м.

6. По согласованию с местными органами Федеральной службы Роспотребнадзора первый пояс зоны санитарной охраны для отдельно стоящих водонапорных башен в зависимости от их конструктивных особенностей может не устанавливаться.

7. При наличии расходного склада хлора на территории расположения водопроводных сооружений размеры санитарно-защитной зоны до жилых и общественных зданий устанавливаются с учетом правил безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора.

8. Настоящее приложение содержит нормы, установленные СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения".

Приложение 10

НОРМЫ ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ

I. Укрупненные показатели расхода электроэнергии коммунально-бытовых потребителей и годового числа часов использования максимума электрической нагрузки

| Категории городских округов и поселений | Городские округа и поселения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | без стационарных электроплит |  | со стационарными электроплитами |  |
|  | удельный расход электроэнергии, кВт-ч/чел. в год | годовое число часов использования максимума электрической нагрузки | удельный расход электроэнергии, кВт-ч/чел. в год | годовое число часов использования максимума электрической нагрузки |
|  | 2 620 | 5 450 | 3 200 | 5 650 |
|  | 2 480 | 5 400 | 3 060 | 5 600 |
|  | 2 300 | 5 350 | 2 880 | 5 550 |
|  | 2 170 | 5 300 | 2 750 | 5 500 |

Примечания:

1. Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, объектами транспортного обслуживания, наружным освещением.

2. Приведенные данные не учитывают применения в жилых зданиях кондиционирования, электроотопления и электроводонагрева.

3. Годовое число часов использования максимума электрической нагрузки приведено к шинам 10 (6) кВ ЦП.

II. Удельная расчетная электрическая нагрузка электроприемников квартир жилых зданий

| Потребители электроэнергии | Удельная расчетная электрическая нагрузка, кВт/квартира, при количестве квартир |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 - 5 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 40 | 60 | 100 | 200 | 400 | 600 | 1 000 |
| Квартиры с плитами: - на природном газе <*> | 4,5 | 2,8 | 2,3 | 2 | 1,8 | 1,65 | 1,4 | 1,2 | 1,05 | 0,85 | 0,77 | 0,71 | 0,69 | 0,67 |
| - на сжиженном газе (в том числе при групповых установках и на твердом топливе) | 6 | 3,4 | 2,9 | 2,5 | 2,2 | 2 | 1,8 | 1,4 | 1,3 | 1,08 | 1 | 0,92 | 0,84 | 0,76 |
| - электричес- кими, мощностью 8,5 кВт | 10 | 5,9 | 4,9 | 4,3 | 3,9 | 3,7 | 3,1 | 2,6 | 2,1 | 1,5 | 1,36 | 1,27 | 1,23 | 1,19 |
| Квартиры повышенной комфортности с электрическими плитами мощностью до 10,5 кВт <**> | 14 | 8,1 | 6,7 | 5,9 | 5,3 | 4,9 | 4,2 | 3,3 | 2,8 | 1,95 | 1,83 | 1,72 | 1,67 | 1,62 |
| Домики на участках садоводческих товариществ | 4 | 2,3 | 1,7 | 1,4 | 1,2 | 1,1 | 0,9 | 0,76 | 0,69 | 0,61 | 0,58 | 0,54 | 0,51 | 0,46 |

________________

<*> В зданиях по типовым проектам.
<**> Рекомендуемые значения.
Примечания:

1. Удельные расчетные нагрузки для числа квартир, не указанного в таблице, определяются путем интерполяции.

2. Удельные расчетные нагрузки квартир учитывают нагрузку освещения общедомовых помещений (лестничных клеток, подполий, технических этажей, чердаков и т.д.), а также нагрузку слаботочных устройств и мелкого силового оборудования.

3. Удельные расчетные нагрузки приведены для квартир средней общей площадью 70 кв. м (квартиры от 35 до 90 кв. м) в зданиях по типовым проектам и 150 кв. м (квартиры от 100 до 300 кв. м) в зданиях по индивидуальным проектам с квартирами повышенной комфортности.

4. Расчетную нагрузку для квартир с повышенной комфортностью следует определять в соответствии с заданием на проектирование или в соответствии с заявленной мощностью и коэффициентами спроса и одновременности по СП 31-110-2003.

5. Удельные расчетные нагрузки не учитывают по комнатное расселение семей в квартире.

6. Удельные расчетные нагрузки не учитывают общедомовую силовую нагрузку, осветительную и силовую нагрузку встроенных (пристроенных) помещений общественного назначения, нагрузку рекламы, а также применение в квартирах электрического отопления, электроводонагревателей и бытовых кондиционеров (кроме элитных квартир).

7. Расчетные данные, приведенные в таблице, могут корректироваться для конкретного применения с учетом местных условий. При наличии документированных и утвержденных в установленном порядке экспериментальных данных расчет нагрузок следует производить по ним.

8. Нагрузка иллюминации мощностью до 10 кВт в расчетной нагрузке на вводе в здание учитываться не должна.

III. Удельная расчетная электрическая нагрузка электроприемников коттеджей

| Потребители электроэнергии | Удельная расчетная электрическая нагрузка, кВт/коттедж, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | при количестве коттеджей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 - 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 40 | 60 | 100 |
| Коттеджи с плитами на природном газе | 11,5 | 6,5 | 5,4 | 4,7 | 4,3 | 3,9 | 3,3 | 2,6 | 2,1 | 2,0 |
| Коттеджи с плитами на природном газе и электрической сауной мощностью до 12 кВт | 22,3 | 13,3 | 11,3 | 10,0 | 9,3 | 8,6 | 7,5 | 6,3 | 5,6 | 5,0 |
| Коттеджи с электрическими плитами мощностью до 10,5 кВт | 14,5 | 8,6 | 7,2 | 6,5 | 5,8 | 5,5 | 4,7 | 3,9 | 3,3 | 2,6 |
| Коттеджи с электрическими плитами мощностью до 10,5 кВт и электрической сауной мощностью до 12 кВт | 25,1 | 15,2 | 12,9 | 11,6 | 10,7 | 10,0 | 8,8 | 7,5 | 6,7 | 5,5 |

Примечания:

1. Удельные расчетные нагрузки для числа коттеджей, не указанного в таблице, определяются путем интерполяции.

2. Удельные расчетные нагрузки приведены для коттеджей общей площадью от 150 до 600 кв. м.

3. Удельные расчетные нагрузки для коттеджей общей площадью до 150 кв. м без электрической сауны определяются по таблице I настоящего приложения как для типовых квартир с плитами на природном или сжиженном газе или электрическими плитами.

4. Удельные расчетные нагрузки не учитывают применения в коттеджах электрического отопления и электроводонагревателей.

IV. Укрупненные удельные электрические нагрузки общественных зданий

┌═══┬═══════════════════════════════════════════════┬════════════┬════════‰
│ N │                    Здание                     │  Единица   │Удельная│
│п/п│                                               │ измерения  │нагрузка│
├═══┼═══════════════════════════════════════════════┼════════════┼════════┤
│ 1 │                       2                       │     3      │   4    │
├═══┴═══════════════════════════════════════════════┴════════════┴════════┤
│                    Предприятия общественного питания                    │
├═══┬═══════════════════════════════════════════════┬════════════┬════════┤
│   │Полностью электрифицированные с количеством    │            │        │
│   │посадочных мест:                               │            │        │
│1  │   до 400                                      │ кВт/место  │  1,04  │
│2  │   свыше 400 до 1 000                          │   то же    │  0,86  │
│3  │   свыше 1 000                                 │   то же    │  0,75  │
├═══┼═══════════════════════════════════════════════┼════════════┼════════┤
│   │Частично электрифицированные (с плитами на     │            │        │
│   │газообразном топливе) с количеством посадочных │            │        │
│   │мест:                                          │            │        │
│4  │   до 400                                      │   то же    │  0,81  │
│5  │   свыше 400 до 1 000                          │   то же    │  0,69  │
│6  │   свыше 1 000                                 │   то же    │  0,56  │
├═══┴═══════════════════════════════════════════════┴════════════┴════════┤
│                       Продовольственные магазины                        │
├═══┬═══════════════════════════════════════════════┬════════════┬════════┤
│7  │Без кондиционирования воздуха                  │ кВт/кв. м  │  0,23  │
│   │                                               │ торгового  │        │
│   │                                               │    зала    │        │
├═══┼═══════════════════════════════════════════════┼════════════┼════════┤
│8  │С кондиционированием воздуха                   │   то же    │  0,25  │
├═══┴═══════════════════════════════════════════════┴════════════┴════════┤
│                          Промтоварные магазины                          │
├═══┬═══════════════════════════════════════════════┬════════════┬════════┤
│9  │Без кондиционирования воздуха                  │     "      │  0,14  │
├═══┼═══════════════════════════════════════════════┼════════════┼════════┤
│10 │С кондиционированием воздуха                   │     "      │  0,16  │
├═══┴═══════════════════════════════════════════════┴════════════┴════════┤
│                        Общеобразовательные школы                        │
├═══┬═══════════════════════════════════════════════┬════════════┬════════┤
│11 │С электрифицированными столовыми и спортзалами │   кВт/1    │  0,25  │
│   │                                               │ учащегося  │        │
├═══┼═══════════════════════════════════════════════┼════════════┼════════┤
│12 │Без электрифицированных столовых,              │   то же    │  0,17  │
│   │со спортзалами                                 │            │        │
├═══┼═══════════════════════════════════════════════┼════════════┼════════┤
│13 │С буфетами, без спортзалов                     │   то же    │  0,17  │
├═══┼═══════════════════════════════════════════════┼════════════┼════════┤
│14 │Без буфетов и спортзалов                       │   то же    │  0,15  │
├═══┼═══════════════════════════════════════════════┼════════════┼════════┤
│15 │Профессионально-технические училища            │   то же    │  0,46  │
│   │со столовыми                                   │            │        │
├═══┼═══════════════════════════════════════════════┼════════════┼════════┤
│16 │Детские ясли-сады                              │ кВт/место  │  0,46  │
├═══┴═══════════════════════════════════════════════┴════════════┴════════┤
│                    Кинотеатры и киноконцертные залы                     │
├═══┬═══════════════════════════════════════════════┬════════════┬════════┤
│17 │С кондиционированием воздуха                   │   то же    │  0,14  │
├═══┼═══════════════════════════════════════════════┼════════════┼════════┤
│18 │Без кондиционирования воздуха                  │   то же    │  0,12  │
├═══┼═══════════════════════════════════════════════┼════════════┼════════┤
│19 │Клубы                                          │   то же    │  0,46  │
├═══┼═══════════════════════════════════════════════┼════════════┼════════┤
│20 │Парикмахерские                                 │кВт/рабочее │  1,5   │
│   │                                               │   место    │        │
├═══┴═══════════════════════════════════════════════┴════════════┴════════┤
│              Здания или помещения учреждений управления,                │
│                 проектных и конструкторских организаций                 │
├═══┬═══════════════════════════════════════════════┬════════════┬════════┤
│21 │С кондиционированием воздуха                   │ кВт/кв. м  │ 0,054  │
│   │                                               │   общей    │        │
│   │                                               │  площади   │        │
├═══┼═══════════════════════════════════════════════┼════════════┼════════┤
│22 │Без кондиционирования воздуха                  │   То же    │ 0,043  │
├═══┴═══════════════════════════════════════════════┴════════════┴════════┤
│                                Гостиницы                                │
├═══┬═══════════════════════════════════════════════┬════════════┬════════┤
│23 │С кондиционированием воздуха                   │ кВт/место  │  0,46  │
├═══┼═══════════════════════════════════════════════┼════════════┼════════┤
│24 │Без кондиционирования воздуха                  │   то же    │  0,34  │
├═══┼═══════════════════════════════════════════════┼════════════┼════════┤
│25 │Дома отдыха и пансионаты без кондиционирования │   то же    │  0,36  │
│   │воздуха                                        │            │        │
├═══┼═══════════════════════════════════════════════┼════════════┼════════┤
│26 │Фабрики химчистки и прачечные самообслуживания │кВт/кг вещей│ 0,075  │
├═══┼═══════════════════════════════════════════════┼════════════┼════════┤
│27 │Детские лагеря                                 │ кВт/кв. м  │ 0,023  │
│   │                                               │   жилых    │        │
│   │                                               │ помещений  │        │
└═══┴═══════════════════════════════════════════════┴════════════┴════════…

Примечания:

1. Для поз. 1 - 6 удельная нагрузка не зависит от наличия кондиционирования воздуха.

2. Для поз. 15, 16 нагрузка бассейнов и спортзалов не учтена.

3. Для поз. 21, 22, 25, 27 нагрузка пищеблоков не учтена. Удельную нагрузку пищеблоков следует принимать как для предприятий общественного питания с учетом количества посадочных мест, рекомендованного нормами для соответствующих зданий, и п. 6.21 СП 31-110-2003.

4. Для поз. 23, 24 удельную нагрузку ресторанов при гостиницах следует принимать как для предприятий общественного питания открытого типа.

5. Для предприятий общественного питания при числе мест, не указанном в таблице, удельные нагрузки определяются интерполяцией.

Приложение 11

Требования к согласованию размещения объектов в районах аэродромов и на других территориях с учетом обеспечения безопасности полетов воздушных судов

Предприятия и организации, с которыми необходимо согласование, определяет штаб объединения военно-воздушных сил военного округа, в зоне ответственности которого предполагается строительство. Адрес штаба предоставляется заказчикам проектной документации или проектным организациям местными органами самоуправления.

Согласованию подлежит размещение:

1) всех объектов в границах полос воздушных подходов к аэродромам, а также вне границ этих полос в радиусе 10 км от контрольной точки аэродрома;

2) объектов в радиусе 30 км от контрольной точки аэродрома, высота которых относительно уровня аэродрома 50 м и более независимо от места размещения:

3) объектов высотой от поверхности земли 50 м и более;

4) линий связи, электропередачи, а также других объектов радио- и электромагнитных излучений, которые могут создавать помехи для нормальной работы радиотехнических средств;

5) взрывоопасных объектов;

6) промышленных и иных предприятий и сооружений, деятельность которых может привести к ухудшению видимости в районах аэродромов.

Размещение объектов, указанных в п.п. 3 - 6, независимо от места их размещения, кроме того, подлежит согласованию со штабом военного округа и штабом объединения ВВС, на территории и в зоне ответственности которых предполагается строительство.

Запрещается размещать на расстоянии ближе 15 км от контрольной точки аэродрома места выброса пищевых отходов, строительство звероводческих ферм, скотобоен и других объектов, отличающихся привлечением и массовым скоплением птиц.

Примечания:

1. Указанные согласования утрачивают силу, если в течение трех лет возведение соответствующих объектов не начато.

2. Контрольная точка аэродромов располагается вблизи геометрического центра аэродрома:

- при одной взлетно-посадочной полосе (ВПП) - в ее центре;

- при двух параллельных ВПП - в середине прямой, соединяющей их центры;

- при двух непараллельных ВПП - в точке пересечения перпендикуляров, восстановленных из центров ВПП.

3. В документах, представляемых на согласование размещения высотных сооружений, во всех случаях необходимо указывать координаты расположения проектируемых сооружений.

Приложение 12

Показатели минимальной плотности застройки площадок сельскохозяйственных предприятий

┌═════════════════════════════════════════════════════════════┬═══════════‰
│                                                             │Минимальная│
│                         Предприятия                         │ плотность │
│                                                             │застройки, │
│                                                             │     %     │
├══════════════┬══════════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│      1       │                      2                       │     3     │
├══════════════┼══════════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│Крупного      │Молочные при привязном содержании коров       │           │
│рогатого скота│ Количество коров в стаде 50 - 60%             │           │
│              │   на 400 коров                               │51 <*> /45 │
│              ├══════════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│              │Количество коров в стаде 90%                  │           │
│              │   на 400 коров                               │   51/45   │
│              ├══════════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│              │Молочные при беспривязном содержании коров    │           │
│              │Количество коров в стаде 50,60 и 90%          │           │
│              │   на 800 коров                               │    53     │
│              ├══════════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│              │Выращивание телят, доращивания и откорма      │           │
│              │молодняка                                     │           │
│              │   до 3 000 скотомест                         │    41     │
│              ├══════════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│              │Откорма крупного рогатого скота               │           │
│              │   на 1 000 скотомест                         │    32     │
│              ├══════════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│              │Откомочные площадки                           │           │
│              │   на 2 000 скотомест                         │           │
│              ├══════════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│              │Племенные                                     │           │
│              ├══════════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│              │Молочные                                      │           │
│              │   на 400 коров                               │    45     │
│              ├══════════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│              │Мясные                                        │           │
│              │   на 400 коров                               │    40     │
│              ├══════════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│              │Выращивания ремонтных телок                   │           │
│              │   на 1 000 скотомест                         │    52     │
├══════════════┼══════════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│Свиноводческие│Товарные                                      │           │
│              │Репродукторные                                │           │
│              │   на 4 000 голов                             │    36     │
│              ├══════════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│              │Откормочные                                   │           │
│              │   до 6 000 голов                             │    39     │
│              ├══════════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│              │С законченным производственным циклом         │           │
│              │   на 2 000 голов                             │    32     │
│              ├══════════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│              │Племенные                                     │           │
│              │   на 100 маток                               │    38     │
├══════════════┼══════════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│Коневодческие │Коневодческие                                 │           │
│              ├══════════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│              │   на 50 голов                                │    38     │
│              ├══════════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│              │   на 100                                     │    39     │
│              ├══════════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│              │   на 150                                     │    40     │
├══════════════┼══════════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│Птицеводческие│Яичного направления                           │           │
│              │   на 200 тыс. кур-несушек                    │    28     │
│              ├══════════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│              │Мясного направления                           │           │
│              │Бройлерные                                    │           │
│              │   до 3 млн. бройлеров:                       │           │
│              │   зона промысла                              │27 <*> /43 │
│              │   зона родительского стада                   │    48     │
│              │   зона ремонтного молодняка                  │   43/45   │
│              │   зона инкубатория                           │   39/33   │
│              │   зона убоя                                  │   27/30   │
│              ├══════════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│              │Племзавод на 50 тыс. кур:                     │           │
│              │   зона взрослой птицы                        │    25     │
│              │   зона ремонтного молодняка                  │    28     │
│              ├══════════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│              │Мясного направления                           │           │
│              │Племзавод на 50 тыс. кур:                     │           │
│              │   зона взрослой птицы                        │    25     │
│              │   зона ремонтного молодняка                  │    25     │
├══════════════┼══════════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│Звероводческие│Звероводческие                                │    21     │
├══════════════┼══════════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│Тепличные     │Многолетние теплицы общей площадью            │           │
│              │6 га                                          │    54     │
│              │12 га                                         │    56     │
│              │18, 24 и 30 га                                │    60     │
│              ├══════════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│              │Однопролетные (ангарные) теплицы общей        │           │
│              │площадью до 5 га                              │    41     │
├══════════════┼══════════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│По ремонту    │Центральные ремонтные мастерские для хозяйств │           │
│сельско-      │с парком                                      │           │
│хозяйственной ├══════════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│техники       │   на 25 тракторов                            │    25     │
│              ├══════════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│              │   на 50 и 75 тракторов                       │    28     │
│              ├══════════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│              │Пункты технического обслуживания бригады или  │           │
│              │отделения хозяйств с парком                   │           │
│              ├══════════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│              │   на 10, 20 и 30 тракторов                   │    30     │
│              ├══════════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│              │   на 40 и более тракторов                    │    38     │
├══════════════┼══════════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│Прочие        │По переработке или хранению                   │           │
│предприятия   │сельскохозяйственной продукции                │    50     │
│              ├══════════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│              │Комбикормовые                                 │    27     │
│              ├══════════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│              │По хранению семян и зерна                     │    28     │
└══════════════┴══════════════════════════════════════════════┴═══════════…

________________

<*> Над чертой приведены показатели для зданий без чердаков, под чертой - с используемыми чердаками.

<**> Сноска исключена. - Приказ Минстроя РС(Я) от 28.03.2014 N 50.

<***> Сноска исключена. - Приказ Минстроя РС(Я) от 28.03.2014 N 50.

Примечания:

1. Минимальную плотность застройки допускается уменьшать, но не более чем на 10%, установленной настоящим приложением, при строительстве сельскохозяйственных предприятий на площадке с уклоном свыше 3%, просадочных грунтах и в сложных инженерно-геологических условиях.

2. Плотность застройки площадок сельскохозяйственных предприятий определяется в процентах как отношение площади застройки предприятия к общему размеру площадки предприятия.

Подсчет площадей, занимаемых зданиями и сооружениями, производится по внешнему контуру их наружных стен на уровне планировочных отметок земли, без учета ширины отмосток.

3. В площадь застройки предприятия должны включаться площади, занятые зданиями и сооружениями всех видов, включая навесы, открытые технологические, санитарно-технические и другие установки, эстакады и галереи, площадки погрузочно-разгрузочных устройств, подземные сооружения (резервуары, погреба, убежища, тоннели, проходные каналы инженерных коммуникаций, над которыми не могут быть размещены здания и сооружения), а также выгулы для животных, птиц и зверей, площадки для стоянки автомобилей, сельскохозяйственных машин и механизмов, открытые склады различного назначения; при условии, что размеры и оборудование выгулов, площадок для стоянки автомобилей и складов открытого хранения принимаются по нормам технологического проектирования.

В площадь застройки также должны включаться резервные площади на площадке предприятия, указанные в задании на проектирование для размещения на них зданий и сооружений второй очереди строительства (в пределах габаритов указанных зданий и сооружений).

При подсчете площадей, занимаемых галереями и эстакадами, в площадь застройки включается проекция на горизонтальную плоскость только тех участков указанных объектов, под которыми по габаритам не могут быть размещены другие здания или сооружения, а для остальных надземных участков учитывается только площадь, занимаемая конструкциями опор на уровне планировочных отметок земли.

4. В площадь застройки не должны включаться площади, занятые отмостками вокруг зданий и сооружений, тротуарами, автомобильными и железными дорогами, временными зданиями и сооружениями, открытыми спортивными площадками, площадками для отдыха трудящихся, зелеными насаждениями, открытыми площадками для транспортных средств, принадлежащих гражданам, открытыми водоотводными и другими каналами, подпорными стенками, подземными сооружениями или частями их, над которыми могут быть размещены другие здания и сооружения.

Приложение 13

Классификация и санитарно-защитные зоны предприятий, производств и объектов, расположенных на территориях специального назначения

Класс I - санитарно-защитная зона 1 000 м

1. Усовершенствованные свалки твердых бытовых отходов

2. Поля ассенизации и поля запахивания

3. Скотомогильники с захоронением в ямах

4. Утильзаводы для ликвидации трупов животных и конфискатов

5. Усовершенствованные свалки для неутилизированных твердых промышленных отходов

6. Мусоросжигательные и мусороперерабатывающие заводы мощностью свыше 40 тыс. т/год

Класс II - санитарно-защитная зона 500 м

1. Мусоросжигательные и мусороперерабатывающие заводы мощностью до 40 тыс. т/год

2. Участки компостирования твердых бытовых отходов

3. Скотомогильники с биологическими камерами

4. Сливные станции

5. Кладбища смешанного и традиционного захоронения площадью от 20 до 40 га. (Размещение кладбища размером территории более 40 га не допускается)

Класс III - санитарно-защитная зона 300 м

1. Центральные базы по сбору утильсырья

2. Кладбища смешанного и традиционного захоронения площадью от 10 до 20 га

3. Компостирование отходов без навоза и фекалий

Класс IV - санитарно-защитная зона 100 м

1. Базы районного назначения для сбора утильсырья

2. Мусороперегрузочные станции

3. Кладбища смешанного и традиционного захоронения площадью 10 и менее га

4. Мусороперегрузочные станции

Класс V - санитарно-защитная зона 50 м

1. Закрытые кладбища и мемориальные комплексы, кладбища с погребением после кремации, колумбарии, сельские кладбища

Приложение 14

Список населенных пунктов Республики Саха (Якутия), расположенных в сейсмических районах, с указанием расчетной сейсмической интенсивности в баллах шкалы MSK-64 для средних грунтовых условий и трех степеней сейсмической опасности - А (10%), В (5%), С (1%) в течение 50 лет

| Наименование населенного пункта | Карта А | Карта В | Карта С |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 6 | 6 | 7 |
| Аллах-Юнь | 7 | 8 | 9 |
| Амбарчик | - | - | 7 |
|  | - | 6 | 6 |
|  | 8 | 9 | 10 |
|  | - | - | 6 |
|  | 7 | 7 | 8 |
|  | 7 | 7 | 8 |
|  | 7 | 7 | 8 |
| Батагай Алыта | 7 | 7 | 8 |
|  | 6 | 7 | 7 |
|  | - | 6 | 6 |
| Безымянный | 6 | 6 | 7 |
| Белая Гора | 6 | 7 | 7 |
| Белькачи | - | 6 | 6 |
| Бердигестях | - | - | 6 |
| Беркакит | 8 | 8 | 10 |
|  | - | 6 | 7 |
| Большой Нимныр | 7 | 7 | 8 |
| Большой Хатыми | 7 | 7 | 8 |
|  | - | - | 6 |
| Борогонцы | 6 | 6 | 6 |
| Бриндакит | 7 | 8 | 9 |
| Быковский | 8 | 9 | 10 |
| Бурустах | 8 | 9 | 10 |
| Верхняя Амга | - | - | 6 |
| Верхоянск | 7 | 7 | 8 |
|  | 6 | 7 | 8 |
|  | 7 | 8 | 9 |
|  | - | - | 6 |
| Даркылах | - | - | 6 |
| Депутатский | 7 | 7 | 8 |
| Джаргалах | 7 | 7 | 8 |
| Джарджан | 6 | 6 | 7 |
| Джебарики-Хая | 6 | 7 | 8 |
|  | 6 | 7 | 8 |
|  | 6 | 6 | 7 |
|  | 6 | 7 | 8 |
|  | - | - | 6 |
| Заречный | 6 | 6 | 7 |
| Звездочка | 7 | 8 | 9 |
| Золотинка | 8 | 9 | 10 |
|  | 6 | 6 | 8 |
|  | 8 | 8 | 9 |
| Кангалассы | 6 | 6 | 8 |
| Канкунский | 7 | 7 | 8 |
| Качикатцы | - | - | 7 |
| Кенг-Кюель | 6 | 6 | 7 |
|  | - | 6 | 6 |
| Крест-Хальджай | - | 6 | 7 |
| Куберганя | 7 | 7 | 8 |
| Куду-Кюель | - | 6 | 7 |
|  | 7 | 8 | 9 |
|  | - | 6 | 6 |
|  | 6 | 6 | 7 |
| Кысыл-Сыр | 6 | 6 | 7 |
|  | 8 | 8 | 9 |
|  | 7 | 8 | 9 |
| Лебединый | 6 | 7 | 8 |
| Ленинский | 6 | 7 | 7 |
|  | - | 6 | 7 |
|  | 6 | 7 | 8 |
|  | 6 | 7 | 8 |
|  | - | - | 6 |
|  | - | - | 6 |
|  | - | 6 | 7 |
| Михайловка | 6 | 7 | 8 |
| Мохсоголлох | - | 6 | 7 |
| Мындагай | 6 | 7 | 8 |
| Нагорный | 8 | 8 | 9 |
|  | 8 | 8 | 9 |
|  | 6 | 6 | 7 |
|  | 7 | 7 | 8 |
| Нежданинское | 7 | 7 | 8 |
| Нелемное | 6 | 6 | 8 |
|  | 8 | 9 | 9 |
| Нерюнгри | 8 | 8 | 9 |
| Нижнеколымск | - | - | 6 |
| Нижнеянск | 9 | 9 | 10 |
| Нижний Бестях | 6 | 7 | 8 |
| Нижний Куранах | 6 | 6 | 7 |
|  | 6 | 7 | 8 |
|  | 6 | 6 | 7 |
| Огородтах | 6 | 6 | 7 |
|  | 7 | 8 | 9 |
| Олекминск | - | - | 6 |
| Оленегорск | 6 | 6 | 7 |
|  | 8 | 8 | 9 |
|  | - | - | 6 |
| Орто-Балаган | 8 | 8 | 9 |
| Орто-Нахара | - | - | 6 |
| Охотский Перевоз | 7 | 7 | 8 |
|  | 6 | 7 | 8 |
| Покровск | 6 | 6 | 7 |
|  | - | - | 6 |
| Предпорожный | 7 | 8 | 9 |
| Сагастыр | 7 | 8 | 9 |
|  | 7 | 7 | 8 |
|  | 7 | 7 | 8 |
|  | 6 | 7 | 7 |
| Саныяхтах | - | - | 6 |
|  | 8 | 8 | 9 |
|  | 8 | 8 | 9 |
|  | 7 | 7 | 8 |
| Себян-Кюель | 7 | 7 | 8 |
| Северный | 7 | 8 | 9 |
| Сегян-Кюель | 7 | 7 | 8 |
| Серебряный Бор | 8 | 8 | 9 |
|  | 7 | 7 | 8 |
|  | 7 | 8 | 9 |
|  | 7 | 7 | 8 |
| Солнечный | 7 | 8 | 9 |
|  | - | 6 | 6 |
| Сыаганнах | 7 | 7 | 8 |
|  | 6 | 7 | 8 |
| Таймылыр | 8 | 8 | 9 |
|  | 7 | 7 | 8 |
|  | 8 | 9 | 10 |
|  | 8 | 9 | 9 |
|  | - | - | 6 |
|  | - | 6 | 7 |
|  | 7 | 7 | 8 |
|  | 7 | 7 | 8 |
|  | 7 | 7 | 8 |
|  | 7 | 8 | 9 |
|  | 6 | 6 | 7 |
| Угольное | 7 | 7 | 8 |
|  | - | - | 6 |
|  | - | - | 6 |
| Усть-Куйга | 7 | 8 | 9 |
| Усть-Мая | 6 | 6 | 7 |
| Усть-Миль | - | 6 | 6 |
| Усть-Нера | 8 | 9 | 10 |
| Усть-Оленек | 8 | 8 | 9 |
| Усть-Янск | 8 | 9 | 9 |
|  | 6 | 6 | 7 |
|  | 9 | 9 | 10 |
| Хаара-Алдан | 6 | 6 | 7 |
| Хатынгнах | 7 | 7 | 8 |
|  | 7 | 7 | 8 |
|  | - | - | 6 |
|  | 6 | 6 | 7 |
| Чекурдах | 8 | 8 | 9 |
|  | 6 | 6 | 7 |
|  | - | 6 | 7 |
| Чокурдах | - | - | 6 |
|  | 7 | 8 | 9 |
| Чумпу-Кытыл | 7 | 8 | 8 |
|  | 6 | 7 | 8 |
|  | 6 | 7 | 8 |
| Ытык-Кюель | 6 | 6 | 7 |
| Эльгинский | 8 | 8 | 9 |
| Эльдикан | 6 | 7 | 8 |
|  | 7 | 7 | 8 |
| Югоренок | 7 | 8 | 9 |
| Юрюнг-Хая | - | - | 6 |
|  | 6 | 7 | 8 |